Департамент внутренней и кадровой политики белгородской области

областное государственное  автономное ПРОФЕССиональное образовательное учреждение

«Губкинский горно-политехнический колледж»

Комплект оценочных средств

для проведения промежуточной аттестации

для специальностей  21.02.18 Обогащение полезных ископаемых (по программе базовой подготовки), 21.02.15 Открытые горные работы

по дисциплине

«Техническая механика»

Губкин, 2020

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего  профессионального образования по специальности 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых, 21.02.15 Открытые горные работы  (по программе базовой подготовки), базовой подготовки, программы учебной дисциплины «Техническая механика»

РАССМОТРЕНО                                               		УТВЕРЖДАЮ

предметной цикловой комиссией				заместитель директора

в сфере строительства и горного дела			_____________ Потапова О.Н.

Протокол №______ от _____________     			СОГЛАСОВАНО

методист

председатель__________ И.А. Крайнева   		_____________ Мелихова О.Н.

Организация-разработчик: ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»

Разработчики:

Лысых Ирина Анатольевна, преподаватель специальных дисциплин

Содержание

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств	4

2. Освоение элементов профессиональных компетенций (ПК),

соответствующих виду профессиональной деятельности и

элементов общих компетенций (ОК)	4

3. Освоение умений и усвоение знаний	6

4. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы							8

5. Рекомендуемые вопросы для составления экзаменационных заданий по оценке освоению умений и усвоения знаний по учебной дисциплине «Техническая механика»	9

- Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения умений и усвоения знаний по учебной дисциплине «Техническая механика» программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых, 21.02.15 Открытые горные работы  (по программе базовой подготовки).

2. Освоение элементов профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду профессиональной деятельности и элементов общих компетенций (ОК)

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать:

Освоение элементов профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду профессиональной деятельности и  элементов общих компетенций (ОК):

| Профессиональные и общие компетенции | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования; | Знание основных понятий и аксиом статики, динамики, кинематики, сопротивления материалов; видов механизмов, их кинематические и динамические характеристики; методики расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных видах деформации; основ расчета механических передач и простейших сборочных единиц общего назначения Умение производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц; чтения кинематических схем; определения механических напряжений в элементах конструкции |
| ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования; | Знание основных понятий и аксиом статики, динамики, кинематики, сопротивления материалов; видов механизмов, их кинематические и динамические характеристики; методики расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных видах деформации; основ расчета механических передач и простейших сборочных единиц общего назначения Умение производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц; чтения кинематических схем; определения механических напряжений в элементах конструкции |
| ПК 1.3 Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования | Знание основных понятий и аксиом статики, динамики, кинематики, сопротивления материалов; видов механизмов, их кинематические и динамические характеристики; методики расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных видах деформации; основ расчета механических передач и простейших сборочных единиц общего назначения Умение производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц; чтения кинематических схем; определения механических напряжений в элементах конструкции |
| ПК 1. 4 Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования. | Знание основных понятий и аксиом статики, динамики, кинематики, сопротивления материалов; видов механизмов, их кинематические и динамические характеристики; методики расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных видах деформации; основ расчета механических передач и простейших сборочных единиц общего назначения Умение производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц; чтения кинематических схем; определения механических напряжений в элементах конструкции |
| ПК 1.5 Вести техническую и технологическую документацию | Знание основных понятий и аксиом статики, динамики, кинематики, сопротивления материалов; видов механизмов, их кинематические и динамические характеристики; методики расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных видах деформации; основ расчета механических передач и простейших сборочных единиц общего назначения Умение производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц; чтения кинематических схем; определения механических напряжений в элементах конструкции |
| ПК 1.6 Контролировать и анализировать качество исходного сырья и продуктов обогащения | Знание основных понятий и аксиом статики, динамики, кинематики, сопротивления материалов; видов механизмов, их кинематические и динамические характеристики; методики расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных видах деформации; основ расчета механических передач и простейших сборочных единиц общего назначения Умение производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц; чтения кинематических схем; определения механических напряжений в элементах конструкции |
| ПК 2.1 Контролировать выполнение требований отраслевых норм, инструкций и правил безопасности при ведении технологического процесса. | Знание основных понятий и аксиом статики, динамики, кинематики, сопротивления материалов; видов механизмов, их кинематические и динамические характеристики; методики расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных видах деформации; основ расчета механических передач и простейших сборочных единиц общего назначения Умение производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц; чтения кинематических схем; определения механических напряжений в элементах конструкции |
| ПК 2.2 Контролировать выполнение требований пожарной безопасности и пылегазового режима | Знание основных понятий и аксиом статики, динамики, кинематики, сопротивления материалов; видов механизмов, их кинематические и динамические характеристики; методики расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных видах деформации; основ расчета механических передач и простейших сборочных единиц общего назначения Умение производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц; чтения кинематических схем; определения механических напряжений в элементах конструкции |
| ПК 2.3 Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в соответствии с требованиями охраны труда | Знание основных понятий и аксиом статики, динамики, кинематики, сопротивления материалов; видов механизмов, их кинематические и динамические характеристики; методики расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных видах деформации; основ расчета механических передач и простейших сборочных единиц общего назначения Умение производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц; чтения кинематических схем; определения механических напряжений в элементах конструкции |
| ПК 2.4 Организовывать и осуществлять производственный контроль соблюдения требований промышленной безопасности и охраны труда на участке. | Знание основных понятий и аксиом статики, динамики, кинематики, сопротивления материалов; видов механизмов, их кинематические и динамические характеристики; методики расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных видах деформации; основ расчета механических передач и простейших сборочных единиц общего назначения Умение производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц; чтения кинематических схем; определения механических напряжений в элементах конструкции |
| ПК 3.1 Проводить инструктажи по охране труда и промышленной безопасности. | Знание основных понятий и аксиом статики, динамики, кинематики, сопротивления материалов; видов механизмов, их кинематические и динамические характеристики; методики расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных видах деформации; основ расчета механических передач и простейших сборочных единиц общего назначения Умение производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц; чтения кинематических схем; определения механических напряжений в элементах конструкции |
| ПК 3.2 Обеспечивать материальное и моральное стимулирование трудовой деятельности персонала. | Знание основных понятий и аксиом статики, динамики, кинематики, сопротивления материалов; видов механизмов, их кинематические и динамические характеристики; методики расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных видах деформации; основ расчета механических передач и простейших сборочных единиц общего назначения Умение производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц; чтения кинематических схем; определения механических напряжений в элементах конструкции |
| ПК 3.3 Анализировать процесс и результаты деятельности производственного подразделения. | Знание основных понятий и аксиом статики, динамики, кинематики, сопротивления материалов; видов механизмов, их кинематические и динамические характеристики; методики расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных видах деформации; основ расчета механических передач и простейших сборочных единиц общего назначения Умение производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц; чтения кинематических схем; определения механических напряжений в элементах конструкции |
| ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Проявление интереса к профессии в процессе учебной деятельности и на практике. Участие в мероприятиях, проводимых в рамках специальности Рациональное планирование и организация собственной деятельности. Оптимальный выбор методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологических процессов и проектирования изделий. Объективная оценка своей деятельности по решению профессиональных задач. |
| ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | Объективная оценка ситуации в соответствии с поставленной задачей. Отбор профессионально-значимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач разработки технологических процессов и проектирования изделий |
| ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | Получение дополнительной информации для расширения кругозора в профессиональной деятельности и личностного развития Самостоятельное принятие оптимальных решений в стандартных и нестандартных ситуациях. Своевременный контроль и корректировка деятельности в соответствии с нормативной технической документацией. |
| ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | Владение профессиональной лексикой, этическими нормами поведения, приемами саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. Корректное взаимодействие с обучающимися в группе, преподавателями и мастерами в ходе освоения учебной дисциплины |
| ОК.05 Использовать информационно - коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | Умение использования информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК.06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | Умение работать с коллегами в коллективе |
| ОК.07 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. | Взятие ответственности за работу членов команды |
| ОК.08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | Самообразование для повышения квалификации |
| ОК.09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности | Умение быстро ориентироваться в условиях частой смены технологий |

3. Освоение умений и усвоение знаний:

| Освоенные умения, освоенные знания | Показатели оценки результата | №№ заданийдля проверки |
| --- | --- | --- |
| Уметь: определять напряжения в конструкционных элементах | определяет напряжения в конструкционных элементах; | Приложения 1, оценивание практических работ |
| определять передаточное отношение | определяет передаточное отношение; | Приложения 1, оценивание практических работ |
| проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения | проводит расчет и проектирует детали и сборочные единицы общего назначения; | Приложения 1, оценивание практических работ |
| проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей и сборочных единиц | проводит сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей и сборочных единиц; | Приложения 1, оценивание практических работ |
| производить расчеты на сжатие, срез и смятие | производит расчеты на сжатие, срез и смятие; | Приложения 1, оценивание практических работ |
| производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость | производит расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость; | Приложения 1, оценивание практических работ |
| собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам | собирает конструкции из деталей по чертежам и схемам; | Приложения 1, оценивание практических работ |
| читать кинематические схемы | читает кинематические схемы | Приложения 1, оценивание практических работ |
| Знать: виды движений и преобразующие движения механизмы; | Знает виды движений и преобразующие движения механизмы | Приложения 1, оценивание практических работ |
| виды износа и деформаций деталей и узлов; | Знает виды износа и деформаций деталей и узлов | Приложения 1 оценивание практических работ |
| виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения на схемах; | Знает виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения на схемах | Приложения 1 оценивание практических работ |
| кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, виды и устройство передач; | Знает кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, виды и устройство передач | Приложения 1, тестирование оценивание практических работ |
| методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных видах деформации; | Знает методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных видах деформации | Приложения 1, тестирование оценивание практических работ |
| методику расчета на сжатие, растяжение, срез, смятие, кручение, изгиб; | Знает методику расчета на сжатие, растяжение, срез, смятие, кручение, изгиб | Приложения 1, тестирование оценивание практических работ |
| назначение и классификацию подшипников; | Знает назначение и классификацию подшипников | Приложения 1, тестирование оценивание практических работ |
| характер соединения основных сборочных единиц и деталей; | Знает характер соединения основных сборочных единиц и деталей | Приложения 1, тестирование оценивание практических работ |
| основные типы смазочных устройств; | Знает основные типы смазочных устройств | Приложения 1, тестирование оценивание практических работ |
| типы, назначение, устройство редукторов; | Знает типы, назначение, устройство редукторов | Приложения 1, тестирование оценивание практических работ |
| трение, его виды, роль трения в технике; | Знает трение, его виды, роль трения в технике | Приложения 1, тестирование оценивание практических работ |

4. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Печатные издания

- Олофинская В.П. Техническая механика: Курс лекций с вариантами практических и тестовых заданий: Учебное пособие. — 3-е изд. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016. - 349 с. - (Профессиональное образование).

- Олофинская В.П. Техническая механика. Практические работы с краткими теоретическими сведениями и методическими указаниями : учебное пособие / В.П. Олофинская. — М. : НЕОЛИТ, 2017. – 168 с. – (Профессиональное образование).

- Олофинская В. П.  Детали машин. Краткий курс и тестовые задания: Учеб. пособие. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016. 208 с. (Профессиональное образование).

- Эрдеди А. А. Теоретическая механика. Сопротивление материалов: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / А. А. Эрдеди, Н. А. Эрдеди. – 10-е изд., стер. – М.: Академия, 2016. –320 с.– (Среднее профессиональное образование).

Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Teormech [Электронный ресурс], режим доступа: http://teormech.ru/index.php/pages/about;

2. Sopromato.ru [Электронный ресурс], режим доступа :http://sopromato.ru/

3. Строительная механика [Электронный ресурс], режим доступа :http://stroitmeh.ru/

Дополнительные источники

- Мархель И.И. Детали машин: учебник / И.И. Мархель. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2012. -336 с.

- Куклин Н.Г., Куклина Г.С. Детали машин. – М.: Высшая школа, 1983.

- Березовский Ю.Н., Чернилевский Д.В., Петров М.С. Детали машин. -М.: Высшая школа, 1983.

- Аркуша А.И., Фролов М.И. Техническая механика. – М.: Высшая школа, 1983.

- Файн A.M. Сборник задач по теоретической механике, – М.: Высшая школа, 1987.

- Ицкович Г.М., Винокуров АИ., Барановский Н.В. Сборник задач по сопротивлению материалов. - Л.: 1972.

- Аркуша А.И. Руководство к решению задач по теоретической механике. - М: Высшая школа, 1984.

- Дубейковский Е.Н., Саввушкин Е.С. Сопротивление материалов. - М.: Высшая школа, 1985.

- Мархель И.И. Детали машин. – М.: Высшая школа, 1986.

- Методические рекомендации по выполнению практических работ.

- Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Перечень экзаменационных вопросов и темдля составления заданий промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета по учебной дисциплине «Техническая механика»

Вариант- 1

Блок А

| № п/п |  |  | Задание (вопрос) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 1-4: соотнесите содержание столбца 1 с содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения Вы получите последовательность букв. Например, № задания; Вариант ответа. 1; 1-А, 2- Б, 3-В.. |
|  | Установить соответствие между рисунками и определениями м Рис. 3 м |  |  | Рисунок. Определение 1.Рис. 1 А. Изгиб 2.Рис. 2 Б. Сжатие 3.Рис. 3 В. Растяжение Г. Кручение |  | 1 – В 2 – Б 3 – А |
|  | Установить соответствие между рисунками и выражениями для расчета проекции силы на ось ОХ |  |  | Силы Проекции сил 1. F1 А. 0 2. F2 Б. -F 3. F3 В. -F sin 35° Г. -F cos 35° |  | 1 – Б 2 – А 3 – Г |
|  | Установить соответствие между рисунками и видами движения точки. |  |  | Виды движения А. Равномерное Б. Равноускоренное В. Равнозамедленное |  | 1 – Б 2 – В |
|  | Установите соответствие между рисунком и определением: |  |  | Определение А. Жесткая заделка Б. Неподвижная опора В. Подвижная опора Г. Вид опоры не определен |  | 1 – Б 2 – А 3 – В |
| Инструкция по выполнению заданий № 5 -23: выберите цифру, соответствующую правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укажите, какое движение является простейшим. |  | 1. Молекулярное 2. Механическое 3. Движение электронов 4. Отсутствие движения | 2. |  |
|  |  | Укажите, какое действие производят силы на реальные тела. |  | 1. Силы, изменяющие форму и размеры реального тела 2. Силы, изменяющие движение реального тела 3. Силы, изменяющие характер движения и деформирующие реальные тела 4. Действие не наблюдаются | 3. |  |
|  |  | Укажите, признаки уравновешивающая силы? |  | 1. Сила, производящая такое же действие как данная система сил 2. Сила, равная по величине равнодействующей и направленная в противоположную сторону 3. Признаков действий нет | 2. |  |
|  |  | Укажите, к чему приложена реакция опоры |  | 1. К самой опоре 2. К опирающему телу 3. Реакция отсутствует | 2. |  |
|  |  | Укажите, какую систему образуют две силы, линии, действия которых перекрещиваются. |  | 1. Плоскую систему сил 2. Пространственную систему сил 3. Сходящуюся систему сил 4. Система отсутствует | 3. |  |
|  |  | Укажите, чем можно уравновесить пару сил? |  | 1. Одной силой 2. Парой сил 3. Одной силой и одной парой | 2. |  |
|  |  | Укажите, что надо знать чтобы определить эффект действия пары сил? |  | 1. Величину силы и плечо пары 2. Произведение величины силы на плечо 3. Величину момента пары и направление 4. Плечо пары | 3. |  |
|  |  | Укажите опору, которой соответствует составляющие реакций опоры балки |  | 1. Шарнирно-неподвижная 2. Шарнирно-подвижная 3. Жесткая заделка | 3. |  |
|  |  | Нормальная работа зубчатого механизма была нарушена из-за возникновения слишком больших упругих перемещений валов. Почему нарушилась нормальная работа передачи |  | 1. Из-за недостаточной прочности 2. Из-за недостаточной жесткости валов 3. Из-за недостаточной устойчивости валов | 1. |  |
|  |  | Укажите вид изгиба, если в поперечном сечении балки возникли изгибающий момент и поперечная сила |  | 1. Чистый изгиб 2. Поперечный изгиб | 2. |  |
|  |  | Точка движется из А в В по траектории, указанной на рисунке. Укажите направление скорости точки? |  | 1. Скорость направлена по СК 2. Скорость направлена по СМ 3. Скорость направлена по СN 4. Скорость направлена по СО | 3. |  |
|  |  | Укажите, в каком случае материал считается однородным? |  | 1. Свойства материалов не зависят от размеров 2. Материал заполняет весь объем 3. Физико-механические свойства материала одинаковы во всех направлениях. 4. Температура материала одинакова во всем объеме | 3. |  |
|  |  | Укажите, как называют способность конструкции сопротивляться упругим деформациям? |  | 1. Прочность 2. Жесткость 3. Устойчивость 4. Выносливость | 3. |  |
|  |  | Укажите, какую деформацию получил брус, если после снятия нагрузки форма бруса восстановилась до исходного состояния? |  | 1. Незначительную 2. Пластическую 3. Остаточную 4. Упругую | 4. |  |
|  |  | Укажите точную запись условия прочности при растяжении и сжатии? |  | 1. σ = N/A = [σ] 2. σ = N/A≤ [σ] 3. σ = N/A≥ [σ] 4. σ = N/A> [σ] | 2. |  |
|  |  | Укажите, какие механические напряжения в поперечном сечении бруса при нагружении называют «нормальными» |  | 1. Возникающие при нормальной работе 2. Направленные перпендикулярно площадке 3. Направленные параллельно площадке 4. Лежащие в площади сечения | 2. |  |
|  |  | Укажите, что можно сказать о плоской системе сил, если при приведении ее к некоторому центру главный вектор и главный вектор и главный момент оказались равными нулю? |  | 1. Система не уравновешена 2. Система заменена равнодействующей 3. Система заменена главным вектором 4. Система уравновешена | 4. |  |
|  |  | Укажите, как называется и обозначается напряжение, при котором деформации растут при постоянной нагрузке? |  | 1. Предел прочности, σβ 2. Предел текучести, σт 3. Допускаемое напряжение, [σ] 4. Предел пропорциональности, σпц | 2. |  |
|  |  | Указать по какому из уравнений, пользуясь методом сечений, можно определить продольную силу в сечении? |  | 1. Qх = ΣFkx 2. Qy = ΣFky 3. N = ΣFkz 4. Mk = ΣMz(Fk) | 3. |  |

Блок Б

| № п/п | Задание (вопрос) |  |
| --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 24-30: В соответствующую строку бланка ответов запишите ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. |  |  |
| 24. | Допишите предложение: Плечо пары – кратчайшее …, взятое по перпендикуляру к линиям действия сил. | 1. Расстояние |
| 25. | Допишите предложение: Условие равновесия системы пар моментов состоит в том, что алгебраическая сумма моментов пар равняется … . | 1. Нулю |
| 26. | Допишите предложение: Напряжение характеризует … и направление внутренних сил, приходящихся на единицу площади в данной точке сечения тела. | 1. Величину |
| 27. | Допишите предложение: Растяжение или сжатие – это такой вид деформации стержня, при котором в его поперечны сечениях возникает один внутренний силовой фактор- …сила. | 1. Продольная |
| 28. | Допишите предложение: При вращательном движении твердого тела вокруг неподвижной оси траектория всех точек, не лежащих на оси вращения, представляют собой … . | 1. Окружность |
| 29. | Допишите предложение: Работа пары сил равна произведению … на угол поворота, выраженный в радианах. | 1. Момента |
| 30. | Допишите предложение: Мощность при вращательном движении тела равна произведению вращающего момента на …. | 1. Угловую скорость |

Вариант- 2

Блок А

| № п/п |  | Задание (вопрос) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 1-4: соотнесите содержание столбца 1 с содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения Вы получите последовательность букв. Например, № задания; Вариант ответа. 1; 1-А, 2- Б, 3-В.. |
| 1. | Установите соответствие между рисунками и определениями: |  | Рисунки Определения А. Изгиб Б. Сжатие В. Растяжение |  | 1 – В 2 – Б |  |
| 2. | Установите соответствие между рисунками и выражениями для расчета проекции силы на ось ОУ |  | Силы Проекции 1. F1 А. 0 2. F2 Б. -F 3. F3 В. -F sin 45° Г. F cos 45° |  | 1– А 2– В 3 –Б |  |
| 3. | Установите соответствие между рисунками и направлениями моментов пар |  | Направление А– Положительное направление Б – Отрицательное направление В – Нет вариантов |  | 1– А 2– Б 3– А а а в |  |
| 4. | Установите соответствие между рисунками и определениями: |  | Направление А– Неравномерное криволинейное движение Б – Равномерное движение В – Равномерное криволинейное движение Г – Неравномерное движение Д – Верный ответ не приведен |  | 1 – Б 2 – Г 3– В 4– А |  |
| Инструкция по выполнению заданий № 5 -23: выберите цифру, соответствующую правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Укажите, какую характеристику движения поездов можно определить на карте железнодорожных линий? |  | 1.Траекторию движения 2. Расстояние между поездами 3. Путь, пройденный поездом 4. Характеристику движения нельзя определить |  | 1 |  |
| 6. |  | Укажите, в каком случае не учитывают деформации тел. |  | 1. При исследование равновесия. 2. При расчете на прочность 3. При расчете на жесткость 4. При расчете выносливости |  | 1 |  |
| 7. |  | Укажите, какое изображение вектора содержит все элементы, характеризующие силу: |  | 1. Рис 1 2. Рис 2 3. Рис 3 4. Рис 4 |  | 3 |  |
| 8. |  | Укажите, как взаимно расположена равнодействующая и уравновешенная силы? |  | 1. Они направлены в одну сторону 2. Они направлены по одной прямой в противоположные стороны 3. Их взаимное расположение может быть произвольным 4. Они пересекаются в одной точке |  | 2 |  |
| 9. |  | Укажите, почему силы действия и противодействия не могут взаимно уравновешиваться? |  | 1. Эти силы не равны по модулю 2. Они не направлены по одной прямой 3. Они не направлены в противоположные стороны 4. Они принадлежат разным телам |  | 4 |  |
| 10. |  | Выбрать выражение для расчета проекции силы F5 на ось Ох |  | 1. –F5 cos 30° 2. F5 cos 60° 3. –F5 cos 60° 4. F5 sin 120° |  | 1 |  |
| 11. |  | Тело находится в равновесии m1 = 15H×м; m2 = 8H×м; m3 = 12H×м; m4 = ? Определить величину момента пары m4 |  | 1. 14 H×м 2. 19 H×м 3. 11 H×м 4. 15 H×м |  | 2 |  |
| 12. |  | Произвольная плоская система сил приведена к главному вектору FΣ и главному моменту MΣ. Чему равна величина равнодействующей? FΣ = 105 кН MΣ = 125 кН×м |  | 1. 25 кН 2. 105 кН 3. 125 кН 4. 230 кН |  | 2 |  |
| 13. |  | Чем отличается главный вектор системы от равнодействующей той же системы сил? |  | 1. Величиной 2. Направлением 3. Величиной и направлением 4. Точкой приложения |  | 4 |  |
| 14. |  | Сколько неизвестных величин можно найти, используя уравнения равновесия пространственной системы сходящихся сил? |  | 1. 6 2. 2 3. 3 4. 4 |  | 2 |  |
| 15. |  | что произойдет с координатами Хс и Ус, если увеличить величину основания треугольника до 90 мм? |  | 1. Хс и Ус не изменятся 2. Изменится только Хс 3. Изменится только Ус 4. Изменится и Хс, и Ус |  | 2 |  |
| 16 |  | Точка движется по линии ABC и в момент t занимает положение B. Определите вид движения точки аt = const |  | 1. Равномерное 2. Равноускоренное 3. Равнозамедленное 4. Неравномерное |  | 3 |  |
| 17. |  | По какому из уравнений, пользуясь методом сечений, можно определить продольную силу в сечении? |  | 1. 2. 3. 4. |  | 3 |  |
| 18. |  | Укажите, какой знак имеет площадь отверстий в формуле для определения центра тяжести |  | 1. Знак минус 2. Знак плюс 3. Ни тот не другой |  | 1 |  |
| 19. |  | Укажите, какая деформация возникла в теле если после снятия нагрузки размеры и форма тела полностью восстановились? |  | 1. Упругая деформация 2. Пластическая деформация 3. Деформация не возникала |  | 1 |  |
| 20. |  | Укажите, почему произошло искривление спицы под действием сжимающей силы? |  | 1. Из-за недостаточной прочности 2. Из-за недостаточной жесткости 3. Из-за недостаточной устойчивости. 4. Из-за недостаточной выносливости |  | 3 |  |
| 21. |  | Укажите, как изменится вращающий момент М, если при одной и той же мощности уменьшит угловую скорость вращения вала. |  | 1. Вращающий момент уменьшится 2. Вращающий момент увеличится 3. Вращающий момент равен нулю 4. Нет разницы |  | 2 |  |
| 22. |  | Укажите, какая составляющая ускорения любой точки твердого тела равна нулю при равномерном вращении твердого тела вокруг неподвижной оси. |  | 1. Нормальное ускорение 2. Касательное ускорение 3. Полное ускорение 4. Ускорение равно нулю |  | 2 |  |
| 23. |  | Как называется способность конструкции сопротивляться упругим деформациям? |  | 1. Прочность 2. Жесткость 3. Устойчивость 4. Износостойкость |  | 2 |  |

Блок Б

| № п/п | Задание (вопрос) |  |
| --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 24-30: В соответствующую строку бланка ответов запишите ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. |  |  |
| 24. | Допишите предложение: Парой сил называют две параллельные силы равные по ….. и направленные в противоположные стороны. | 1. Модулю |
| 25. | Допишите предложение: Тело длина которого значительно больше размеров поперечного сечения принято называть брусом или ….. | 1. Стержнем |
| 26. | Допишите предложение: Условие прочности состоит в том, что рабочие (расчетные) напряжения не должны превышать ….. | Допускаемого напряжения |
| 27. | Допишите предложение: Кручение - это вид деформации, при котором в поперечных сечениях бруса возникает один внутренний силовой фактор ….. | Крутящий момент |
| 28. | Допишите предложение: При чистом изгибе в поперечных сечениях балки возникает один внутренний силовой фактор - ….. | Изгибающий момент |
| 29. | Допишите предложение: Сила инерции точки равна по величине произведению массы точки на ее ускорение и направленно в сторону, противоположную ….. | 1. Ускорению |
| 30. | Допишите предложение: Работа силы на прямолинейном перемещении равна произведению ….. на величину перемещения и на косинус угла между направлением силы и направлением перемещения. | 1. Модуля силы |

Критерии оценивания

| Оценка в пятибалльной шкале | Критерии оценки | Количество правильно данных вопросов |
| --- | --- | --- |
| «2» | Выполнено менее 70% задания | Даны верные ответы менее, чем на 21 вопрос |
| «3» | Выполнено70-79% задания | Даны верные ответы на 21 - 24 вопроса |
| «4» | Выполнено 80-89% задания | Даны верные ответы на 25 - 27 вопросов |
| «5» | Выполнено более 90% задания | Данные верные ответы на 28 вопросов и более |