Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

“Губкинский горно-политехнический колледж”

«УТВЕРЖДЕНО»

Заместитель директора

_______________ О.Н. Потапова

«______» _____________20___ г

Методические указания по выполнению

практических  работ по дисциплине «Электротехника и электроника»

по специальности 21.02.15 Открытые горные работы

Разработал преподаватель	 	            Е.А. Проскурина

Рассмотрено и одобрено ПЦК в сфере электроэнергетики и машиностроения

«____»_____________20_____г.   	Протокол  №

Председатель комиссии 		Марченко И.В.

2020

СОДЕРЖАНИЕ

Введение…………………………………………………………………………………………………

Правила выполнения  практических  работ…………………………………………………………..

1. Практическая работа:  Смешанное соединение конденсаторов………………………………….

2. Практическая работа: Изучение зависимости сопротивления проводников от их геометрических размеров и удельного сопротивления ………………………………………………

3.Практическая работа: Проверка закона Ома для участка и всей цепи………………………...

4.Практическая работа: Расчет эквивалентного сопротивления электрической цепи …………………………………………………………………………………………………………

5.Практическая работа: Проверка первого закона Кирхгофа…………………………………..

6.Практическая работа: Последовательное соединение резисторов……………………………

7. Практическая работа: Расчет цепей постоянного тока методом узловых и контурных уравнений………………………………………………………………………………………………

8. Практическая работа: «Расчет неразветвленной цепи переменного тока»……………………

9. Практическая работа: Исследование трёхфазной системы переменного тока………………..

10. Практическая работа: Метрологические показатели средств измерений…………………….

11. Практическая работа:  Изучение устройства тягового двигателя……………………………..

12. Практическая работа:  Определение погрешности измерений и средств измерений………..

13. Практическая работа:   Измерительные приборы электромагнитной и магнитоэлектрической систем…………………………………………………………………………………………………

14.Практическая работа:   Измерительные приборы электростатической   системы и  индукционной   систем………………………………………………………………………………..

15. Практическая работа:    Влияние внутреннего сопротивления амперметра на работу цепи..

16.Практическая работа:    Влияние внутреннего сопротивления вольтметра на работу цепи…

17.Практическая работа:    Исследование работы выпрямительного диода………………………

18.Практическая работа:    Исследование работы полупроводникового диода (стабилитрона)…

19. Практическая работа: Устройство и принцип действия электромагнитного реле……………

20. Практическая работа: Устройство и принцип действия теплового реле………………………

Введение

К основным видам учебных занятий наряду с другими отнесены практические  и лабораторные работы. Направленные на экспериментальное подтверждение теоретических положений и формирование учебных и профессиональных практических умений,  они составляют важную часть теоретической и профессиональной практической подготовки обучающихся.

Выполнение  практических работ направлено на:

- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических знаний по конкретным темам дисциплины «Электротехника и электроника».

- формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности;

- развитие интеллектуальных умений: аналитических, проектировочных; конструктивных и др.;

- выработку при решении поставленных задач таких, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива.

В ходе выполнения заданий у учащихся формируются практические умения и навыки обращения с различными приборами, установками, лабораторным оборудованием, аппаратурой, а также исследовательские умения (наблюдать, сравнивать, анализировать, устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения, самостоятельно вести исследование, оформлять результаты).

Наряду с формированием умений и навыков в процессе выполнения практических работ обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания, вырабатывается способность и готовность использовать теоретические знания на практике, развиваются интеллектуальные умения.

Состав заданий для практической  работы спланирован с расчетом, чтобы за отведенное время они могли быть выполнены качественно большинством учащихся.

Необходимыми структурными элементами практической  работы, помимо самостоятельной деятельности обучаемых, являются инструктаж, проводимый преподавателем, а также анализ и оценка выполненных работ и степени овладения учащимися запланированными умениями.

Выполнению практических работ предшествует проверка знаний, их теоретическая готовность к выполнению задания, проведение с учащимися инструктажа по соблюдению требований техники безопасности.

Правила выполнения практических работ

Практические работы проводятся после изучения обучающимися соответствующих тем теоретического курса и закрепления пройденного материала.

Все работы выполняются в следующей последовательности: сначала обучающиеся знакомятся с общими сведениями, затем приступают к практической части работы, после этого составляют отчет и отвечают на контрольные вопросы (практическая работа).

Отчет составляется в рабочей тетради. Отчет должен содержать номер и название работы, дату выполнения. Кроме того в отчете приводятся данные, которые обучающиеся получили на  практической работе. Данные заносятся в таблицу.

Текст, формулы в отчете выполняются одной пастой; рисунки, таблицы - карандашом с помощью чертежных принадлежностей.

В заключение отчета обучающиеся, на основании полученных результатов, делают краткие выводы.

Полностью оформленный отчет предъявляется преподавателю. Для получения зачета необходимо предъявить правильно оформленный отчет с записями и ответами на контрольные вопросы.

Основными критериями оценки  практических работ являются:

1. Выполнение работы в полном объеме и в отведенное время.

2. Аккуратность и соблюдение режима.

3. Умение пользоваться всем  оборудованием, используемым при проведении работы.

4. Самостоятельность и активность при выполнении работы.

5. Техническая грамотность в оформлении работы.

6. Правильные ответы на контрольные вопросы.

Практическая работа

Тема: «Смешанное соединение конденсаторов».

Цель работы: Научиться определять общую емкость конденсаторов при смешанном соединении.

Теория

Конденсатор – устройство, способное накапливать электрические заряды. Состоит из двух проводников, разделенных диэлектриком.

Конденсатор обладает электрической емкостью. Единица измерения  емкости – Ф (Фарад).

Конденсаторы соединяют параллельно, последовательно  и смешанно.

Параллельное соединение.

Последовательное соединение.

Смешанное соединение конденсаторов.

Есть участки параллельного и последовательного соединения. При смешанном соединении конденсаторов для участков с параллельным соединением применяются свойства параллельного соединения конденсаторов, а для участков с последовательным соединением - все свойства последовательного соединения конденсаторов.

Всякое смешанное соединение конденсаторов путем упрощений может быть сведено либо к параллельному соединению, либо к последовательному.

Задание

Составить электрическую схему, состоящую из 12 конденсаторов, соединенных смешанно и определить в общем виде (без значений) общую (эквивалентную) емкость. Схемы замещения рисовать.

Вывод.

Практическая работа

Тема: Изучение зависимости сопротивления проводников от их геометрических размеров и удельного сопротивления.

Цель: Определить удельное сопротивление проводника и сравнить его с табличным значением.

Приборы и оборудование: источник питания, провода, вольтметр, амперметр, проводник.

Теория.

Немецкий физик Георг Ом в 1826 году обнаружил, что отношение напряжения между концами металлического проводника, являющегося участком электрической цепи, к силе тока в цепи есть величина постоянная и называют ее сопротивлением R:                        R=U / I,     (1)

Электрическое сопротивление измеряется в Омах:           1В / 1 А = 1 Ом.

Опыт показывает, что электрическое сопротивление прямо пропорционально длине проводника и обратно пропорционально его сечению:                                            R =ρ ∙L / S   (2)

Постоянный для данного вещества параметр ρ называют удельным сопротивлением вещества (величина табличная). Единица измерения:   Ом∙ мм2 / м

Порядок выполнения.

1.Зарисуйте схему, показанную на рисунке.

2.Сечение проводника постоянно и равно    S = 0,1 мм2, измеряем в цепи ток и напряжение при различных значениях длины проводника L и заносим в таблицу № 1.

3. По формуле (1) вычисляем для каждого значения длины проводника электрическое сопротивление  R и заносим в таблицу № 1.

4.По формуле (2) вычисляем значение удельного сопротивления проводника  ρ и   заносим в таблицу №1

5. Вычисляем среднее значение удельного сопротивления ρ и сравниваем его с табличным значением    (таблица 2)

6. Определить по таблице 2 материал вашего проводника.

Контрольные вопросы.

1.Что называют удельным сопротивлением проводника?

2. Как зависит электрическое сопротивление проводника от его сечения и длины?

3. По какой формуле можно рассчитать удельное сопротивление проводника?

4.Единица измерения удельного сопротивления проводника.

Вывод.

Практическая  работа

Тема: Проверка закона Ома для участка и всей цепи.

Цель работы: Научиться моделировать электрическую схему,  проверить закон Ома, изучить режимы работы цепи.

Приборы и оборудование: IBM «Pentium 2», ОС «Windows», программа « Elektroniks Workbensh».

Вопросы входного контроля.

1.Сформулируйте закон Ома для участка цепи. Чем он отличается от закона Ома для всей цепи?

2.Сформулируйте закон Ома для всей цепи.

3.Что представляет собой режим короткого замыкания и холостого хода?

4. Дайте определение и приведите вольтамперные характеристики источников э.д.с. и тока.

Порядок выполнения.

1.Смоделировать схему, приведенную на рис. и включите ее в работу.

2.Показания амперметра и вольтметров занесите в таблицу № 1.

3.Расчитайте ток в цепи согласно закону Ома     I= U2 / R2 , где R2 = 100 Ом, U2 –падение напряжения на этом сопротивлении.

Сравните расчетную величину тока с показанием амперметра.

4.Расчитайте ток в цепи согласно закону Ома для всей цепи  I = Е / R1+ R2, где R1 =10 Ом, Е=10 В-ЭДС источника.

Сравните расчетную величину тока с показанием амперметра.

5.При размыкании ключа 1 в схеме реализуется режим холостого хода. Занесите показания приборов в таблицу №1.

6.При замыкании ключа 2 в схеме реализуется режим короткого замыкания. Занесите показания приборов в таблицу №1.

Согласно этому режиму  I = Е / R1, А., при этом U1 измеряет падение напряжения на сопротивлении R1.

Рассчитайте ток I и падение напряжения U1 и сравните с показаниями приборов на схеме при режиме короткого замыкания.

Таблица 1.

| Режим работы цепи | U1, В | U2, В | I, А | Е, В | R1, Ом | R2, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочий |  |  |  | 10 | 10 | 100 |
| Холостого хода |  |  |  |  |  |  |
| Короткого замыкания |  |  |  |  |  |  |

Вывод.

Варианты заданий

| № варианта | Значения Е, В | Значения R1, Ом | Значения R2, Ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 10 | 100 |
| 2 | 20 | 5 | 10 |
| 3 | 30 | 15 | 15 |
| 4 | 40 | 20 | 20 |
| 5 | 50 | 30 | 5 |
| 6 | 60 | 35 | 25 |
| 7 | 70 | 40 | 10 |
| 8 | 80 | 45 | 30 |
| 9 | 90 | 50 | 35 |
| 10 | 100 | 55 | 40 |
| 11 | 110 | 60 | 45 |
| 12 | 120 | 70 | 30 |
| 13 | 130 | 80 | 10 |
| 14 | 140 | 90 | 5 |

Практическая работа

Тема: Расчет эквивалентного  сопротивления  электрической  цепи при смешанном соединении резисторов.

Цель  работы: научиться  рассчитывать  сопротивление  электрической  цепи  при  различных  способах  соединения  электроприёмников.

Краткие  теоретические  сведения

Электрическое сопротивление характеризует способность элемента  поглощать электрическую энергию и преобразовывать ее  в другие виды энергии.  К распространённым элементам электрических цепей относятся резисторы. Резистор является  необратимым преобразователем электромагнитной энергии  в  тепловую. Все проводящие электрический ток элементы обладают электрическим  сопротивлением. Для проволочных резисторов сопротивление  определяется по формуле

R = pl / S, где

р - удельное сопротивление, Ом· м;

l - длина, м;

S - площадь

поперечного сечения, м 2

Наиболее распространенные схемы включения резисторов – последовательное  и  параллельное  их  соединение.

При  последовательном  соединении  по  всем  электроприёмникам  протекает  одинаковый  ток.

- Iобщ = I1 = I2 = …. = In

Сила  тока,  протекающего  по  всем  элементам  цепи, одинакова (в соответствии  с  определением).

- Uобщ = U1 + U2 + …. + Un

Падение напряжения  в  цепи  равно  сумме падений  напряжений  на  всех  элементах  этой  цепи  (в соответствии  со  II  законом  Кирхгофа).

- Rобщ = R1 + R2 + …. + Rn

Общее  сопротивление  цепи  равно  сумме  сопротивлений  всех  электроприёмников.

При  последовательном  соединении  общее  сопротивление  цепи  всегда  больше  сопротивления  любого  из  электроприёмников,  включенных  в  цепь.

При  параллельном  соединении  на  все  электроприёмники  подаётся  одинаковое  напряжение.

- Uобщ = U1 = U2 = …. = Un

Падение напряжения  в  любой ветви  равно  падению  напряжения  во  всей  цепи  (в соответствии  со  II  законом Кирхгофа).

- Iобщ = I1 + I2 + …. + In

Сила  тока  в  общей  ветви  равна  сумме токов  во  всех  параллельных  ветвях  (в соответствии  с  I  законом  Кирхгофа).

| Схема | Формула | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | , Ом | – если параллельно включены n электроприёмников с одинаковыми сопротивлениями. |
|  | , Ом | – при параллельном соединении n электроприёмников, имеющих разные сопротивления. |
|  | , Ом | – если параллельно включены 2 электроприёмника с разными сопротивлениями. |

При  параллельном  соединении  общее  сопротивление  цепи  всегда  меньше  сопротивления  любого  из  электроприёмников,  включенных  в  цепь.

Пример  расчёта смешанного соединения.

|  | Рассчитать эквивалентное сопротивление цепи, если R1 = 5Ом; R2 = 7Ом; R3 = 6Ом; R4 = 9Ом; R5 = 3Ом |
| --- | --- |
|  | 1. Определяем сопротивление резистора R4,5. Резисторы R4 и R5 включены последовательно. R4,5 = R4 + R5 = 9 + 3 = 12Ом |
|  | 2. Определяем сопротивление резистора R2,4,5. Резисторы R2 и R4,5 включены параллельно. |
|  | 3. Определяем сопротивление резистора R2,3,4,5. Резисторы R3 и R2,4,5 включены последовательно. R2,3,4,5= R3 + R2,4,5 = 6 + 4,42 = 10,42Ом |
|  | 4. Определяем сопротивление резистора Rэкв. Резисторы R2,3,4,5 и R1 включены параллельно. |
| Ответ: эквивалентное сопротивление цепи Rэкв равно 3,38Ом |  |

Ход  работы

Задача  1.  Как изменится сопротивление проволочного резистора:

а) при увеличении его длины в 2 раза; б) при уменьшении площади  поперечного сечения провода в 3 раза; в) при одновременном  увеличении длины в 4 раза, а диаметра провода в 2 раза?

Задача   2.

|  | Рассчитать эквивалентное сопротивление цепи, если R1 = 2Ом; R2 = 6Ом; R3 = 3Ом; R4 = 8Ом; R5 = 5Ом |
| --- | --- |

Задача   3.

|  | Рассчитать эквивалентное сопротивление цепи, если R1 = 15Ом; R2 = 17Ом; R3 = 16Ом; R4 = 12Ом; R5 = 10Ом |
| --- | --- |

Задача   4.

|  | Рассчитать эквивалентное сопротивление цепи, если R1 = 10Ом; R2 = 12Ом; R3 = 9Ом; R4 = 14Ом; R5 = 7Ом |
| --- | --- |

Задача 5. Сечение проволоки из нихрома 1,5 мм².Удельное сопротивление нихрома 1,1Ом∙ мм2 \ м. Из неё изготовили десять спиралей для электронагревательного устройства. Сопротивление каждой из них равно 150 Ом. Определить длину проволоки, использованной для этих спиралей.

Контрольные  вопросы

- Какие  преобразования  энергии  происходят  в  резисторах?

- От  чего  зависит  сопротивление проволочных резисторов?

- Дайте  определение  последовательного  сопротивления  пассивных  элементов  цепи.

- Какая  величина  является  общей  для  резисторов,  включенных  параллельно?  Последовательно?

- Как  изменится  сопротивление  цепи,  если  все  резисторы  включить  последовательно?  Параллельно?

Практическая  работа

Тема: Проверка первого закона Кирхгофа.

Цель: Научиться работать с программой Electronic Workbench 5.12 и проверить выполнение первого закона Кирхгофа.

Оборудование: Персональный компьютер с виртуальным пакетом программ Electronic Workbench 5.12.

Задание

- Провести моделирование разветвлённой электрической цепи, рис.1.

- Убедиться в соблюдении первого закона Кирхгофа I1 = I2 + I3.

- Изменяя величину сопротивления резистора R 2 от 0 до R 2 (взять 7 значений) построить графики изменения токов I1, I2, I3 в одной системе координат в зависимости от величины сопротивления R2. I1 = f(R2); I2 = f(R2); I3 = f(R2); Заполнить таблицу №1. Данные своего варианта взять из таблицы №2.

Рисунок 1.

Таблица №1.

| № | R 2 Ом | I1 А | I2 А | I3 А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

Контрольные вопросы.

- Сформулируйте  первый закон Кирхгофа?

- Каким амперметром можно измерять на рис.1 ток в сопротивлении R3?

- Дайте определение, что такое узел?

- Дайте определение, что такое ветвь?

- Дайте определение, что такое контур?

Таблица№2

| № вар. | Е 1 В | R1 Ом | R2 Ом | R3 Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25 | 100 | 40 | 20 |
| 2 | 15 | 70 | 30 | 30 |
| 3 | 10 | 60 | 20 | 40 |
| 4 | 8 | 50 | 60 | 50 |
| 5 | 18 | 40 | 30 | 60 |
| 6 | 35 | 110 | 50 | 70 |
| 7 | 17 | 80 | 40 | 80 |
| 8 | 15 | 60 | 30 | 25 |
| 9 | 17 | 50 | 20 | 40 |
| 10 | 14 | 40 | 30 | 35 |
| 11 | 8 | 50 | 60 | 25 |
| 12 | 10 | 60 | 20 | 65 |
| 13 | 14 | 40 | 20 | 50 |
| 14 | 15 | 70 | 30 | 60 |
| 15 | 15 | 65 | 35 | 45 |
| 16 | 17 | 80 | 30 | 28 |
| 17 | 17 | 50 | 30 | 36 |
| 18 | 18 | 40 | 40 | 46 |
| 19 | 25 | 100 | 40 | 52 |
| 20 | 35 | 115 | 50 | 63 |
| 21 | 28 | 90 | 30 | 28 |
| 22 | 33 | 100 | 55 | 38 |
| 23 | 27 | 85 | 40 | 42 |
| 24 | 16 | 60 | 33 | 54 |
| 25 | 27 | 50 | 20 | 50 |
| 26 | 13 | 40 | 36 | 52 |
| 27 | 28 | 55 | 60 | 62 |
| 28 | 30 | 60 | 25 | 28 |
| 29 | 30 | 55 | 20 | 38 |
| 30 | 23 | 70 | 30 | 40 |

Практическая  работа

Тема: Последовательное соединение резисторов.

Цель работы: Научиться моделировать электрическую схему.  Осуществить последовательное соединение резисторов. Определить падение напряжения на отдельных резисторах и убедиться в свойствах последовательного соединения.

Приборы и оборудование: IBM «Pentium 2», ОС «Windows», программа « Elektroniks Workbensh».

Вопросы входного контроля:

1.Какое соединение называется последовательным?

2.Чему равно напряжение цепи при последовательном соединении резисторов?

3.Напишите формулу для определения падения напряжения при известных значениях силы тока и сопротивления.

4.Сформулируйте закон Ома для участка цепи и всей цепи.

Рис .1

Порядок выполнения.

1.Смоделируйте схему, приведенную на рис.1 и включите ее в работу.

2.Запишите показания амперметров и вольт метров в таблицу 1.

3.Убедитесь, что U = U1 +U2 +U3,    I= I1 = I2 = I3

4.Вычислите общее сопротивление цепи R = R1 + R2 + R3  и убедитесь, что оно равно R= U / I

Таблица 1.

| R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | Rобщ, Ом | I1 , мА | I2 , мА | I3 , мА | Iобщ. , мА | U1, В | U2, В | U3, В | Uобщ., В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 30 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сделать вывод о проделанной работе.

Практическая работа

Тема: Расчет цепей постоянного тока методом узловых и контурных уравнений.

Цель  работы: научиться составлять уравнения законами Кирхгофа и  рассчитывать силу тока в цепи.

Краткие  теоретические  сведения

Основным  объектом электротехники является электрическая  цепь, которая представляет собой совокупность устройств, предназначенных  для создания, передачи и потребления электрического  тока. Отдельные устройства, входящие в электрическую  цепь, называют также элементами электрической цепи. Свойства  элемента определяются его параметрами: сопротивлением, индуктивностью  и емкостью.

Электрические схемы замещения содержат ветви, узлы и контуры,  для которых имеются исходные расчетные уравнения электрического  состояния.

Первый закон Кирхгофа

Алгебраическая  сумма  токов,  входящих  в  узел  электрической  цепи,  равна  алгебраической  сумме  токов,  вытекающих  из  этого  узла.

Второй закон Кирхгофа

Во  всяком  замкнутом  контуре  электрической  цепи  алгебраическая  сумма  ЭДС  равна  алгебраической  сумме  падения  напряжения  на  электроприёмниках  этого  контура.

Σ Е = Σ I·R

Расчет сложной цепи методом законов Кирхгофа производят в следующем порядке:

1.КОЛИЧЕСТВО ВЕТВЕЙ РАВНО КОЛИЧЕСТВУ НЕИЗВЕСТНЫХ ТОКОВ, НАПРАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ЗАДАЕТСЯ ПРОИЗВОЛЬНО. ЕСЛИ ПРИ РАСЧЕТЕ ТОК ПОЛУЧИЛСЯ СО ЗНАКОМ (-), ЗНАЧИТ НАПРАВЛЕНИЕ ВЫБРАНО НЕВЕРНО.

2.Направление обхода контура произвольное. Если оно совпадает с направлением ЭДС и тока, то Е и I берут со знаком (+), если не совпадает, то Е и I берут со знаком (-).

3.Количество токов равно количеству уравнений. Узловых уравнений (по 1 закону Кирхгофа) на 1 меньше, чем узлов. Остальные уравнения контурные (по 2 закону Кирхгофа).

Пример.

Для электрической цепи :

1.Определить токи в ветвях непосредственно применяя законы Кирхгофа. Сделать проверку по 1-му закону Кирхгофа.

R1 = 2 ОМ; R2 = 4 Ом; R3 = 5 Ом; Е1 = 6 В; Е2 = 2 В.

Решение.

Произвольно выбираем положительное направление токов. Направление Э.Д.С. в источниках направлено от «минуса» к «плюсу».

Составляем одно уравнение по 1-му закону Кирхгофа для узла а:

I1 + I2 =I3

Обход контуров будем производить против часовой стрелки (можно по часовой стрелке)

Составляем уравнения по 2-му закону Кирхгофа для первого контура:

Е1=-I3 ∙R3 –I1∙R1

Для второго контура

-Е2 =I2∙R2 +I3∙R3

Подставляя значения и решая систему уравнений находим токи:

I1=1,156 А.           I2= -0,422 А.               I3 =0,74 А.

Знак «минус» показывает, что действительное направление тока I2 обратно принятому нами направлению.

Вывод:

I1, I3       положительные, их направление выбрано верно;

I2 – отрицательный, направление выбрано неверно.

Направление Е1 и I1      не совпадает. Е1 работает в режиме двигателя

Направление Е2 и I2 совпадает. Е2 работает в режиме генератора

Ход работы.

Контрольные  вопросы.

- Дайте определение ветви, контуру, узлу.

- Дайте определение закону Ома, первому и второму законам Кирхгофа.

- Сколько узловых уравнений надо составить для задачи №4, и сколько контурных, чтобы определить токи в ветвях?

- Сколько узлов, ветвей и контуров  имеет цепь в задаче №4?

Отчет должен содержать:

- Тему

- Цель

- Ответы на контрольные вопросы

- Решение задач (схемы перечерчиваются)

- вывод

Практическая работа

Тема: Расчет неразветвленной цепи переменного тока.

Цель: Научиться рассчитывать электрические цепи синусоидального тока

Контрольные вопросы

1. Какими параметрами характеризуются синусоидальный ток или напряжение?

2. Каково соотношение между амплитудным и действующим значениями величин, изменяющихся во времени по синусоидальному закону?

3.  Как величина индуктивного и емкостного реактивных сопротивлений зависит от частоты питающего напряжения?

4. Как определяют активное, реактивное и полное сопротивления цепи, содержащей последовательно включенные катушку, резистор и конденсатор.

5. Привести формулы для расчета активной, реактивной и полной мощностей цепи, содержащей последовательно включенные катушку, резистор и конденсатор.

6.Напписать закон Ома для цепей с последовательным соединением катушки и резистора, резистора и конденсатора.

Задача 1.          Для схемы  определить XC.

Варианты заданий.

| № варианта | U, В | W Вт | A , А |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150 | 500 | 5 |
| 2 | 140 | 700 | 7 |
| 3 | 160 | 900 | 8 |
| 4 | 120 | 300 | 6 |
| 5 | 100 | 250 | 5 |
| 6 | 200 | 600 | 5 |
| 7 | 240 | 800 | 7 |
| 8 | 220 | 1000 | 10 |
| 9 | 130 | 350 | 8 |
| 10 | 180 | 900 | 9 |
| 11 | 170 | 1200 | 11 |
| 12 | 140 | 800 | 8 |
| 13 | 230 | 500 | 15 |
| 14 | 215 | 400 | 10 |
| 15 | 210 | 800 | 9 |

Задача 2.      Для схемы  определить величину приложенного напряжения U.

Варианты заданий.

| № варианта | W Вт | XL Ом | A , А |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 96 | 8 | 4 |
| 2 | 105 | 6 | 3 |
| 3 | 100 | 4 | 2 |
| 4 | 130 | 6 | 2 |
| 5 | 140 | 10 | 5 |
| 6 | 80 | 6 | 3 |
| 7 | 92 | 5 | 2 |
| 8 | 107 | 7 | 3 |
| 9 | 120 | 8 | 5 |
| 10 | 145 | 12 | 8 |
| 11 | 92 | 9 | 3 |
| 12 | 109 | 7 | 4 |
| 13 | 85 | 8 | 3 |
| 14 | 125 | 10 | 6 |
| 15 | 135 | 7 | 4 |

Отчет должен содержать:

- Наименование, тему и цель работы;

- Ответы на  контрольные вопросы

- Решение задач с полностью переписанным заданием, схемами (чертить от руки нельзя), решением с пояснением действий,формулами с подставлением известных величин и единицами измерения в конце формул.

- Вывод

# Практическая работа

# Тема:"Исследование трёхфазной системы переменного тока"

Цель работы: формирование знаний о трёхфазной системе переменного тока, о существовании двух основных способах соединения отдельных обмоток двигателей, генераторов и трансформаторов: «звездой» и «треугольником».

Контрольные вопросы:

1. Дайте определение трёхфазной системы переменного тока.

2. Какое соединение называется соединением «звездой»?

3. Какое соединение называется соединением «треугольником»?

6. Какова связь между линейными и фазными напряжениями при соединении «звездой»?

7. Какова связь между линейными и фазными напряжениями при соединении «треугольником»?

Задание 1.

Ответьте на вопросы:

1.1. Сколько соединительных проводов подходит к трёхфазному генератору, обмотки которого соединены «звездой»?

1.2. Обмотки трёхфазного генератора соединены «звездой». С чем соединён конец первой обмотки?

1.3. Обмотки трёхфазного генератора соединены «треугольником». С чем соединено начало второй обмотки?

1.4. Обмотки трёхфазного генератора соединены «треугольником». С чем соединено начало

третьей обмотки?

Задание 2.

2.1. Решить задачу:

Линейный ток равен 2,5 А. Рассчитать фазный ток, если симметричная нагрузка соединена треугольником.

2.2. Решить задачу:

Линейное напряжение равно 380 В.Рассчитать фазное напряжение, если симметричная нагрузка соединена звездой.

2.3. Решить задачу:

К жилому дому подведено напряжение трехфазного тока 220 В по четырехпроводной системе. Какие нужно подвести провода, чтобы обеспечить напряжение 127 В?

2.4. Решить задачу:

Лампы накаливания с номинальным напряжением 127 В включают в трехфазную сеть с линейным напряжением 220 В. Определить схему соединения ламп.

2.5. Решить задачу:

В сеть с линейным напряжением 220 В включают трехфазный двигатель, каждая обмотка которого рассчитана на 127 В. Как следует соединить обмотки двигателя?

2.6. Решить задачу:

Трехфазный двигатель, каждая из обмоток которого рассчитана на напряжение 127 В, включают в сеть с линейным напряжением 380 В. Как нужно соединить обмотки двигателя?

2.7. Решить задачу:

Определить линейный ток, если фазный ток равен 10 А.  Потребители соединены звездой, нагрузка симметричная.

Отчет должен содержать:

Название работы

Цель

Ответы на контрольные вопросы

Решение задач

вывод

Практическая работа

Тема: Метрологические показатели средств измерений

Цель: Изучить метрологические показатели ,маркировку измерительных приборов и их шкалу.

Теория

Шкала прибора

Классифицируются по многим признакам.

1.Равномерные (линейные) – деления постоянной длины и постоянная цена деления

и неравномерные .

Рис.1

2. По направлению градуировки:

- прямые и обратные

3.По положению нуля на шкале и направлению движения стрелки:

-односторонние;

-двухсторонние;

-безнулевые

Рис.2

4. Шкалы измерительных приборов, а- прямолинейная; б- дуговая; в- круговая.

Любая шкала имеет рабочий участок , в пределах которого погрешность прибора не выходит за указанный класс точности (рис.3   2-10)

Шаг шкалы – интервал между оцифрованными делениями (Рис.3 (2)).

Коэффициент шкалы – отношение предельных измерений двух пределов измерений.

Для однопредельных ИП Кш=1. Для многопредельных имеет свое значение на каждом пределе.

Метрологические характеристики средств измерений — это характеристики свойств, оказывающие влияние на результаты и погрешности измерений.

Метрологические характеристики, установленные нормативными документами, называют нормируемыми.

Рис.3

1. Диапазон измерений –область значений измеряемой величины, для которой нормированы допустимые погрешности ИП. ( на рис. 2-10).

2. Диапазон показаний – размеченная область шкалы, ограниченная ее начальным (0)  и конечным (10) значениями ( на рис. 0-10).

3. Предел измерений – наибольшее или наименьшее значение диапазона измерений (на рис. 10).

4. Диапазон частот – полоса частот, в пределах которой погрешность прибора не превышает допустимого предела.

5. Цена деления шкалы С – разность значений измеряемой величины, соответствующих двум соседним отметкам шкалы  (Значение измеряемой величины, соответствующее одному делению шкалы).

С = (8 – 6)/4 = 0,5 (Рис.3)

6.Чувствительность S – величина, обратная цене деления шкалы (число делений, приходящихся на единицу измеряемой величины)                            S = 1/C

7.Погрешность  - это отклонение результата измерения от истинного значения измеряемой величины.

8. Вариация показаний — наибольшая экспериментально определяемая разность между повторными показаниями средства измерения, соответствующими одному и тому же действительному значению измеряемой величины при неизменных внешних условиях. Обычно вариация показаний у средств измерения составляет 10... 50 % от цены деления.

Классификация ИП

Каждый электроизмерительный прибор имеет установленные ГОСТом обозначения, которые наносят на корпус, шкалу и у клемм.

Основные обозначения, используемые при маркировке электроизмерительных приборов

Таблица 1

| Условное графическое обозначение | Содержание условного обозначения |
| --- | --- |
| A, V, W, Ω, Hz, cosφ, F, H | Наименование измеряемой величины (ампер, вольт, ватт, ом, герц, коэффициент мощности, фарада, генри) |
|  | Магнитоэлектрический измерительный механизм |
|  | Электромагнитный измерительный механизм |
|  | Магнитоэлектрический измерительный механизм с выпрямителем |
|  | Индукционный измерительный механизм |
|  | Электродинамический измерительный механизм |
|  | Ферродинамический измерительный механизм |
|  | Электростатический измерительный механизм |
|  | Термоэлектрический измерительный механизм |
|  | Класс точности прибора |
|  | Рабочее положение шкалы прибора: горизонтальное; вертикальное; под углом, например 60° |
|  | Прибор предназначен для работы в цепи постоянного тока; переменного тока; постоянного и переменного; в трехфазной цепи переменного тока |
| А Б В1; В2; В3 | А (или отсутствие буквы) – прибор для сухих отапливаемых помещений с температурой +10°С …+35°С и влажности до 80% при 30°С; Б – прибор для закрытых не отапливаемых помещений с температурой - 30°С …+40°С и влажности до 90% при 30°С; B – приборы для полевых и морских условий: В1 – при температуре -40°С … +50°С и В2 – при температуре -50°С … +60°С и влажности до 95% при 35°С; В3 – при температуре -40°С … +50°С и влажности до 98% при 40°С |
|  | Измерительная цепь прибора изолирована от корпуса и испытана напряжением, например, 2 кВ |
| 30 – 200 Hz | Рабочий частотный диапазон прибора |

Таблица 2

Задание

1. Перечертите  таблицы 1 и 2  в тетрадь.

2.Ответьте на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

- Что называется метрологической характеристикой СИ?

- Что называется диапазоном измерений и диапазоном показаний?

- Что называется ценой деления шкалы и чувствительностью прибора?

- Что называется погрешностью измерения?

- Что такое вариация показаний?

- Какие виды шкал Вы знаете?

- Дайте определение , что называется рабочим участком шкалы?

- Что такое шаг шкалы?

- Что такое коэффициент шкалы?

3.Какую информацию можно получить о приборе по его шкале? Рис.4

Рис.4

4. Заполните таблицу 1 для рис.5

Рис.5

Таблица 3

| Характеристика электроизмерительного прибора |  |
| --- | --- |
| Диапазон измерения прибора |  |
| Диапазон показания прибора |  |
| Предел измерений |  |
| Цена деления |  |
| Шаг шкалы |  |
| Рабочий участок шкалы |  |
| Класс точности |  |
| Шкала прибора |  |
| Чувствительность S |  |
| Коэффициент шкалы |  |

Отчет должен содержать:

- Наименование работы

- Цель

- Таблицы 1 и 2

- Ответы на контрольные вопросы

- Описание приборов , изображенных на рис.4

- Заполненную таблицу 3

- Вывод о проделанной работе

Практическая работа

Тема: Изучение устройства тягового двигателя.

Цель: Ознакомится с устройством тягового двигателя.

Теория.

Электрооборудование - это тяговая аппаратура, которая служит для подвода питания к двигателям (токосъемники, выключатели, контроллеры, разъединители и пусковые сопротивления). Она позволяет включать и выключать тяговые машины, а также регулировать скорость движения.

Включение и выключение тяговых двигателей,  изменение режимов работы  и реверсирования  проводят с помощью контроллера, который состоит из стального корпуса, кулачковых элементов, главного и реверсивного барабанов.

Тяговый двигатель  приводит  колёсные пары подвижного состава в движение. Обычно используют ТЭД постоянного тока последовательного (сериесного) возбуждения, От обычных электродвигателей отличается конструкцией корпуса, повышенной надёжностью, видом механических характеристик, большой перегрузочной способностью (возможностью возрастания силы тяги при трогании), автоматическим снижением частоты вращения (скорости) при увеличении нагрузки (т.е. незначительном росте мощности при увеличении нагрузки).

Тяговые электродвигатели характеризуются часовым режимом.  Часовой мощностью называется наибольшая мощность, которую двигатель может развивать в течение часа без перегрева какой-либо его части выше нормы.

Он имеет следующие основные части: остов с полюсами, якорь, щеткодержатели и щетки, подшипниковые щиты (рис. ).

Коллектор  — один из основных и наиболее ответственных узлов тягового двигателя постоянного тока. Медные пластины коллектора имеют в сечении форму клина. Одна от другой они изолированы прокладками из коллекторного миканита. Миканит изготовляют из лепестков слюды. В нижней части коллекторные и изоляционные пластины имеют форму так называемого «ласточкиного хвоста». «Ласточкины хвосты» пластин и прокладок надежно зажаты между коробкой коллектора и нажимной шайбой, стянутыми болтами. . Коллекторные пластины имеют выступы, называемые петушками. В петушках сделаны прорези, куда	впаивают концы	секций	обмотки якоря.

Щетки и щеткодержатели. Через щетки, установленные в щеткодержателях, электрический ток подводится к обмотке якоря тягового двигателя. Щетки для тяговых двигателей изготовляют  из  графита. Щеткодержатель  состоит из корпуса и кронштейна, корпус соединяют с кронштейном болтом. Для более надежного крепления и лучшего электрического контакта соприкасающиеся поверхности кронштейна и корпуса сделаны рифлеными. Щеткодержатели должны быть надежно изолированы от остова двигателя. Поэтому их кронштейны крепят к остову	или подшипниковым щитам	с помощью	изоляторов.
Щетки прижаты к поверхности коллектора пальцами, соединенными с пружинами. Для улучшения контакта между щетками и коллектором применяют составные (разрезные) щетки.

### У тягового двигателя остов одновременно служит магнитопроводом, к нему крепят главные и дополнительные полюса.

### Задание.

- Изучите конструкцию тягового двигателя постоянного тока. Запишите составные части, из которых он состоит.

- Запишите основные части, из которых состоит якорь тягового двигателя.

- Зарисуйте остов тягового двигателя, обозначив на рисунке все основные части, из которых он состоит.

- Зарисуйте коллектор тягового двигателя, обозначив на рисунке все основные части, из которых он состоит. Опишите его устройство.

- Зарисуйте щеткодержатель тягового двигателя, обозначив на рисунке все основные части, из которых он состоит.

Контрольные вопросы

- Для чего предназначен тяговый двигатель? Чем отличается от обычных ДПТ?

- Почему сердечник  ТЭД набирают из отдельных листов электротехнической стали?

- Какие типы обмотки якоря Вы знаете?

- Для чего предназначен коллектор?

- С помощью какой тяговой аппаратуры производят включение, выключение , реверс ТЭД? Из чего она состоит?

- Для чего предназначены щетки, находящиеся в щеткодержателях?

- Для чего предназначена компенсационная обмотка ( ее располагают в пазах наконечника главных полюсов и соединяют последовательно с обмоткой якоря).

- Для чего предназначены дополнительные полюсы?

- Что называется часовой мощностью тягового электродвигателя?

Практическая работа

Тема: Определение погрешности измерений и средств измерений

Цель:  Изучить основные принципы описания и оценивания погрешностей, а также ознакомиться с примерами решения типовых задач и закрепить теоретические знания, полученные в ходе практической работы, на основе задач для самостоятельного решения.

Теория

Точность измерений — качество измерений, отражающее близость их результатов к истинному значению измеряемой величины.

Количественным выражением качественного понятия «точность» является погрешность  - это отклонение результата измерения от истинного значения измеряемой величины.

Следует различать погрешность результата измерения  и погрешность прибора.

Под погрешностью результата  измерения (погрешностью измерения) понимается отклонение результата измерения X от истинного (действительного) значения Q измеряемой величины:

=X - Q.

Погрешность измерения указывает границы неопределенности значения измеряемой величины. Истинное значение физической величины применяется при решении теоретических задач метрологии. На практике пользуются действительным значением. За действительное значение физической величины при однократных измерениях,  как правило, принимают значение,  полученное с помощью эталонного средства измерений, а при многократных измерениях -  среднеарифметическое ряда отдельных измерений, входящих в данный ряд. В зависимости от решаемой задачи могут использоваться и другие значения.

Погрешностью средства  измерений называется разность между показанием средства измерений и истинным  (действительным) значением измеряемой величины.

Классификация  погрешностей:

В зависимости от способа математического выражения:

а) абсолютную погрешность средств измерений (прибора) Х – это разность между измеренным и действительным значением измеряемой величины и выражают в единицах измеряемой величины.

Х = X изм.– Xдейств.							(1)

За действительное значение измеряемой величины условились принимать значения, полученные наиболее точными приборами.

Абсолютная погрешность одинакова по всей шкале прибора.

Пример: Сила тока в цепи равна 10 А, амперметр показывает 9,85 А, то абсолютная погрешность измерения равна

I = Iизм. – Iдейств. =9,85-10 = -0,15 А

б) относительная погрешность – отношение абсолютной погрешности к действительному значению, выраженное в процентах.

β = (Х / Xдейств.)∙ 100%								         (2)

Относительная погрешность в конце шкалы меньше, чем в начале.

Пример: Абсолютная погрешность равна -0,15 А, сила тока в цепи равна 10 А, то абсолютная погрешность равна

β = (-0,15 / 10)∙100% = -1,5%

в) приведенная погрешность - отношение абсолютной погрешности к максимальной шкале прибора, выраженное в процентах.

γ = (Х / Xмакс.)∙ 100%							(3)

Приведенная погрешность определяет класс точности прибора. Если на приборе указано число 1,5, это значит, что наибольшая приведенная погрешность прибора ±1,5%.

Формула, связывающая относительную и приведенную погрешности:

β =  (Xмакс. / Xдейств )                      (4)

В соответствии с ГОСТ 8.401–80 электромеханические приборы поделены на девять классов точности (табл 1).

Таблица 1

| Класс точности | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 5-й | 6-й | 7-й | 8-й | 9-й |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| γ, % | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 |

- в зависимости от условий применения :

а) основная – имеет место при нормальных условиях эксплуатации (температура, напряжение питания, частота питания, влажность, давление, электромагнитное воздействие, механическое воздействие);

б) дополнительные – обусловлены отклонением условий эксплуатации от нормальных;

- в зависимости от истинного возникновения:

а) инструментальная (аппаратурная), обусловлена не совершенностью изготовления прибора;

б) методическая, обусловлена не совершенностью метода;

ПРИМЕР.  Измерение мощности.

в) субъективная - погрешность оператора. Исключается путём использования автоматизированных систем измерения.

- в зависимости от характера:

а) систематическая – значение которой при повторных измерениях остаётся постоянным или меняется по известному закону;

б) случайная - погрешность, изменяющаяся случайным образом при повторных измерениях;

в) грубая (промах) - погрешность, существенно превышающая ожидаемую (например, определяемая классом точности).

- в зависимости от изменения измеряемой величины:

а) динамическая- это погрешность СИ, возникающая при измерении изменяющейся в процессе измерений физической величины.

Пример: магнитоэлектрический амперметр не в состоянии зафиксировать кратковременный (длительностью, например, менее 1 с) импульс тока.

б) Статическая—  погрешность при измерении значения постоянной (или очень медленно меняющейся) величины.

У средств измерений часто можно выделить составляющие погрешности,  независящие от значения измеряемой величины, и погрешности, изменяющиеся пропорционально измеряемой величине. Такие составляющие называются, соответственно, аддитивными и мультипликативными погрешностями.

Примеры решения типовых задач

Задача 1. При измерении силы тока в 4 А в нормальных условиях пользовались амперметром со шкалой 0-10 А и он показал, что сила тока в цепи равна 4,1 А. Вычислить приведенную (основную) погрешность прибора.

γ = (I/ Iмакс.)∙ 100% =(( 4,1 – 4)/10)∙100% = 1%

Задача2.Прибор показывает 9,9 А. Действительная величина тока 10 А.

Определить абсолютную и относительную погрешность измерения, а также приведенную погрешность. Шкала прибора 20 А.

РЕШЕНИЕ

Х = 9,9 -10 = -0,1 А

β = (Х / Xдейств.)∙ 100% =( -0,1\ 10  .)∙ 100%= -1%

γ = (Х / Xмакс.)∙ 100% =( -0,1 \ 20.)∙ 100%= -0,5%

Задача3. Измерено два значения напряжения (50 и 400 В вольтметром с номинальным напряжением 400 В с одной и той же абсолютной погрешностью 0,5 В. )  Какое напряжение будет измерено с наименьшей абсолютной погрешностью?

ДАНО:

U1 =50 В

U2 =400 В

1 =2=0,5 В

Uн = 400 В

РЕШЕНИЕ

β1 = (1 / U1) ∙ 100%= (0,5 / 50) ∙ 100%= 1%

β2 = (2 / U2) ∙ 100%= (0,5 / 400) ∙ 100%= 0,125 %

Задача 4 Измерено напряжение  40 В вольтметром  6-гокласса точности  (1,0)  с верхним пределом  50  В.  Измерен ток 2 мА с абсолютной погрешностью 0,1 мА. Определить значение измеренного сопротивления резистора,  абсолютную и относительную погрешности измерения этого резистора.

Для определения значения сопротивления резистора воспользуемся формулой закона Ома:

R= U / I= 40/2 *10-3= 20000 Ом =20кОм

Приведенную формулу расчета сопротивления R представим в виде R = U1 I-1, откуда следует, что k1 = 1, k2 = –1. Запишем формулу определения погрешности измерения сопротивления, вместо β 1 приняв β U,т. к. k1 относится к напряжению, а вместо β 2 приняв β I, т. к. k2 относится к току:

β R= | k1 β U| + | k2 β I|

Напряжение и ток были измерены прямым методом, следовательно,  используя формулы  (1.2)  и  (1.4)  для прямых измерений, найдем δUиδI:

β U =  (Uном / U)= 1 (50/40)= 1,25%

β I = (I  / I) 100% = (0,1/ 2) 100% = 5%

Тогда

β R= |1*1,25|+ | (-1)*5I| = 6,25%

Рассчитаем абсолютную погрешность измерения сопротивления резистора, воспользовавшись формулой (4)

R= β RR / 100% = 6,25 *20 / 100% = 1,25кОм

Ответ:  значение  измеренного  сопротивления  составило 20 кОм, относительная и абсолютная погрешности измерения сопротивления составили 6,25 % и 1,25 кОм соответственно.

Задача 5. Необходимо измерить напряжение 20В многопредельным вольтметром 5-го класса точности  (0,5 %)  с пределами измерения 7,5 – 15 – 30 – 60 В, выбрать оптимальный предел измерения вольтметра и оценить относительную погрешность в выбранном пределе измерения.

При выборе предела измерения целесообразно представить положение стрелки вольтметра в каждом из четырех пределов при измерении заданного параметра (рисунок 1). Из рисунка 1 следует, что при выборе пределов измерения 7,5 или 15 В вольтметр будет зашкаливать.

При выборе предела измерения 60 В стрелка вольтметра будет находиться во 2-й четверти шкалы, а,  значит, результат измерения будет обладать достаточно высокой погрешностью. Поэтому оптимальным,  с точки зрения положения стрелки вольтметра, а, следовательно, и меньшей погрешности измерения является предел  30  В.  Используя формулу (4) находим:

β = 0,5% (30/20) = 0,75%

Ответ : выбираем оптимальный предел измерения  30 В.

Задача 6. В результате калибровки вольтметра магнитоэлектрической системы со шкалой 0…50В и шагом шкалы 10 В получены показания образцового вольтметра (таблица 3).

Таблица 3 – Исходные данные для задачи 6

| U, В | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uизм, В | 0,2 | 10,2 | 19,9 | 30,3 | 39,5 | 50,9 |

Определить приведенную относительную погрешность и назначить вольтметру класс точности.

Для определения приведенной погрешности γ необходимо воспользоваться формулой (3):

γ = (U / Uмакс.)∙ 100%

Находим максимальную абсолютную погрешность Δmах  =  |50,9 – 50| = 0,9В и номинальное значение Uмакс. = 50 – 0 = 50 В. Тогда

= (0,9  / 50 ) 100% =1,8%

Полученная приведенная погрешность γ находится между 7-м  (1,5  %)  и  8-м  (2,5 %) классом точности по ГОСТ 8.401–80, поэтому назначаем вольтметру ближайший больший класс точности– 8-й .

Ответ: γ = 1,8 %; назначаем вольтметру 8-йкласс точности.

Задачи для самостоятельного решения

Обучающийся имеет право выбрать при решении задач уровень сложности. Уровень сложности определяет результат практической работы (оценка).

1 уровень сложности – удовлетворительно

2 уровень сложности – хорошо

1 уровень сложности и 2 уровень сложности - отлично

1 уровень сложности

1)Определить относительную погрешность измерения напряжения, если показания вольтметра класса точности 1,0 с пределом измерения 300 В составило 75 В.

2)Определить абсолютную и относительную погрешности измерений, если вольтметр с пределом измерений 300 В класса точности 2,5 показывает 100 В.

3)Амперметр с пределом измерения 10 А показал при измерениях ток 5,3 А, при его действительном значении 5,23 А. Определите абсолютную, относительную и приведенную погрешности.

4)Имеются три вольтметра: класса точности 1,0 с номинальным напряжением 300; класса точности 1,5 на 250 В и класса точности 2,5 на 150 В. Определить какой из вольтметров обеспечит большую точность измерения напряжения 130 В.

5)Стрелочным амперметром с классом точности 0,5 и верхним пределом измерения 40 А измерено значение электрического тока I = 24 А. Найдите абсолютную, относительную и приведенную погрешности.

- уровень сложности

1)Проведена  поверка  вольтметра  магнитоэлектрической системы со шкалой 0…10 В и шагом шкалы 1 В. При этом получены показания образцового вольтметра, представленные в таблице 5.

Таблица 5 - Показания образцового вольтметра

| U, В | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uизм, В | 0,2 | 1,2 | 2,3 | 3,4 | 4,4 | 5,4 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 |

Определить  приведенную  погрешность  и назначить вольтметру класс точности.

2)При измерении тока величиной 25 мА использовали многопредельный миллиамперметр с пределами 5 – 15 – 30 – 60 мА  7-го класса точности (1,5%). Выбрать оптимальный предел измерения и оценить погрешность измерения.

3)С какой минимальной погрешностью будет измерено напряжение 5 В многопредельным вольтметром 8-го класса точности (2,5 %) с пределами измерений 7,5 – 15 – 75 – 150 В? Указать выбранный предел измерения.

4)При  определении  тока  измерены  мощность  400  мВт ваттметром 5-го класса точности (0,5 %) с номинальным значением 600 мВт и напряжение 5 В вольтметром 7-го класса точности (1,5 %) с номинальным значением 5 В. Найти ток, а также абсолютную и относительную погрешности его измерения.

Контрольные вопросы:

1.Что называется погрешностью результата измерения?

2.Что называется погрешностью средства измерений?

3.Приведите  классификацию  погрешностей  измерений и средств измерений (таблица 2)

4.Дайте определения всех погрешностей.

5.Приведите классы точности средств измерений (таблица 1).

Практическая работа

Тема: Измерительные приборы электромагнитной и магнитоэлектрической систем.

Цель: Изучение конструкции и принципа действия приборов электромагнитной и магнитоэлектрической систем.

Теория.

Отличительной особенностью электромагнитных приборов, обусловливающей их широкое применение для измерений в цепях переменного и постоянного токов в качестве щитовых амперметров и вольтметров, являются их высокие эксплуатационные качества: простота конструкции, низкая стоимость, высокая надежность, устойчивость к электрическим перегрузкам, широкий диапазон измеряемых величин. Основным недостатком этих приборов является невысокая точность (отечественные электромагнитные приборы выпускаются с классами точности до 0,5).

Принцип действия всех электромагнитных преобразователей основан на взаимодействии магнитного поля тока, протекающего в катушке, с ферромагнитным сердечником.

В приборах с плоской катушкой сердечник установлен на оси, несущей стрелку. При прохождении тока по катушке 1 сердечник 3 будет намагничиваться и втягиваться в катушку, поворачивая ось и стрелку. Повороту оси препятствует спиральная пружина 2. Когда усилие, создаваемое пружиной, уравновесит усилие, созданное катушкой, подвижная система прибора остановится и стрелка зафиксирует на шкале определенный ток.

Вращающий момент, воздействующий на подвижную часть прибора, пропорционален силе притяжения F электромагнита, под действием которой сердечник втягивается в катушку. Сила притяжения F  пропорциональна квадрату индукции В, создаваемой магнитным полем катушки; следовательно, она пропорциональна квадрату тока I в катушке.

Следовательно, в приборах с электромагнитным измерительным механизмом угол поворота α подвижной части и стрелки пропорционален квадрату тока, проходящего по катушке. Поэтому такой прибор имеет неравномерную (квадратичную) шкалу. Для сглаживания этой неравномерности сердечнику придается особая лепестко-образная форма, вследствие чего форма магнитного поля и усилие, создаваемое катушкой, изменяются по мере втягивания сердечника.

Устранение колебаний подвижной системы прибора при переходе стрелки из одного положения в другое осуществляется демпфером 5.

В приборах с круглой катушкой подвижная система поворачивается в результате взаимодействия двух стальных намагничивающихся пластинок 3, расположенных внутри катушки 1. Одна из них укреплена на оси прибора, а другая — на внутренней поверхности каркаса катушки. При прохождении тока по катушке пластины намагничиваются, и их одноименные полюсы оказываются расположенными друг против друга. Между ними возникают силы отталкивания и создается вращающий момент, поворачивающий ось со стрелкой 4.

Применение. Электромагнитные приборы используют, главным образом, для измерения тока и напряжения в промышленных установках переменного тока.

Рис.1 Электромагнитный измерительный механизм выполняют с плоской (рис.  а) или круглой (рис. б) катушкой.

Задание.

- Зарисуйте электромагнитный измерительный механизм (рис. 1 а и б ).

- Отметьте на рисунке все составные части, из которых он состоит.

- Опишите принцип действия механизма с плоской и круглой катушкой.

- Опишите достоинства и недостатки приборов с электромагнитным механизмом.

Контрольные вопросы.

1.В качестве каких приборов наиболее широкое применение нашли электромагнитные механизмы?

2. Какая шкала у измерительных приборов с электромагнитным механизмом (равномерная или не равномерная), почему?

3.В цепях какого тока применяются приборы электромагнитной системы?

4. Какое условное обозначение на измерительном приборе имеет электромагнитная система? Зарисуйте.

5. На каком принципе действия основана работа приборов электромагнитной системы?

Теория.

Магнитоэлектрическая система (МЭ) применяется для измерений тока и напряжения в цепях постоянного тока. Также они применяются в качестве омметров, гальванометров постоянного тока, баллистических гальванометров для измерений малых количеств электричества.

Для измерений в цепях переменного тока в цепь катушки включают преобразователи переменного тока в постоянный или пульсирующий. Наиболее распространенными являются выпрямительная и термоэлектрическая системы.

Принцип действия основан на взаимодействии магнитного поля постоянного магнита и обмотки с током .Практически все магнитоэлектрические преобразователи можно разделить на две основные разновидности: 
-преобразователи с подвижной катушкой и неподвижным магнитом; 
-преобразователи с неподвижной катушкой и подвижным магнитом. В настоящее время более широкое применение получили магнито-электрические преобразователи с неподвижным магнитом и подвижной катушкой (рисунок 1).

В воздушном зазоре 1 между неподвижным стальным цилиндром 2 и полюсными наконечниками NS постоянного магнита расположена алюминиевая рамка 3 (несколько десятков витков медного провода). Рамка жестко соединена с осью ОО’, на которой закреплена стрелка 4, две спиральные пружины 5 и 5’, через которые подводится ток к катушке и противовесы 6. В воздушном зазоре стальной сердечник и полюсные наконечники NS образуют магнитное поле. На проводник с током, находящийся в магнитном поле, действует сила. При протекании измеряемого тока I в рамке, находящейся в магнитном поле зазора, возникает вращающий момент М, равный произведению индукции В магнитного поля в зазоре, активной (т. е. находящейся в магнитном поле) площади рамки S, числу витков w и току I в рамке. Отсчетное устройство — стрелка  и шкала  — преобразует угол отклонения (поворота) рамки α в показания (отсчет). Спиральные пружины 5 и 5’ служат для создания противодействующего момента Мпр Вращающий момент заставляет рамку поворачиваться.  Противодействующий момент направлен навстречу вращающемуся моменту. В процессе поворота рамки противодействующий момент Мпр пропорционально растет. Это происходит до тех пор, пока моменты не станут равными.    При   М=Мпр Шкала у приборов этой системы равномерная.

Преимущества: -более высокие точность и чувствительность; -равномерная (линейная) шкала; -сравнительно малое собственное потребление энергии от источника сигнала; -практическое отсутствие влияния внешних магнитных полей.

Недостатки:-возможность работы ИМ только на постоянном токе;- сравнительная сложность реальной конструкции; -заметная чувствительность к перегрузкам, механическим воздействиям; - зависимость показаний от изменения температуры окружающей среды.

Задание.

- Зарисуйте магнитоэлектрический  измерительный механизм.

- Отметьте на рисунке все составные части, из которых он состоит.

- Опишите принцип действия механизма.

- Опишите достоинства и недостатки приборов с магнитоэлектрическим механизмом.

Контрольные вопросы.

1.В качестве каких приборов наиболее широкое применение нашли приборы магнитоэлекрической системы?

2. Какая шкала у измерительных приборов с магнитоэлектрическим механизмом? В цепях какого тока применяются приборы магнитоэлекрической системы?

3. Какое условное обозначение на измерительном приборе имеет магнитоэлекрическая система? Зарисуйте.

4. На каком принципе действия основана работа приборов магнитоэлекрической системы?

5. Могут ли приборы магнитоэлектрической системы применятся в цепях переменного тока?

Отчет должен содержать:

1.Наименование

2. Тему

3.Цель

4.Выполненное задание

5.Ответы на контрольные вопросы

6. Вывод

Практическая работа

Тема: Измерительные приборы электростатической   системы и  индукционной   систем.

Цель: Изучение конструкции и принципа действия приборов электростатической   системы и  индукционной   систем.

Теория.

Принцип действия устройства электростатического механизма основан на взаимодействии заряженных электродов. В основе конструкции этого ИМ (рис. ) два электрода (алюминиевые пластины, между которыми воздушный зазор), образующих переменную емкость. Измеряемое напряжсние U подается на неподвижную пластину 1, образующую своеобразную камеру, и подвижную 2, закрепленную на оси 3. Спиральная пружина 4 служит для создания противодействующего момента Мпр. Стрелка 5 и шкала 6 образуют отсчетное устройство. Подведенное к пластинам напряжение U создает между пластинами электрическое поле. Под действием электростатических сил притяжения подвижная пластина втягивается в камеру неподвижной пластины, поворачивая при этом ось со стрелкой. Чем выше приложенное (измеряемое) напряжение U, тем глубже входит подвижная пластина внутрь неподвижной (увеличивается площадь перекрытия пластин) и тем больше угол поворота. Геометрия подвижной пластины выбирается такой, чтобы повысить линейность (равномерность) шкалы прибора.

Электростатические преобразователи могут непосредственно измерять только	напряжение и применяться для измерений напряжений постоянного и переменного токов.

Шкала у ЭС вольтметров – нелинейная (квадратичная).

достоинства

высокое входное сопротивление; реакция на среднее квадратическое (действующее) значение
напряжения не зависит от формы сигнала; широкий диапазон частот измеряемых напряжений (едини-
цы — десятки мегагерц); сравнительно высокая точность (типичные классы точности
1,0... 1,5); простая конструкции и, следовательно, достаточная надежность.

Недостатки: нелинейная шкала; малая чувствительность; возможное значительное влияние внешних электрических полей, требующее экранирования механизма.

Задание.

- Зарисуйте электростатический   измерительный механизм.

- Отметьте на рисунке все составные части, из которых он состоит.

- Опишите принцип действия механизма.

- Опишите достоинства и недостатки приборов с электростатическим механизмом.

Контрольные вопросы.

1.В качестве каких приборов наиболее широкое применение нашли приборы электростатической системы?

2. Какая шкала у измерительных приборов с электростатическим механизмом?

3.В цепях какого тока применяются приборы этой системы?

4. Какое условное обозначение на измерительном приборе имеет электростатическая система? Зарисуйте.

5. На каком принципе действия основана работа приборов электростатической системы?

Теория.

Принцип действия индукционной системы основан на взаимодействии магнитных потоков, создаваемых катушками тока и напряжения с вихревыми токами, наводимыми магнитным полем в алюминиевом диске (известное из электротехники явление взаимодействия переменных магнитных потоков с индуктированными ими токами).

Приборы индукционной системы чаще всего применяют в качестве ваттметров и счетчиков электрической энергии. Электромагниты создают магнитные потоки Ф1 и Ф2, которые пронизывают алюминиевый диск, образуя в нем вихревые токи. В результате взаимодействия потоков и токов возникают силы F1 и F2, поворачивающие диск. Постоянный магнит создает тормозной момент. В отличие от рассмотренных ранее приборов в счетчиках диск может вращаться на неограниченный угол. Энергия, которая прошла через счетчик, отсчитывается по частоте вращения диска. Индукционные приборы пригодны только для цепей переменного тока.

Рис.1Прибор индукционной системы.           Рис.2    Схема включения индукционного счетчика

Электрический счетчик содержит магнитопровод — 1 сложной конфигурации, на котором размещены две катушки; напряжения — 2 и тока — 3. Между полюсами электромагнита помещен алюминиевый диск — 4 с осью вращения — 5. Для предотвращения холостого вращения диска (самохода) рядом с ним укреплен постоянный магнит 6 (тормозной магнит). Самоход – когда диск вращается только под действием напряжения, без приложенной нагрузки.

Достоинства: Приборы имеют большой вращающий момент, мало подвержены влиянию внешних магнитных полей и имеют большую перегрузочную способность.

Недостатки: невысокая точность, большое самопотребление, зависимость показаний от частоты и температуры.

Задание.

Зарисуйте прибор индукционной системы (рис.2)

- Отметьте на рисунке все составные части, из которых он состоит.

- Опишите принцип действия механизма.

- Опишите достоинства и недостатки приборов индукционной ситемы.

Контрольные вопросы.

1.В качестве каких приборов наиболее широкое применение нашли приборы индукционной системы?

2..В цепях какого тока применяются приборы этой системы?

3. Какое условное обозначение на измерительном приборе имеет электростатическая система? Зарисуйте.

4. На каком принципе действия основана работа приборов индукционной системы?

Отчет должен содержать:

1.Наименование

2. Тему

3.Цель

4.Выполненное задание

5.Ответы на контрольные вопросы

6. Вывод

Практическая работа

Тема: Влияние внутреннего сопротивления амперметра на работу цепи.

Цель: Научиться работать с программой Electronic Workbench 5.12 и измерять ток в цепях постоянного тока.

Оборудование: Персональный компьютер с виртуальным пакетом программ Electronic Workbench 5.12.

Задание

1.Провести моделирование электрической цепи для измерения тока, рис. 1.

2.Значения E , R 1   R 2 , RA 3 - взять в таблице №2 согласно своего варианта (номер по списку в журнале).

3.Согласно принципу непрерывности электрического тока, ток в неразветвлённой цепи на всех участках одинаковый. В этом убеждаемся, включив два амперметра в электрическую цепь на рис. 1 а, б. Значения внутренних сопротивлений амперметров RA1, RA2, RA4 по умолчанию равны 1 mОм.

Рисунок 1

4.В схеме на рис. 1 б амперметры имеют различное значение внутренних сопротивлений, что сказывается на токе, протекающему в цепи. Обычно, достаточно одного амперметра для измерения тока в ветви. Считая амперметры А1, А2, А4 – образцовыми, найти погрешность измерений и построить график погрешности измерений γ = f(RА) по формуле:

γ=I0-IиI0·100%

где I0 – показание амперметра по схеме 1, а;

IИ - показание амперметра по схеме 1,б.

R А3 – зависит в диаграмме от 1 мОм до заданного с шагом RА3/10.

5.Показания измерений занести в таблицу №1

Таблица №1

| № | R А3 Ом | I0 А | IИ А | γ % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

Таблиц №2

| № вар. | Е1 | R1 Ом | R2 Ом | RA3 мОм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25 | 100 | 40 | 200 |
| 2 | 15 | 70 | 30 | 300 |
| 3 | 10 | 60 | 20 | 400 |
| 4 | 8 | 50 | 60 | 500 |
| 5 | 18 | 40 | 30 | 700 |
| 6 | 35 | 110 | 50 | 240 |
| 7 | 17 | 80 | 40 | 360 |
| 8 | 15 | 60 | 30 | 450 |
| 9 | 17 | 50 | 20 | 570 |
| 10 | 14 | 40 | 30 | 760 |
| 11 | 8 | 50 | 60 | 500 |
| 12 | 10 | 60 | 20 | 400 |
| 13 | 14 | 40 | 20 | 760 |
| 14 | 15 | 70 | 30 | 300 |
| 15 | 15 | 65 | 35 | 450 |
| 16 | 17 | 80 | 30 | 360 |
| 17 | 17 | 50 | 30 | 570 |
| 18 | 18 | 40 | 40 | 700 |
| 19 | 25 | 100 | 40 | 200 |
| 20 | 35 | 115 | 50 | 240 |
| 21 | 28 | 90 | 30 | 750 |
| 22 | 33 | 100 | 55 | 290 |
| 23 | 27 | 85 | 40 | 365 |
| 24 | 16 | 60 | 33 | 450 |
| 25 | 27 | 50 | 20 | 580 |
| 26 | 13 | 40 | 36 | 760 |
| 27 | 28 | 55 | 60 | 540 |
| 28 | 30 | 60 | 25 | 460 |
| 29 | 30 | 55 | 20 | 760 |
| 30 | 23 | 70 | 30 | 390 |

Контрольные вопросы.

- Как зависит сила тока в цепи от сопротивления?

- Какое сопротивление должен иметь амперметр, чтобы не искажалась сила тока в цепи при измерении?

- Какой амперметр покажет правильное значение тока в сопротивлении R1?

Практическая работа

Тема: Влияние внутреннего сопротивления вольтметра на работу цепи.

Цель: Научиться работать с программой Electronic Workbench 5.12 и измерять напряжение в цепях постоянного тока.

Оборудование: Персональный компьютер с виртуальным пакетом программ Electronic Workbench 5.12.

Теория.

Источник ЭДС. В этой работе используется источник энергии, характеризующийся ЭДС и внутренним сопротивлением. Такой источник энергии называется источником ЭДС. ЭДС источника обеспечивает ток в цепи и энергию в потребителях, а внутреннее сопротивление характеризует потери энергии в самом источнике.

Чтобы обеспечить малые потери энергии в источнике, его внутреннее сопротивление выбирают обычно много меньшим, чем сопротивление внешнего участка цепи.

В практических условиях часто пренебрегают сравнительно малым внутренним сопротивлением источника. Такие источники (без внутреннего сопротивления) являются идеальными источниками ЭДС. В практических условиях их иногда называют источниками заданного напряжения.

Задание

1.Провести моделирование реального источника ЭДС, рис. 1 а и б.

2.На рис. 1- а  изображена схема реального источника ЭДС, к зажимам которого подключен вольтметр c внутренним сопротивлением RV 1 = 1 МОм. Исследовать влияние внутреннего сопротивления вольтметра на измерение напряжения на зажимах источника ЭДС, рис. 1, б. Определить погрешность измерения в зависимости от величины внутреннего сопротивления вольтметра Rv2. Результаты измернеий занести в таблицу №1.

β=E0-EиE0·100%

Е0 – значение напряжения источника ЭДС, измеренное вольтметром V1 (RV1 = 1 МОм);

Еи – значение напряжения, измеренное вольтметром V2;

3. Построить график зависимости𝜷 = f (RV2)

Рисунок 1

Таблица №1.

| № | R v2 к Ом | Е0 В | ЕИ В | γ % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 |  |  |  |
| 2 | 40 |  |  |  |
| 3 | 60 |  |  |  |
| 4 | 80 |  |  |  |
| 5 | 100 |  |  |  |
| 6 | 120 |  |  |  |
| 7 | 140 |  |  |  |

Контрольные вопросы.

1.Обьясните разницу между реальным и идеальным источником ЭДС.

2. Какое внутреннее сопротивление имеет идеальный  источник ЭДС?

3.Какие устройства постоянного тока относятся к источникам ЭДС?

4.Какое сопротивление должен иметь вольтметр, чтобы не искажалось напряжение  в цепи при измерении?

5.Обьясните разницу между источником ЭДС (напряжения) и источником тока. Как на схеме замещения они обозначаются? Зарисуйте.

Практическая работа

Исследование работы выпрямительного диода.

Цель работы: Снятие вольт-амперных характеристик при прямом и обратном включении диода.

Приборы и оборудование: IBM ,,Pentium 2,,, OC ,,Windows,,, программа ,,Elektroniks Workbench,,.

Теория.

К диодам относят полупроводниковые приборы, пропускающие ток в одном направлении. В зависимости от технологических процессов, используемых при изготовлении, различают точечные диоды и сплавные диоды. По конструктивным признакам их подразделяют на точечные, плоскостные. По функциональному назначению диоды делят на выпрямительные, универсальные, импульсные, стабилитроны, туннельные и т.д. Большинство полупроводниковых диодов выполняют на основе несимметричных р-п-переходов.

На рис. показано условное обозначение диода, один из выводов которого называют анодом (А), второй - катодом (К). Аноду соответствует вывод полупроводника р-типа, катоду –

n-типа.

Условное обозначение диода.

Если к выводам диода приложить положительное напряжение Uак >0, сопротивление р-n перехода становится небольшим, диод открывается и пропускает ток в прямом  направлении.   При  отрицательном  напряжении   Uак < 0   сопротивление  р-n перехода резко возрастает, диод закрывается и через него протекает незначительный обратный ток. Этот ток на несколько порядков меньше прямого. Режим работы диодов определяется их нелинейными вольтамперными характеристиками

I=f(UAK)

Снятие вольт-амперной характеристики при прямом включении диода.

Порядок выполнения.

1.Собрать принципиальную схему, представленную на рис.1.

Рис.1.

2.Изменять ток источника тока от 0,01 мкА до 1 А, увеличивая с каждым шагом ток в 10 раз.

3.Снять показания приборов и полученные данные занести в таблицу 1.

Таблица 1.

| Величина источника тока, мкА | Показания амперметра мкА, мА. | Показания вольтметра, мВ |
| --- | --- | --- |
| 0,01 |  |  |
| 0,1 |  |  |
| 1 |  |  |
| 10 |  |  |
| 100 (0,0001 А) |  |  |
| 1000 (0,001 А) |  |  |
| 10000 (0,01 А) |  |  |
| 100000 (0,1 А) |  |  |
| 1000000 (1 А) |  |  |

4.Построить прямую ветвь ВАХ диода, выбрав необходимый масштаб.

Снятие вольт-амперной характеристики при обратном включении диода.

1.Собрать принципиальную электрическую схему, представленную на рис.2.

Рис.2.

2.Установить для данного типа диода напряжение пробоя.

Для этого левой кнопкой мыши щелкнуть два раза по диоду, появится диалоговое окно установки параметров. Щелчком левой кнопки по клавише Model выбрать тип диода default ideal. Установив указатель мыши на клавише диалогового окна Edit вызвать параметры диода и в нем установить указанное напряжение пробоя (BV) = 25 В.

3.Меняя обратное напряжение от 0 до 25 В через каждые 5 В, а начиная от 25 В до 30 В через 1 В, снять показания амперметра и вольтметра и занести в таблицу 2.

Таблица 2.

| Напряжение питания, В | Показания амперметра | Показания вольтметра |
| --- | --- | --- |
| 5 |  |  |
| 10 |  |  |
| 15 |  |  |
| 20 |  |  |
| 25 |  |  |
| 26 |  |  |
| 27 |  |  |
| 28 |  |  |
| 29 |  |  |
| 30 |  |  |

4.Построить обратную ветвь ВАХ диода, выбрав необходимый масштаб.

Контрольные вопросы.

1.Что называется диодом?

2.В каком направлении диоды пропускают ток, а в каком нет?

3.Объясните выпрямляющее действие n-p перехода.

4.Какую ВАХ имеют диоды?

Вывод.

Отчет должен содержать:

Название работы.

Цель работы.

Задание.

Формулы расчета.

Таблицы результатов расчета.

Необходимые расчеты.

Анализ результатов расчета.

Ответы на контрольные вопросы.

Вывод

Практическая  работа

Тема: «Исследование работы полупроводникового диода (стабилитрона)».

Цель работы: исследование стабилитронов с использованием пакета Electronics Workbench.

Приборы и оборудование: источник постоянного напряжения, мультиметр,

диод 1N4733, резисторы.

Теория.

Стабилитронами называются плоскостные кремневые диоды, предназначенные для стабилизации напряжения на нагрузке.

ВАХ стабилитрона

Задание.

I. Измерение тока и напряжения через стабилитрон.

1.Смоделируйте и включите схему 1.

Схема 1

2.Измерьте значение напряжения Uпр. на стабилитроне при разных значениях ЭДС источника.

3.Занесите результаты измерений в таблицу №1.

4.Вычислите ток Iпр. стабилитрона для каждого значения напряжения Uпр. по формуле:

Iпр. = (Е - Uпр ) / R

Где R – сопротивление резистора, которое берется из  схемы 1.

5.По данным таблицы №1 построить вольт-амперную характеристику стабилитрона.

Таблица №1

| Е, В | Uпр.,В | Iпр, мА |
| --- | --- | --- |
| 0 |  |  |
| 4 |  |  |
| 6 |  |  |
| 10 |  |  |
| 15 |  |  |
| 20 |  |  |
| 25 |  |  |
| 30 |  |  |
| 35 |  |  |

I I. Получение нагрузочной характеристики параметрического стабилитрона.

1. Смоделируйте и включите схему 2. Значение источника ЭДС установите 20 В.

Схема 2

2. При разных сопротивлениях резистора измерьте напряжение на стабилитроне и занесите в таблицу №2.

3.Рассчитайте ток I1 через резистор R, включенный последовательно с источником по формуле:                                                       I1 = (Е – Uст.) / 300;

Ток Iн., через резистор Rн. по формуле:

Iн = Uст / Rн;

Ток стабилитрона Iст. по формуле:

Iст. = I1 – Iн.

4.Заполните таблицу №2.

Таблицу №2.

| Rн.,Ом | Uст. В | Iн мА | I1 мА | Iст. мА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  |
| 300 |  |  |  |  |
| 600 |  |  |  |  |
| 1000 |  |  |  |  |

Контрольные вопросы.

1.Что называется стабилитроном?

2.Условно-графическое обозначение стабилитрона на электрической схеме.

3.В прямом или обратном направлении включен стабилитрон на схемах №1 и №2?

4.Укажите полярность напряжения, соответствующего прямому включению p-n перехода.

5. Укажите полярность напряжения, соответствующего обратному включению p-n перехода.

Вывод.

Отчет должен содержать:

Название работы.

Цель работы.

Задание.

Формулы расчета.

Таблицы результатов расчета.

Необходимые расчеты.

Анализ результатов расчета.

Ответы на контрольные вопросы.

Вывод

Практическая работа

Тема: Устройство и принцип действия электромагнитного реле.

Цель: изучить устройство и принцип действия электромагнитного реле.

Теория.

Электрическое реле — автоматический аппарат, осуществляющий скачкообразное изменение выходной величины под воздействием плавно изменяющейся входной  величины и решающий   логические задачи ДА — НЕТ — ИЛИ.

Реле имеют широкое применение в системах автоматики, так как с их помощью можно: а) управлять большими мощностями на выходах посредством входных электрических сигналов сравнительно малой мощности; б) выполнять логические операции; в) создавать многофункциональные релейные устройства; г) осуществлять коммутацию электрических цепей; д) фиксировать отклонения контролируемого параметра от заданного уровня;  е) выполнять функции запоминающего элемента; ж)выполнять функции элементы цифрового устройства и т.д

По выполнению   функций  реле можно разделить на реле защиты, управления и контроля.

Реле управления применяют для включения и выключения электрических цепей аппаратов, обеспечивающих требуемый режим работы объекта: пуск, остановка, изменение скорости и т. д. В качестве реле управления чаще всего используют электромагнитные реле различных типов.

Электромагнитные реле   преобразуют изменение электрической величины в изменение механического перемещения, вызывающего замыкание или размыкание контактов.  Контакты реле изготовляют из металлов, обладающих хорошей электропроводностью,  теплопроводностью  и  износостойкостью  (вольфрам, серебро, платина).

Рис.1 Электромагнитное реле

1 – намагничивающая  катушка; 2 - металлические пластины;  3 - подвижный и неподвижный  контакты; 4 -   сердечник; 5 - поворотный    якорь;   6 – шарнир;

7 – пружина.

Электромагнитное реле связывает две электрические цепи:

1) управляющую, которая содержит намагничивающую катушку электромагнита и источник тока,

2) управляемую, содержащую вспомогательный источник питания и исполнительный механизм.

Исходное положение реле:

тока в  катушке реле нет;

якорь располагается на некотором расстоянии от сердечника.

При замыкании управляющей цепи реле  срабатывает:

сердечник намагничивается → притягивает к себе якорь  → толкатель  перемещает подвижный контакт реле  → управляемая  цепь   замыкается → на  исполнительный  элемент  подаётся  питание.

Если при отсутствии тока в катушке реле его подвижный контакт находится на некотором расстоянии от неподвижного, то  такую контактную пару называют   замыкающей.

Если в исходном положении реле его контакты замкнуты, то их называют размыкающими.

Электромагнитные реле могут  иметь несколько контактных  пар. Их  используют  для управления несколькими управляемыми цепями.

В устройствах автоматики электромагнитные реле приводятся в действие электрическим датчиком или другим реле.

Рассмотренное реле не реагируют на полярность входного сигнала. Такие реле называют нейтральными.

Реле, реагирующие на полярность или фазу управляющего напряжения или тока, называют поляризованными. В основу их работы положено взаимодействие магнитного потока электромагнита с потоком постоянного магнита.

Рис.2 Схема  поляризованного  реле.

Оно реагирует:

- на значение управляющего тока;

- на направление управляющего тока.

Принцип работы поляризованного реле.

При отсутствии тока в обмотке   магнитный поток   Фп  постоянного магнита создает взаимно уравновешивающие силы.   Якорь расположен  строго вертикально.

При прохождении тока через обмотку магнитный поток управления   Фу  в магнитопроводе, складываясь с потоком постоянного магнита  Фп,   уменьшает результирующий магнитный поток в одной из половин магнитопровода.  В результате электромагнитные силы, действующие на якорь, не будут уравновешиваться. Якорь   переместится  в  сторону  большего  магнитного  потока  и  замкнёт соответствующий  контакт.

Существенным недостатком контактных электромагнитных реле является износ контактов с ростом числа срабатываний, а также недостаточное быстродействие.

Существуют реле с магнитоуправляемыми контактами, которые иногда называют контакторами или герконами.

Рис.3 Реле на герконе

Для лучшей работы контактов реле, их помещают в запаянную стеклянную колбочку, из которой удален воздух ( герметизированные контакты ).

Контакты геркона 2 выполнены в виде двух плоских стальных пружин. Если колбочку геркона поместить в магнитное поле, созданное постоянным магнитом или ( рис.3), обмоткой с током 1, стальные пружинки намагничиваются и смыкаются, контакты замыкают цепь тока. Если магнитное поле исчезает, то пружинки возвратятся в исходное положение и цепь тока будет разомкнута.

Эти реле называют сверхминиатюрными, их контакты не окисляются, они имеют большой срок службы и высокую надежность.

Герконы способны коммутировать токи до 5 А при напряжении 100 В и обеспечивать десятки и сотни миллионов срабатываний. Длина геркона - несколько сантиметров. Выпускаются герконы разных модификаций, в том числе миниатюрные, служащие связующим звеном между полупроводниковыми элементами и электромагнитными реле. Существуют сухие (с твердыми контактами) и жидкометаллические герконы.

По сравнению с обычными электромагнитными реле герконы более быстродействующие устройства, время срабатывания их составляет 0,5-2 мс.

Обозначение геркона в электрических схемах

Чтобы отличить магнитоуправляемый контакт от контактов других типов, в его условное обозначение вводят символ герметичного корпуса - окружность.

|  |  |  |  | Принадлежность к конкретному реле указывают в позиционном обозначении, например K1.1. Если же магнитоуправляемый контакт не является частью реле, а управляется постоянным магнитом, его обозначают буквенным кодом автоматического выключателя - буквами SF. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Рис.4                                                   ЗАДАНИЕ.

- Зарисуйте рис.1 с нанесением элементов, из которых он состоит и опишите работу реле.

- Зарисуйте рис.2 с нанесением элементов, из которых он состоит и опишите работу реле.

- Зарисуйте рис.3 с нанесением элементов, из которых он состоит и опишите работу реле.

- Зарисуйте рис.4

- Ответьте на контрольные вопросы.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.

- Напишите определение реле.

- Для чего применяют реле в системах автоматики?

- Для чего применяют реле управления.

- Какую величину преобразуют электромагнитные реле?

- Сколько цепей и какие имеют электромагнитные реле?

- Какие реле называются нейтральными, а какие поляризованными?

- Как называют реле с магнитоуправляемыми контактами?

- Куда помещают контакты в реле с магнитоуправляемыми контактами для лучшей их работы?

- Напишите достоинства герконов.

Практическая работа

Тема: Устройство и принцип действия теплового реле.

Цель: изучить устройство и принцип действия теплового реле.

Теория.

Электрическое реле — автоматический аппарат, осуществляющий скачкообразное изменение выходной величины под воздействием плавно изменяющейся входной  величины и решающий   логические задачи ДА — НЕТ — ИЛИ.

Реле обычно состоит из трех функциональных органов:

чувствительного, воспринимающего входную величину и преобразующего ее в электрическую;

сравнения преобразованной величины с эталоном, который при достижении заданного значения передает воздействие на исполнительный орган;

исполнительного, который воздействует на управляемую электрическую цепь.

По характеру воздействующей величины реле делятся на электрические (реагирующие на электрический ток или напряжение), тепловые (реагирующие на температуру), механические (реагирующие на давление или перемещение), оптические (реагирующие на силу света), акустические (реагирующие на силу звука).

По способу воздействия на нагрузку  реле делят на  контактные и бесконтактные. Контактные реле воздействуют на управляемую электрическую цепь с помощью замыкания и размыкания контактов. Бесконтактные реле осуществляют управление путем резкого изменения значения параметра исполнительного органа, включенного в управляемую электрическую цепь (изменение резистивного, индуктивного сопротивления).

По принципу действия исполнительного органа контактные реле разделяются на электромагнитные, поляризованные, индукционные. К бесконтактным реле относятся магнитные реле, полупроводниковые и др.

По выполнению   функций  реле можно разделить на реле защиты, управления и контроля.

Реле   защиты служат     для выключения или изменения режима работы объекта с целью предотвращения аварии или поломки. К таким реле относят реле максимального тока, минимального напряжения, тепловые и др.

С помощью реле контроля осуществляется воздействие на электрические сигнальные устройства и цепи управления при достижении контролируемой величиной определенного значения. К таким реле относят реле контроля скорости, частоты, температуры, давления и др.

Специальную группу составляют реле времени, которые обеспечивают задержку в передаче управляющих воздействий от воспринимающего органа (например, катушки реле) к исполнительному (контактам реле).

Тепловое реле защищает от перегрузки – от перегрева токоведущих частей под действием токов величиной выше номинальной.

Рис.1   Тепловое реле

1-биметаллическая пластина

2-контакты

3-нагреватель

Основой реле является биметаллическая пластинка   состоящая  из двух пластин, одна из которых имеет больший температурный коэффициент расширения, другая — меньший. В месте прилегания друг к другу пластины жестко скреплены либо за счет проката в горячем состоянии, либо за счет сварки. Если закрепить неподвижно такую пластину и нагреть, то произойдет изгиб пластины в сторону материала с меньшим. Именно это явление используется в тепловых реле.

Широкое распространение в тепловых реле получили материалы инвар (малое значение ἀ) и немагнитная или хромоникелевая сталь (большое значение ἀ).

Нагрев биметаллического элемента теплового реле может производиться за счет тепла, выделяемого в пластине током нагрузки. Очень часто нагрев биметалла производится от специального нагревателя, по которому протекает ток нагрузки. Лучшие характеристики получаются при комбинированном нагреве, когда пластина нагревается и за счет тепла, выделяемого током, проходящим через биметалл, и за счет тепла, выделяемого специальным нагревателем, также обтекаемым током нагрузки.

В результате  нагрева  пластинка постепенно изгибается и размыкает контакты в цепи тока. После срабатывания теплового реле биметаллическая пластинка не сразу возвращается в исходное положение, необходимо некоторое время, чтобы она остыла. Это время используют для устранения перегрузки в электротехнической установке.

Наиболее распространенные типы тепловых реле - ТРП, ТРН, РТЛ и РТТ.

ЗАДАНИЕ.

- Зарисовать рис.1 с обозначениями элементов, из которых состоит реле.

- Описать принцип действия теплового реле.

- Ответить на контрольные вопросы.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.

- Дайте определение электрическому реле.

- Из каких функциональных органов состоит реле?

- Как делятся реле по характеру воздействующей величины?

- Как делятся реле по принципу действия исполнительного органа?

- Как делятся реле по способу воздействия на нагрузку.

- Для чего предназначены реле контроля и реле времени?

- От чего  может нагреваться биметаллическая пластина теплового реле?