Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области

Областное государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение

“Губкинский горно-политехнический колледж”

УтверждЕН на заседании ПЦК «___» ____2020г., протокол №___ Председатель ПЦК ____________________________ (подпись)

Комплект

контрольно-оценочных оценочных средств

для ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Контроль безопасности вдения горных и взрывных работ

Губкин, 2020

| Рассмотрено и одобрено ПЦК Протокол №__________ «__» _____ 2020г Председатель ПЦК ____________ И. В. Марченко |  | Согласовано Заместитель директора ______________ О.Н. Потапова |
| --- | --- | --- |

Составитель:

Новикова Л. А.,  преподаватель охраны труда

1. Общие положения

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программа профессионального модуля контроль безопасности ведения горных и взрывных работ.

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета, экзамена.

КОС разработаны на основании положений:

основной профессиональной образовательной программы профессионального модуля контроль безопасности ведения горных и взрывных работ.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)

У 1.Контролировать расчетные параметры взрывных работ в соответствии с требованиями Единых правил безопасности при ведении взрывных работ

У 2.Контролировать расчетные параметры ведения горных работ в соответствии с Едиными правилами разработки месторождений открытым способом

У3.Производить оценку состояния рабочих мест по условиям труда. Разрабатывать мероприятия по улучшению условий труда на рабочих местах

У4.Разрабатывать должностные и производственные инструкции по охране труда.Идентифицировать опасные производственные факторы на горном участке

З 1.Требования Федеральных законодательных актов в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

З 2.Требования межотраслевых (отраслевых) правил и норм по охране труда и промышленной безопасности

З 3.Требования правил безопасности в соответствии с видом выполняемых работ: Единых правил безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом; Правил безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом; Единых правил безопасности при ведении взрывных работ; Правил технической эксплуатации технологического автомобильного транспорта

З 4.Требования по обеспечению безопасности технологических процессов, эксплуатации зданий и сооружений, машин и механизмов, оборудования, электроустановок, транспортных средств, применяемых на участке

З 5.Возможные экологические последствия открытых горных работ и их влияние на окружающую среду. Требования к средствам пожаротушения.План ликвидации аварий, действия в чрезвычайных и аварийных ситуациях.

З 6.Содержание и организацию мероприятий по пожарной безопасности; способы и средства предупреждения и локализации опасных производственных факторов, обусловленных деятельностью организации

З 7. Порядок расследования несчастных случаев и аварий на производстве; содержание должностной инструкции, инструкций по охране труда; полномочия инспекторов государственного надзора и общественного контроля за охраной труда и промышленной безопасностью; значение и содержание производственного контроля в горной организации

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля

| Наименование элемента умений или знаний | Виды аттестации |  |
| --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль | Промежуточная аттестация |
| У 1.Контролировать расчетные параметры взрывных работ в соответствии с требованиями Единых правил безопасности при ведении взрывных работ. Контролировать расчетные параметры ведения горных работ в соответствии с Едиными правилами разработки месторождений открытым способом | Оценка устного ответа. Оценка выполнения самостоятельной работы. | аттестация в форме промежуточного экзамена |
| У 2.Производить оценку состояния рабочих мест по условиям труда. Разрабатывать мероприятия по улучшению условий труда на рабочих местах. Разрабатывать должностные и производственные инструкции по охране труда. Идентифицировать опасные производственные факторы на горном участке | Оценка устного ответа. Оценка выполнения самостоятельной работы. Оценка деятельности во время практического занятия |  |
| З 1.Требования Федеральных законодательных актов в области промышленной безопасности опасных производственных объектов. Требования межотраслевых (отраслевых) правил и норм по охране труда и промышленной безопасности | Оценка устного ответа. Оценка тестовых заданий. Оценка деятельности во время практического занятия |  |
| З 2.Требования правил безопасности в соответствии с видом выполняемых работ: Единых правил безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом; Правил безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом; Единых правил безопасности при ведении взрывных работ; Правил технической эксплуатации технологического автомобильного транспорта | Оценка устного ответа. Оценка тестовых заданий. Оценка деятельности во время практического занятия |  |
| З 3.Требования по обеспечению безопасности технологических процессов, эксплуатации зданий и сооружений, машин и механизмов, оборудования, электроустановок, транспортных средств, применяемых на участке. Возможные экологические последствия открытых горных работ и их влияние на окружающую среду. Требования к средствам пожаротушения. План ликвидации аварий, действия в чрезвычайных и аварийных ситуациях. | Оценка устного ответа. Оценка тестовых заданий. Оценка деятельности во время практического занятия | аттестация в форме промежуточного экзамена |
| З 4.Содержание и организацию мероприятий по пожарной безопасности; способы и средства предупреждения и локализации опасных производственных факторов, обусловленных деятельностью организации | Оценка устного ответа. Оценка тестовых заданий. |  |
| З 5.Порядок расследования несчастных случаев и аварий на производстве; содержание должностной инструкции, инструкций по охране труда; полномочия инспекторов государственного надзора и общественного контроля за охраной труда и промышленной безопасностью; значение и содержание производственного контроля в горной организации | Оценка устного ответа. Оценка тестовых заданий. Оценка деятельности во время практического занятия |  |

4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений.

| Содержание учебного материала по программе УД | Тип контрольного задания |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | У1 | У2 | З1 | З2 | З3 | З4 | З5 |
| Тема 1.1. Правовые и организационные вопросы охраны труда | УТ СР ОП | УТ СР ПР | УТ СР ПР | УТ СР ПР | УТ СР ПР | УТ Т ОП | УТ Т ОП |
| Тема 1.2. Государственное регулирование ОТ. Управление ОТ в организации. | УТ СР | УТ СР ПР | УТ СР ПР | УТ СР ПР | УТ СР ПР | УТ ОП ЗП | УТ ОП |
| Тема 1.3. Производственная санитария и гигиена труда. | УТ СР ОП | УТ СР ПР | УТ СР ПР | УТ СР ПР | УТ СР ПР | УТ ОППР | УТ ОППР |
| Тема 1.4. Безопасность производства работ. Средства защиты. | УТ СР ОП | УТ СР ПР | УТ СР ПР | УТ СР ПР | УТ СР ПР | УТ Т ОП | УТ Т ОП |
| Тема 1.5. Несчастные случаи на производстве, профессиональные заболевания | УТ СР ОП | УТ СР ПР | УТ СР ПР | УТ СР ПР | УТ СР ПР | УТ Т ОП | УТ Т ОП |
| Тема 1.6. Электробезопасность | УТ СР ОП | УТ СР ПР | УТ СР ПР | УТ СР ПР | УТ СР ПР | УТ Т ОП | УТ Т ОП |
| Тема 2.1. Опасные производственные объекты и обеспечение промышленной безопасности | УТ СР ОП | УТ СР ПР | УТ СР ПР | УТ СР ПР | УТ СР ПР | УТ Т ОП | УТ Т ОП |
| Тема 2.2. Единые правила безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом | УТ СР ОП | УТ СР ПР | УТ СР ПР | УТ СР ПР | УТ СР ПР | УТ Т ОП | УТ Т ОП |
| Тема 2.3. Требования безопасности при строительстве и эксплуатации объектов открытых горных работ | УТ СР ОП | УТ СР ПР | УТ СР ПР | УТ СР ПР | УТ СР ПР | УТ Т ОП | УТ Т ОП |
| Тема 2.4. Механизация горных работ | УТ СР ОП | УТ СР ПР | УТ СР ПР | УТ СР ПР | УТ СР ПР | УТ Т ОП | УТ Т ОП |
| Тема 2.5 Пожарная безопасность. | УТ СР ОП | УТ СР ПР | УТ СР ПР | УТ СР ПР | УТ СР ПР | УТ Т ОП | УТ Т ОП |
| Тема 2.6. Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях на производстве | УТ СР ОП | УТ СР ПР | УТ СР ПР | УТ СР ПР | УТ СР ПР | УТ Т ОП | УТ Т ОП |

УТ – оценка устного ответа; СР – оценка выполнения самостоятельной работы; ПР – наблюдение и оценка деятельности во время практического занятия; КП – оценка компьютерной презентации; ЗП – оценка подготовки и защиты проекта; ОП – оценка письменных работ; ИП – оценка отчета об инсталляции программ; ЭД – оценка электронного документа; Т – оценка результатов тестирования.

5. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и умений, контролируемых на промежуточной аттестации

| Содержание учебного материала по программе | Тип контрольного задания |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | У1 | У2 | З1 | З2 | З3 | З4 | З5 |
| Тема 1.1. Правовые и организационные вопросы охраны труда | К | К | К | К | К | К | К |
| Тема 1.2. Государственное регулирование ОТ. Управление ОТ в организации. | К | К | К | К | К | К | К |
| Тема 1.3. Производственная санитария и гигиена труда. | К | К | К | К | К | К | К |
| Тема 1.4. Безопасность производства работ. Средства защиты. | К | К | К | К | К | К | К |
| Тема 1.5. Несчастные случаи на производстве, профессиональные заболевания | К | К | К | К | К | К | К |
| Тема 1.6. Электробезопасность | К | К | К | К | К | К | К |
| Тема 2.1. Опасные производственные объекты и обеспечение промышленной безопасности | К | К | К | К | К | К | К |
| Тема 2.2. Единые правила безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом | К | К | К | К | К | К | К |
| Тема 2.3. Требования безопасности при строительстве и эксплуатации объектов открытых горных работ | К | К | К | К | К | К | К |
| Тема 2.4. Механизация горных работ | К | К | К | К | К | К | К |
| Тема 2.5 Пожарная безопасность. | К | К | К | К | К | К | К |
| Тема 2.6. Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях на производстве | К | К | К | К | К | К | К |

6. Структура контрольного задания

Контрольная работа №1

«Правовые основы и организационные вопросы»

Инструкция по выполнению теста:

В каждом  варианте теста 25 вопросов. Каждый вопрос тестового задания  имеет один верный ответ.

Время, которое отводится на выполнение теста – 45 минут.

Критерии оценивания:

«отлично» - 90 -100% (23-25)правильных ответов,

«хорошо» - 75-89 % (19-22) правильных ответов,

«удовлетворительно» - 60-74% (15-18) правильных ответов,

«неудовлетворительно» - 14 и меньше правильных ответов.

Выберите правильный вариант ответа.

- В обязанности работника в области охраны труда входят: …
а) соблюдение требований охраны труда, прохождение обучения безопасным методам и приемам работ, стажировки, инструктажей, проверки знаний; 
б) правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, проходить предварительные и периодические медосмотры, извещать руководителю о любых чрезвычайных ситуациях, об  ухудшении своего здоровья;
в) оба ответа верны.

2.  Производственный фактор, воздействие которого на человека приводит к    
     ухудшению самочувствия или, при длительном воздействии к заболеваниям –  это …
     а) негативный фактор;

б) опасный производственный фактор;

в) вредный производственный фактор;

3.  К какому виду травм относят нарушение целостности тканей и органов?
     а) химические;
     б) механические;
     в) баротравмы.

4.  Как называют травмы, вызванные быстрым изменением атмосферного  
     воздуха?
     а) баротравмы;
     б) психические;
     в) термические.

5.  Бытовая травма – это …
 а) травма, сочетающая несколько видов травм;
 б) повреждения в организме человека, не связанные с работой;

в) травма, полученная в процессе трудовой деятельности на производстве.

6.  Лечебно – профилактические меры – это …
а) применение технических методов и средств, обеспечивающих безопасность   
     трудовой деятельности;
б) меры направленные на обеспечение санитарии и гигиены;
в) профилактические медицинские осмотры, лечебное и профилактическое питание, 
     витаминизация.

7.СИЗ И СКЗ – это …

а) защита работников от производственных факторов на производстве;

б) система организационных мероприятий и технических средств, предотвращающих   или уменьшающих вероятность воздействия на работников опасных  производственных факторов, в процессе трудовой деятельности;

в) технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнений.

- Какого типа инструктажей не существует? 
а) внепланового;
б) повторного;
в) вторичного.

- Какой инструктаж проводят со вновь принятыми на предприятие, направленными из одного подразделения в другое, командированными?
а) первичный;
б) повторный;
в) внеплановый.

- Какой инструктаж проводят при выполнении опасных работ с оформлением наряда-допуска?
а) плановый;
б) внеплановый;
в) целевой.

- Какой вид ответственности предусматривается за несоблюдение законодательных актов, правил, норм, инструктажей? 
а) дисциплинарная;
б) административная;
в) материальная.

- Какой орган контролирует соблюдение предприятиями мероприятий по безопасному обслуживанию электрических установок?
а) технический надзор профсоюза;
б) ГосЭнергонадзор;
в) экологический надзор.

- Какой инструктаж знакомит работника с правилами внутреннего распорядка, правилами поведения на предприятии, с опасными и вредными производственными факторами?
а) вводный;
б) первичный;
в) внеплановый.

- Какой вид инструктажа проводится с целью напоминания работникам о требованиях безопасности, проверки знаний рабочих?
а) первичный;
б) повторный;
в) внеплановый.

- Какой вид ответственности предусматривает объявление виновнику выговора, строгого выговора, вплоть до увольнения?
а) административная;
б) экономическая;
в) дисциплинарная.

- В чьи обязанности входит осмотр перед началом работы оборудования, механизмов, инвентаря и устранение выявленных неисправностей? 
а) начальника цеха;
б) главного инженера;
в) бригадира.

- Что контролирует Роспотребнадзор? 
а) соблюдение предприятиями санитарно-гигиенических и санитарно-
     противоэпидемиологических правил.

б) устройство и эксплуатацию грузоподъемных механизмов;
в) мероприятия по безопасному обслуживанию электрических и теплоиспользующих  установок;

- Какой срок наказания предусматривается при уголовной ответственности? 
а) до двух лет;
б) до трех лет;
в) до пяти лет.

- Какой вид инструктажа проводят при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования? 
а) плановый;
б) внеплановый;
в) целевой.

- Производственный травматизм и профессиональные заболевания являются показателями …
а) уровня состояния охраны труда на предприятии;
б) уровня техники безопасности на предприятии;
в) уровня производственной санитарии.

- Совокупность производственных травм, получаемых работающими на производстве, называется …
а) производственной санитарией;
б) производственным травматизмом;
в) опасным производственным фактором.

- К какому виду причин производственного травматизма относятся недостатки оборудования машин, механизмов, инструментов и т. д.?
а) к санитарно-гигиеническим;
б) к органолептическим;
в) к техническим.

- К каким повреждениям относятся открытые и закрытые переломы челюсти, вывихи и переломы конечностей и т. д.?
а) к механическим;
б) к статическим;
в) к термическим.

- Какие меры нужно произвести при переломах?
а) наложить холодный компресс;
б) наложить шину;
в) оба ответа верны.

- В какой ситуации пострадавшего человека выводят на свежий воздух?
а) при обморожении;
б) при тепловом ударе;
в) при вывихах.

- К какой классификации причин производственного травматизма можно отнести: загрязнение полов и рабочего места, несоблюдение норм расположения оборудования и т. д.?
а) к организационным причинам;
б) к техническим причинам;
в) к санитарно-гигиеническим.

- В каких случаях пострадавшему делают искусственное дыхание?
а) при ожоге;
б) при прекращении дыхания;
в) при потере сознания.

- Заболевание, вызванное воздействием на работника вредного производственного фактора, называют …
а) производственным травматизмом;
б) несчастным случаем;
в) профессиональным заболеванием.

- Группы опасных и вредных производственных факторов делятся на:
а) физические, токсические, канцерогенные;
б) физические, химические, биологические, психофизиологические;
в) психофизиологические, нервно-психические, эмоциональные, статические.

- К механическим повреждениям тяжелых производственных травм относят …
а) повреждения головы;
б) ожоги;
в) обморожения.

- При кровотечении запрещается:
а) поднимать раненную конечность вверх;
б) сдавливать кровеносные сосуды сгибанием конечности в суставах;
в) промывать рану водой или лекарственными веществами, засыпать порошком, 
    смазывать мазями.

- При ожогах кислотой накладывают примочку из …
а) слабого раствора уксуса;
б) слабого раствора борной кислоты;
в) содового раствора.

- Схема освобождения пострадавшего от поражения электрическим током:
а) обесточить пострадавшего, провести реанимационные мероприятия;
б) проверить пульс, вызвать «Скорую помощь»;
в) обесточить пострадавшего с применением средств защиты от поражения электрическим током, провести при необходимости реанимационные мероприятия, вызвать «Скорую помощь».

- При носовом кровотечении необходимо …
а) уложить пострадавшего и наклонить голову назад, наложить на переносицу теплую  примочку;
б) уложить пострадавшего и слегка наклонить голову вперед, наложить на 
    переносицу холодную примочку;
в) оба ответа верны.

- При повреждении головы необходимо наложить на голову…
а) холодный компресс;
б) давящую повязку;
в) теплую примочку.

- Какие из перечисленных факторов не относятся к вредным производственным?
а) высокая влажность;
б) недостаточная освещенность;
в) нет верного ответа.

- Вредные производственные факторы – это …
а) факторы, которые способствуют поломке оборудования;
б) факторы, которые приводят к образованию бракованных изделий;
в) факторы, которые при длительном воздействии на работника могут вызвать 
    профессиональное заболевание.

- Состояние воздушной среды помещения, характеризующееся температурой, влажностью и скоростью движения воздуха, называют …
а) проветриваемостью;
б) микроклиматом;
в) освещенностью.

- Каких видов физических работ не существует?
а) легких;
б) средней легкости;
в) тяжелых.

- Работы, выполняемые сидя, стоя или связанные с передвижением, но не требующие поднятия тяжести, относят к …
а) легким;
б) супер легким;
в) тяжелым.

- Тяжелые работы связаны с …
а) постоянной ходьбой, выполняемые сидя или стоя, но не требующие перемещения 
    тяжестей;
б) с ходьбой и переносом небольших тяжестей;
в) с физическим, систематическим напряжением.

- Какого типа освещения не бывает?
а) искусственного;
б) аварийного;
в) дневного.

- Постоянный шум может вызвать:
а) потерю слуха;
б) потерю зрения;
в) потерю координации.

- При проникающем ранении живота необходимо…
а) вправить выпавшие органы, дать попить пострадавшему;
б) приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень, положить холод на живот, положение «лежа на спине» с приподнятыми и согнутыми в коленях ногами;

в) наложить повязку, положить холод.

- Для чего необходимо очищать запыленные загрязненные светильники?
а) для чистоты помещения
б) для наилучшей освещенности;
в) нет верного ответа.

- По временным характеристикам шум подразделяется:
а) широкополосные, тональные;
б) постоянные и непостоянные;
в) оба ответа верны.

- Вибрация, передаваемая человеку через ноги:
а) общая;
б) локальная;
в) оба ответа верны.

- Промышленная безопасность опасных производственных объектов - это  …
а) состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий;
б) система сохранения жизни и здоровья работника в процессе его трудовой деятельности;
в) нет правильного ответа.

- Цель периодических медицинских осмотров:

а) это наблюдение за состоянием здоровья работников и его возможным изменением 
        в условиях воздействия вредных или опасных производственных факторов;

б) предупреждение аварий из-за здоровья рабочего

в) написано в контракте.

- К первичным средствам пожаротушения относятся:

а) огнетушители, ящики с порошковыми составами и песком;

б) земля, цемент;

в) правильный ответ отсутствует.

Таблица кодов правильных ответов.

| Вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ | в | в | б | а | б | в | в | в | а | в |
| Вопрос | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ответ | б | б | а | б | в | в | а | в | б | а |
| Вопрос | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ответ | б | в | а | б | б | а | б | в | б | а |
| Вопрос | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Ответ | в | в | в | б | а | в | в | б | б | а |
| Вопрос | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Ответ | в | в | а | б | б | б | а | а | а | а |

Контрольная работа №2

«Закрепление нормативных требований»

Время на выполнение: 45 мин.

Критерии оценивания:

«отлично» - верно выполнено 3 задания;

«хорошо» - верно выполнено  3 задания, но имеются недочеты или верно выполнено 2 задания;

«удовлетворительно» - верно выполнено  2 задания, но имеются недочеты;

«неудовлетворительно» - верно выполнено  менее 2 заданий.

Вариант 1.

- Права и обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда.

- Трудовая деятельность человека. Основные принципы обеспечения безопасности и охраны труда.

- Оказание первой доврачебной помощи при переломах костей конечностей.

Вариант 2.

- Основные обязанности работника в области охраны труда.

- Порядок допуска работника к выполнению работ по специальности.

- Оказание первой доврачебной помощи при ожогах.

Вариант 3.

- Рабочее время и время отдыха.

- Общие требования охраны труда при работе с электроинструментом.

- Порядок выполнения комплекса реанимационных мероприятий при наступлении обморока.

Вариант 4.

- Трудовой договор, порядок оформления.

- Порядок расследования и учёта несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

- Оказание первой доврачебной помощи при кровотечении.

Вариант 5.

- Коллективный договор и ответственность сторон за его выполнение.

- Организация обучения и проверки знаний требований охраны труда.

- Оказание первой доврачебной помощи при поражении работника электротоком.

Вариант 6.

- Компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и опасными условиями труда.

- Общие требования пожарной безопасности по предотвращению пожаров на производстве.

- Переноска и перевозка пострадавшего.

Вариант 7.

- Организация общественного контроля.

- Требования охраны труда при погрузочно-разгрузочных работах.

- Организация первой доврачебной помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве

Вариант 8.

- Порядок применения дисциплинарных взысканий.

- Основные меры защиты работников от действия электрического тока.

- Оказание первой доврачебной помощи при тепловом ударе.

Вариант 9.

- Обязанности работника в области охраны труда.

- Допуск работников к производству работ по наряду-допуску

- Оказание первой доврачебной помощи при  травме глаз.

Вариант 10.

- Ответственность за нарушение трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права.

- Действия работника при пожаре.

- Оказание первой доврачебной помощи при ожогах.

Вариант 11.

- Общественный контроль  выполнения требований охраны труда.

- Средства индивидуальной защиты работников, порядок обеспечения и нормы выдачи.

- Оказание первой доврачебной помощи при поражении электротоком.

Вариант 12.

- Виды инструктажей.  Допуск к самостоятельной работе работников.

- Требования к состоянию рабочего места.

- Порядок транспортировки пострадавшего.

Вариант 13.

- Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда.

- Требования безопасности при выполнении работ на высоте.

- Порядок оценки состояния пострадавшего и оказание первой доврачебной медицинской помощи.

Вариант 14.

- Предварительные и периодические медицинские осмотры.

- Шаговое напряжение. Безопасный выход из зоны шагового напряжения.

- Оказание первой доврачебной медицинской помощи при кровотечениях.

Вариант 15.

1.Санитарно-бытовое обеспечение работников и лечебно-профилактическое обслуживание   работников.

2.Требования, предъявляемые к приставным лестницам.

3.Оказание первой доврачебной помощи при переломе костей.

Вариант 16.

- Нормы трудового законодательства, регулирующие труд женщин.

- Порядок пользования средствами индивидуальной защиты.

- Оказание первой доврачебной помощи при отравлении.

Вариант 17.

- Нормы трудового законодательства, регулирующие труд молодёжи.

- Организация обучения, инструктирования и проверки знаний требований охраны труда.

- Оказание первой доврачебной помощи при проникающих ранениях груди и живота.

Вариант 18.

- Льготы и  компенсации за тяжёлые работы и работы с вредными  и опасными условиями труда

- Цель и порядок проведения аттестации рабочих мест.

- Оказание первой доврачебной помощи при сдавливании конечностей.

Вариант 19.

- Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве.

- Правила внутреннего трудового распорядка.

- Оказание первой доврачебной помощи при автодорожных происшествиях.

Вариант 20.

- Основные принципы страхования от несчастных случаев.

- Порядок расследования несчастного случая на производстве.

- Порядок содержания и комплектования медицинской аптечки.

Вариант 21.

      - Порядок организации и выполнения работ повышенной опасности.

      - Порядок проведения и оформления первичного инструктажа на рабочем месте и допуск к самостоятельной работе рабочих.

      - Порядок учета профессиональных заболеваний на производстве.

Вариант 22.

1. Обеспечение работающих и служащих моющими и обезвреживающими веществами и средствами личной гигиены.

2. Права и гарантии права работников на труд в соответствии с требованиями охраны труда.

3. Оказание доврачебной помощи при ранениях.

Итоговая контрольная работа

Задание для итоговой контрольной работы по профессиональному модулю

Инструкция по выполнению теста:

В каждом  варианте теста 25 вопросов. Каждый вопрос тестового задания  имеет один верный ответ.

Время, которое отводится на выполнение теста – 45 минут.

Критерии оценивания:

«отлично» - 90 -100% (23-25)правильных ответов,

«хорошо» - 75-89 % (19-22) правильных ответов,

«удовлетворительно» - 60-74% (15-18) правильных ответов,

«неудовлетворительно» - 14 и меньше правильных ответов.

1.  Что означает понятие охраны труда?

1. Охрана труда – это система организационно-технических мероприятий и средств, направленных на защиту работников от вредных и опасных производственных факторов;

2. Охрана труда – это система сохранения здоровья работников в процессе трудовой деятельности;

3. Охрана труда – это система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и иные мероприятия.

2. В каком случае электротехнический персонал обязан пройти производственное обучение на рабочем месте?

1. До назначения на самостоятельную работу или при переходе на другую работу, связанную с эксплуатацией электроустановок.

2. При перерыве в работе в качестве электротехнического персонала свыше 6 месяцев.

3. При модернизации электроустановки, которую он обслуживает.

4. При нарушении им правил  обслуживания  электроустановки,  вызвавших появление неисправностей или отклонений от нормы.

3. Можно ли работать в спецодежде с короткими или засученными рукавами в электроустановках напряжением до 1000В при работе под напряжением?

1. Да, можно.

2. Нет, нельзя.

3. Можно в жаркое время года.

4. Никаких специальных требований к спецодежде не существует.

4. К чему приводит воздействие на работника вредного производственного фактора?

1. К травме;

2. К заболеванию;

3. К смерти.

5. Что делать, если  у пострадавшего нет сознания и нет пульса на сонной артерии?

1. Проверить пульс на запястье.

2. Приступить к реанимации.

3. Проверить наличие дыхания.

4. Наложить жгут на сонную артерию.

6. Какие помещения относятся к особо опасным   (в отношении опасности поражения людей электрическим током)?

1. Помещения с высокой температурой

2. Помещения, где возможно одновременное прикосновение к заземленным металлоконструкциям зданий с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования – с другой.

3. Помещения с особой сыростью.

4. Помещения с наличием сырости или токопроводящей пыли.

7. Каковы сроки очередной проверки знаний электротехнического персонала, обслуживающего действующие электроустановки?

1. 1 раз в год.

2. 1 раз в 2 года.

3. 1 раз в 3 года.

8. Какие меры предосторожности необходимы при работе под напряжением в электроустановках напряжением до 1000 В?

1. Ограждение расположенных  вблизи рабочего места других токоведущих частей, к которым возможно случайное прикосновение.

2. Обязательное  использование  диэлектрических  галош  или  изолирующей подставки либо диэлектрического ковра.

3. Применение изолированного инструмента, использование диэлектрических перчаток.

4. Необходимы все вышеперечисленные меры.

9. Что необходимо сделать в первую очередь перед проведением реанимационных мероприятий?

1. Очистить ротовую полость и запрокинуть голову.

2. Проверить наличие дыхания.

3. Освободить грудную клетку и расстегнуть поясной ремень.

4. Вызвать врача.

10. Какова продолжительность стажировки электротехнического персонала до назначения на самостоятельную работу?

1. От 2 до 5 смен.

2. От 5 до 10 смен.

3. От 2 до 14 смен.

11. Каких способов защиты от шума не существуют?

1. Беруши, антифоны, наушники.

2. Шумопоглащающие и шумоизолирующие экраны.

3. Дистанционное управление, средства автоматического контроля и сигнализации.

4. Обогрев работников.

12. Какие организационные мероприятия обеспечивают безопасность работ в электроустановках?

1. Оформление  работ  нарядом,  распоряжением  или  перечнем  работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

2. Допуск к работе и надзор во время работы.

3. Оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы.

4. Все перечисленные выше мероприятия.

13. Какой плакат устанавливается на рабочих местах после наложения заземлений и ограждения рабочего места?

1. "Работать здесь".

2. "Стой. Напряжение".

3. "Не влезай. Убьет!".

4. "Не влезай. Убьет!" или "Стой. Напряжение".

14.Кто несет ответственность за правильность действий обучаемого и соблюдение им правил?

1. Обучаемый.

2. Обучающий работник.

3. Как сам обучаемый, так и обучающий его работник.

15. Разрешается ли обучаемому производить оперативные переключения, осмотры и другие работы в электроустановках?

1. Разрешается только с разрешения и под надзором обучающего работника.

2. Не разрешается.

3. Разрешается  самостоятельно  производить  осмотры  электроустановки, переключения и другие работы - не разрешается.

16. Как должен перемещаться человек в зоне «шагового напряжения»?

1. Прыжками.

2. Бегом от токоведущих частей.

3. «Гусиным шагом».

4. Широкими шагами.

17. Кто может осуществлять эксплуатацию электроустановок потребителей?

1. Местный электротехнический персонал (данной организации).

2. Электротехнический персонал специализированной организации.

3. Любой из вышеперечисленных персоналов.

18. Допускается ли оставлять двери помещений электроустановок, камер, щитов и сборок (кроме тех, в которых проводятся работы) незапертыми?

1. Допускается   только   с   разрешения   работника,   ответственного   за электрохозяйство организации, во время планового ремонта.

2. Допускается   только   с   разрешения   работника,   ответственного   за электрохозяйство организации, во время ликвидации аварии.

3. Допускается с разрешения администрации.

4. Не допускается

19. Какое напряжение должно применяться для питания переносных (ручных) электрических светильников в помещениях с повышенной опасностью?

1. Не выше 12В.

2. Не выше 24 В.

3. Не выше 42 В.

4. Не выше 220 В.

20. На какую глубину необходимо продавливать грудную клетку пострадавшего (взрослого человека), при проведении непрямого массажа сердца?

1. Не более 1-2 см.

2. Не более 2-3 см

3. Не менее 3-4 см

4. Больше 4-5 см

21. Какими средствами индивидуальной защиты нужно пользоваться при проверке указателем напряжения отсутствия напряжения до 1000 в?

1. Изолирующей подставкой.

2. Диэлектрическим ковром.

3. Диэлектрическими перчатками.

4. Средствами  индивидуальной  защиты  допускается  не  пользоваться,  т.к. достаточно наличия изолирующих частей у указателя.

22. Какое напряжение должно применяться для питания переносных (ручных) электрических светильников в особо опасных помещениях?

1. He выше 12 В.

2. Не выше 24 В.

3. Не выше 42 В.

4. Не выше 220 В.

23. Что относится к основным защитным изолирующим средствам  в  электроустановках до 1000В?

1. Диэлектрические перчатки, инструмент  с  изолированными  ручками, указатели напряжения.

2. Диэлектрические перчатки, диэлектрические  галоши,  инструмент  с изолированными рукоятками.

3. Диэлектрические перчатки, диэлектрические резиновые коврики, изолирующие подставки.

24.  По сколько надавливаний на грудину необходимо выполнять спасателю, если он один проводит комплекс реанимационных мероприятий (искусственное дыхание и непрямой массаж сердца)

1. 2 надавливания

2. 5 надавливаний

3. 10 надавливаний

4. 15 надавливаний

25. Какие запрещающие плакаты должны быть вывешены на приводах коммутационных аппаратов с ручным управлением во избежание подачи напряжения на рабочее место?

1. «Не включать! Работают люди».

2. «Не включать! Работа на линии».

3. Любой из перечисленных выше плакатов.

26. Какие мероприятия не относятся к организационным мероприятиям, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках?

1. Оформление технологической карты производственного процесса.

2. Оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы.

3. Допуск к работе.

4. Надзор во время работы.

27. Что такое шаговое напряжение?

1. Разность напряжения между двумя точками цепи тока, находящимися одна от другой на расстоянии шага (0,8м) и на которых одновременно стоит человек.

2. Разность потенциалов между двумя точками, касающимися одновременно земли.

3. Верны ответы «1» и «2».

4. Верный ответ отсутствует.

28. Каким образом следует располагаться при производстве работ около не ограждённых токоведущих частей электроустановки?

1. Таким образом, чтобы эти части находились только спереди от работника.

2. Таким образом, чтобы эти части не находились сзади от работника.

3. Таким образом, чтобы эти части не находились с двух боковых сторон от работника.

4. Таким образом, чтобы эти части не находились сзади или с двух боковых сторон от работника.

29. По сколько надавливаний на грудину необходимо выполнять пострадавшему, если комплекс реанимационных мероприятий проводит группа спасателей?

1. 2

2. 5

3. 10

4. 15

30. В каком случае проводится внеочередная проверка знаний по охране труда работников?

1. При нарушении работниками требований нормативных актов по охране труда.

2. По требованию органов государственного надзора.

3. При проверке знаний после получения неудовлетворительной оценки.

4. Во всех вышеперечисленных случаях.

31. Какие технические мероприятия обеспечивают безопасность работ со снятием напряжения в электроустановках?

1. Отключение и принятие мер, препятствующих ошибочной подаче напряжения.

2. Проверка отсутствия напряжения и наложение заземления.

3. Вывешивание запрещающего и указательного плакатов.

4. Все перечисленные выше мероприятия.

32. Какое действие оказывает электрический ток на организм человека?

1. Термическое, электролитическое, электрическое.

2.Термическое, электролитическое, биологическое.

3. Термическое, изотермическое.

4. Электрическое, электролитическое, биологическое.

33. Для чего к голове прикладывается холод во время реанимационных мероприятий?

1. Чтобы уменьшить прилив крови.

2. Чтобы снизить давление.

3. Для сохранения жизни головного мозга.

4. Чтобы у пострадавшего не было болевого шока.

34. Каковы сроки повторной проверки знаний лиц электротехнического персонала, получивших неудовлетворительную оценку?

1. Не ранее 2 недель и не позднее 1 месяца со дня последней проверки.

2. Не ранее 1 недели и не позднее 3 недель со дня последней проверки.

3. Не позднее 3 недель со дня последней проверки.

4. Не позднее 1 месяца со дня последней проверки.

35. Обязан ли работодатель предусматривать средства на финансирование мероприятий по охране труда?

1. Сумма средств определяется коллективным договором.

2.  Не менее норматива, установленного постановлением Правительства.

3.  В зависимости от величины прибыли предыдущего года.

4.  Не менее 0,1 процента от суммы затрат на производство продукции (работ, услуг).

36. В каком положении пострадавшего можно проводить комплекс реанимационных мероприятий?

1. В положении «сидя» и «лежа»

2. В любом положении пострадавшего.

3. В положении «лежа на спине» на ровной жесткой поверхности.

4. В положении пострадавшего на животе.

37. Какова последовательность снятия переносного заземления?

1. Переносное заземление сначала нужно снять с токоведущих частей, а затем отсоединить его от заземляющего устройства.

2. Переносное  заземление  сначала  нужно  отсоединить  от  заземляющего устройства, а затем снять его с токоведущих частей.

3. Порядок снятия переносного заземления не важен.

38. К организационным мероприятиям, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках, не относятся…

1. Надзор во время ведения работ.

2. Допуск к работам.

3. Подготовка рабочих мест.

4. Проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях.

39. Каким образом присоединяются к сети заземления элементы электроустановки, подлежащие заземлению?

1. С помощью отдельного проводника.

2. Несколько  элементов  электроустановки  последовательно  соединяются заземляющими проводниками.

3. Любым из вышеперечисленных способов.

40. Что должен изучить работник в процессе стажировки?

1. Приобрести   необходимые   практические   навыки   в   выполнении производственных операций.

2. Схемы, производственные инструкции и инструкции по охране труда, знание которых обязательно для работы в данной должности (профессии).

3. Приемы и условия безаварийной, безопасной и экономичной эксплуатации обслуживаемого оборудования.

4. В  процессе стажировки  работник должен  изучить  все  вышеуказанное в пунктах 1-3.

41. Сколько квалификационных групп по электробезопасности вы знаете?

1. 4.

2. 5.

3. 6.

4. 3.

42. Какого вида времени отдыха не существует?

1. Отпуск.

2. Выходной день.

3. Праздничный день.

4. Больничный.

43. Какие действия необходимо выполнить после полного окончания работ перед включением электроустановки?

1. Убедиться в готовности электроустановки к включению (проверить чистоту рабочего места, отсутствие инструмента и т.п.).

2. Снять временные ограждения, переносные плакаты безопасности и заземления, установленные при подготовке рабочего места оперативным персоналом.

3. Восстановить постоянные ограждения.

4. Выполнить все вышеперечисленные действия.

44. Что необходимо сделать в первую очередь, если несчастный случай произошел на высоте?

1. Как можно быстрее спустить пострадавшего с высоты.

2. Вызвать врача.

3. Не тратя время, приступить к оказанию помощи на высоте.

4. Выяснить причину несчастного случая.

45. Каким инструментом необходимо пользоваться при снятии и установке предохранителей под напряжением до 1000 в?

1. Изолирующими  клещами.

2. Изолирующей подставкой и средствами защиты лица и глаз.

3. Изолирующими клещами или диэлектрическими перчатками и средствами защиты лица и глаз.

46. К техническим мероприятиям, обеспечивающим безопасность работ со снятием напряжения, не относятся…

1. Отключение напряжения.

2. Проверка отсутствия напряжения.

3. Вывешивание плакатов.

4. Перевод на другое рабочее место.

47. Какова продолжительность рабочего времени для подростков в возрасте от 16 до 18 лет:

1. Не более 28 часов в неделю;

2. Не более 26 часов в неделю;

3. Не более 36 часов в неделю;

4. Не более 38 часов в неделю.

48. Можно ли извлекать из раны инородные предметы на месте происшествия?

1. Да, если рана небольшая.

2. Да, если есть влажные салфетки.

3. Да, если инородное тело небольшое.

4. Нет.

49. Можно ли единолично работнику выполнять наложение переносного заземления в установках до 1000 В?

1. Да.

2. Нет.

50. Выбор средств индивидуальной защиты зависит от:

1. Вида работ;

2. Настроения;

3. Метеорологических условий;

4. Внимания к работе.

51. Какими средствами индивидуальной защиты необходимо пользоваться при снятии и установке предохранителей под напряжением в электроустановках до 1000 в?

1. Изолирующими клещами и средствами защиты лица и глаз.

2. Диэлектрическими перчатками и средствами защиты лица и глаз.

3. Применим любой из вышеперечисленных вариантов.

52. Какие требования предъявляются к работникам, осуществляющим оперативное обслуживание электроустановок?

1. Все ниже перечисленное.

2. Не моложе 18 лет, прошедшие обучение и проверку знаний Правил.

3. Знающие оперативные схемы, должностные и эксплуатационные инструкции.

53. Является ли член бригады ответственным за безопасное ведение работ?

1. Да, является.

2. Нет, так как ответственными являются: выдающий наряд, ответственный руководитель и производитель работ.

3. Нет, так как ответственными являются: допускающий, производитель работ и наблюдающий.

54. Какова последовательность установки переносного заземления?

1. Переносное  заземление  сначала  нужно  присоединить  к  заземляющему устройству,  а  затем,  после  проверки  отсутствия  напряжения,  установить  на токоведущие части.

2. Проверить отсутствие напряжения, установить переносное заземление на токоведущие части, а затем присоединить к заземляющему устройству.

3. Сначала необходимо проверить отсутствие напряжения, дальнейший порядок присоединения не важен.

55. К средствам индивидуальной защиты относятся:

1. Огнетушитель;

2. Защитные очки;

3. Временные ограждения;

56.Может ли работник отказаться от выполнения работы в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда?

1. Не может;

2. Может отказаться от работы до устранения опасности;

3. Только по решению руководителя работ

57. Какое минимальное значение сопротивления тела человека принимается для практических расчетов?

1. 100 Ом;

2. 1000 Ом;

3. 10000 Ом;

4. 100000 Ом.

58. Какой ток называется  фибрилляционным?

1. 0,001А;

2. 0,01А;

3. 0,1А;

4. 0,0001А.

59. По опасности поражения человека электрическим током помещения делятся на помещения:

1. Сухие, влажные, пыльные, пожароопасные, с химически активной средой;

2. Особо опасные, взрывоопасные, без повышенной опасности;

3. Особо опасные, с повышенной опасностью, без повышенной опасности;

4. Пожароопасные, с химически активной средой, взрывоопасные.

60. На какие группы подразделяются защитные средства?

1. Основные и дополнительные;

2. Основные, вспомогательные и дополнительные;

3. Основные и неосновные.

61.Укажите дополнительные защитные средства, применяемые в электроустановках напряжением до 1000В:

1. Диэлектрические перчатки;

2. Диэлектрические галоши;

3. Изолирующие клещи;

4. Указатели напряжения.

62. В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний по ОТ у руководителей и специалистов?

1. Все ниже перечисленное;

2. При введении новых нормативных актов, при вводе в эксплуатацию нового оборудования;

3. При переводе на другое место или назначении на другую должность, требующих дополнительных знаний;

4. По требованию органов государственного надзора.

63.Как подразделяются электроустановки по уровню напряжения?

1. До 42 В и выше;

2. До 1000 В и выше;

3. Не более 220 В и выше;

4. Низкого, высокого и сверхвысокого напряжения.

64.Укажите тип плаката с надписью «Не влезай – убьет»?

1. Предупреждающий;

2. Запрещающий;

3. Предписывающий;

4. Указательный.

65. Каким огнетушителем необходимо тушить загоревшуюся электроустановку, находящуюся под напряжением?

1. Водным;

2. Пенным;

3. Воздушно-пенным;

4. Углекислотным.

66. Какие основные мероприятия по предупреждению пожаров существуют?

1. Наличие противопожарного водопровода высокого давления;

2. Использование при строительстве несгораемых материалов;

3. Наличие эвакуационных выходов.

4. Все выше перечисленные мероприятия

67.  Какого вида ответственности не существует?

1. Обязательная, уголовная;

2. Административная, уголовная;

3. Дисциплинарная, материальная.

68. В обязанности работодателя входит…

1. Наказание работника;

2. Поощрение работника;

3. Увольнение работника;

4. Страхование работника.

69. Какое средство тушения пожаров обладает универсальными огнегасительными свойствами?

1. Порошкообразные составы;

2. Вода;

3. Инертные газы;

4. Химическая и воздушно-механическая пена.

70. Какие виды вибрации вы знаете?

1. Общая и локальная;

2. Общая и частная;

3. Личная и локальная;

4. Личная и частная.

71. Каковы ваши первоначальные действия при пожаре?

1. Сообщить в пожарную службу, эвакуировать людей.

2. Тушить пожар.

3. Сохранить ценности, потушить пожар.

4. Бежать за помощью.

72. Сколько групп знаков безопасности вы  знаете?

1. 3.

2. 4.

3. 5.

4. 6.

73. К работам на высоте относятся работы…

1. Нахождение работника выше 5 м. от поверхности грунта.

2. Нахождение работника выше 1,3 м. от поверхности грунта.

3. Нахождение работника выше 1,2 м. от поверхности грунта.

4. Нахождение работника выше 1,8 м. от поверхности грунта.

74. Нормальная продолжительность рабочего времени в неделю не может превышать…

1. 36 часов.

2. 42 часов.

3. 40 часов.

4. 48 часов.

75. Какой инструктаж проводится при выполнении разовых работ?

1. Целевой.

2. Первичный.

3. Вводный.

4. Внеочередной.

Таблица кодов правильных ответов.

Вариант 1

| 1 – 3 | 2 – 1 | 3 – 2 | 4 – 2 | 5 – 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 – 3 | 7 – 1 | 8 – 4 | 9 – 3 | 10 -3 |
| 11 – 4 | 12 – 4 | 13 – 1 | 14 – 3 | 15 – 1 |
| 16 – 3 | 17 – 3 | 18 – 4 | 19 – 3 | 20 – 3 |
| 21 – 4 | 22 – 1 | 23 – 1 | 24 – 4 | 25 – 1 |

Вариант 2

| 26 - 1 | 27 - 3 | 28 - 4 | 29 - 2 | 30 - 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 - 4 | 32 - 2 | 33 - 3 | 34 - 4 | 35 - 4 |
| 36 - 3 | 37 - 1 | 38 - 4 | 39 - 1 | 40 - 4 |
| 41 - 2 | 42 - 4 | 43 - 4 | 44 - 1 | 45 - 3 |
| 46 - 4 | 47 - 3 | 48 - 4 | 49 - 1 | 50 - 1 |

Вариант 3

| 51 – 3 | 52 - 1 | 53 - 1 | 54 - 1 | 55 - 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 – 2 | 57 - 2 | 58 - 3 | 59 - 3 | 60 - 1 |
| 61 – 2 | 62 – 1 | 63 - 2 | 64 – 1 | 65 – 4 |
| 66 - 4 | 67 - 1 | 68 – 4 | 69 - 1 | 70 - 1 |
| 71 - 1 | 72 - 2 | 73 - 2 | 74 - 3 | 75 - 1 |

Приложение 3

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области

Областное государственное автономное профессиональноеобразовательное учреждение

“Губкинский горно-политехнический колледж”

Перечень тем для самостоятельной работы студентов

по профессиональному модулю

КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ ВДЕНИЯ ГОРНЫХ И ВЗРЫВНЫХ РАБОТ

Организация работы по охране труда на предприятии

Методы обеспечения комфортных климатических условий в производственных помещениях

Влияние алкоголя на безопасность труда.

Роль безопасных условий труда в повышении качества трудовой жизни

Основные направления улучшения условий труда на предприятии

Производственные вредности и меры борьбы с ними

Травматизм и заболеваемость на производстве

Опасные производственные объекты

Требования промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта

Обязанности работников опасного производственного объекта

Обеспечение системы управления промышленной безопасностью

Отчет по практической работе

Проработка конспектов занятий

Меры безопасности при эксплуатации горных, транспортных и дорожных машин

Методы и средства повышения безопасности технических систем и технологических процессов

Составитель:

Преподаватель охраны труда _______________Л. А. Новикова

Приложение 4

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области

Областное государственное автономное профессиональноеобразовательное учреждение

“Губкинский горно-политехнический колледж”

Перечень вопросов для проведения

для проведения промежуточной аттестации в форме устного экзамена

по профессиональному модулю

Контроль безопасности вдения горных и взрывных работ

- Охрана труда: определение, мероприятия входящие в систему охраны труда.

- Порядок разработки и утверждения инструкций по охране труда.

- Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

- Вибрация. Способы защиты.

- Производственный шум. Способы защиты.

- Коллективный договор и ответственность сторон за его выполнение.

- Трудовой договор.

- Права и гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда.

- Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда.

- Особенности охраны труда женщин и молодёжи.

- Рабочее время и время отдыха.

- Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда.

- Обязанности работника в области охраны труда.

- Виды ответственности за нарушение требований охраны труда.

- Обязанности работников ОПО.

- Организация и проведение предварительных и периодических медицинских осмотров.

- Внеочередная проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов предприятий.

- Обучение работников рабочих профессий.

- Виды инструктажей. Порядок проведения и оформления первичного инструктажа на рабочем месте и допуск к самостоятельной работе рабочих.

- Виды инструктажей. Вводный инструктаж по безопасности труда. Порядок проведения и оформления.

- Виды инструктажей. Повторный инструктаж. Порядок проведения и оформления.

- Виды инструктажей. Внеплановый инструктаж. Необходимость его проведения.

- Виды инструктажей. Целевой инструктаж. Причины проведения и порядок оформления.

- В какие сроки и с кем проводится стажировка на рабочем месте. Допуск к самостоятельной работе.

- Специальная оценка по условиям труда.

- Несчастные случаи, которые подлежат расследованию и учету как несчастные случаи на производстве.

- Обязанности работодателя по организации расследования несчастных случаев на производстве.

- Первоочередные меры, принимаемые в связи с несчастным случаем на производстве.

- Порядок оформления акта по форме Н-1 о несчастном случае на производстве.

- Компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями труда.

- Какие цехи, предприятия относятся к категории опасных производственных объектов.

- Горные работы.

- Буровые работы.

- Одноковшовые экскаваторы.

- Многоковшовые экскаваторы.

- Требования безопасности при эксплуатации производственных зданий и сооружений.

- Организация надзора за техническим состоянием зданий и сооружений.

- Требования к территории предприятия.

- Рабочее место, его безопасная организация.

- Безопасность труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ.

- Требования безопасности при работе с электроинструментом.

- Требования безопасности при работе с ручным инструментом.

- Требования безопасности при работе на высоте.

- Порядок организации и выполнения работ повышенной опасности.

- Требования безопасности, предъявляемые к переносным лестницам.

- Цвета сигнальные и знаки безопасности.

- Требования безопасности при проведении временных огневых работ.

- Организация трехступенчатого контроля по ОТ и ПБ в организации.

- Использование средств индивидуальной и коллективной защиты.

- Действия работников при возникновении аварий, несчастных случаев, пожаров и других происшествий.

- Требования к работникам, осуществляющим оперативные обслуживание электроустановок.

- Квалификационные группы по электробезопасности, порядок их присвоения.

- Защитное заземление, организация контроля.

- Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения.

- Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ.

- Работы с переносными инструментами, светильниками, ручными эл. машинами, разделительными трансформаторами.

- Основные и дополнительные защитные средства, применяемые в электроустановках.

- Первая помощь при вывихах, переломах, ушибах и растяжениях.

- Правила оказания первой помощи при переломах конечностей.

- Первая помощь при кровотечении.

- Первая помощь пострадавшему от электрического тока.

- Оказание доврачебной помощи при ожогах кислотами и щелочами.

- Первая помощь при ожогах.

- Оказание первой помощи при падении с высоты.

- Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

- Пожар. Причины возникновения пожаров.

- Порядок действий при пожаре.

- Профилактика пожаров.

- Порошковые огнетушители, их применение.

- Углекислотные огнетушители.

- Первичные средства пожаротушения.

Приложение 5

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области

Областное государственное автономное профессиональноеобразовательное учреждение

“Губкинский горно-политехнический колледж”

Задания для проведения квалификационного экзамена

по профессиональному модулю

Контроль безопасности вдения горных и взрывных работ

Вариант 1

1. Рабочее время и время отдыха.

2. Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования Шоков А. И. и Иванов С. А. производили расчистку трассы высоковольтной линии от деревьев. Произошел обрыв токоведущего провода, в результате чего Шоков А. И. был поражен электрическим током. Приняв меры предосторожности, Иванов С. А. вытянул пострадавшего из опасной зоны. При осмотре пострадавшего он выявил открытый перелом правой голени, ожог 3 степени правого предплечья.

Как называется опасная зона, в которой находился пострадавший? Какие меры предосторожности необходимо было предпринять Иванову С. А. при освобождении пострадавшего? Какую помощь необходимо оказать пострадавшему работнику?

3. Определить показатели частоты и тяжести травматизма по предприятию, если за отчетный период произошло 7 несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности 195 дней, 3 несчастных случая  по пути на работу с утратой трудоспособности 60 дней, 1 несчастный случай  при выполнении общественной работы с утратой трудоспособности 8 дней и 2 бытовых несчастных случая с утратой трудоспособности 22 дня. Среднесписочное число работающих на предприятии за отчетный период – 565 человек.

Кч=1000N/P, где:

N – число несчастных случаев за отчетный период;

P – среднесписочное число работников предприятия.

Кт =D/N, где:

N – число несчастных случаев за отчетный период;

D - число дней нетрудоспособности.

Кн =Кч *Кт

Вариант 2

1. Трудовой договор.

2. На строительной площадке, при производстве погрузочно-разгрузочных работ, каменщик Алиев, не имея удостоверения стропальщика начал подавать сигналы крановщице для перемещения груза. Во время перемещения он находился под грузом. Груз упал ему на ногу. Алиев получил увечье, которое повлекло за собой временную утрату  трудоспособности менее 60 дней.

Какие нарушения были допущены? Как  какой категории относится вышеуказанный несчастный случай? Каков порядок расследования данного несчастного случая?

3.Определить показатели частоты и тяжести травматизма по предприятию со среднесписочным составом 670 человек. За отчетный период произошло 3 несчастных случая по пути на работу на транспорте работодателя с утратой трудоспособности 51 день; 4 несчастных случая на производстве с утратой трудоспособности 56 дней; 1 несчастный случай – во время субботника с утратой трудоспособности 10 дней; 1 несчастный случай на личном транспорте с утратой трудоспособности 27 дней; 1 несчастный случай – во время дежурства ДНД с утратой трудоспособности 15 дней; 5 несчастных случаев – в быту, с утратой трудоспособности 87 дней.

Кч=1000N/P, где:

N – число несчастных случаев за отчетный период;

P – среднесписочное число работников предприятия.

Кт =D/N, где:

N – число несчастных случаев за отчетный период;

D - число дней нетрудоспособности.

Кн =Кч *Кт

Вариант 3

1. Медицинские осмотры работников.

2. Токарь Агеев, вернувшись после очередного отпуска на свое рабочее место, обнаружил, что заземление на станке отсутствует, а диэлектрический коврик куда-то пропал. Об этом он доложил мастеру и сказал, что на станке работать не будет, так как это опасно для жизни. В ответ мастер потребовал, чтобы Агеев все-таки проработал на станке до конца смены (иначе будет сорвано производственное задание), и пообещал привлечь его к дисциплинарной ответственности в случае, если тот откажется.

Правомерно ли требование мастера? Какие существуют гарантии права работника на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда? Дайте развернутые ответы на поставленные вопросы.

3. Определить показатели частоты и тяжести травматизма по предприятию со среднесписочным составом 700 человек. За отчетный период произошло 3 несчастных случая по пути на работу на личном транспорте с утратой трудоспособности 41 день; 2 несчастных случая на производстве с утратой трудоспособности 26 дней; 1 несчастный случай – во время субботника с утратой трудоспособности 10 дней; 1 несчастный случай на личном транспорте с утратой трудоспособности 27 дней; 1 несчастный случай – во время дежурства ДНД с утратой трудоспособности 12 дней; 6 несчастных случаев – в быту, с утратой трудоспособности 78 дней.

Кч=1000N/P, где:

N – число несчастных случаев за отчетный период;

P – среднесписочное число работников предприятия.

Кт =D/N, где:

N – число несчастных случаев за отчетный период;

D - число дней нетрудоспособности.

Кн =Кч *Кт

Вариант 4

1. Государственный надзор и контроль в области охраны труда.

2. При погрузочно-разгрузочных работах каменщик Шульгин А. В. неоднократно нарушал требования охраны труда, за что не раз привлекался к ответственности. Прораб  Иванов П. И. решил провести Шульгину А. В. инструктаж по безопасности труда.

К какому виду ответственности привлекался работник? Какие наказания соответствуют данному виду ответственности? Какой инструктаж должен провести прораб вышеуказанному работнику? Зарегистрируйте его в журнале регистрации инструктажей (дата проведения инструктажа текущая).

3. Определить показатели частоты и тяжести травматизма по предприятию со среднесписочным составом 520 человек. За отчетный период произошло 4 несчастных случая по пути на работу  на транспорте работодателя с утратой трудоспособности 85 дней; 2 несчастных случая на производстве с утратой трудоспособности 26 дней; 1 несчастный случай – при выполнении общественной работы  с утратой трудоспособности 12 дней; 3 несчастных случая – в быту с утратой трудоспособности 44 дня.

Кч=1000N/P, где:

N – число несчастных случаев за отчетный период;

P – среднесписочное число работников предприятия.

Кт =D/N, где:

N – число несчастных случаев за отчетный период;

D - число дней нетрудоспособности.

Кн =Кч *Кт

Вариант 5

1. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда.

2. Студенты «ГГПК» Иванов Николай Иванович (28.01.1996 г) и Петров Сергей Иванович (14.01.1996г), обучающиеся по профессии электрогазосварщик, после удачной сдачи зимней сессии, прибыли на производственную практику в дочернюю организацию ОАО «ЛГОК» ООО «Рудстрой». Им были проведены необходимые инструктажи. Выдана соответствующая спецодежда. Практиканты приступили к работе.

Какие виды инструктажей были проведены студентам? Зарегистрируйте в соответствующих журналах. Какие ошибки  допущены при допуске студентов к работе с опасными и вредными производственными факторами?

3.Определить показатели частоты и тяжести травматизма по  предприятию, если за отчетный период произошло 5 несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности 130 дней; 1 несчастный случай на производстве с работником, который находился в состоянии алкогольного опьянения с утратой трудоспособности 10 дней; 2 бытовых несчастных случая с утратой трудоспособности 22 дня. Среднесписочное число работающих на предприятии за отчетный период – 530 человек.

Кч=1000N/P, где:

N – число несчастных случаев за отчетный период;

P – среднесписочное число работников предприятия.

Кт =D/N, где:

N – число несчастных случаев за отчетный период;

D - число дней нетрудоспособности.

Кн =Кч *Кт

Вариант 6

1. Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда.

2. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Козлов А. И., после окончания колледжа устроился на работу, где проходил производственную практику.

Какие виды инструктажей необходимо ему провести? Зарегистрируйте в соответствующих журналах? Каков порядок допуска к самостоятельной работе?

3.Определить показатели частоты и тяжести травматизма по предприятию со среднесписочным составом 760 человек. За отчетный период произошло 4 несчастных случая по пути следования с работы на транспорте работодателя с утратой трудоспособности 66 день; 2 несчастных случая на производстве с утратой трудоспособности 46 дней; 2 несчастных случая – во время субботника с утратой трудоспособности 17 дней; 1 несчастный случай на личном транспорте (используемом в целях  предприятия по договору) с утратой трудоспособности 27 дней; 6 несчастных случаев – в быту, с утратой трудоспособности 87 дней.

Кч=1000N/P, где:

N – число несчастных случаев за отчетный период;

P – среднесписочное число работников предприятия.

Кт =D/N, где:

N – число несчастных случаев за отчетный период;

D - число дней нетрудоспособности.

Кн =Кч *Кт

Вариант 7

1. Обязанности работника в области охраны труда.

2.  При проведении огневых работ на строительной площадке, электрогазосварщик Исаев И. И. неоднократно допускал нарушения трудовой дисциплины, за что не раз привлекался к ответственности. Прораб  Иванов П. И. решил провести Исаеву И. И. инструктажи по безопасности труда.

К какому виду ответственности привлекался работник? Какие наказания соответствуют данному виду ответственности? Какие виды инструктажей должен провести прораб вышеуказанному работнику? Зарегистрируйте их в журналах регистрации инструктажей (дата проведения инструктажа текущая).

3. Определить показатели частоты и тяжести травматизма по предприятию со среднесписочным составом 420 человек. За отчетный период произошло 2 несчастных случая по пути  следования в командировку с утратой трудоспособности 38 дней; 2 несчастных случая на производстве с утратой трудоспособности 26 дней; 1 несчастный случай – при выполнении общественной работы  с утратой трудоспособности 12 дней; 3 несчастных случая – в быту с утратой трудоспособности 32 дня.

Кч=1000N/P, где:

N – число несчастных случаев за отчетный период;

P – среднесписочное число работников предприятия.

Кт =D/N, где:

N – число несчастных случаев за отчетный период;

D - число дней нетрудоспособности.

Кн =Кч *Кт

Вариант 8

1. Коллективный договор.

2. Александр работает на заводе токарем. Как обычно в сентябре перед пуском завода он получил инструктаж по охране труда. Требовалось большое количество комплектующих изделий. За рабочую смену Александр не успел выточить необходимое количество изделий. Мастер попросил его задержаться на некоторое время, чтобы изготовить требуемые детали. Александр сказал, что очень устал за рабочий день. Да и станок постоянно дет сбои в работе. Однако мастеру удалось уговорить Александра остаться на сверхурочную работу. Через 2 часа работы станок вдруг заклинило, Александр попытался  устранить неполадку и забыл отключить станок от питания электричеством. Внезапно станок заработал, когда рука Александра находилась в опасной зоне, и ему оторвало кисть правой руки. В результате такой травмы Александр лишился трудоспособности.

Какие нарушения были допущены? К какой степени тяжести относится данный несчастный случай? Каков порядок расследования и оформления данного несчастного случая?

3.Определить показатели частоты и тяжести травматизма по  предприятию, если за отчетный период произошло 5 несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности 85 дней; 1 несчастный случай на производстве с работником (получил травму, совершая кражу на предприятии)  с утратой трудоспособности 10 дней; 3 бытовых несчастных случая с утратой трудоспособности 22 дня. Среднесписочное число работающих на предприятии за отчетный период – 510 человек.

Кч=1000N/P, где:

N – число несчастных случаев за отчетный период;

P – среднесписочное число работников предприятия.

Кт =D/N, где:

N – число несчастных случаев за отчетный период;

D - число дней нетрудоспособности.

Кн =Кч *Кт

Вариант 9

1. Внеочередная проверка знаний по охране труда работников.

2. Работая на стройке,  каменщик Курчин Е. И. находился на лесах, на высоте 6 метров без страховки. Сорокин И. Н. стал очевидцем падения каменщика.  При осмотре Курчина Е. И. Сорокин И. Н. определил открытый перелом правой голени. Сорокин И. Н. вызвал скорую помощь и остался около пострадавшего ожидать приезда скорой помощи.

Какие нарушения были допущены работниками? К какой степени тяжести относится данный несчастный случай, если временная утрата трудоспособности составила 80 дней? Каков порядок расследования и оформления данного несчастного случая?

3.Определить показатели частоты и тяжести травматизма по  предприятию, если за отчетный период произошло 4 несчастных случая на производстве с утратой трудоспособности 52 дня; 1 несчастный случай со смертельным исходом на производстве (самоубийство); 3 бытовых несчастных случая с утратой трудоспособности 22 дня. Среднесписочное число работающих на предприятии за отчетный период – 210 человек.

Кч=1000N/P, где:

N – число несчастных случаев за отчетный период;

P – среднесписочное число работников предприятия.

Кт =D/N, где:

D - число дней нетрудоспособности.

Кн =Кч *Кт

Вариант 10

1.Организация обучения и проверки знаний по охране труда.

2. На строительной площадке, каменщик  Исаев И. И. находился в состоянии алкогольного опьянения. Проходя по территории стройплощадки, не обратив внимания на временное ограждение, он упал в котлован. Исаев И. И.  получил увечье, повлекшее за собой потерю трудоспособности более 60 дней.

Подлежит ли расследованию данный несчастный случай? Будет ли данный несчастный случай учитываться как несчастный случай, связанный с производством?

3.Определить показатели частоты и тяжести травматизма по предприятию со среднесписочным составом 820 человек. За отчетный период произошло 5 несчастных случая по пути  следования в командировку с утратой трудоспособности 85 дней; 2 несчастных случая на производстве с утратой трудоспособности 26 дней; 1 несчастный случай со смертельным исходом; 1 несчастный случай  при выполнении общественной работы  с утратой трудоспособности 12 дней; 3 несчастных случая   в быту с утратой трудоспособности 52 дня.

Кч=1000N/P, где:

N – число несчастных случаев за отчетный период;

P – среднесписочное число работников предприятия.

Кт =D/N, где:

N – число несчастных случаев за отчетный период;

D - число дней нетрудоспособности.

Кн =Кч *Кт

Вариант 11

1. Порядок разработки, утверждения, пересмотра и учета инструкций по охране труда для работников.

2. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  Петров А. А. производил работы по прокладке электрического кабеля. После выполненной работы осталось 20 метров кабеля. Петров решил зачистить кабель для сдачи в пункт приема металла. При зачистке кабеля работник повредил бедренную артерию.

Какую доврачебную помощь необходимо оказать работнику? Как расследуется данный несчастный случай на производстве, если временная утрата трудоспособности составила 44 дня?

3. Определить показатели частоты и тяжести травматизма по предприятию со среднесписочным составом 420 человек. За отчетный период произошло 3 несчастных случая по пути  следования из командировки с утратой трудоспособности 38 дней; 4 несчастных случая на производстве с утратой трудоспособности 56 дней (1 –работник находился в состоянии наркотического опьянения с утратой трудоспособности  10 дней); 1 несчастный случай – при выполнении общественной работы  с утратой трудоспособности 12 дней; 4 несчастных случая – в быту с утратой трудоспособности 32 дня.

Кч=1000N/P, где:

N – число несчастных случаев за отчетный период;

P – среднесписочное число работников предприятия.

Кт =D/N, где:

N – число несчастных случаев за отчетный период;

D - число дней нетрудоспособности.

Кн =Кч *Кт

Вариант 12

1.Требования безопасности при выполнении работ на высоте.

2. Работая на стройке,  каменщик Курчин Е. И. находился на подмостях, на высоте 6 метров без страховки. Сорокин И. Н. стал очевидцем падения каменщика.  При осмотре Курчина Е. И. Сорокин И. Н. определил открытый перелом правой голени. Сорокин И. Н. вызвал скорую помощь и остался около пострадавшего ожидать приезда скорой помощи.

Какие нарушения были допущены работниками? К какой степени тяжести относится данный несчастный случай, если временная утрата трудоспособности составила 80 дней? Каков порядок расследования и оформления данного несчастного случая?

3. Определить показатели частоты и тяжести травматизма по  предприятию, если за отчетный период произошло 4 несчастных случая на производстве с утратой трудоспособности 100 дней; 1 несчастный случай на производстве с работником, который находился в состоянии алкогольного опьянения с утратой трудоспособности 15 дней; 4 бытовых несчастных случая с утратой трудоспособности 32 дня. Среднесписочное число работающих на предприятии за отчетный период – 540 человек.

Кч=1000N/P, где:

N – число несчастных случаев за отчетный период;

P – среднесписочное число работников предприятия.

Кт =D/N, где:

N – число несчастных случаев за отчетный период;

D - число дней нетрудоспособности.

Кн =Кч *Кт

Вариант 13

1. Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

2. Бригада монтажников строительно-монтажной организации направлена для производства работ по демонтажу старого электродвигателя в насосном отделении  действующей фабрики обогащения.

К какому виду работ относятся вышеуказанные работы? Какие требования безопасности предъявляются к проведению данных видов работ? По какому документу проводится данный вид работ? Какие требования предъявляются к работникам, выполняющим данные работы? Дайте развернутый ответ на вопрос.

3.Определить показатели частоты и тяжести травматизма по предприятию, если за отчетный период произошло 7 несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности 190 дней, 3 несчастных случая – по пути на работу с утратой трудоспособности 60 дней, 1 несчастный случай – при выполнении общественной работы с утратой трудоспособности 8 дней и 4 бытовых несчастных случая – с утратой трудоспособности 52 дня. Среднесписочное число работающих на предприятии за отчетный период – 560 человек.

Кч=1000N/P, где:

N – число несчастных случаев за отчетный период;

P – среднесписочное число работников предприятия.

Кт =D/N, где:

N – число несчастных случаев за отчетный период;

D - число дней нетрудоспособности.

Кн =Кч *Кт

Вариант 14

1. Организация производства работ с повышенной опасностью.

2. Обучающийся «ГГПК» по профессии электрогазосварщик Макаров Иван Иванович (29.01.1996г рождения) прибыл на производственную практику в строительно-монтажную организацию ООО «Ремстрой», цех №2.

Какие виды инструктажей необходимо провести практиканту? Каков порядок допуска к работе? Дайте развернутый ответ. Зарегистрируйте инструктажи в журналах (дата инструктажа текущая).

3. Определить показатели частоты и тяжести травматизма по предприятию со среднесписочным составом 324 человека. За отчетный период произошло 2 несчастных случая: по пути на работу с утратой трудоспособности 61 день; 6 несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности 94 дня, из них 1 несчастный случай – при выполнении работы в личных целях, с утратой трудоспособности 5 дней; 1 несчастный случай – во время дежурства ДНД с утратой трудоспособности 32 дня.

Кч=1000N/P, где:

N – число несчастных случаев за отчетный период;

P – среднесписочное число работников предприятия.

Кт =D/N, где:

N – число несчастных случаев за отчетный период;

D - число дней нетрудоспособности.

Кн =Кч *Кт

Вариант 15

1. Цехи, предприятия, которые относятся к категории опасных производственных объектов.

2. Машинист конвейера  Паршин Иван Иванович, работающий на фабрике обогащения № 1, решил перевестись на фабрику окомкования цех обжига №2.

Какие виды инструктажей должны провести вышеуказанному работнику? Зарегистрируйте их в журналах регистрации инструктажей (дата проведения инструктажа текущая).

3. Определить показатели частоты и тяжести травматизма по предприятию со среднесписочным составом 650 человек. За отчетный период произошло 3 несчастных случая по пути на работу с утратой трудоспособности 51 день, 5 несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности 56 дней, 1 несчастный случай – во время субботника с утратой трудоспособности 10 дней; 1 несчастный случай на личном транспорте при использовании его по поручению администрации с утратой трудоспособности 27 дней; 1 несчастный случай – во время дежурства ДНД с утратой трудоспособности 15 дней; 5 несчастных случаев - в быту, с утратой трудоспособности 80 дней.

Кч=1000N/P, где:

N – число несчастных случаев за отчетный период;

P – среднесписочное число работников предприятия.

Кт =D/N, где:

N – число несчастных случаев за отчетный период;

D - число дней нетрудоспособности.

Кн =Кч *Кт

Вариант 16

1. Порядок расследования несчастных случаев на производстве.

2. На строительной площадке, каменщик  Исаев И. И. находился в состоянии алкогольного опьянения. Проходя по территории стройплощадки, не обратив внимания на временное ограждение, он упал в котлован. Исаев И. И.  получил увечье, повлекшее за собой потерю трудоспособности более 60 дней.

Каков порядок расследования данного несчастного случая? Будет ли данный несчастный случай учитываться как несчастный случай, связанный с производством?

3.Определить показатели частоты и тяжести травматизма по предприятию со среднесписочным составом 820 человек. За отчетный период произошло 3 несчастных случая по пути  следования в командировки с утратой трудоспособности 38 дней; 4 несчастных случая на производстве с утратой трудоспособности 56 дней (1 –работник находился в состоянии наркотического опьянения с утратой трудоспособности  10 дней); 2 несчастных случая – при выполнении общественной работы  с утратой трудоспособности 12 дней; 2 несчастных случая – в быту с утратой трудоспособности 32 дня.

Кч=1000N/P, где:

N – число несчастных случаев за отчетный период;

P – среднесписочное число работников предприятия.

Кт =D/N, где:

N – число несчастных случаев за отчетный период;

D - число дней нетрудоспособности.

Кн =Кч *Кт

Вариант 17

1. Первоначальные действия при возникновении несчастных случаев на производстве.

2. При замыкании электропроводки в кабинете административного здания произошло возгорание. При тушении пожара бухгалтер Немцова А. И. была госпитализирована с ожогами III степени, оператор ПЭВМ Кукушкина В. А. получила ожоги II степени.

Как классифицируется данный несчастный случай? Какие действия необходимо было предпринять вышестоящему или непосредственному руководителям? Какую первую помощь необходимо оказать пострадавшим?

3. Определить показатели частоты и тяжести травматизма по предприятию со среднесписочным составом 770 человек. За отчетный период произошло 4 несчастных случая по пути на работу  с утратой трудоспособности 81 день; 2 несчастных случая на производстве с утратой трудоспособности 26 дней; 1 несчастный случай – во время субботника с утратой трудоспособности 12 дней; 1 несчастный случай на личном транспорте с утратой трудоспособности 17 дней; 1 несчастный случай – во время дежурства ДНД с утратой трудоспособности 10 дней; 5 несчастных случаев – в быту, с утратой трудоспособности 82 дня.

Кч=1000N/P, где:

N – число несчастных случаев за отчетный период;

P – среднесписочное число работников предприятия.

Кт =D/N, где:

N – число несчастных случаев за отчетный период;

D - число дней нетрудоспособности.

Кн =Кч *Кт

Вариант 11

1. Несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания.

2. Электрогазосварщик Макаров Иван Иванович  прибыл в строительно-монтажную организацию ООО «Ремстрой», цех №2,где проходил производственную практику, обучаясь в «ГГПК».

Какие виды инструктажей необходимо провести практиканту? Каков порядок допуска к работе? Дайте развернутый ответ. Зарегистрируйте инструктажи в журналах (дата инструктажа текущая).

3.Определить показатели частоты и тяжести травматизма по предприятию со среднесписочным составом 800 человек. За отчетный период произошло 3 несчастных случая по пути на  работу с утратой трудоспособности 51 день; 3 несчастных случая на производстве с утратой трудоспособности 36 дней; 1 несчастный случай – во время субботника с утратой трудоспособности 15 дней; 1 несчастный случай на личном транспорте с утратой трудоспособности 17 дней; 1 несчастный случай – во время дежурства ДНД с утратой трудоспособности 10 дней; 3 несчастных случая – в быту, с утратой трудоспособности 58 дней.

Кч=1000N/P, где:

N – число несчастных случаев за отчетный период;

P – среднесписочное число работников предприятия.

Кт =D/N, где:

N – число несчастных случаев за отчетный период;

D - число дней нетрудоспособности.

Кн =Кч *Кт

Вариант 18

1. Первичные средства пожаротушения.

2. Мастер Шоков А. И. выдал  Петрову П. А. электродрель для производства необходимых работ под роспись в журнале. При работе с электродрелью электрослесарь Петров П. А. получил электротравму. При осмотре электроинструмента, было обнаружено повреждение изоляции питающего провода.

Какие нарушения и кем  были допущены? Как классифицируется несчастный случай, если временная утрата трудоспособности составила 35 дней?

3. Определить показатели частоты и тяжести травматизма по предприятию со среднесписочным составом 525 человек. За отчетный период произошло 4 несчастных случая по пути на работу  на транспорте работодателя с утратой трудоспособности 65 дней; 2 несчастных случая на производстве с утратой трудоспособности 27 дней; 1 несчастный случай – при выполнении общественной работы  с утратой трудоспособности 11 дней; 3 несчастных случая – в быту с утратой трудоспособности 22 дня.

Кч=1000N/P, где:

N – число несчастных случаев за отчетный период;

P – среднесписочное число работников предприятия.

Кт =D/N, где:

N – число несчастных случаев за отчетный период;

D - число дней нетрудоспособности.

Кн =Кч *Кт

Вариант 19

1. Классификация электропомещений.

2. Работник  Конев А.А. следовал на работу на автобусе предприятия. Произошло ДТП, в результате которого Конев получил стойкую утрату трудоспособности.

Относится ли данный случай  к несчастному случаю на производстве? Как классифицируется данный случай по степени тяжести? Каков порядок расследования данного несчастного случая? Обоснуйте ответ.

3.Определить показатели частоты и тяжести травматизма по  предприятию, если за отчетный период произошло 6 несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности 90 дней; 1 несчастный случай на производстве с работником, который находился в состоянии алкогольного опьянения с утратой трудоспособности 18 дней; 2 бытовых несчастных случая с утратой трудоспособности 22 дня. Среднесписочное число работающих на предприятии за отчетный период – 580 человек.

Кч=1000N/P, где:

N – число несчастных случаев за отчетный период;

P – среднесписочное число работников предприятия.

Кт =D/N, где:

N – число несчастных случаев за отчетный период;

D - число дней нетрудоспособности.

Кн =Кч *Кт

Вариант 20

1. Средства защиты в электроустановках дои выше 1000В.

2.  При проведении плановой проверки, государственный инспектор по охране труда выявил несколько нарушений требований охраны труда, которые создавали угрозу жизни и здоровью работников строительной организации. Инспектор принял решение приостановить работу организации на срок 30 дней.

Правомерны ли действия инспектора? Какие органы надзора и контроля вы знаете? Перечислите их права.

3. Определить показатели частоты и тяжести травматизма по предприятию со среднесписочным составом 960 человек. За отчетный период произошло 3 несчастных случая по пути следования с работы на транспорте работодателя с утратой трудоспособности 61 день; 2 несчастных случая на производстве с утратой трудоспособности 25 дней; 2 несчастных случая – во время субботника с утратой трудоспособности 20 дней; 1 несчастный случай на личном транспорте (используемом в целях  предприятия по договору) с утратой трудоспособности 19 дней; 5 несчастных случаев – в быту, с утратой трудоспособности 85 дней.

Кч=1000N/P, где:

N – число несчастных случаев за отчетный период;

P – среднесписочное число работников предприятия.

Кт =D/N, где:

N – число несчастных случаев за отчетный период;

D - число дней нетрудоспособности.

Кн =Кч *Кт

Вариант 21

1. Группы допуска по электробезопасности, порядок присвоения.

2.  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Козлов А. И., имеющего II группу допуска по электробезопасности мастер направил  для  проведения ремонтных работ в электроустановку выше 1000В.

Имеет ли он право производства работ в электроустановках выше 1000В? Какие группы допуска по электробезопасности вы знаете? Каков порядок их присвоения?

3. Определить показатели частоты и тяжести травматизма по предприятию со среднесписочным составом 620 человек. За отчетный период произошло 2 несчастных случая по пути  следования в командировку с утратой трудоспособности 18 дней; 2 несчастных случая на производстве с утратой трудоспособности 28 дней; 1 несчастный случай – при выполнении общественной работы  с утратой трудоспособности 16 дней; 3 несчастных случая – в быту с утратой трудоспособности 42 дня.

Кч=1000N/P, где:

N – число несчастных случаев за отчетный период;

P – среднесписочное число работников предприятия.

Кт =D/N, где:

N – число несчастных случаев за отчетный период;

D - число дней нетрудоспособности.

Кн =Кч *Кт

Вариант 22

1. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках.

2. На строительной площадке, при производстве погрузочно-разгрузочных работ, каменщик Алиев, не имея удостоверения стропальщика начал подавать сигналы крановщице для перемещения груза. Во время перемещения он находился под грузом. Груз упал ему на ногу. Алиев получил увечье, которое повлекло за собой временную утрату  трудоспособности более 60 дней.

Какие нарушения были допущены? Как  какой категории относится вышеуказанный несчастный случай? Каков порядок расследования данного несчастного случая?

3.Определить показатели частоты и тяжести травматизма по  предприятию, если за отчетный период произошло 3 несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности 65 дней; 1 несчастный случай на производстве с работником (получил травму, совершая кражу на предприятии)  с утратой трудоспособности 12 дней; 3 бытовых несчастных случая с утратой трудоспособности 22 дня. Среднесписочное число работающих на предприятии за отчетный период – 500 человек.

Кч=1000N/P, где:

N – число несчастных случаев за отчетный период;

P – среднесписочное число работников предприятия.

Кт =D/N, где:

N – число несчастных случаев за отчетный период;

D - число дней нетрудоспособности.

Кн =Кч *Кт

Вариант 23

1. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках.

2. При работе с химическими веществами лаборантка Жукова Ю. И. получила ожог серной кислотой правой руки. Ей оказали первую помощь и отправили в медучреждение.

Как классифицируется данный случай, если известно, что период нетрудоспособности длился 65 дней? Какую помощь необходимо оказать пострадавшей? Дайте развернутый ответ.

3.Определить показатели частоты и тяжести травматизма по  предприятию, если за отчетный период произошло 4 несчастных случая на производстве с утратой трудоспособности 52 дня; 1 несчастный случай со смертельным исходом на производстве (следствие общего заболевания); 3 бытовых несчастных случая с утратой трудоспособности 22 дня. Среднесписочное число работающих на предприятии за отчетный период – 212 человек.

Кч=1000N/P, где:

N – число несчастных случаев за отчетный период;

P – среднесписочное число работников предприятия.

Кт =D/N, где:

N – число несчастных случаев за отчетный период;

D - число дней нетрудоспособности.

Кн =Кч *Кт

Вариант 24

1.Специальная оценка условий труда.

2. Бригада строителей производила ремонтные работы в административном корпусе. Маляру – штукатуру Гольцевой А. А.  выдали задание на покраску откосов. Работница проводила покрасочные работы с приставной лестницы на втором этаже здания. Во время работы лестница начала скользить по плиточному полу и работница, не удержавшись, выпала из окна второго этажа. Работница получила травмы несовместимые с жизнью.

Какие меры безопасности необходимо было предпринять для безопасного проведения работ? Каков порядок расследования несчастного случая?

3. Определить показатели частоты и тяжести травматизма по предприятию со среднесписочным составом 860 человек. За отчетный период произошло 2 несчастных случая по пути  следования в командировку с утратой трудоспособности 46 дней; 2 несчастных случая на производстве с утратой трудоспособности 26 дней; 1 несчастный случай  при выполнении общественной работы  с утратой трудоспособности 10 дней; 3 несчастных случая   в быту с утратой трудоспособности 52 дня.

Кч=1000N/P, где:

N – число несчастных случаев за отчетный период;

P – среднесписочное число работников предприятия.

Кт =D/N, где:

N – число несчастных случаев за отчетный период;

D - число дней нетрудоспособности.

Кн =Кч *Кт

Вариант 25

1. Проведение внеплановой специальной оценки условий труда.

2. Машинисту конвейера Алиевой С. А. дано задание по очистке рамы конвейера от просыпи.  Она сняла защитное ограждение и приступила к работе. Скребок попал под вращающийся рабочий ролик и отлетел, ударив Алиеву по руке. В результате удара работница получила открытый перелом правой кисти.

Какие нарушения были допущены работницей? Какую помощь необходимо оказать работнице? Как квалифицируется и расследуется данный несчастный случай, если временная утрата трудоспособности составила 65 дней?

3.Определить показатели частоты и тяжести травматизма по предприятию со среднесписочным составом 486 человек. За отчетный период произошло 2 несчастных случая по пути  следования из командировки с утратой трудоспособности 38 дней; 3 несчастных случая на производстве с утратой трудоспособности 56 дней (2 –работника находились в состоянии наркотического опьянения с утратой трудоспособности  26 дней); 1 несчастный случай – при выполнении общественной работы  с утратой трудоспособности 10 дней; 3 несчастных случая – в быту с утратой трудоспособности 32 дня.

Кч=1000N/P, где:

N – число несчастных случаев за отчетный период;

P – среднесписочное число работников предприятия.

Кт =D/N, где:

N – число несчастных случаев за отчетный период;

D - число дней нетрудоспособности.

Кн =Кч *Кт

Вариант 26

1. Организация безопасного проведения работ с повышенной опасностью.

2. В рабочее время на фабрике обогащения был найден труп повешенного работника. При выяснении обстоятельств смерти было выявлено, что работник покончил жизнь самоубийством.

Расследуется ли данный несчастный случай? Как учитывается данный несчастный случай? Дайте развернутый ответ.

3. Определить показатели частоты и тяжести травматизма по предприятию со среднесписочным составом 960 человек. За отчетный период произошло 3 несчастных случая по пути следования с работы на транспорте работодателя с утратой трудоспособности 61 день; 2 несчастных случая на производстве (1 работник находился в состоянии наркотического опьянения) с утратой трудоспособности 25 дней; 2 несчастных случая – во время субботника с утратой трудоспособности 20 дней; 1 несчастный случай на личном транспорте (используемом в целях  предприятия по договору) с утратой трудоспособности 19 дней; 5 несчастных случаев – в быту, с утратой трудоспособности 85 дней.

Кч=1000N/P, где:

N – число несчастных случаев за отчетный период;

P – среднесписочное число работников предприятия.

Кт =D/N, где:

N – число несчастных случаев за отчетный период;

D - число дней нетрудоспособности.

Кн =Кч *Кт

| Критерии оценки | Оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| Обучающийся: - последовательно, связно излагает материал, показывает знание и глубокое понимание всего материала; - делает необходимые выводы; - в пределах программы отвечает на поставленные вопросы. | 5 | отлично |
| Обучающийся: - усвоил основной материал программы; - ответ, в основном, удовлетворяет установленным требованиям; - но при этом делает несущественные пропуски при изложении фактического материала, предусмотренного программой; - допускает две негрубые ошибки или неточности в формулировках. | 4 | хорошо |
| Обучающийся: - знает и понимает основной материал программы; - материал излагается упрощенно, с ошибками и затруднениями. | 3 | удовлетворительно |
| Обучающийся: - излагает материал бессистемно; - при отсутствии ответа. | 2 | неудовлетворительно |

Составитель:

Преподаватель охраны труда _______________Л. А. Новикова