Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Губкинский горно-политехнический колледж»

Методические указания по выполнению
самостоятельной работы

по  дисциплине  «Основы инженерной графики»

по специальности среднего профессионального образования

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых

2020 год

| Рассмотрено и одобрено ПЦК Протокол №__________ «_____» ___________ 20___г Председатель ____________ |  | Согласовано Заместитель директора ______________ О.Н. Потапова |
| --- | --- | --- |

Разработал преподаватель специальных дисциплин: Е.В.Воронина

СОДЕРЖАНИЕ

- Пояснительная  записка……………………………………………………..4

- Перечень тем самостоятельной работы……………………………………………………...5

- Методические рекомендации, критерии оценивания………………………………………………...6

- Порядок выполнения самостоятельных графических работ учащимся…………………………………………………8

- Список рекомендуемой литературы………………………………………………..18

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические рекомендации предназначены для организации самостоятельной работы обучающихся по  дисциплине  «Основы инженерной графики»  по специальности  среднего профессионального образования 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых.

Главная задача методических рекомендаций – помочь обучающемуся  самостоятельно освоить некоторые теоретические вопросы и выполнить практические задания по учебной дисциплине «Основы инженерной графики».

Самостоятельная работа является внеаудиторной, используется следующая схема при подготовке и планировании самостоятельной работы:

- номер самостоятельной работы;

- номер и тема соответствующего учебного занятия;

- вопросы для самостоятельного изучения;

- постановка цели задания;

- оснащение;

- задание;

- форма отчетности.

Настоящие методические рекомендации содержат работы, которые позволяют обучающемуся самостоятельно овладеть знаниями, профессиональными умениями, опытом творческой и исследовательской деятельности.

Значение самостоятельной работы в овладении знаниями и умениями по учебной дисциплине:

- экономия учебного времени;

- самостоятельная поэтапная отработка учебных элементов;

- воспитание сознательного отношения обучающегося к учебному процессу;

- развитие практических умений;

- развитие познавательных способностей;

- совершенствование самоорганизации обучающегося;

- формирование умений использовать информационные источники: справочную и специальную литературу.

Организация  внеаудиторной  самостоятельной  работы

по дисциплине «Инженерная графика»

| Наименование разделов и тем | Вид самостоятельной работы | Кол-во часов на самостоятельную работу | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Основные правила выполнения чертежей. Тема 1.1. Правила оформления чертежей | Написать в рабочей тетради словосочетание по специальности шрифтом №7 типа Б. Графическая работа «Линии чертежа», формат А4 «Нанесение размеров на чертежах деталей простой конфигурации», в рабочей тетради | 6 8 6 | Проверка задания в тетради Проверка выполнения ГР Проверка выполнения ГР |
| Тема 1.2. Геометрические построения чертежей | Графическая работа «Геометрические построения», формат А4 | 8 | Проверка выполнения ГР |
| Тема 1.4. Основные положения начертательной геометрии | графическая работа «Аксонометрические проекции сварных соединений», формат А4 | 7 | Проверка выполнения ГР |
| Раздел 2. Основы машиностроительного черчения Тема 2.1. Машиностроительные чертежи | Графическая работа «Трубные соединение», формат А4 Графическая работа «Сварные соединения», формат А4 | 8 8 | Проверка выполнения ГР Проверка выполнения ГР |
| Всего |  | 51 час |  |

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ,

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ.

- МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ЗАДАНИЯ В ТЕТРАДИ

При выполнении задания рекомендуется изучить материал в соответствии с программой, ГОСТ 2.304-68 устанавливает начертание прописных и строчных букв; затем потренироваться в написании букв, чтобы запомнить их конструкцию.

При выполнении в тетради надписей крупного размера (шрифт 10 и выше) необходимо нанести сетку в виде наклонных тонких линий с учетом ширины каждой буквы или цифры. Для более мелких размеров шрифта достаточно провести лишь две параллельные горизонтальные линии и под углом 75°, через 10 12 мм наклонные линии для контроля правильности наклона надписей. Буквы и цифры следует выполнять по частям, допуская движение руки только по двум направлениям – сверху вниз и слева направо. Нанесение надписи начинают с проведения нижней опорной линии и параллельной ей на расстоянии, равном высоте шрифта и тонкими линиями выполнить конструкцию букв. Проверить правильность написания текста, затем обвести его с соблюдением толщины, требуемой по стандарту.

Оформление текста выполняется в карандаше от руки в рабочей тетради в клетку.

Индивидуальное задание обучающийся получает у преподавателя.

Выполненную работу необходимо сдать к указанному сроку.

Отметка: 5. 4. 3 или 2 балла

Критерии оценивания: 5 выставляется, если:

-  работа сдана в указанные сроки, соблюдены требования к выполнению конструкций букв, аккуратно и самостоятельно.

4 выставляется, если:

- основные требования выполнены, но при этом имеются неточности

3 выставляется, если:

допущены недочеты в тексте не более 50%,

2 выставляется, если:

- допущены грубейшие ошибки в оформление работы, что требует ее переделки или  работа не выполнена.

Параметры в зависимости от размера шрифта приведены в таблице 1.

Таблица 1. Параметры шрифта

| Параметры шрифта |  |  | Обозначение | Размеры в мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер шрифта |  |  | h | 1,8 | 2,5 | 3,5 | 5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 28 | 40 |
| Высота прописных букв и цифр |  |  | h | 1,8 | 2,5 | 3,5 | 5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 28 | 40 |
| Высота строчных букв |  |  | c | 1,3 | 1,8 | 2,5 | 3,5 | 5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 28 |
| Толщина линий шрифта |  | А | d | - | 0,18 | 0,25 | 0,35 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 2,0 | 2,8 |
|  |  | Б |  | 0,18 | 0,25 | 0,35 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 2,0 | 2,8 | 4,0 |
| Ширина буквы |  | А | g | - | 1,1 | 1,5 | 2,1 | 3 | 4,2 | 6 | 8,4 | 12 | 16,8 |
|  |  | Б |  | 1,1 | 1,5 | 2,1 | 3 | 4,2 | 6 | 8,4 | 12 | 16,8 | 24 |
| Расстояние между буквами |  | А | a | - | 0,35 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 2,0 | 2,8 | 4,0 | 5,7 |
|  |  | Б |  | 0,35 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 2,0 | 2,8 | 4,0 | 5,7 | 8 |
| Минимальный шаг строк |  | А | b | - | 4,0 | 5,5 | 8,0 | 11,0 | 16,0 | 22,0 | 31,0 | 44 | 61,6 |
|  |  | Б |  | 3,1 | 4,3 | 6,0 | 8,5 | 12,0 | 17,0 | 24,0 | 34,0 | 47,6 | 68 |
| Минимальное расстояние между словами |  | А | e | - | 1,1 | 1,5 | 2,1 | 3 | 4,2 | 6 | 8,4 | 12 | 16,8 |
|  |  | Б |  | 1,1 | 1,5 | 2,1 | 3 | 4,2 | 6 | 8,4 | 12 | 16,8 | 24 |
| РУССКИЙ АЛФАВИТ (КИРИЛЛИЦА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вопросы  и задания для самопроверки:

- Чем определяется размер" чертежного шрифта?

- Чему равен угол наклона букв, цифр, знаков чертежного шрифта?

- Назовите   типы   шрифтов,   установленных ГОСТ 2.304—81.

- Назовите    буквы,    написание    которых одинаково как для заглавных, так и для строчных букв.

- По таблице 1 определите относительную высоту и ширину строчных букв русского алфавита размера № 5.

- По таблице 1 определите относительную высоту и ширину строчных букв русского алфавита размера № 5.

2.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ОФОРМЛЕНИЮ ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ.

Работы должны быть представлены на чертежной бумаге формата А4 с применением чертежных инструментов от руки в карандаше, все построения должны быть выполнены аккуратно с соблюдением требований стандартов. Построения выполняют чертежными карандашами, с соблюдением типов линий по ГОСТ 2.303-68 «Линии». Для основной линии следует выбрать карандаш ТМ, HB или F, для всех остальных типов линий – Т или H. Рекомендуемая толщина основной линии на чертежах 0.8…1.0 мм. Выбранная толщина основной линии должна соблюдаться на всем поле чертежа. Толщина остальных линий чертежа выбирается в соответствии с ГОСТ 2.303-68 «Линии» и должны вычерчиваться тонко, но ярко, твердым, остро заточенным карандашом.

Изображения на листе компонуют таким образом, чтобы все поле чертежа было равномерно использовано. Линии вспомогательных построений на заключительном этапе оформления чертежа необходимо убрать.

Работа с учебной литературой должна проводиться с целью опережающего восприятия материала, дисциплину нужно изучать последовательно и систематически.

Листы оформляются рамкой и основной надписью. Заполнение основной надписи осуществлять согласно ГОСТ 2.104-68 «Основные надписи».

Чертежи должны отличаться четким и аккуратным исполнением. Все надписи и обозначения в графических работах выполняют стандартным шрифтом, размером 3,5; 5; 7,10 мм в соответствии с ГОСТ 2.304-81 «Шрифты чертежные».

Выполненную работу необходимо сдать к указанному сроку.

Отметка: 5. 4. 3 или 2 балла

Критерии оценивания: 5 выставляется, если:

-  работа сдана в указанные сроки, соблюдены требования к выполнению чертежа, аккуратно и самостоятельно выполнены построения .

4 выставляется, если:

- основные требования выполнены, но при этом имеются неточности

3 выставляется, если:

допущены ошибки, нарушены основные требования государственных стандартов ЕСКД, или нарушены сроки сдачи графической работы

2 выставляется, если:

- допущены грубейшие ошибки в оформление работы, что требует ее переделки или  работа не выполнена.

ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА №1

«Линии чертежа»

ГОСТ 2.303 - 81 устанавливает начертание и основные назначения линий, применяемых при выполнении чертежа.

Содержание работы:

На листе чертежной бумаги формата А4 вычертить линии, окружности, технические детали. Нанести штриховку на изображение деталей.
Образец выполнения работы - рисунок 1    
Примечание. Размеры на чертеже не наносить.

К графической работе №1.

1.  Что такое стандартизация?

2.  Каковы   основные   направления   и   перспективы   развития   стандартизации   в   СССР?

3.   Какова роль стандартизации в повышении качества продукции?

4.   Как называется единый комплекс, в который   объединены   все   стандарты,   содержащие правила выполнения машиностроительных чертежей?

5.   Какова   роль  и   задачи   предмета   «Черчение»?

6.   Какие   принадлежности   и   инструменты необходимы при выполнении чертежей?

7.  Как правильно удалять лишние линии и чистить чертежи?

8.   Как обозначаются  и образуются основные форматы?

9.  Как образуются дополнительные форматы?

10.  Назовите размеры  форматов А4 и  A3.

11.   Назовите основные типы линий и в каких случаях они применяются?

12.   Как располагают основную надпись на листах форматов А4 и A3?

ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА №2

«Геометрические построения»

Для выполнения этого графического листа необходимо изучить темы: «Деление окружности на равные части», «Сопряжения», «Правила нанесения размеров на чертежах по ГОСТ 2.307-68»

Последовательность выполнения работы:

-На формате A4 построить рамку и основную надпись

-Построить в тонких линиях контуры детали ( по заданию преподавателя) в масштабе 1 :1

-Делением окружности на равные части найти центры элементов ( отверстий, вырезов, выступов и т.п.), построить эти элементы

-Обвести контуры детали, нанести размеры

-Заполнить основную надпись

Начать работу на листе надо с композиции, прикинув габаритные размеры будущей детали. Весь чертеж выполнять в тонких линиях. Если все построение получилось можно приступать к обводке чертежа и наносить размеры согласно ГОСТ 2.307-68. Длина стрелочки должна быть 4 ...5 мм. Угол развода » 20. Первая размерная линия от контура на расстоянии 10 мм min. Обратить внимание на написание знаков; Ø и R. Над основной надписью чертежным шрифтом написать название детали. Размер шрифта 5 (h5). Заполнить штамп. Каждая окружность должна иметь центровые линии. Для того, чтобы построить сопряжение необходимо определить: центр сопрягаемой дуги, точки сопряжения, провести дугу в пределах точек сопряжения. Все построение сохранить в тонких линиях.

Задания к графической работе №2

Построение сопряжения:

- - построить вспомогательные линии параллельно данным на расстоянии заданного радиуса сопряжения

- - из полученного центра сопряжения опустить перпендикуляры на заданные линии - получим точки перехода (сопряжения )

- - построить сопрягающую дугу, обвести

- - обвести заданные линии после точек перехода

Графическая работа №3

«Аксонометрические проекции сварных соединений»

Для выполнения этого графического листа необходимо изучить тему: «Аксонометрические проекции». Работа выполняется на формате А4.

Последовательность выполнения работы:

- Подготовить формат, т.е. провести рамку и выполнить основную надпись.

-Перечертить из примера безмасштабные изображения соединяемых деталей:

провести оси Z,Х,Y

отложить равные размеры деталей, назначенные произвольно.

изобразить сварные швы, как показано в примере

-Надписи выполнить шрифтом №5

-Заполнить основную надпись

Вопросы к графической работе №3

1. Какие проекции называются аксонометрическими?
2. В чем сходство аксонометрических проекций?
3. Чем отличается косоугольная фронтальная диметрическая проекция от прямоугольной изометрической проекции?
4. Какие коэффициенты искажения используются для построения косоугольной фронтальной диметрической проекции?
5. Какие коэффициенты искажения имеет прямоугольная изометрическая проекция?

Графическая работа №4

«Трубные соединения»

Задание по теме

По размерам в примере на листе формата А4 выполнить чертёж трубного соединения: вид спереди рационально соединить с фронтальным разрезом.

Над основной надписью составить спецификацию, в которой трубы вписать в раздел «Детали», а соединительную деталь – в раздел «Стандартные изделия». Всем деталям присвоить номера позиций, которые идут в порядке возрастания и указываются в графе «Поз.». Номера позиций указывают на поле чертежа на полках линий-выносок, проводимых тонкими линиями, начинающимися с утолщённой точки, от изображений составных частей. Номера позиций располагают параллельно основной надписи чертежа и группируют их в колонку или строчку. Размер шрифта номеров позиций должен быть на один-два размера больше, чем размер шрифта, принятого для размерных чисел на том же чертеже.

Вопросы к графической работе №4

1.Что называется резьбой?
2. Какие виды соединений относятся к резьбовым?
3. Назовите основные параметры резьбы.
4. Как обозначается метрическая резьба на чертежах?

5. . Как обозначается трубная резьба на чертежах?

Графическая работа №4

«Сварные соединения»

Указания к выполнению чертежа сварного соединения

Чертёж соединения выполнить на листе формата А4, предварительно оценив габариты изображения и выбрав масштаб.(см. пример выполнения чертежа)

В местах соединения деталей, отмеченных односторонними стрелками, изобразить и обозначить условно швы сварного соединения согласно ГОСТ2.312-72. Способ сварки – электродуговая ручная по ГОСТ5264-80.

Условное обозначение шва выбирается по ГОСТ 5264-80 в зависимости от взаимного положения свариваемых деталей, характера выполнения шва и по форме подготовленных кромок.

Вопросы к графической работе

1. Какие виды неразъемных соединений вы знаете?

2.Чем различаются паяное и сварное соединения?

3. Назовите отличие сварных соединений от заклепочных.

Чертёж соединения выполнить на листе формата А4

- Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Бродский А.М. Практикум по инженерной графике : учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А. Халдинов. - 5-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. - 192 с.

- Васильева Л.С. Черчение (металлообработка) : Практикум: учеб. пособие для нач. проф. образования. - 2-е изд., стер. - М. : Издательский центр «Академия», 2009. - 160 с.

- Фазлулин Э.М. Инженерная графика : учебник для студ. высш. учеб. заведений / Э.М.Фазлулин, В.А.Халдинов. - 3-е изд., испр. - М. : Издательский центр «Академия», 2009. - 400 с.

Дополнительные источники:

- Бродский А.М. Черчение: Учебник для нач. проф. образования / А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А. Халдинов. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2004. - 400 с.

- Короев Ю.И. Черчение для строителей: Учеб. для проф. учеб. заведений. - 6-е изд., стер. - М.: Высш. шк., Изд. центр «Академия», 2000. - 256 с.: ил.

- Оформление текстовых и графических материалов при подготовке дипломных проектов, курсовых и письменных экзаменационных работ (требования ЕСКД): Учеб. для НПО: Учеб. пособие для СПО. – 2-е изд., перераб. / А.П. Ганенко, М.И. Лапсарь. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 336 с.

- Ройтман И.А., Кузьменко В.И. Основы машиностроения в черчении: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений: В 2 кн. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. - Кн.2. - 224 с.: ил.

- Интернет – ресурсы:

Электронный ресурс.- Режим доступа:

- http://nacherchy.ru/

- http://ik.3dscorpion.com.ua/IK stud roboti opis ing graf.php

- Электронный учебник по инженерной графике