Общие положения

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу профессионального модуля ПМ.04 «Выполнение работ по профессии 11717 Горнорабочий подземный»

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению работ по профессии Горнорабочий подземный, составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом.

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный)  и защита отчета по практике. Итогом экзамена (квалификационного) является решение: «вид профессиональной деятельности освоен /не освоен».

- Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля

Таблица 2.1

| Элемент программы | Форма контроля и оценивания |  |
| --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль | Промежуточная аттестация |
| ПП.04. | Выполнение плана практики – отчет по контрольным точкам | Дифференцированный зачет |
| ПМ.04 |  | Экзамен (квалификационный) |

- Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

Результаты обучения (основные умения, усвоенные знания)

уметь:

- ориентироваться в системе горных выработок шахты

- производить бурение шпуров

- крепить дренажные выработки

- вести процесс выемки полезного ископаемого в соответствии с требованиями правил безопасности при разработке полезных ископаемых подземным способом

- вести прием и транспортирование материалов и оборудования в соответствии с требованиями правил безопасности

- производить погрузку и выгрузку материалов и оборудования с помощью приспособлений

- обслуживать конвейер, производить его сборку и разборку

- управлять погрузочно-разгрузочными устройствами

- управлять лебедкой, перфоратором, дренажной машиной, бремсберговой установкой

- управлять горно-выемочным комплексом в процессе ведения очистных работ: узкозахватным комбайном, установкой для; нагнетания воды в пласт

- производить выкладку костров, закладку выработанного пространства

- производить передвижку секций механической крепи

- производить монтаж и демонтаж горного оборудования

- производить передвижку и переноску опорных стоек и гибких перекрытий

- производить сборку и разборку забойного оборудования

- действовать в аварийных ситуациях согласно плану ликвидации аварий

знать:

- классификацию горных выработок

- общие сведения о технологии горных работ в подготовительных и очистных забоях угольных шахт

- способы проветривания и осушения горных выработок

- правила безопасности при ведении горных и взрывных работ в шахте

- правила ведения разработки горных выработок по направлениям, схемы рационального расположения шпуров

- технологию бурения шпуров и скважин

- технологию нагнетания воды в пласт

- технологию ведения проходки ниш, навески люков, наращивания срубовых ходков, наращивания и укорачивания конвейеров, водо- и воздухопроводящих магистралей

- схемы разводки воздухопроводов и водопроводов

- технологию транспортирования горной массы из забоя

- требования к погрузке и доставке горной массы и способы их выполнения

- правила безопасности при разработке полезных ископаемых подземным способом

- правила пожарной безопасности в шахтах

- устройство и технические характеристики погрузочно-разгрузочных устройств, лебедок, толкателей, бремсберговой установки, конвейеров, дренажных машин, перфоратора и правила обращения с ними, область применения различных машин и механизмов

- устройство и техническую эксплуатацию горно-выемочных комплексов

правила управления дренажными машинами; правила управления тормозной бремсберговой установкой

- правила технической эксплуатации машин и механизмов

- технологию ремонта забойного оборудования

- виды крепей и способы крепления забоя

- содержание и порядок заполнения паспортов крепления и управления кровлей, буровзрывных работ

- условия применения различных способов управления кровлей

- технологию установки опорных и распорных стоек, укладки настилов

- технологию передвижки секций механической крепи

- методы закладки выработанного пространства, закладочные материалы

- технику и правила монтажных и демонтажных работ

- технологию переноски, передвижки, установки горного оборудования, гибких перекрытий, опорных стоек в зоне забоя и прилегающим к нему горным выработкам

- понятие об аварии и инциденте

- назначение и содержание плана ликвидации аварий

- порядок действий в аварийных ситуациях

К экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю допускаются студенты, успешно прошедшие промежуточную аттестацию по междисциплинарному курсу, производственной практике в рамках профессионального модуля.

4.  Требования к дифференцированному зачету по производственной практике

Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности студента на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика.

Уровень подготовки студентов при прохождении практики оценивается по 5-бальной системе.

Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по профессиональному модулю.

Производственная практика

Таблица 4.

| Виды работ | Коды проверяемых результатов (ПК, ОК) |
| --- | --- |
| - Выполнение работ по профессии горнорабочий подземный | ПК1, ОК2, ОК3, ОК6, ОК8, ОК10 |
| - Должностные инструкции работников предприятия, режимы их работы, основные направления в работе. | ПК2, ОК1, ОК3, ОК7 |

По результатам прохождения практики заполняется аттестационный лист

Форма аттестационного листа

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

по производственной практике

- ФИО обучающегося __________________________________________________________________

- № группы, специальность (профессия) __________________________________________________

______________________________________________________________________________________

- Место проведения практики (организация), наименование __________________________________
_______________________________________________________________________________________

- Период проведения практики ____________________________________________________________

- Уровень освоения/сформированности профессиональных компетенций обучающимся во время практики:

| Наименование компетенций (ПК) | Степень сформированности (сформирована/не сформирована) (для программ подготовки специалистов среднего звена) | Подпись наставника |
| --- | --- | --- |
| Наименование компетенций (ОК) |  |  |

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика

Дата

| Руководитель практики от ПОО _______________ | Руководитель практики от предприятия _______________ ______________________ |
| --- | --- |

М.П.                                                                                 М.П.

Защита отчета по производственной практике

Основные требования к структуре и оформлению работы:

Структура и оформление отчета по учебной и производственной практике должны соответствовать основным требованиям Стандарта ГОСТ 7.32-2001 «Структура и правила оформления». В общем случае объем отчета должен составлять около 20-22 страницы (без приложений) машинописного текста. При этом введение должно занимать 1-2 страницы, основная часть – 16-18 страниц, заключение – не более 2 страниц и список использованных источников – 1-2 страницы.

Все страницы отчета (кроме приложений) нумеруются, начиная с титульного листа. Однако номер страницы на титульном листе и листе с содержанием не ставится. Нумерация должна начинаться лишь с первого листа введения.

Отчет должен быть оформлен с использованием следующих параметров форматирования: шрифт Times New Roman 14 пунктов, 1,0 межстрочный интервал. Отчет оформляется в сброшюрованном виде на листах формата А 4.

К защите отчета по производственной практике должны быть готовы следующие документы:

- отчет, оформленный соответствующим образом, вложенный в папку;

- отзыв на отчет с места прохождения практики.

В отзыве руководителем практики указываются актуальность темы отчета, характеристика отчета, его достоинства и недостатки.

5. Структура контрольно-оценочных материалов для экзамена (квалификационного)

Контрольно-оценочные материалы предназначены для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по профессии горнорабочий подземный» по специальности СПО 130405 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых.

В процессе итоговой оценки освоения содержания программы профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по профессии горнорабочий подземный» используются:

- экспертная оценка по итогам защиты отчетов  производственной практик;

Итогом экзамена (квалификационного) по освоению вида профессиональной деятельности по «ПМ.04 Выполнение работ по профессии горнорабочий подземный» является однозначное решение – «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен».

При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей для выполнения вида профессиональной деятельности, освоение которого проверяется. При отрицательном заключении хотя бы по одному показателю оценки результата освоения профессиональных компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». При наличии противоречивых оценок по одному и тому же показателю при выполнении разных видов работ, решение принимается в пользу студента.

Сдача экзамена квалификационного организуется в виде ответов на вопросы экзаменационного билета.

Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На выполнение экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут.

Примерные экзаменационные билеты:

Экзаменационный билет №1 Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на вопросы можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно пользоваться выполненными практическими работами. Задание: Вопрос 1. Что подразумевается под слесарными работами? Вопрос 2. Во время подачи электровозом состава на верхнюю приемо-отправительную площадку бремсберга произошел сход вагонеток с рельсового пути . - Как Вы будете ликвидировать эту аварию? - Опасность данной ситуации? Вопрос 3. В каком порядке машинист должен выполнять работу после приемки конвейерной линии? Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На выполнение экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. Критерии оценки: Отметка. Правильный ответ на все вопросы; «5». Ответ на все вопросы с незначительными неточностями; «4». Неправильный ответ на один из вопросов; «3». Неправильный ответ на два вопроса; «2».

Экзаменационный билет №2 Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на вопросы можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно пользоваться выполненными практическими работами. Задание: Вопрос 1. Какие работы выполняет горнорабочий (оператор) при обслуживании приемо-отправительных площадок? Вопрос 2. При спуске партии из двух вагонеток по уклону произошел сход нижней вагонетки с рельсового пути. - Как ликвидировать аварию? - Назовите возможные причины аварии. Вопрос 3. Правила безопасности при установке конвейеров в горных выработках. Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На выполнение экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. Критерии оценки: Отметка. Правильный ответ на все вопросы; «5». Ответ на все вопросы с незначительными неточностями; «4». Неправильный ответ на один из вопросов; «3». Неправильный ответ на два вопроса; «2».

Экзаменационный билет №3 Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На выполнение экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на вопросы можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно пользоваться выполненными практическими работами. Задание: Вопрос 1. В каком порядке должны укладываться доставляемые материалы в сосуд? Вопрос 2. Машинист линии ленточных конвейеров, обнаружив заштыбовку натяжной и приводной станций, убрал ограждение, стал чистить конвейер, не останавливая его, и был травмирован. - Что необходимо было сделать машинисту, когда он обнаружил заштыбовку конвейера? - Причина несчастного случая? Вопрос 3. Правила безопасности при установке конвейеров в горных выработках Критерии оценки: Отметка. Правильный ответ на все вопросы; «5». Ответ на все вопросы с незначительными неточностями; «4». Неправильный ответ на один из вопросов; «3». Неправильный ответ на два вопроса; «2».

Экзаменационный билет №4 Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на вопросы можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно пользоваться выполненными практическими работами. Задание: Вопрос 1. Какие несчастные случаи характерны при эксплуатации скребковых конвейеров? Вопрос 2. Вы обсаживаете верхнюю приемо-отправительную площадку уклона. К уклону подвезли состав с лесоматериалами. Вы обнаружили, что в одной из платформ лесоматериалы не увязаны. Квк Вы поступите? Вопрос 3. Для тушения возможных пожаров какие первичные средства пожаротушения должны быть у каждой приводной станции? Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На выполнение экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. Критерии оценки: Отметка. Правильный ответ на все вопросы; «5». Ответ на все вопросы с незначительными неточностями; «4». Неправильный ответ на один из вопросов; «3». Неправильный ответ на два вопроса; «2».

Экзаменационный билет №5 Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на вопросы можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно пользоваться выполненными практическими работами. Задание: Вопрос 1. Какое количество ВВ имеет право переносить подносчик? Вопрос 2. На погрузочном пункте горнорабочий решил перейти на друзою сторону штрека между вагонетками состава. В этот момент состав дернуло, горнорабочий потерял равновесие и упал . - В чем выразились неправильные действия рабочего? - С какой ещё опасностью связан переход между вагонетками в районе погрузочного люка? Вопрос 3. Правила безопасности при установке конвейеров в горных выработках. Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На выполнение экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. Критерии оценки: Отметка. Правильный ответ на все вопросы; «5». Ответ на все вопросы с незначительными неточностями; «4». Неправильный ответ на один из вопросов; «3». Неправильный ответ на два вопроса; «2».

Экзаменационный билет №6 Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на вопросы можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно пользоваться выполненными практическими работами. Задание: Вопрос 1. Правила перевозки людей ленточными конвейерами. Вопрос 2. Рабочим было поручено доставить оборудование с помощью двух лебедок. Одна из них оказалась неисправной. Рабочие решили растягивать канат вручную: один стал управлять лебедкой, двое растягивать канат, при этом на нем образовались петли. Нога машиниста лебедки была захвачена петлей каната и травмирована. Что послужило причиной не частного случая? Вопрос 3. Какое оборудование применяется при обмывке, побелке и осланцевании выработок? Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На выполнение экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. Критерии оценки: Отметка. Правильный ответ на все вопросы; «5». Ответ на все вопросы с незначительными неточностями; «4». Неправильный ответ на один из вопросов; «3». Неправильный ответ на два вопроса; «2».

Экзаменационный билет №7 Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на вопросы можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно пользоваться выполненными практическими работами. Задание: Вопрос 1. Для чего производится осланцевание горных выработок? Вопрос 2. Вы включили конвейер. Цепь дернулась и остановилась. - Почему это произошло? - Как Вы должны действовать в этой ситуации? Вопрос 3. Каковы требования к оборудованию площадок посадки и схода на конвейер? Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На выполнение экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. Критерии оценки: Отметка. Правильный ответ на все вопросы; «5». Ответ на все вопросы с незначительными неточностями; «4». Неправильный ответ на один из вопросов; «3». Неправильный ответ на два вопроса; «2».

Экзаменационный билет №8 Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на вопросы можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно пользоваться выполненными практическими работами. Задание: Вопрос 1. Для каких целей используется концевая канатная откатка? Вопрос 2. На погрузочном пункте горнорабочий решил перейти на друзою сторону штрека между вагонетками состава. В этот момент состав дернуло, горнорабочий потерял равновесие и упал (рис.9). - В чем выразились неправильные действия рабочего? - С какой ещё опасностью связан переход между вагонетками в районе погрузочного люка? Вопрос 3. Какие зазоры должны выдерживаться при устройстве монорельсовой дороги? Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На выполнение экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. Критерии оценки: Отметка. Правильный ответ на все вопросы; «5». Ответ на все вопросы с незначительными неточностями; «4». Неправильный ответ на один из вопросов; «3». Неправильный ответ на два вопроса; «2».

Экзаменационный билет №9 Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на вопросы можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно пользоваться выполненными практическими работами. Задание: Вопрос 1. Каким оборудованием оснащаются погрузочные пункты? Вопрос 2. После погрузки партии вагонеток горнорабочий, находясь на путях, стал зачищать уголь с почвы штрека и вдруг услышал звук приближающегося состава. - Как должен действовать горнорабочий? - Почему могла возникнуть эта опасная ситуация? Вопрос 3. Каковы требования к оборудованию площадок посадки и схода на конвейер? Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На выполнение экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. Критерии оценки: Отметка. Правильный ответ на все вопросы; «5». Ответ на все вопросы с незначительными неточностями; «4». Неправильный ответ на один из вопросов; «3». Неправильный ответ на два вопроса; «2».

Экзаменационный билет №10 Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на вопросы можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно пользоваться выполненными практическими работами. Задание: Вопрос 1. Какие работы выполняются на приемо-отправительных площадках? Вопрос 2. На устье углеспускного ската, в который транспортируют уголь скребковым конвейером, произошла забутовка угля на предохранительной решетке. Уголь стало заносить в нижний рештачный став. - Ваши действия в этой ситуации? - По каким причинам это могло произойти? Вопрос 3. Что входит в обязанности машиниста по обслуживанию конвейерной линии? Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На выполнение экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. Критерии оценки: Отметка. Правильный ответ на все вопросы; «5». Ответ на все вопросы с незначительными неточностями; «4». Неправильный ответ на один из вопросов; «3». Неправильный ответ на два вопроса; «2».

Экзаменационный билет №11 Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на вопросы можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно пользоваться выполненными практическими работами. Задание: Вопрос 1. Для чего производится осланцевание и обмывка горных выработок? Вопрос 2. Вы обслуживаете ленточный конвейер, которым транспортируется уголь. На одном из участков лента сдвинулась в сторону и стала касаться деревянной крепи . - Ваши действия в этой ситуации? - По каким причинам лента могла отклониться в сторону? - Что может произойти, если своевременно не принять меры? Вопрос 3. Какое оборудование применяется при обмывке, побелке и осланцевании выработок? Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На выполнение экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. Критерии оценки: Отметка. Правильный ответ на все вопросы; «5». Ответ на все вопросы с незначительными неточностями; «4». Неправильный ответ на один из вопросов; «3». Неправильный ответ на два вопроса; «2».

Экзаменационный билет №12 Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на вопросы можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно пользоваться выполненными практическими работами. Задание: Вопрос 1. Что подразумевается под слесарными работами? Вопрос 2. Цепь скребкового конвейера вышла из направляющего става. - Ваши действия? - Чем это опасно? - Почему это могло случиться? Вопрос 3. Какие первичные средства пожаротушения должны быть у каждой приводной станции ленточного конвенйера? Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На выполнение экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. Критерии оценки: Отметка. Правильный ответ на все вопросы; «5». Ответ на все вопросы с незначительными неточностями; «4». Неправильный ответ на один из вопросов; «3». Неправильный ответ на два вопроса; «2».

Экзаменационный билет №13 Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на вопросы можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно пользоваться выполненными практическими работами. Задание: Вопрос 1. Каким должен быть зазор в наклонных выработках, оборудованных конвейером и pельсовыми путями? Вопрос 2. Вы транспортировали с напарником лесоматериалы скребковым конвейером Он клал лесины на одном конце конвейера, Вы снимали на другом. При снятии очередной лесины передний конец ее уперся в стойку крепи штрека. - Что нужно делать? - Почему это могло случиться? Вопрос 3. Правила безопасности при установке конвейеров в горных выработках. Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На выполнение экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. Критерии оценки: Отметка. Правильный ответ на все вопросы; «5». Ответ на все вопросы с незначительными неточностями; «4». Неправильный ответ на один из вопросов; «3». Неправильный ответ на два вопроса; «2».

Экзаменационный билет №14 Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на вопросы можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно пользоваться выполненными практическими работами. Задание: Вопрос 1. Правила безопасности при установке конвейеров в горных выработках. Вопрос 2. При погрузке лесоматериалов образовалась ситуация, показанная на рис.16. Как правильно сформировать состав, чтобы обеспечить безопасность движения? Вопрос 3. Какие несчастные случаи характерны при эксплуатации скребковых конвейеров? Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На выполнение экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. Критерии оценки: Отметка. Правильный ответ на все вопросы; «5». Ответ на все вопросы с незначительными неточностями; «4». Неправильный ответ на один из вопросов; «3». Неправильный ответ на два вопроса; «2».

Экзаменационный билет №15 Инструкция. Эзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на вопросы можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно пользоваться выполненными практическими работами. Задание: Вопрос 1. Какое количество ВВ имеет право переносить подносчик? Вопрос 2. При доставке секция механизированной крепи зацепилось за крепь штрека и канат лебедки натянулся . Что необходимо предпринять? Причины заклинивая? Возможные последствия? Вопрос 3. Для каких целей используется концевая канатная откатка? Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На выполнение экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. Критерии оценки: Отметка. Правильный ответ на все вопросы; «5». Ответ на все вопросы с незначительными неточностями; «4». Неправильный ответ на один из вопросов; «3». Неправильный ответ на два вопроса; «2».

Экзаменационный билет №16 Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на вопросы можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно пользоваться выполненными практическими работами. Задание: Вопрос 1. Каким должен быть зазор в наклонных выработках, оборудованных конвейером и pельсовыми путями? Вопрос 2. Выработка, в которой оборудована напочвенная дорога соединяется с конвейерным штреком. Во время включения лебедки из конвейерного штрека вышел рабочий и был травмирован канатом. Какие нарушения требований безопасности были допущены рабочими, обслуживающими напочвенную дорогу и рабочим, получившим травму? Вопрос 3. Какие работы выполняются на приемо-отправительных площадках? Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На выполнение экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. Критерии оценки: Отметка. Правильный ответ на все вопросы; «5». Ответ на все вопросы с незначительными неточностями; «4». Неправильный ответ на один из вопросов; «3». Неправильный ответ на два вопроса; «2».

Экзаменационный билет №17 Инструкция. Экзаменационное задание содержит три вопроса. Отвечать на вопросы можно в любой последовательности. При подготовке к ответу можно пользоваться выполненными практическими работами. Задание: Вопрос 1. Каковы требования к оборудованию площадок посадки и схода на конвейер? Вопрос 2. Вам дали наряд доставить редуктор конвейера в забой проходимой выработки. Вы погрузили его на скребковый конвейер, который оборудован в этой выработке, включили его на реверс и стали сопровождать. Вдруг редуктор опрокинулся, и Вы едва избежали травмы. Почему это произошло? Вопрос 3. Правила безопасности при установке конвейеров в горных выработках. Условия проведения: Экзамен проводится в кабинете «Горное дело». На выполнение экзаменационной работы студенту предоставляется 45 минут. Критерии оценки: Отметка. Правильный ответ на все вопросы; «5». Ответ на все вопросы с незначительными неточностями; «4». Неправильный ответ на один из вопросов; «3». Неправильный ответ на два вопроса; «2».

6.  Контрольная ведомость студента по освоению общих и профессиональных компетенций профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по профессии горнорабочий подземный

Специальность: 130405 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

______________________________________________________

( фамилия, имя, отчество обучающегося)

обучающегося   по специальности (профессии)

(код, наименование, срок обучения)

Освоил(а)  программу  профессионального модуля:

в объеме 				 часов.

с «____»______________20___г. по «____»________________20___г.

I. Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля

| Элементы модуля (код и наименование МДК, код практики) | Формы промежуточной аттестации | Оценка |
| --- | --- | --- |
| ПП. 04 Производственная практика |  |  |

II. Итоги экзамена (квалификационного)

| Коды и наименование проверяемых компетенций | Сформирована/не сформирована |
| --- | --- |
| ПК 4.1 Ведение технологического процесса выемки полезного ископаемого |  |
| ПК 4.2 Управление горно-выемочным комплексом. |  |
| ПК 4.3 Управление кровлей |  |
| ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |  |
| ОК2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |  |
| ОК3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. |  |
| ОК4Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |  |
| ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности |  |
| ОК6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |  |
| ОК7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. |  |
| ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |  |
| ОК9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. |  |
| ОК10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |  |

IV. Результат сдачи экзамена (квалификационного)

Вид профессиональной деятельности _______________________( освоен/ не освоен)

Дата «______»________________201_ год

Председатель экзаменационной комиссии 		/

( ФИО, должность)

Члены экзаменационной комиссии ___________ /

( ФИО, должность)

___________ /

( ФИО, должность)

___________ /

( ФИО, должность)

___________ /

( ФИО, должность)

___________ /

( ФИО, должность)