Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

“Губкинский горно-политехнический колледж”

УТВЕРЖДАЮ»

заместитель директора по

учебно-методической работе

_______________ Л.А.Морозова

«______» _____________20___ г

Методические указания по выполнению

практических  работ

по дисциплине «Электротехника»

по профессии 210108 Машинист на открытых горных работах

Разработал преподаватель	 	            Е.А. Проскурина

Рассмотрено и одобрено ПЦК в сфере электроэнергетики и машиностроения

«____»_____________20_____г.   	Протокол  №

Председатель комиссии 		            Марченко И.В.

2018

СОДЕРЖАНИЕ.

Введение

Правила выполнения практических  работ

- Соединение конденсаторов

- Изучение зависимости сопротивления проводников

- Расчет эквивалентного сопротивления электрической цепи

- Расчет цепей постоянного тока методом узловых и контурных уравнений

- Расчет неразветвленной цепи переменного тока

- Метрологические показатели средств измерений

- Устройство и принцип действия электромагнитного реле

- Устройство и принцип действия теплового реле

- Исследование конструкции машины постоянного тока

- Изучение конструкции рубильников, пакетных выключателей и кнопок

- Устройство,  принцип действия  электромагнитных контакторов типа КТ

- Запуск асинхронных двигателей

Введение

К основным видам учебных занятий наряду с другими отнесены практические   работы. Направленные на экспериментальное подтверждение теоретических положений и формирование учебных и профессиональных практических умений,  они составляют важную часть теоретической и профессиональной практической подготовки обучающихся.

Выполнение лабораторных и практических работ направлено на:

- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических знаний по конкретным темам дисциплины «Электротехника».

- формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности;

- развитие интеллектуальных умений: аналитических, проектировочных; конструктивных и др.;

- выработку при решении поставленных задач таких, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива.

В ходе выполнения заданий у учащихся формируются практические умения и навыки обращения с различными приборами, установками, лабораторным оборудованием, аппаратурой, а также исследовательские умения (наблюдать, сравнивать, анализировать, устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения, самостоятельно вести исследование, оформлять результаты).

Наряду с формированием умений и навыков в процессе выполнения практических  работ обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания, вырабатывается способность и готовность использовать теоретические знания на практике, развиваются интеллектуальные умения.

Состав заданий для практической  работы спланирован с расчетом, чтобы за отведенное время они могли быть выполнены качественно большинством учащихся.

Необходимыми структурными элементами практической работы, помимо самостоятельной деятельности обучаемых, являются инструктаж, проводимый преподавателем, а также анализ и оценка выполненных работ и степени овладения учащимися запланированными умениями.

Выполнению практических работ предшествует проверка знаний, их теоретическая готовность к выполнению задания, проведение с учащимися инструктажа по соблюдению требований техники безопасности.

Правила выполнения  практических работ.

Практические работы проводятся после изучения обучающимися соответствующих тем теоретического курса и закрепления пройденного материала.

Все работы выполняются в следующей последовательности: сначала обучающиеся знакомятся с общими сведениями, затем приступают к практической части работы, после этого составляют отчет и отвечают на контрольные вопросы (практическая работа).

Отчет составляется в рабочей тетради. Отчет должен содержать номер и название работы, дату выполнения. Кроме того в отчете приводятся данные, которые обучающиеся получили на практической работе. Данные заносятся в таблицу.

Текст, формулы в отчете выполняются одной пастой; рисунки, таблицы - карандашом с помощью чертежных принадлежностей.

В заключение отчета обучающиеся, на основании полученных результатов, делают краткие выводы.

Полностью оформленный отчет предъявляется преподавателю. Для получения зачета необходимо предъявить правильно оформленный отчет с записями и ответами на контрольные вопросы.

Основными критериями оценки практических работ являются:

1. Выполнение работы в полном объеме и в отведенное время.

2. Аккуратность и соблюдение режима.

3. Умение пользоваться всем  оборудованием, используемым при проведении работы.

4. Самостоятельность и активность при выполнении работы.

5. Техническая грамотность в оформлении работы.

6. Правильные ответы на контрольные вопросы.

Практическая работа 1

Тема: «Соединение конденсаторов».

Цель работы: Научиться определять общую емкость конденсаторов при смешанном соединении.

Теория

Конденсатор – устройство, способное накапливать электрические заряды. Состоит из двух проводников, разделенных диэлектриком.

Конденсатор обладает электрической емкостью. Единица измерения  емкости – Ф (Фарад).

Конденсаторы соединяют параллельно, последовательно  и смешанно.

Параллельное соединение.

Последовательное соединение.

Смешанное соединение конденсаторов.

Есть участки параллельного и последовательного соединения. При смешанном соединении конденсаторов для участков с параллельным соединением применяются свойства параллельного соединения конденсаторов, а для участков с последовательным соединением - все свойства последовательного соединения конденсаторов.

Всякое смешанное соединение конденсаторов путем упрощений может быть сведено либо к параллельному соединению, либо к последовательному.

Задание

Составить электрическую схему, состоящую из 12 конденсаторов, соединенных смешанно и определить в общем виде (без значений) общую (эквивалентную) емкость. Схемы замещения рисовать.

Вывод.

Практическая работа 2

Тема: Расчет эквивалентного  сопротивления  электрической  цепи.

Цель  работы: научиться  рассчитывать  сопротивление  электрической  цепи  при  различных  способах  соединения  электроприёмников.

Краткие  теоретические  сведения

Электрическое сопротивление характеризует способность элемента  поглощать электрическую энергию и преобразовывать ее  в другие виды энергии.  К распространённым элементам электрических цепей относятся резисторы. Резистор является  необратимым преобразователем электромагнитной энергии  в  тепловую. Все проводящие электрический ток элементы обладают электрическим  сопротивлением. Для проволочных резисторов сопротивление  определяется по формуле

R = pl / S, где

р - удельное сопротивление, Ом· м;

l - длина, м;

S - площадь

поперечного сечения, м 2

Наиболее распространенные схемы включения резисторов – последовательное  и  параллельное  их  соединение.

При  последовательном  соединении  по  всем  электроприёмникам  протекает  одинаковый  ток.

- Iобщ = I1 = I2 = …. = In

Сила  тока,  протекающего  по  всем  элементам  цепи, одинакова (в соответствии  с  определением).

- Uобщ = U1 + U2 + …. + Un

Падение напряжения  в  цепи  равно  сумме падений  напряжений  на  всех  элементах  этой  цепи  (в соответствии  со  II  законом  Кирхгофа).

- Rобщ = R1 + R2 + …. + Rn

Общее  сопротивление  цепи  равно  сумме  сопротивлений  всех  электроприёмников.

При  последовательном  соединении  общее  сопротивление  цепи  всегда  больше  сопротивления  любого  из  электроприёмников,  включенных  в  цепь.

При  параллельном  соединении  на  все  электроприёмники  подаётся  одинаковое  напряжение.

- Uобщ = U1 = U2 = …. = Un

Падение напряжения  в  любой ветви  равно  падению  напряжения  во  всей  цепи  (в соответствии  со  II  законом Кирхгофа).

- Iобщ = I1 + I2 + …. + In

Сила  тока  в  общей  ветви  равна  сумме токов  во  всех  параллельных  ветвях  (в соответствии  с  I  законом  Кирхгофа).

| Схема | Формула | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | , Ом | – если параллельно включены n электроприёмников с одинаковыми сопротивлениями. |
|  | , Ом | – при параллельном соединении n электроприёмников, имеющих разные сопротивления. |
|  | , Ом | – если параллельно включены 2 электроприёмника с разными сопротивлениями. |

При  параллельном  соединении  общее  сопротивление  цепи  всегда  меньше  сопротивления  любого  из  электроприёмников,  включенных  в  цепь.

Пример  расчёта смешанного соединения.

|  | Рассчитать эквивалентное сопротивление цепи, если R1 = 5Ом; R2 = 7Ом; R3 = 6Ом; R4 = 9Ом; R5 = 3Ом |
| --- | --- |
|  | 1. Определяем сопротивление резистора R4,5. Резисторы R4 и R5 включены последовательно. R4,5 = R4 + R5 = 9 + 3 = 12Ом |
|  | 2. Определяем сопротивление резистора R2,4,5. Резисторы R2 и R4,5 включены параллельно. |
|  | 3. Определяем сопротивление резистора R2,3,4,5. Резисторы R3 и R2,4,5 включены последовательно. R2,3,4,5= R3 + R2,4,5 = 6 + 4,42 = 10,42Ом |
|  | 4. Определяем сопротивление резистора Rэкв. Резисторы R2,3,4,5 и R1 включены параллельно. |
| Ответ: эквивалентное сопротивление цепи Rэкв равно 3,38Ом |  |

Ход  работы

Задача  1.  Как изменится сопротивление проволочного резистора:

а) при увеличении его длины в 2 раза; б) при уменьшении площади  поперечного сечения провода в 3 раза; в) при одновременном  увеличении длины в 4 раза, а диаметра провода в 2 раза?

Задача   2.

|  | Рассчитать эквивалентное сопротивление цепи, если R1 = 2Ом; R2 = 6Ом; R3 = 3Ом; R4 = 8Ом; R5 = 5Ом |
| --- | --- |

Задача   3.

|  | Рассчитать эквивалентное сопротивление цепи, если R1 = 15Ом; R2 = 17Ом; R3 = 16Ом; R4 = 12Ом; R5 = 10Ом |
| --- | --- |

Задача   4.

|  | Рассчитать эквивалентное сопротивление цепи, если R1 = 10Ом; R2 = 12Ом; R3 = 9Ом; R4 = 14Ом; R5 = 7Ом |
| --- | --- |

Задача 5. Сечение проволоки из нихрома 1,5 мм².Удельное сопротивление нихрома 1,1Ом∙ мм2 \ м. Из неё изготовили десять спиралей для электронагревательного устройства. Сопротивление каждой из них равно 150 Ом. Определить длину проволоки, использованной для этих спиралей.

Контрольные  вопросы

- Какие  преобразования  энергии  происходят  в  резисторах?

- От  чего  зависит  сопротивление проволочных резисторов?

- Дайте  определение  последовательного  сопротивления  пассивных  элементов  цепи.

- Какая  величина  является  общей  для  резисторов,  включенных  параллельно?  Последовательно?

- Как  изменится  сопротивление  цепи,  если  все  резисторы  включить  последовательно?  Параллельно?

Практическая работа 3

Тема: Изучение зависимости сопротивления проводников

Цель: Определить удельное сопротивление проводника и сравнить его с табличным значением.

Приборы и оборудование: источник питания, провода, вольтметр, амперметр, проводник.

Теория.

Немецкий физик Георг Ом в 1826 году обнаружил, что отношение напряжения между концами металлического проводника, являющегося участком электрической цепи, к силе тока в цепи есть величина постоянная и называют ее сопротивлением R:                        R=U / I,     (1)

Электрическое сопротивление измеряется в Омах:           1В / 1 А = 1 Ом.

Опыт показывает, что электрическое сопротивление прямо пропорционально длине проводника и обратно пропорционально его сечению:                                            R =ρ ∙L / S   (2)

Постоянный для данного вещества параметр ρ называют удельным сопротивлением вещества (величина табличная). Единица измерения:   Ом∙ мм2 / м

Порядок выполнения.

1.Зарисуйте схему, показанную на рисунке.

2.Сечение проводника постоянно и равно    S = 0,1 мм2, измеряем в цепи ток и напряжение при различных значениях длины проводника L и заносим в таблицу № 1.

3. По формуле (1) вычисляем для каждого значения длины проводника электрическое сопротивление  R и заносим в таблицу № 1.

4.По формуле (2) вычисляем значение удельного сопротивления проводника  ρ и   заносим в таблицу №1

5. Вычисляем среднее значение удельного сопротивления ρ и сравниваем его с табличным значением    (таблица 2)

6. Определить по таблице 2 материал вашего проводника.

Таблица 2                                                                                                                        Таблица 1

| материал | ρ Ом∙ мм2 / м |
| --- | --- |
| серебро | 0,016 |
| медь | 0,0175 |
| алюминий | 0,03 |
| железо | 0,13 |
| нихром (сплав никеля, хрома, железа и марганца) | 1,1 |

| длина м |  | напря- жение | Сила тока, А | Сопротивле ние, Ом | Удельное сопротивление ρ, Ом∙ мм2 / м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Контрольные вопросы.

1.Что называют удельным сопротивлением проводника?

2. Как зависит электрическое сопротивление проводника от его сечения и длины?

3. По какой формуле можно рассчитать удельное сопротивление проводника?

4.Единица измерения удельного сопротивления проводника.

Вывод.

Практическая работа 4

Тема: Расчет цепей постоянного тока методом узловых и контурных уравнений.

Цель  работы: научиться составлять уравнения законами Кирхгофа и  рассчитывать силу тока в цепи.

Краткие  теоретические  сведения

Основным  объектом электротехники является электрическая  цепь, которая представляет собой совокупность устройств, предназначенных  для создания, передачи и потребления электрического  тока. Отдельные устройства, входящие в электрическую  цепь, называют также элементами электрической цепи. Свойства  элемента определяются его параметрами: сопротивлением, индуктивностью  и емкостью.

Электрические схемы замещения содержат ветви, узлы и контуры,  для которых имеются исходные расчетные уравнения электрического  состояния.

Первый закон Кирхгофа

Алгебраическая  сумма  токов,  входящих  в  узел  электрической  цепи,  равна  алгебраической  сумме  токов,  вытекающих  из  этого  узла.

Второй закон Кирхгофа

Во  всяком  замкнутом  контуре  электрической  цепи  алгебраическая  сумма  ЭДС  равна  алгебраической  сумме  падения  напряжения  на  электроприёмниках  этого  контура.

Σ Е = Σ I·R

Расчет сложной цепи методом законов Кирхгофа производят в следующем порядке:

1.КОЛИЧЕСТВО ВЕТВЕЙ РАВНО КОЛИЧЕСТВУ НЕИЗВЕСТНЫХ ТОКОВ, НАПРАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ЗАДАЕТСЯ ПРОИЗВОЛЬНО. ЕСЛИ ПРИ РАСЧЕТЕ ТОК ПОЛУЧИЛСЯ СО ЗНАКОМ (-), ЗНАЧИТ НАПРАВЛЕНИЕ ВЫБРАНО НЕВЕРНО.

2.Направление обхода контура произвольное. Если оно совпадает с направлением ЭДС и тока, то Е и I берут со знаком (+), если не совпадает, то Е и I берут со знаком (-).

3.Количество токов равно количеству уравнений. Узловых уравнений (по 1 закону Кирхгофа) на 1 меньше, чем узлов. Остальные уравнения контурные (по 2 закону Кирхгофа).

Пример.

Для электрической цепи :

1.Определить токи в ветвях непосредственно применяя законы Кирхгофа. Сделать проверку по 1-му закону Кирхгофа.

R1 = 2 ОМ; R2 = 4 Ом; R3 = 5 Ом; Е1 = 6 В; Е2 = 2 В.

Решение.

Произвольно выбираем положительное направление токов. Направление Э.Д.С. в источниках направлено от «минуса» к «плюсу».

Составляем одно уравнение по 1-му закону Кирхгофа для узла а:

I1 + I2 =I3

Обход контуров будем производить против часовой стрелки (можно по часовой стрелке)

Составляем уравнения по 2-му закону Кирхгофа для первого контура:

Е1=-I3 ∙R3 –I1∙R1

Для второго контура

-Е2 =I2∙R2 +I3∙R3

Подставляя значения и решая систему уравнений находим токи:

I1=1,156 А.           I2= -0,422 А.               I3 =0,74 А.

Знак «минус» показывает, что действительное направление тока I2 обратно принятому нами направлению.

Вывод:

I1, I3       положительные, их направление выбрано верно;

I2 – отрицательный, направление выбрано неверно.

Направление Е1 и I1      не совпадает. Е1 работает в режиме двигателя

Направление Е2 и I2 совпадает. Е2 работает в режиме генератора

Ход работы.

Контрольные  вопросы.

- Дайте определение ветви, контуру, узлу.

- Дайте определение закону Ома, первому и второму законам Кирхгофа.

- Сколько узловых уравнений надо составить для задачи №4, и сколько контурных, чтобы определить токи в ветвях?

- Сколько узлов, ветвей и контуров  имеет цепь в задаче №4?

Отчет должен содержать:

- Тему

- Цель

- Ответы на контрольные вопросы

- Решение задач (схемы перечерчиваются)

- Вывод

Практическая работа 5

ТЕМА: «Расчет неразветвленной цепи переменного тока.

Цель работы: научиться составлять электрическую цепь, состоящую из последовательно соединенных резистора, катушки и конденсатора и построить векторную диаграмму тока и напряжения цепи.

Задание

Составить цепь из 5 резисторов, 6 конденсаторов и 4 катушек, соединенных последовательно и начертить векторную диаграмму тока и напряжения цепи .

Практическая работа

Тема: Расчет неразветвленной цепи переменного тока.

Цель: Научиться рассчитывать электрические цепи синусоидального тока

Контрольные вопросы

1. Какими параметрами характеризуются синусоидальный ток или напряжение?

2. Каково соотношение между амплитудным и действующим значениями величин, изменяющихся во времени по синусоидальному закону?

3.  Как величина индуктивного и емкостного реактивных сопротивлений зависит от частоты питающего напряжения?

4. Как определяют активное, реактивное и полное сопротивления цепи, содержащей последовательно включенные катушку, резистор и конденсатор.

5. Привести формулы для расчета активной, реактивной и полной мощностей цепи, содержащей последовательно включенные катушку, резистор и конденсатор.

6.Напписать закон Ома для цепей с последовательным соединением катушки и резистора, резистора и конденсатора.

Задача 1.          Для схемы  определить XC.

Варианты заданий.

| № варианта | U, В | W Вт | A , А |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150 | 500 | 5 |
| 2 | 140 | 700 | 7 |
| 3 | 160 | 900 | 8 |
| 4 | 120 | 300 | 6 |
| 5 | 100 | 250 | 5 |
| 6 | 200 | 600 | 5 |
| 7 | 240 | 800 | 7 |
| 8 | 220 | 1000 | 10 |
| 9 | 130 | 350 | 8 |
| 10 | 180 | 900 | 9 |
| 11 | 170 | 1200 | 11 |
| 12 | 140 | 800 | 8 |
| 13 | 230 | 500 | 15 |
| 14 | 215 | 400 | 10 |
| 15 | 210 | 800 | 9 |

Задача 2.      Для схемы  определить величину приложенного напряжения U.

Варианты заданий.

| № варианта | W Вт | XL Ом | A , А |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 96 | 8 | 4 |
| 2 | 105 | 6 | 3 |
| 3 | 100 | 4 | 2 |
| 4 | 130 | 6 | 2 |
| 5 | 140 | 10 | 5 |
| 6 | 80 | 6 | 3 |
| 7 | 92 | 5 | 2 |
| 8 | 107 | 7 | 3 |
| 9 | 120 | 8 | 5 |
| 10 | 145 | 12 | 8 |
| 11 | 92 | 9 | 3 |
| 12 | 109 | 7 | 4 |
| 13 | 85 | 8 | 3 |
| 14 | 125 | 10 | 6 |
| 15 | 135 | 7 | 4 |

Отчет должен содержать:

- Наименование, тему и цель работы;

- Ответы на  контрольные вопросы

- Решение задач с полностью переписанным заданием, схемами (чертить от руки нельзя), решением с пояснением действий,формулами с подставлением известных величин и единицами измерения в конце формул.

- Вывод

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6

Тема: Метрологические показатели средств измерений

Цель: Изучить метрологические показатели ,маркировку измерительных приборов и их шкалу.

Теория

Шкала прибора

Классифицируются по многим признакам.

1.Равномерные (линейные) – деления постоянной длины и постоянная цена деления

и неравномерные .

Рис.1

2. По направлению градуировки:

- прямые и обратные

3.По положению нуля на шкале и направлению движения стрелки:

-односторонние;

-двухсторонние;

-безнулевые

Рис.2

4. Шкалы измерительных приборов, а- прямолинейная; б- дуговая; в- круговая.

Любая шкала имеет рабочий участок , в пределах которого погрешность прибора не выходит за указанный класс точности (рис.3   2-10)

Шаг шкалы – интервал между оцифрованными делениями (Рис.3 (2)).

Коэффициент шкалы – отношение предельных измерений двух пределов измерений.

Для однопредельных ИП Кш=1. Для многопредельных имеет свое значение на каждом пределе.

Метрологические характеристики средств измерений — это характеристики свойств, оказывающие влияние на результаты и погрешности измерений.

Метрологические характеристики, установленные нормативными документами, называют нормируемыми.

Рис.3

1. Диапазон измерений –область значений измеряемой величины, для которой нормированы допустимые погрешности ИП. ( на рис. 2-10).

2. Диапазон показаний – размеченная область шкалы, ограниченная ее начальным (0)  и конечным (10) значениями ( на рис. 0-10).

3. Предел измерений – наибольшее или наименьшее значение диапазона измерений (на рис. 10).

4. Диапазон частот – полоса частот, в пределах которой погрешность прибора не превышает допустимого предела.

5. Цена деления шкалы С – разность значений измеряемой величины, соответствующих двум соседним отметкам шкалы  (Значение измеряемой величины, соответствующее одному делению шкалы).

С = (8 – 6)/4 = 0,5 (Рис.3)

6.Чувствительность S – величина, обратная цене деления шкалы (число делений, приходящихся на единицу измеряемой величины)                            S = 1/C

7.Погрешность  - это отклонение результата измерения от истинного значения измеряемой величины.

8. Вариация показаний — наибольшая экспериментально определяемая разность между повторными показаниями средства измерения, соответствующими одному и тому же действительному значению измеряемой величины при неизменных внешних условиях. Обычно вариация показаний у средств измерения составляет 10... 50 % от цены деления.

Классификация ИП

Каждый электроизмерительный прибор имеет установленные ГОСТом обозначения, которые наносят на корпус, шкалу и у клемм.

Основные обозначения, используемые при маркировке электроизмерительных приборов

Таблица 1

| Условное графическое обозначение | Содержание условного обозначения |
| --- | --- |
| A, V, W, Ω, Hz, cosφ, F, H | Наименование измеряемой величины (ампер, вольт, ватт, ом, герц, коэффициент мощности, фарада, генри) |
|  | Магнитоэлектрический измерительный механизм |
|  | Электромагнитный измерительный механизм |
|  | Магнитоэлектрический измерительный механизм с выпрямителем |
|  | Индукционный измерительный механизм |
|  | Электродинамический измерительный механизм |
|  | Ферродинамический измерительный механизм |
|  | Электростатический измерительный механизм |
|  | Термоэлектрический измерительный механизм |
|  | Класс точности прибора |
|  | Рабочее положение шкалы прибора: горизонтальное; вертикальное; под углом, например 60° |
|  | Прибор предназначен для работы в цепи постоянного тока; переменного тока; постоянного и переменного; в трехфазной цепи переменного тока |
| А Б В1; В2; В3 | А (или отсутствие буквы) – прибор для сухих отапливаемых помещений с температурой +10°С …+35°С и влажности до 80% при 30°С; Б – прибор для закрытых не отапливаемых помещений с температурой - 30°С …+40°С и влажности до 90% при 30°С; B – приборы для полевых и морских условий: В1 – при температуре -40°С … +50°С и В2 – при температуре -50°С … +60°С и влажности до 95% при 35°С; В3 – при температуре -40°С … +50°С и влажности до 98% при 40°С |
|  | Измерительная цепь прибора изолирована от корпуса и испытана напряжением, например, 2 кВ |
| 30 – 200 Hz | Рабочий частотный диапазон прибора |

Таблица 2

Задание

1. Перечертите  таблицы 1 и 2  в тетрадь.

2.Ответьте на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

- Что называется метрологической характеристикой СИ?

- Что называется диапазоном измерений и диапазоном показаний?

- Что называется ценой деления шкалы и чувствительностью прибора?

- Что называется погрешностью измерения?

- Что такое вариация показаний?

- Какие виды шкал Вы знаете?

- Дайте определение , что называется рабочим участком шкалы?

- Что такое шаг шкалы?

- Что такое коэффициент шкалы?

3.Какую информацию можно получить о приборе по его шкале? Рис.4

Рис.4

4. Заполните таблицу 1 для рис.5

Рис.5

Таблица 3

| Характеристика электроизмерительного прибора |  |
| --- | --- |
| Диапазон измерения прибора |  |
| Диапазон показания прибора |  |
| Предел измерений |  |
| Цена деления |  |
| Шаг шкалы |  |
| Рабочий участок шкалы |  |
| Класс точности |  |
| Шкала прибора |  |
| Чувствительность S |  |
| Коэффициент шкалы |  |

Отчет должен содержать:

- Наименование работы

- Цель

- Таблицы 1 и 2

- Ответы на контрольные вопросы

- Описание приборов , изображенных на рис.4

- Заполненную таблицу 3

- Вывод о проделанной работе

Практическая работа 7

Тема: Устройство и принцип действия электромагнитного реле.

Цель: изучить устройство и принцип действия электромагнитного реле.

Теория.

Электрическое реле — автоматический аппарат, осуществляющий скачкообразное изменение выходной величины под воздействием плавно изменяющейся входной  величины и решающий   логические задачи ДА — НЕТ — ИЛИ.

Реле имеют широкое применение в системах автоматики, так как с их помощью можно: а) управлять большими мощностями на выходах посредством входных электрических сигналов сравнительно малой мощности; б) выполнять логические операции; в) создавать многофункциональные релейные устройства; г) осуществлять коммутацию электрических цепей; д) фиксировать отклонения контролируемого параметра от заданного уровня;  е) выполнять функции запоминающего элемента; ж)выполнять функции элементы цифрового устройства и т.д

По выполнению   функций  реле можно разделить на реле защиты, управления и контроля.

Реле управления применяют для включения и выключения электрических цепей аппаратов, обеспечивающих требуемый режим работы объекта: пуск, остановка, изменение скорости и т. д. В качестве реле управления чаще всего используют электромагнитные реле различных типов.

Электромагнитные реле   преобразуют изменение электрической величины в изменение механического перемещения, вызывающего замыкание или размыкание контактов.  Контакты реле изготовляют из металлов, обладающих хорошей электропроводностью,  теплопроводностью  и  износостойкостью  (вольфрам, серебро, платина).

Рис.1 Электромагнитное реле

1 – намагничивающая  катушка; 2 - металлические пластины;  3 - подвижный и неподвижный  контакты; 4 -   сердечник; 5 - поворотный    якорь;   6 – шарнир;

7 – пружина.

Электромагнитное реле связывает две электрические цепи:

1) управляющую, которая содержит намагничивающую катушку электромагнита и источник тока,

2) управляемую, содержащую вспомогательный источник питания и исполнительный механизм.

Исходное положение реле:

тока в  катушке реле нет;

якорь располагается на некотором расстоянии от сердечника.

При замыкании управляющей цепи реле  срабатывает:

сердечник намагничивается → притягивает к себе якорь  → толкатель  перемещает подвижный контакт реле  → управляемая  цепь   замыкается → на  исполнительный  элемент  подаётся  питание.

Если при отсутствии тока в катушке реле его подвижный контакт находится на некотором расстоянии от неподвижного, то  такую контактную пару называют   замыкающей.

Если в исходном положении реле его контакты замкнуты, то их называют размыкающими.

Электромагнитные реле могут  иметь несколько контактных  пар. Их  используют  для управления несколькими управляемыми цепями.

В устройствах автоматики электромагнитные реле приводятся в действие электрическим датчиком или другим реле.

Рассмотренное реле не реагируют на полярность входного сигнала. Такие реле называют нейтральными.

Реле, реагирующие на полярность или фазу управляющего напряжения или тока, называют поляризованными. В основу их работы положено взаимодействие магнитного потока электромагнита с потоком постоянного магнита.

Рис.2 Схема  поляризованного  реле.

Оно реагирует:

- на значение управляющего тока;

- на направление управляющего тока.

Принцип работы поляризованного реле.

При отсутствии тока в обмотке   магнитный поток   Фп  постоянного магнита создает взаимно уравновешивающие силы.   Якорь расположен  строго вертикально.

При прохождении тока через обмотку магнитный поток управления   Фу  в магнитопроводе, складываясь с потоком постоянного магнита  Фп,   уменьшает результирующий магнитный поток в одной из половин магнитопровода.  В результате электромагнитные силы, действующие на якорь, не будут уравновешиваться. Якорь   переместится  в  сторону  большего  магнитного  потока  и  замкнёт соответствующий  контакт.

Существенным недостатком контактных электромагнитных реле является износ контактов с ростом числа срабатываний, а также недостаточное быстродействие.

Существуют реле с магнитоуправляемыми контактами, которые иногда называют контакторами или герконами.

Рис.3 Реле на герконе

Для лучшей работы контактов реле, их помещают в запаянную стеклянную колбочку, из которой удален воздух ( герметизированные контакты ).

Контакты геркона 2 выполнены в виде двух плоских стальных пружин. Если колбочку геркона поместить в магнитное поле, созданное постоянным магнитом или ( рис.3), обмоткой с током 1, стальные пружинки намагничиваются и смыкаются, контакты замыкают цепь тока. Если магнитное поле исчезает, то пружинки возвратятся в исходное положение и цепь тока будет разомкнута.

Эти реле называют сверхминиатюрными, их контакты не окисляются, они имеют большой срок службы и высокую надежность.

Герконы способны коммутировать токи до 5 А при напряжении 100 В и обеспечивать десятки и сотни миллионов срабатываний. Длина геркона - несколько сантиметров. Выпускаются герконы разных модификаций, в том числе миниатюрные, служащие связующим звеном между полупроводниковыми элементами и электромагнитными реле. Существуют сухие (с твердыми контактами) и жидкометаллические герконы.

По сравнению с обычными электромагнитными реле герконы более быстродействующие устройства, время срабатывания их составляет 0,5-2 мс.

Обозначение геркона в электрических схемах

Чтобы отличить магнитоуправляемый контакт от контактов других типов, в его условное обозначение вводят символ герметичного корпуса - окружность.

|  |  |  |  | Принадлежность к конкретному реле указывают в позиционном обозначении, например K1.1. Если же магнитоуправляемый контакт не является частью реле, а управляется постоянным магнитом, его обозначают буквенным кодом автоматического выключателя - буквами SF. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Рис.4

ЗАДАНИЕ.

- Зарисуйте рис.1 с нанесением элементов, из которых он состоит и опишите работу реле.

- Зарисуйте рис.2 с нанесением элементов, из которых он состоит и опишите работу реле.

- Зарисуйте рис.3 с нанесением элементов, из которых он состоит и опишите работу реле.

- Зарисуйте рис.4

- Ответьте на контрольные вопросы.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.

- Напишите определение реле.

- Для чего применяют реле в системах автоматики?

- Для чего применяют реле управления.

- Какую величину преобразуют электромагнитные реле?

- Сколько цепей и какие имеют электромагнитные реле?

- Какие реле называются нейтральными, а какие поляризованными?

- Как называют реле с магнитоуправляемыми контактами?

- Куда помещают контакты в реле с магнитоуправляемыми контактами для лучшей их работы?

- Напишите достоинства герконов.

Практическая работа 8

Тема: Устройство и принцип действия теплового реле.

Цель: изучить устройство и принцип действия теплового реле.

Теория.

Электрическое реле — автоматический аппарат, осуществляющий скачкообразное изменение выходной величины под воздействием плавно изменяющейся входной  величины и решающий   логические задачи ДА — НЕТ — ИЛИ.

Реле обычно состоит из трех функциональных органов:

чувствительного, воспринимающего входную величину и преобразующего ее в электрическую;

сравнения преобразованной величины с эталоном, который при достижении заданного значения передает воздействие на исполнительный орган;

исполнительного, который воздействует на управляемую электрическую цепь.

По характеру воздействующей величины реле делятся на электрические (реагирующие на электрический ток или напряжение), тепловые (реагирующие на температуру), механические (реагирующие на давление или перемещение), оптические (реагирующие на силу света), акустические (реагирующие на силу звука).

По способу воздействия на нагрузку  реле делят на  контактные и бесконтактные. Контактные реле воздействуют на управляемую электрическую цепь с помощью замыкания и размыкания контактов. Бесконтактные реле осуществляют управление путем резкого изменения значения параметра исполнительного органа, включенного в управляемую электрическую цепь (изменение резистивного, индуктивного сопротивления).

По принципу действия исполнительного органа контактные реле разделяются на электромагнитные, поляризованные, индукционные. К бесконтактным реле относятся магнитные реле, полупроводниковые и др.

По выполнению   функций  реле можно разделить на реле защиты, управления и контроля.

Реле   защиты служат     для выключения или изменения режима работы объекта с целью предотвращения аварии или поломки. К таким реле относят реле максимального тока, минимального напряжения, тепловые и др.

С помощью реле контроля осуществляется воздействие на электрические сигнальные устройства и цепи управления при достижении контролируемой величиной определенного значения. К таким реле относят реле контроля скорости, частоты, температуры, давления и др.

Специальную группу составляют реле времени, которые обеспечивают задержку в передаче управляющих воздействий от воспринимающего органа (например, катушки реле) к исполнительному (контактам реле).

Тепловое реле защищает от перегрузки – от перегрева токоведущих частей под действием токов величиной выше номинальной.

Рис.1   Тепловое реле

1-биметаллическая пластина

2-контакты

3-нагреватель

Основой реле является биметаллическая пластинка   состоящая  из двух пластин, одна из которых имеет больший температурный коэффициент расширения, другая — меньший. В месте прилегания друг к другу пластины жестко скреплены либо за счет проката в горячем состоянии, либо за счет сварки. Если закрепить неподвижно такую пластину и нагреть, то произойдет изгиб пластины в сторону материала с меньшим. Именно это явление используется в тепловых реле.

Широкое распространение в тепловых реле получили материалы инвар (малое значение ἀ) и немагнитная или хромоникелевая сталь (большое значение ἀ).

Нагрев биметаллического элемента теплового реле может производиться за счет тепла, выделяемого в пластине током нагрузки. Очень часто нагрев биметалла производится от специального нагревателя, по которому протекает ток нагрузки. Лучшие характеристики получаются при комбинированном нагреве, когда пластина нагревается и за счет тепла, выделяемого током, проходящим через биметалл, и за счет тепла, выделяемого специальным нагревателем, также обтекаемым током нагрузки.

В результате  нагрева  пластинка постепенно изгибается и размыкает контакты в цепи тока. После срабатывания теплового реле биметаллическая пластинка не сразу возвращается в исходное положение, необходимо некоторое время, чтобы она остыла. Это время используют для устранения перегрузки в электротехнической установке.

Наиболее распространенные типы тепловых реле - ТРП, ТРН, РТЛ и РТТ.

ЗАДАНИЕ.

- Зарисовать рис.1 с обозначениями элементов, из которых состоит реле.

- Описать принцип действия теплового реле.

- Ответить на контрольные вопросы.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.

- Дайте определение электрическому реле.

- Из каких функциональных органов состоит реле?

- Как делятся реле по характеру воздействующей величины?

- Как делятся реле по принципу действия исполнительного органа?

- Как делятся реле по способу воздействия на нагрузку.

- Для чего предназначены реле контроля и реле времени?

- От чего  может нагреваться биметаллическая пластина теплового реле?

Практическая работа 9

Тема: Исследование конструкции машины постоянного тока

Цель: Изучить устройство МПТ.

Теория.

С точки зрения происходящих электромагнитных процессов принято выделять в машине две части: 1) часть, обеспечивающую создание магнитного потока — индуктор, и 2) часть, в которой наводится э. д. с., — якорь. В машинах постоянного тока якорь вращается, а индуктор, имеющий явно выраженные полюсы чередующейся полярности, — неподвижен. Необходимыми элементами современной машины постоянного тока являются также коллектор и щетки. Основные части машины показаны на рис. 1-5.

Индуктор состоит из главных полюсов 1, станины 2 и добавочных полюсов 3. Якорь состоит из зубчатого сердечника 4 и обмотки 5. На одном валу с сердечником якоря размещается также коллектор 6. Все перечисленные части служат для проведения магнитного потока или тока и называются активными частями.

В рассмотренной машине с чередующейся полярностью полюсов индуктора выпрямление э. д. с. и тока производится при помощи коллектора и щеток.

Рис, 1-5. Продольный и поперечный разрезы машины постоянного тока П61

2 — главные полюсы; 2 — станина; з — добавочные полюсы; 4 — зубчатый сердечник якоря; & — обмотка якоря; 6 — коллектор; 7 — вал; 8 — подшипники; 9 — подшипниковые щиты; 10 — щеткодержатели; 11 — вентилятор; 12 — коробка зажимов

Для нормальной работы машины (рис. 1-5), передачи вращающего момента, обеспечения необходимой жесткости и прочности активных частей имеются конструктивные части: вал 7, подшипники 8, подшипниковые щиты 9 и  плита с подшипниковыми стойками, щеткодержатели 10. Для охлаждения машины служит вентилятор 11.

Главные полюсы предназначены для создания основного магнитного потока в машине. Полюс (рис. 1-6) состоит из сердечника 1 и катушки возбуждения 2. Со стороны, обращенной к якорю, сердечник полюса имеет расширенную часть — полюсный наконечник, при помощи которого достигается необходимое распределение магнитного потока в зазоре между полюсами и якорем. Наконечник используется также для крепления катушки возбуждения. В современных машинах сердечник полюса собирается на заклепках из листовой стали толщиной 0,5—1 мм. Катушка изготовляется из медного или алюминиевого Обмоточного провода. Намотка катушки малых машин производится на шаблон, а крупных машин на жесткий каркас.

Полюс прикрепляется к станине 3 при помощи болтов 4. Станина представляет собой короткий полый цилиндр, по которому проходит магнитный поток от одного полюса к двум соседним. Кроме того, станина является основным конструктивным элементом статора, обеспечивающим жесткость и прочность всего индуктора. Если диаметр станины не превышает 1 м, то к ней крепятся также подшипниковые щиты. Станина снабжается лапами для установки на фундаменте или, при небольших размерах, фланцем. Станины современных машин изготовляются из стального проката или стального литья.

Добавочные полюсы предназначены для улучшения коммутации и применяются в машинах мощностью свыше 0,6 кВт. Добавочный полюс (рис. 1-8), так же как главный, состоит из сердечника 1 и катушки, 2. Добавочные полюсы устанавливаются между главными и крепятся к станине болтами. Обычно сердечники добавочных полюсов выполняются из стальной поковки, но в машинах, работающих при резко переменной нагрузке, они выполняются из листовой стали.

Для изготовления сердечника якоря применяется листовая электротехническая сталь толщиной 0,5 мм. Если диаметр якоря не превышает 1 м, то сердечник собирается из цельных дисков (рис. 1-9) либо колец, а при больших диаметрах сердечник собирается из кольцевых сегментов (рис. 1-10). Для уменьшения потерь от вихревых токов поверхность дисков и сегментов покрывается изоляционным лаком. Если осевой размер сердечника превышает 25 см, то обычно его выполняют из отдельных пакетов толщиной 40—80 мм, между которыми оставляют вентиляционные каналы (радиальные) шириной 8—10 мм. По окружности сердечника якоря имеются пазы для укладки обмотки.

Обмотка якоря выполняется из медных проводов круглого или прямоугольного сечения и состоит из заранее заготовленных секций, концы которых припаивают к петушкам пластин коллектора. Обмотку делают двухслойной: размещают в каждом пазу две стороны различных якорных катушек,— одну поверх другой. Для прочного закрепления проводов обмотки якоря в пазах используют деревянные, гетинаксовые или текстолитовые клинья. Деревянные клинья, широко применявшиеся в электродвигателях старых конструкций, не обеспечивают надежного крепления обмотки в пазах сердечника, поскольку при высыхании настолько уменьшаются в объеме, что могут выпасть из паза. В некоторых конструкциях машин пазы не расклинивают, а обмотку крепят бандажом.

На рис. 1-12 показан разрез паза якоря машины небольшой мощности. Обмотка выполнена из обмоточного провода 1. Изоляция паза состоит из картона электроизоляционного 2 и лакоткани 3.

Между слоями обмотки помещена прокладка 4 из электроизоляционного картона.

Коллектор устанавливается на валу якоря рядом с сердечником. Исполнение коллектора зависит главным образом от мощности машины и скорости вращения. Обычно рабочей поверхностью коллектора является боковая цилиндрическая поверхность.

Рисунок 1-13 Коллектор

Коллектор собирают из пластин 7 твердотянутой меди, изолированных друг от друга миканитовыми прокладками 4.

Пластина имеет выступающую часть — «петушок» 5, к которому припаивают провода обмотки якоря.

Внутренняя часть пластины выполнена в виде ласточкина хвоста 6 и служит для ее крепления. Коллектор крепят на валу якоря при помощи нажимных колец 3, изолированных от пластин миканитовыми конусами и цилиндрами, Прочно зажимающих края ласточкина хвоста после сборки коллектора.

Для создания контакта между коллектором и неподвижными частями машины применяются щетки.

Рис. 1-14. Щеткодержатель со щеткой

1 — щетка; 2 — гнездо щеткодержателя; 3 —рычаг; 4 — пружина

В современных машинах применяются почти исключительно электрографитированные щетки. Щетки помещаются в щеткодержателе и посредством рычага и пружины прижимаются к коллектору (рис. 1-14). Давление на щетку составляет 1,5—2,5 н/см2. Щеткодержатели закрепляются на пальце или на траверзе и удерживают щетку в определенном положении относительно рабочей поверхности коллектора. Наиболее распространен радиальный щеткодержатель, в котором направление перемещения щетки совпадает с продолжением радиуса коллектора. Для нереверсивных машин применяются наклонные щеткодержатели. В зависимости от тока машины на одном пальце помещается один или несколько щеткодержателей, щетки которых включены параллельно. Передача тока от щетки к пальцу осуществляется гибким кабелем. Все пальцы одной полярности соединяются между собой сборными шинами, от которых затем идут отводы к зажимам машины.

Применяемые в машинах постоянного тока щетки имеют маркировку, характеризующую их состав и физические свойства. Щетки, используемые в машинах общепромышленного назначения, подразделяются на три основные группы: графитные, угольно-графитные и медно-графитные. В целях нормальной работы и продления срока службы коллектора следует применять для каждой машины щетки только той марки, которая определена заводом-изготовителем с учетом мощности, конструкции, условий работы и электрической характеристики машины.

Подшипниковые щиты электрических машин служат в качестве соединительных деталей между станиной и якорем, а также - опорной конструкцией для якоря, вал которого вращается в подшипниках, установленных в щитах.

Выводы обмотки якоря и обмотки возбуждения подводятся к зажимам, которые обычно размещаются в специальной коробке 12  (рис. 1-5).

Все вращающиеся части машины: сердечник якоря с обмоткой, коллектор и вентилятор размещаются на общем валу, который изготовляется из стали. Вал опирается на подшипники. В современных машинах мощностью до 400 кВт применяются подшипники качения, при больших мощностях и в специальных случаях — подшипники скольжения. Подшипники закрепляются в щитах машины или в подшипниковых стойках. Подшипниковые щиты крепятся болтами к станине, а подшипниковые стойки устанавливаются на фундаментной плите.

Подшипниковые щиты электрических машин постоянного тока изготовляют методом литья (преимущественно из стали, реже из чугуна и сплавов алюминия), а также сварки или штамповки. В центре щита имеется расточка под подшипник, в которой устанавливают шариковый или роликовый подшипник качения. В мощных машинах постоянного тока в ряде случаев используют подшипники скольжения.

Задание

- Ответьте на контрольные вопросы.

- Зарисуйте рисунки 1-6,1-8,1-9,1-12,1-13,1-14. Подпишите на рисунке элементы, из которых они состоят.

- Опишите изготовление сердечника.

- Опишите обмотку якоря, укладку в пазы и крепление.

- Опишите устройство коллектора и его крепление.

Контрольные вопросы

- Как называется часть машины, создающая магнитный поток? Из каких элементов она состоит?

- Как называется часть машины, в которой наводится ЭДС? Из каких элементов она состоит?

- Какие конструктивные части МПТ служат для нормальной работы?

- Для чего предназначен коллектор и щетки?

- Для чего предназначены главные и дополнительные полюсы?

- Для чего служит полюсной наконечник?

- Где устанавливаются дополнительные полюсы, чем крепятся и из чего изготавливаются?

- В каких машинах устанавливают добавочные полюса?

- Какие щеткодержатели применяют в МПТ?

- Для чего служат подшипниковые щиты? Каким методом их изготовляют?

- Какие типы щеток применяют в МПТ?

Практическая работа 10

Тема: Изучение конструкции рубильников, пакетных выключателей и кнопок

Цель: Изучить устройство ручных аппаратов управления и их ремонт.

Рубильники и переключатели являются ручными неавтоматическими
аппаратами управления.

Рубильник (выключатель нагрузки) — простейший электрический коммутационный аппарат с ручным приводом и металлическими ножевыми контактами, входящими в неподвижные пружинящие контакты (гнёзда). Служат для замыкания и размыкания электрических цепей постоянного и переменного тока напряжением не свыше 500 В.

Рубильники выполняются одно, двух- и трехполюсными и служат для включения и отключения, а переключатели — для переключения электрических цепей при номинальных токах и напряжениях, а также для оперативных действий без нагрузки.

По способу управления рубильники и переключатели делятся на аппараты с центральной рукояткой — для установки на лицевой стороне распределительных щитов; с рычажным приводом — для установки на каркасе за распределительным щитом (управление последними осуществляется с лицевой стороны щита).

Рубильники с центральной рукояткой допускают отключение своего номинального тока при номинальном напряжении до 220 в.

Пакетные выключатели и переключатели применяют в качестве вводных выключателей и переключателей цепей управления электроустановок переменного тока напряжением 380 В частотой 50 Гц, и постоянного тока напряжением 220 В. Для пакетных выключателей и переключателей обычно указывают два значения номинальной силы тока – сила тока выключения при напряжении 220 В и сила тока выключения при напряжении 380 В.

Пакетный выключатель, состоит из пакетов изоляционных дисков , (диафильм), смонтированных на изолированном от токоведущих частей валу . На дисках укреплены подвижные упругие контакты  из гартованной латуни, которые обжимают неподвижные контакты , установленные в корпусе пакетного выключателя. Выключатель включается и отключается при повороте его вала  от руки рукояткой. При этом вместе с валом поворачиваются подвижные контакты, электрически соединяющие (обжимающие) неподвижные контакты или разобщающиеся с ними. Достаточно высокая скорость перемещения подвижных контактов обеспечивается пружинами. Для точной фиксации нужного положения подвижных контактов служит фиксатор положений «Включено» или «Выключено». Контактная система каждого полюса (секции) создает два разрыва. Дуга гаснет в закрытой камере, образованной между пакетами.

Пакетные выключатели и переключатели выдерживают 200000 включений при частоте не более 5 переключений в минуту. Условное обозначение этих аппаратов включает следующие буквы и цифры: П – пакетный; В или П - соответственно выключатель или переключатель, первая цифра после букв – количество коммутируемых цепей (2, 3, 4), цифра после тире – номинальная сила тока выключения при Uн = 220 В.

Кнопки управления — это аппараты, подвижные контакты которых перемещаются и срабатывают при нажатии на толкатель кнопки. Комплект кнопок, смонтированных на общей панели (или в блоке), представляет собой кнопочную станцию. Все используемые в схемах автоматики кнопки управления различают по числу и типу контактов (от 1 до 4 замыкающих и размыкающих), форме толкателя (цилиндрический, прямоугольный и грибовидный), надписям и цветам толкателей, а также по способу защиты от воздействия окружающей среды (открытые, закрытые, герметичные, взрывобезопасные и т. д.).

Независимо от конструкции и габаритных размеров кнопок все они имеют неподвижные контакты  и подвижные контакты , перемещаемые с помощью толкателя . Внешнюю цепь подсоединяют к кнопке с помощью винтовых зажимов . Корпус  кнопки фиксируют на панели управления гайками .

Кнопки управления общепромышленного применения серий КУ и КЕ имеют различные исполнения. На основе этих кнопок изготавливают кнопочные станции, содержащие от 1 до 12 кнопок различного исполнения, собранных на общей панели или в одном корпусе с соответствующей защитой.

Задание

- Внимательно изучите инструкцию.

- Зарисуйте рис. 1 и 2 с нанесением элементов.

- Опишите устройство и работу пакетного выключателя. Его условное обозначение.

- Ответьте на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы.

- Для чего предназначены рубильники, выключатели и кнопки?

- Как классифицируются рубильники по количеству полюсов и способу управления?

- Что называется кнопочной станцией? Какое количество кнопок могут иметь?

- Назовите основные элементы кнопок.

- Как классифицируются  кнопки?

- Какое количество включений выдерживают пакетные выключатели?

Практическая работа 11

Тема: Устройство,  принцип действия  электромагнитных контакторов типа КТ.

Цель работы: Закрепить и систематизировать знания по  изучению  устройства,  принципа  действия переменного контактора и его  ремонта.

1 Теоретические сведения

Назначение контактора – частое дистанционное включение и выключение электрических цепей повышенной мощности при нормальных условиях работы. Контакторы применяются для работы с электрическими цепями промышленного тока с напряжением не превышающим 660 В, и силе тока не больше 1600 ампер. Контакторы не способны, в отличие от автоматических выключателей, отключать ток при коротком замыкании, они могут работать только с номинальными токами.

Устройство.

Составные части контактора:

Главные контакты контактора занимаются замыканием и размыканием силовой электрической цепи. Нормальное положение контактов – механические защелки находятся в свободном положении, а втягивающая катушка обесточена. Главные контакты контактора выпускаются двух типов – рычажного и мостикового. У рычажных контактов подвижная система поворотная, а у мостиковых – прямоходовая.

В дугогасительных камерах контактора с продольными щелями контакторов постоянного тока гасится электрическая дуга при помощи воздействия поперечного магнитного поля. Магнитное поле, как правило, образуется за счет последовательного включения с контактами дугогасительной катушки.

Электромагнитная система контактора служит для решения задачи дистанционного управления контактором, то есть на включение и выключение его с расстояния. Составные части электромагнитной системы – сердечник, катушка, якорь и детали крепления.

Электромагнитная система контактора может выполнять следующие функции – включение якоря или же включение якоря и удерживание его в замкнутом положении. В первом же случае удержание контактора в замкнутом положении осуществляется при помощи защелки.

Отключить контактор можно простым обесточиванием катушки при воздействии отключающей пружины или за счет собственного веса самой подвижной системы контактора.

На вспомогательных контактах контактора лежит функция переключения цепей управления, а также цепей сигнализации и блокировки контактора. Контакты бывают размыкающие и замыкающие, как правило, мостикового типа.

Контакторы переменного тока снабжены дугогасительными камерами с деионными решетками. Дуга после возникновения начинает двигаться в сторону решетки, проходя через которую разбивается на множество маленьких дуг и угасает, когда ток переходит через ноль.

Маркировка контакторов.

Контакторы переменного тока: КТ6000, КТ7000

КТ (КТП) - Х1 Х2 Х3 Х4 С Х5

Х1 - номер серии, 60, 70.

Х2 - величина контактора: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Х3 - число полюсов: 2, 3, 4, 5.

Х4 - дополнительное значение специфических особенностей серии:Б - модернизированные контакты; А - повышенная коммутационная способность при напряжении 660В.

С - контакты с металлокерамическими накладками на основе серебра. Отсутствие буквы означает, что контакты медные.

Х5 - климатическое исполнение: У3, УХЛ, Т3.

Контаткторы переменного тока строятся, как правило, трехполюсными с замыкающими главными контактами. Электромагнитные системы выполняются шихтованными, т. е. набранными из отдельных изолированных друг от друга пластин толщиной до 1 мм. Катушки низкоомные с малым числом витков. Основную часть сопротивления катушки составляет ее индуктивное сопротивлние, которое зависит от величины зазора. Поэтому ток в катушке контактора переменного тока при разомкнутой системе в 5-10 раз превышает ток при замкнутой магнитной системе. Электромагнитная система контакторов переменного тока имеет короткозамкнутый виток на сердечнике для устранения гудения и вибрации.

рис.1

Рис.2

Принцип действия.

Работа контактора базируется на использовании встроенной электромагнитной системы. Электромагнит складывается из подвижного якоря, стационарного сердечника и обмотки, создающей магнитное поле. Под воздействием поля в якоре порождается электродвижущая сила (ЭДС),	которая	перемещает	элемент.
Конструктивно контактор строится на основании, далее монтируется вал с подшипниками. На вале линейно крепятся якорь и подвижные контакты, которые изолированы между собой. Контактная группа состоит из неподвижной и подвижной части, которые механически соединяют и	разъединяют	электрическую	цепь.
Следовательно, при подаче тока на управляющую катушку втягивается якорь, затем смыкаются контакты. При исчезновении тока в цепи управления, происходит обратный процесс.

Контрольные вопросы.

- Для чего предназначены контакторы?

- Зачем дугогасительные  камеры деионного гашения имеют внутри решетку из стальных омедненных дугогасительных пластинок.

- Из чего состоит электромагнитная система?

Порядок выполнения работы.

- Внимательно прочитайте инструкцию по выполнению данной практической работы.

- Ответьте на контрольные вопросы.

- Зарисуйте рисунок 2, нанесите все элементы, из которых состоит контактор и опишите их предназначение.

- Опишите принцип действия контактора.

- Перепишите в тетрадь расшифровку маркировки контакторов.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 12

Тема: Запуск асинхронных двигателей.

Цель: Научиться собирать схему для запуска асинхронного двигателя.

Оборудование:

1. Асинхронный двигатель.

2. Магнитный пускатель ПМЛ (для пуска, остановки двигателя).

3. Тепловое реле ТРН (для защиты  асинхронных двигателей ).

4. Кнопка пуск/стоп.

Рабочий инструмент:

- отвертка плоская

- бокорезы

- нож

- кабель (провод) одножильный

- круглогубцы

- плоскогубцы

- трехфазная вилка

Схема  пуска асинхронного двигателя

Рис.1

- нормально замкнутый контакт в кнопке пуск/стоп под цифрами (3-4)

- нормально разомкнутый контакт в кнопке пуск/стоп под цифрами (1-2)

Алгоритм (порядок выполнения) сборки схемы  пуска асинхронного двигателя (АД)

1. Силовая цепь:

1.1. Берем крайние 2 провода (фаза А и С) выходящие от двигателя

1.2. Присоединяем эти провода к верхним контактам теплового реле

1.3. Третий провод от двигателя соединяем с магнитным пускателем, присоединяя его на контакт 3 (фаза В)

1.4. Соединяем нижние контакты теплового реле с магнитным пускателем

1.5. Один нижний контакт теплового реле соединяем с контактом 1 на магнитном пускателе

1.6. Другой нижний контакт теплового реле соединяем с контактом 5 на магнитном пускателе

2. Цепь управления:

2.1. Контакт 6 на магнитном пускателе соединяем проводом с нормально замкнутым контактом кнопки «Стоп»

2.2. Делаем перемычку с нормально замкнутого контакта кнопки «Стоп» на нормально разомкнутый контакт кнопки «Пуск»

2.3. Блокируем нормально разомкнутый контакт: соединяем контакт 2 кнопки «Пуск» с блок-контактом магнитного пускателя 13

2.4. Соединяем нормально разомкнутый контакт 1 кнопки «Пуск» с блок-контактом магнитного пускателя 14

2.5. Перемычкой соединяем блок-контакт магнитного пускателя 13 с катушкой магнитного пускателя (контакт — А2)

2.6. С катушки магнитного пускателя (контакт А1) подаём питание на нормально замкнутые контакты теплового реле

2.7. С теплового реле (с нормально замкнутого контакта) на контакт 2 магнитного пускателя

2.8. Присоединяем питающий шнур к контактам магнитного пускателя – 2, 4, 6

Работа схемы

Схема состоит:

QF - автоматического выключателя;

K1 - магнитного пускателя;

КК- теплового реле;

АД - асинхронного двигателя;

(С-стоп, Пуск) - кнопки управления

Включаем питание QF (автоматом) и при нажатии кнопки «Пуск» подается напряжение на катушку К1 - магнитного пускателя. К1 –срабатывает, контакты К1 замыкаются и подается напряжение на двигатель. Чтобы не удерживать кнопку «Пуск», чтобы двигатель работал, ее шунтируют  блок контактом К1 – магнитного пускателя. При срабатывании пускателя блок контакт замыкается и можно отпустить кнопку «Пуск». Такую схему называют схемой самоблокировки. Она обеспечивает нулевую защиту электродвигателя от снижения напряжения (на 40%) или исчезновения. Тогда магнитный пускатель отключается и его вспомогательный контакт размыкается. После восстановления напряжения надо опять нажать кнопку «Пуск». Нулевая	защита	предотвращает самопроизвольный	пуск электродвигателя.

Отключаем двигатель, нажимаем кнопу «С – стоп», контакт размыкается и прекращается подача напряжение к К1, контакты в цепи двигателя размыкаются, отключая двигатель. При срабатывании теплового реле - «КК», размыкается контакт «КК», отключение происходит аналогично.

Рис.2  Схема подключения  реверсивного магнитного пускателя

Схема состоит аналогично, так же, как на не реверсивной схеме, только добавилась кнопка реверса и магнитный пускатель.

Работа схемы.

Включаем QF, кнопку «Пуск[1]», подается напряжение на КМ1 катушку пускателя, он срабатывает. Силовыми контактами включает двигатель, шунтируется пусковая кнопка «Пуск [1]». Блок-контакт КМ1 в цепи КМ2 размыкается.

Чтобы осуществить реверс двигателя, его необходимо отключить. Отключаем двигатель нажатием кнопку «С - стоп», снимается напряжение с катушки, которая находилась в работе. Пускатель и блок контакты под действием пружин возвращаются в исходное положение. Нажимаем кнопку «Пуск[2]», подаем напряжение на катушку - КМ2, пускатель - КМ2 срабатывает и включает двигатель в противоположное вращение. Кнопка «Пуск[2]» шунтируется блок контактом - КМ2, а блок контакт КМ2 размыкается и блокирует готовность катушки магнитного пускателя - КМ1.

ЗАДАНИЕ.

- Зарисуйте рис.1 и опишите работу схемы.

- Запишите алгоритм сборки схемы пуска АД.

- Зарисуйте рис.2 и опишите работу схемы.