Департамент внутренней и кадровой политики

Белгородской области

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
“Губкинский горно-политехнический колледж”

Методические указания

по выполнению практических работ

по МДК 01.02.  «Технологический процесс ОПИ»

для специальности:

21.02.18 ОБОГАЩЕНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Разработал преподаватель	 	Сдержикова Л.В.

Рассмотрено и одобрено ПЦК __________________________________

«____»__________________________2020г.                    Протокол  №_______________

Председатель комиссии 						_________________.

2020 г

ОДОБРЕНО:		               УТВЕРЖДАЮ:

Предметно-цикловой комиссией			заместитель директора

председатель_________ И.А. Крайнева		_____________О.Н. Потапова

Протокол №_1_ от __31 августа 2020_

Практическая работа  №1 и №2

Решение задач по обогащению руд с использованием терминов и условных обозначений показателей обогащения. Определение технологических показателей обогащения.

Цель работы: научиться определять основные технологические показатели

К основным технологическим показателям относятся:

- содержание полезного компонента в концентрате или в любом промежуточном продукте обогащения, %

- содержание полезного компонента в исходной руде, %

- содержание полезного компонента в хвостах обогащения, %

-выход продукта, т.е. отношение массы продукта обогащения к массе исходной руды, из которой получен этот продукт, %

-извлечение полезного компонента в продукт, т.е. отношение массы полезного компонента в продукте к массе полезного компонента в исходной руде, %

Q - масса продукта, т/ч;

P - масса полезного компонента в продукте, т/ч,

то все выше изложенные определения технологических показателей можно записать в виде следующих формул:

βп = ; α = ; ν =

γп = ; γисх =

εп = ; εисх=

Не подлежит сомнению, что показатели выхода и извлечения полезного компонента для исходной руды всегда составляют 100%.

При разделении исходного продукта только на два конечных концентрат и хвосты справедливы следующие уравнения, полученные на основе баланса масс продуктов:

γк =

γхв =

или	γхв = γисх - γк

Взаимосвязь качественных и количественных показателей выражается формулой:

εп =

ПРИМЕР. Определите технологические показатели

α = 31,5%

Qисх = 1250 т/ч

Обогащение

= 64,5%              = 17,2%

Концентрат                            Хвосты

γк =  =  = 30,23%

γхв =  =  ·100 = 69б77%

Проверка: γк + γхв = 30,23 + 69,77 = 100%

εк =  =   = 69,1%

εхв =  =   = 38.1%

Проверка: εк + εхв = 61,9 + 38,1 = 100%

Qк =  =   = 377,88 т/ч

Qхв =  =   = 872,12 т/ч

Проверка: Qк + Qхв = 377,88 + 872,12 = 1250 т/ч

Pк =  =   = 393,75 т/ч

Pк =  =   = 243,73 т/ч

Pхв =  =   = 150,02 т/ч

Проверка: Pк + Pхв = 343,73 + 150,02 = 393,75 т/ч

Практическая работа № 3
Расчет качественно-количественной схемы обогащения
Цель работы: научиться рассчитывать качественно-количественные схемы обогащения.
                                             Ход работы:

γ=100

1 β=33        β=33                                      Q=1850т/ч

ε=100

I

2

Классификация

γ=90

3	β=32,9         4         β=29,8

Маг.сеп.Iст.1пр.	c=97,2

5  	β=55,64                6        β=10,3

Маг.сеп.Iст.2пр.

7	β=61,64              8      β=10,6

Концентрат

9

β=10,4

Хвосты

Практическая работа №4
            Эксплуатация конусных дробилок. Возможные неисправности и способы их устранения.
Цель работы: изучить эксплуатацию конусных дробилок,возможные неисправности конусных дробилок и способы их устранения.
Ход работы:

Высокую производительность, надежность, экономичность и безаварийность  работы дробилок

можно достичь только при правильном их обслуживании. Поэтому обслуживающий персонал должен знать правила эксплуатации технологического оборудования обогатительных фабрик. Машинист может быть допущен к самостоятельной работе по обслуживанию дробилок только после сдачи экзаменов. Машинист должен знать и выполнять все правила, предусмотренные технологической, должностной инструкциями по технике безопасности. На всех обогатительных фабриках разработаны и утверждены главным инженером инструкции по обслуживанию оборудования на каждом рабочем месте.  Выполнение инструкций является обязательным для обслуживающего персонала.

Прием и сдача смен производятся в следующем порядке:

-сдающий смену обязан сделать запись в журнале приема и сдачи смен о состоянии обслуживаемого им оборудования, неисправностях, обнаруженных во время смены, и о мерах, принятых для их устранения, а также сообщать о них принимающему смену;

-принимающий смену обязан вместе со сдающим смену осмотреть обслуживаемое оборудование и проверить запись, сделанную сдающим смену в журнале приема и сдачи смен;

-принимающий и сдающий смену расписываются в журнале, после чего смена считается принятой.

-принимая смену, следует проверить:

-состояние деталей, узлов и механизмов, в работе которых в предыдущей смене обнаружены дефекты и неисправности;

-исправность пусковых и блокировочных устройств;

-надежность крепления всех узлов и деталей;

-исправность смазочных устройств и наличие в них смазочного материала, отсутствие утечки масла;

-состояние подшипниковых узлов, зубчатых передач и редукторов;

-наличие инструмента и приспособлений, запасных частей, исправность защитных ограждений;

-чистоту оборудования и рабочего места.

К о н у с н ы е  д р о б и л к и  крупного дробления с диаметром конуса 900мм можно пускать в работу под нагрузкой. Конусные дробилки крупного дробления  с диаметром конуса 500 мм, а также среднего и мелкого дробления следует пускать в работу без нагрузки. Перед пуском конусной дробилки проверяют наличие масла в системе централизованной смазки, состояние основных узлов дробилок, их крепление, натяжение приводных ремней и наличие ограждений вращающихся частей. Сначала пускают в работу масляный насос, после 2-3 мин работы насоса при исправности системы жидкой смазки включают электродвигатель дробилки. Дробилка должна проработать на холостом ходу 1-2 мин, затем подают руду. Перед остановкой дробилки необходимо отключить подачу материала в дробилку, выработать руду, находящуюся в рабочем пространстве, и только после этого выключить дробилку.

Возможные неисправности дробилок и способы их устранения

| Неисправность | причина | способ устранения |
| --- | --- | --- |
|  | Конусные дробилки ККД |  |
| Металлический скрип в узле подвеса дробящего конуса | Недостаточная смазка трущихся деталей Повреждение трущихся поверхностей | Смазать узел густой смазкой Повреждение поверхности отшлифовать или заменить новыми |
| Усиление шума при дроблении, периодический треск, металли- ческий звук на холостом ходу. | Ослабление крепления брони дробящего конуса. Выкрашивание цинковой заливки. | Остановить дробилку, подтянуть гайку стопорного кольца. Залить футеровку конуса.. |
| Остановка дробилки под нагрузкой | Попадание металлического предмета и выключение электродвигателя Запрессовка нижней зоны мелочью или глинистой и влажной рудой. | Извлечь металлический предмет Очистить разгрузочную щель |
| Спадают ремни | Ослабление ремней Смещение оси шкивов | Натянуть ремни Совместить оси шкивов |
| Сильный стук в зубчатой передаче | Увеличение радиального или осевого зазора | Отрегулировать зазоры |
| Глухой треск в зубчатой передаче | Поломки зубьев конической пары | Заменить зубчатую пару, проверить зацепление. |
| Температура масла выше допустимого предела, дробилка периодически отключается | Повреждение трущихся поверхностей опорных колец эксцентрика Недостаточное поступление масла Плохое охлаждение масла | Отшлифовать трущиеся поверх-ти Обеспечить требуемое прилегание Отрегулировать подачу масла. Отремонтировать холодильник |
|  | #### Конусные дробилки КСД и КМД |  |
| Частое срабатывание амортизационного узла | Неравномерное питание по пери- метру дробящего пространства дробилки; вязкий или липкий материал Ослабли пружины | Отрегулировать питание Затянуть пружины |
| Дробилка выдает куски прессо- ванного материала В продукте дробления много крупных кусков | Большое содержание мелких классов в питании дробилки Ослабли пружины. Увеличилась разгрузочная щель | Проверить работу грохотов и при необходимости заменить сита Подтянуть пружины Уменьшить разгрузочную щель |
| Усилилась вибрация | Ослабли пружины амортизацион- ного узла, неравномерное питание ослабли анкерные болты, наруши- лась центровка привода | Выяснить причину и устранить дефект |
| Стук при дроблении | Ослабло крепление брони дробя- щего конуса или регулировочно- го кольца (лопнула скоба) | Остановить дробилку, проверить затяжку броней, заменить скобы |
| Частота качаний дробящего конуса больше 14 мин-1 | Плохая смазка хвостовика и втулки дробящего конуса Повреждена поверхность вала и втулки Недостаточный зазор в коничес- кой втулке | Проверить подачу масла Отшабрить хвостовик и втулку Опустить эксцентрик или поднять сферический подпятник |
| Приводной вал вращается неравномерно, глухой стук | Поломан зуб в конической паре | Заменить коническую пару |
| Резкий стук в конической передаче | Увеличен радиальный зазор между зубьями | Отрегулировать зазор |
| Большой осевой ход приводного вала | Увеличен осевой зазор | То же |
| Повысилась температура масла на сливе до 60*С | Нарушение режима трения в эксцентриковом узле | Осмотреть втулки эксцентрика, измерить зазоры. |
| Быстрое загрязнение масла пылью | Не работает противопылевое уплотнение | Исправить уплотнение, промыть маслосистему заменить масло |

Практическая работа №5
            Эксплуатация щековых дробилок. Возможные неисправности и способы их устранения.
Цель работы: изучить эксплуатацию щековых дробилок,возможные неисправности щековых дробилок и способы их устранения.
Ход работы:

Высокую производительность, надежность, экономичность и безаварийность  работы дробилок

можно достичь только при правильном их обслуживании. Поэтому обслуживающий персонал должен знать правила эксплуатации технологического оборудования обогатительных фабрик. Машинист может быть допущен к самостоятельной работе по обслуживанию дробилок только после сдачи экзаменов. Машинист должен знать и выполнять все правила, предусмотренные технологической, должностной инструкциями по технике безопасности. На всех обогатительных фабриках разработаны и утверждены главным инженером инструкции по обслуживанию оборудования на каждом рабочем месте.  Выполнение инструкций является обязательным для обслуживающего персонала.

Прием и сдача смен производятся в следующем порядке:

-сдающий смену обязан сделать запись в журнале приема и сдачи смен о состоянии обслуживаемого им оборудования, неисправностях, обнаруженных во время смены, и о мерах, принятых для их устранения, а также сообщать о них принимающему смену;

-принимающий смену обязан вместе со сдающим смену осмотреть обслуживаемое оборудование и проверить запись, сделанную сдающим смену в журнале приема и сдачи смен;

-принимающий и сдающий смену расписываются в журнале, после чего смена считается принятой.

-принимая смену, следует проверить:

-состояние деталей, узлов и механизмов, в работе которых в предыдущей смене обнаружены дефекты и неисправности;

-исправность пусковых и блокировочных устройств;

-надежность крепления всех узлов и деталей;

-исправность смазочных устройств и наличие в них смазочного материала, отсутствие утечки масла;

-состояние подшипниковых узлов, зубчатых передач и редукторов;

-наличие инструмента и приспособлений, запасных частей, исправность защитных ограждений;

-чистоту оборудования и рабочего места.

Щ е к о в ы е  д р о б и л к и   перед пуском осматривают, проверяют состояние основных узлов: крепление подшипников, футеровочных плит, болтов, гаек; наличие густой смазки и масла в системе централизованной смазки. Щековую дробилку пускают в работу только при отсутствии руды или посторонних предметов в рабочем пространстве.

Щековые дробилки большой производительности пускают в работу ступенчато, вначале включают маслонасос, подающий жидкость во фрикционных муфты маховика и шкива, при этом отключают шкив и маховик от главного вала. Затем включают электродвигатель дробилки, приводящий во вращение шкив. После того как шкив наберет рабочую частоту вращения, его соединяют с главным валом, а затем включают муфту маховика.

В конусных дробилках, как и у щековых, основной регулируемый и контролируемый параметр – ширина разгрузочной щели. У дробилок крупного дробления щель измеряют в фазе максимального удаления подвижного конуса от неподвижного; мелкого и среднего дробления – в фазе наибольшего сближения конусов. Износ футеровки дробилок происходит неравномерно, в нижней части конусов износ всегда больше, чем в верхней. Регулируют разгрузочное отверстие поворотом регулировочного кольца (механическое регулирование) или с помощью устройства для гидравлического регулирования.

Возможные неисправности дробилок и способы их устранения

| Неисправность | причина | способ устранения |
| --- | --- | --- |
|  | Щековые дробилки |  |
| Вибрация отдельных частей рамы | Ослаблена затяжка болтовых креплений рамы | Подтянуть фундаментные болты |
| Дробящие плиты вибрируют или стучат | Ослабло крепление дробящих плит, обрыв крепящих болтов | Затянуть клинья, болты, заменить оборванные болты |
| Боковая футеровка рамы вибрирует, стучит | Ослабло крепление боковых плит | Остановить дробилку, подтянуть или заменить болты. |
| Уменьшилась степень дробления руды | Значительный износ нижних частей футеровочных плит | Уменьшить щель или заменить изношенные плиты. |
| Снизилась частота качаний под- вижной щеки и частота вращения маховика | Вытянулись ремни, часть ремней не работает | Заменить ремни или сдвинуть электродвигатель и котропривод. |
| При вращении маховика подвиж- ная щека не качается | Поломка пружин или тяги Поломка плиты или вкладышей | Заменить вышедшие из стоя детали Заменить распорную плиту или вкладыши |
| Резкий треск, удары металла, стук футеровки | Поломка дробящей плиты | Заменить плиту |
| Стук в гнездах вкладышей распорных плит | Недостаточное натяжение пружин или износ вкладышей | Отрегулировать натяжение пружин или заменить вкладыши |
| Сильный треск, переходящий в непрерывный стук, подвижная щека не качается | Поломка шатуна | Разобрать дробилку, установить новый шатун |
| Стук в сопряжении шатуна с валом | Чрезмерный износ вкладышей головки шатуна | Отрегулировать зазор прокладками |
| После замены футеровки резко уменьшилась производительность | Неплотное прилегание футеровочной плиты к станине или щеке | Подложить прокладку из листового свинца или алюминия и подтянуть болты |
| Частые поломки пружины или тяги | Чрезмерное сжатие пружины; при уменьшении разгрузочной щели не была ослаблена пружина | Отрегулировать натяжение пружины. |
| Нагрев коренных подшипников; температура масла на сливе выше 60*С | Чрезмерно затянуты крышки подшипников. Подается недостаточно смазки Превышено допустимое натяжение приводных ремней | Ослабить шпильки подшипников Отрегулировать подачу смазки Ослабить натяжение приводных ремней |
| Вода системы охлаждения попадает в маслосистему | Нарушена целостность труб охлаждения Повышенное давление воды | Восстановить трубы. Понизить давление воды и поддерживать его на 0,05 Мпа ниже давления масла |
| Повысилось давление в маслосистеме | Неисправен маслонасос или частично перекрыт кран маслосистемы- | Проверить положение крана. Если он открыт, но давление падает, заменить маслонасос |

Практическая работа №6,7
            Эксплуатация валковых и молотковых дробилок. 
Цель работы: изучить эксплуатацию валковых и молотковых дробилок.
Ход работы:

Валковые  и молотковые  дробилки  - относительно более простые механизмы по сравнению со щековыми и конусными дробилками. Перед пуском дробилок в работу необходимо проверить их основные узлы: крепление шкивов, шестерен, подшипников, предохранительных пружин, наличие смазочных материалов в подшипниках. Пуск дробилок осуществляется в отсутствие  руды в рабочем пространстве. Во время работы валковых дробилок необходимо следить за амортизационными пружинами. Расстояние между валками по всей их длине должно быть одинаковым. Размер щели контролируют с помощью щупа или свинцовой проволоки. У молотковых дробилок необходимо систематически проверять состояние колосниковых решеток – при забивании требуется их прочистка. Это особенно важно при дроблении влажных и глинистых материалов.

Машинист дробилок обязан:

-знать устройство, принцип действия дробилок и связанных с ними агрегатов;

-знать правила технической эксплуатации обслуживаемых дробилок;

-осуществлять контроль за крупностью исходной руды и продукта дробления;

-регулировать разгрузочную щель дробилки;

-устранять мелкие неисправности, периодически производить подтяжку болтовых соединений;

-содержать в чистоте обслуживаемое оборудование и рабочее место.

Во время работы дробилок и связанных с ними машин и агрегатов машинист дробилок обязан следить за:

-крупностью поступающей руды;

-равномерностью загрузки;

-шириной разгрузочной щели;

-полнотой удаления дробленой руды из разгрузочного отверстия во избежание подпрессовки;

-крупностью дробленого продукта в соответствии с заданным режимом работы;

-оборудованием, приборами и устройствами систем смазки, температурой подшипников и поступлением смазки к узлам трения;

-чистотой обслуживаемых агрегатов и рабочих площадок.

Пуск щековой дробилки, не имеющей устройства для ступенчатого пуска, производится после установки эксцентрической части главного вала и шатуна в верхнее положение. Для предварительного поворота могут быть использованы лебедка, кран или другие устройства. Дробилка должна проработать вхолостую 1-2 мин, а затем можно загружать руду.

Перед остановкой дробилки вначале отключают питатель, подающий руду в дробилку, и только после выработки всего материала из рабочего пространства останавливают саму дробилку. При аварийных остановках дробилки руду, находящуюся в рабочем пространстве, необходимо удалить.

В щековых дробилках основным регулируемым и контролируемым параметром является ширина разгрузочного отверстия, измеряемого при максимальном удалении подвижной щеки от неподвижной в плоскости разгрузки материала.

По мере работы дробилки, особенно при дроблении крепких пород, футеровочные плиты быстро изнашиваются и ширина разгрузочной щели увеличивается. Поэтому ее необходимо периодически измерять и регулировать. Максимальных размер куска руды в питании не должен превышать 0,85 ширины загрузочного отверстия дробилки.

Практическая работа №8,9,10,11

Выбор и расчет схемы дробления и дробилок для заданных условий
Цель работы: научиться рассчитывать схемы дробления и дробилки.
Ход работы:

Произвести предварительный расчет схемы дробления и подобрать дробилки.

Схема дробления: три стадии дробления, предварительное  грохочение перед каждой стадией дробления.

Характеристику крупности исходной руды и продуктов дробления принять прямолинейными.

Дать рисунок схемы дробления.

Исходные данные:

Производительность фабрики, млн. т/год – 11;

Чистое время работы, ч/сут:

цеха дробления – 21;

цеха измельчения  и обогащения – 24;

Число дней работы в неделю:

фабрики – 7;

цеха дробления – 6;

Коэффициент движения – 0,93;

Коэффициент неравномерности – 1,1;

Характеристика руды по твердости – крепкая;

Максимальная крупность руды, мм:

исходной – 900;

дробленой – 25;

Степень дробления в третьей стадии – 5;

Содержание расчетного класса (доли единиц) – 0,92.

Решение:

- Расчет схемы дробления.

1.1.Определение степени дробления и крупности  дробленых продуктов по стадиям.

Учитывая большие размеры максимальных кусков исходной руды (DH =  900) предполагаем установку в I стадии крупноразмерных дробилок с большой шириной приемных отверстий.  В этом случае можно ожидать запас по производительности, в связи с чем степень дробления в I и II стадии принимаем несколько меньшей, чем в стадии III.

i1 = 2

i2 = 3,5

i3 = 5

Номинальная крупность дробленных продуктов по стадиям будет равна:

мм

мм

мм

1.2. Определение минимальной ширины В приемных отверстий дробилок.

Эти величины определяются по формуле:

В = (1,15 – 1,20) · DH ,

где В – ширина приемного отверстия дробилки, мм;

DН – номинальная крупность руды в питании дробилки,  мм.

Для I стадии ВI = 1,15 ∙ 900  = 1035  мм

Для II стадии ВII = 1,15 ∙ dH I = 1,15 ∙ 450  = 518 мм

Для III стадии ВIII = 1,15 ∙ dH II = 1,15 ∙ 128 = 147 мм

1.3. Определение ширины разгрузочных  щелей дробилок

Для определения этих величин воспользуемся формулой:

,

где  – ширина разгрузочной щели дробилки, мм (для щековых и конусных дробилок крупного дробления это размер в фазе раскрытия профилей, для конусных дробилок среднего и мелкого дробления – в фазе смыкания профилей);

dH – номинальная крупность дробленого продукта, мм;

Z – коэффициент закрупнения.

Значения Z по стадиям дробления равны [3, стр. 41, табл. 2.12]:

I стадия   ZI = 1,7;

II стадия   ZII = 3,2;

III стадия   ZIII = 3,8.

Для  I стадии:    мм

Для II стадии:    мм

Для III стадии:   мм

1.4. Определение выхода продуктов

Принимаем следующие обозначения:

n – выход n-го продукта, % от исходного;

Qn – весовой выход n-го продукта, т/час;

Qоn – объемный выход n-го продукта, м3/час.

Относительный выход (в %) продуктов, поступающих в каждую стадию дробления, определяем по литературным данным [3, стр. 70, табл. 8]:

I стадия – 100 %;

II стадия – 85 %;

III стадия – 190 %.

Часовая производительность дробильного отделения равна:

, т/ч

где Qг – годовая производительность фабрики, т/год;

tр.д. – количество рабочих дней в году, поскольку фабрика работает 7 дней в неделю, то принимаем tр.д. = 365 дней;

tд. – количество часов работы дробильного отделения, ч/сут.;

kд.в. – коэффициент движения;

kн – коэффициент неравномерности.

т/ч

Количество продуктов, поступающих в дробилки:

I стадия          QI = 1403 т/ч

II стадия          QII  = 1403 · 85% = 1192,5 т/ч

III стадия         QIII = 1403 · 190% = 2665,7 т/ч

Схема дробления представлена на рис. 1.

Руда

Грохочение

-                                                   +

Дробление I ст.

Грохочение

-                                                         +

Дробление II ст.

Грохочение

-                                                   +

Дробление III ст.

На измельчение

Рис. 1.  Схема дробления

1.5. Определим объемное количество материала.

, м3/ч

где Q – количество продуктов, поступающих в дробилки;

m – насыпная масса, поскольку по исходным данным насыпная масса не дана, то примем m = 1,8 т/м3.

м3/ч

м3/ч

м3/ч

1.6.  Выбор и расчет дробилок

По техническим характеристикам [2, стр.41, табл. 2.10; стр.45, табл. 2.15; стр. 46, табл. 2.16] выбираем технологически возможные к установке дробилки, обеспечивающие прием кусков руды и требуемую ширину выходных щелей, определенных нашим расчетом. Требования к дробилкам сводим в табл. 1. Далее определяем производительность выбранных дробилок при принятых размерах выходных щелей.

Полная расчетная производительность дробилки типа ККД может быть определена по формуле [2, стр.  40, ф.  2.16]:

, м3/ч

где D – диаметр основания конуса, м; для ККД 1500/180  D = 2,52 м;

е – эксцентриситет, м;    е = 0,021 м;

nо – частота качаний конуса, мин-1;     nо = 80 мин-1;

b – ширина разгрузочного отверстия, мм; b = 180 мм [1, стр. 36 – 37, табл. 4];

К1 – поправочный коэффициент на тип конусной дробилки, К1 = 0,6;

Ккр, Кf, Кω – коэффициенты крепости руды, влажности, содержания крупных классов соответственно. Принимаем по таблицам [2, стр. 42, табл. 2.11, 2.12], Кf = 0,75,   поскольку в исходных данных не указана влажность руды, то примем среднюю влажность – 8%, отсюда Кω = 0,85

Отношение крупности исходной руды к ширине приемного отверстия дробилки:

, исходя из полученного значения Ккр = 1,05.

Таблица

Требования к дробилкам

| Стадия дробления | Тип дробилки | Ширина выходной щели, мм | Минимальная ширина приемного отверстия, мм | Производи-тельность, м3/ч | Возможные варианты установки дробилок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I II III | ККД КСД КМД | 265 40 7 | 1035 518 147 | 779,4 662,5 1481 | ККД – 1500/180 КСД – 3000Б КМД – 2500Гр КМД – 3000Т |

м3/ч

Мощность электродвигателя N (кВт) определяется по формуле:

, кВт

где D – диаметр основания дробящего конуса, м;

r – эксцентриситет в плоскости выходной щели, м;

n – частота качаний конуса, мин-1.

Расчетные данные принимаем по таблице [2, стр.41, табл.2.10].

кВт

Объемная производительность дробилок КСД и КМД может быть рассчитана по следующей эмпирической формуле [2, стр. 43, ф. 2.19]:

, м3/ч

,

где D – диаметр основания дробящего конуса, м;

ε – угол между осью конуса и осью дробилки (угол нутации), град.;

е – эксцентриситет, мм;

bо – размер разгрузочного отверстия (при смыкании), мм.

Значения расчетных данных принимаем по таблицам [2, стр. 42, табл. 2.11, 2.12; стр.44, табл. 2.14; стр. 45, табл. 2.15].

Объемная производительность дробилки КСД – 3000Б:

Отношение крупности исходной руды к ширине приемного отверстия дробилки:

, исходя из полученного значения Ккр = 1,0.

м3/ч

Потребляемая мощность электродвигателя для дробилок КСД и КМД рассчитывается по формуле [2, стр.44, ф. 2.20]:

, кВт

где D – диаметр дробящего конуса, м;

n – частота вращения эксцентрикового стакана, мин-1.

кВт

Объемная производительность дробилки КМД – 2500Гр:

Отношение крупности исходной руды к ширине приемного отверстия дробилки:

, отсюда Ккр = 1,025

м3/ч

Потребляемая мощность электродвигателя КМД – 2500Гр:

кВт

Объемная производительность дробилки КМД – 3000Т:

Отношение крупности исходной руды к ширине приемного отверстия дробилки:

, отсюда Ккр = 1,05

м3/ч

Потребляемая мощность электродвигателя КМД – 3000Т:

кВт

1.7. Выбор дробилок к установке

Результаты расчета производительность дробилок записываем в виде таблицы 2. Туда же записываем мощность двигателей дробилок.

Таблица 2

Варианты установки дробилок

| Стадии дробления | Типоразмер дробилок | Производи- тельность |  | Требуемое число дробилок | Коэф-т запаса по произв-ти | Установ. мощность двигателей, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | требуемая | расчетная одной дробилки |  |  | одной дробилки | всех дробилок |
| I | ККД-1500/180 | 779,4 | 771,3 | 1 | 0,99 | 384 | 384 |
| II | КСД-3000Б | 662,5 | 669,1 | 1 | 1,01 | 415,8 | 415,8 |
| III | КМД-2500Гр | 1481 | 180,3 | 9 | 1,09 | 262,5 | 2362,5 |
|  | КМД-3000Т | 1481 | 265,9 | 6 | 1,08 | 349,6 | 2097,6 |

В I стадии принимаем к установке ККД – 1500/180. Поскольку требуемая производительность незначительно больше расчетной, то устанавливать вторую дробилку экономически нецелесообразно.

Во II стадии принимаем к установке КСД-3000Б.

В III стадии принимаем к установке шесть дробилок КМД – 3000Т, поскольку этот вариант обеспечивает меньший расход энергии и меньшее число устанавливаемых дробилок, по сравнению с вариантом установки дробилки КМД – 2500Гр.

Практическая работа №12,13
Эксплуатация грохотов,возможные неисправности грохотов и способы их устранения,техника безопасности.
Цель работы: изучить эксплуатацию грохотов, возможные неисправности и способы их устранения, технику безопасности.
Грохочением называется процесс разделения сыпучих материалов по крупности путем просеивания через сита или решета. Операция грохочения позволяет после каждой стадии дробления отделять материал определенной крупности, а на последующее дробление подавать только наиболее крупный продукт.

Руда, представляющая собой смесь кусков различной крупности, при грохочении пропускается через одно или несколько сит или решет с отверстиями определенного размера. Куски руды, провалившиеся через отверстия сита, называются подрешетным продуктом и обозначают знаком минус. Куски руды, оставшиеся на сите, называют надрешетным продуктом и обозначают знаком плюс. Например, если руду рассеивали на сите с отверстиями размером 25 мм, то подрешетный продукт обозначается –25 мм, а надрешетный +25 мм.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГРОХОТОВ

Во время приема смены, наряду с общим осмотром всех обслуживаемых агрегатов, следует дополнительно проверять:

-состояние сит и узлов их крепления;

-болтовые соединения вибрирующих частей грохота;

-исправность приводного устройства;

-температуру подшипников и наличие в них смазки;

-состояние амортизирующих узлов и их крепление.

Пуск грохотов производят при отсутствии материала на сетке (вхолостую). Материал подают на грохот после того, как вал вибровозбудителя приобретает номинальную частоту вращения. Останавливают грохот только после прекращения подачи питания и полной очистки сита от материала.

Машинист грохотов обязан:

-знать устройство и правила технической эксплуатации грохотов и связанных с ними агрегатов;

-обеспечивать равномерную подачу материала по всех ширине сита грохота;

-следить за исправностью сит, отсутствием резонансных колебаний отдельный частей сита;

-проверять состояние устройств при промывке материала на сите грохота при мокром грохочении;

-обеспечивать соответствие производительности и эффективности грохочения режимной карте

-производить своевременную смазку трущихся узлов в соответствии с картой смазки.

-запрещается эксплуатация грохотов при:

-частоте вращения вибровозбудителей выше указанных в паспорте грохотов;

-увеличенных массе и геометрических размерах дебалансных грузов;

-проскальзываний ремней передачи;

-наличии трещин в сите грохота;

-открытых дверцах или люках герметизирующего кожуха.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ГРОХОТОВ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| неисправность | причина | способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Низкая эффективность грохочения | Засорение отверстий сит Неравномерное питание Большая толщина слоя материала на сите Повышенная влажность материала | Очистить сито Отрегулировать подачу материала на грохот Уменьшить подачу на грохот Применить электрообогрев сит |
| Повышение крупности подрешетного продукта | Износ сита | Заменить сито |
| Снижение частоты вращения вала вибровозбудителя | Ослабление натяжения приводных ремней | Натянуть ремни |
| Чрезмерные вибрации | Неправильно установлены дебалансные грузы | Произвести балансировку грохота |
| Стук во время работ | Ослабление натяжения сит Ослабление болтов для крепления подшипников Повреждение пружин Износ подшипников Подпрессовка течки подрешетного продукта | Подтянуть сито Затянуть болты Сменить пружины Сменить подшипники Остановить грохот, ликвидировать подпрессовку |
| Нагрев подшипников | Отсутствие смазки в подшипниках Засорение подшипников | Наполнить подшипник смазкой Промыть подшипник |
| Замедленное движение материала по ситу | Обратное вращение вала вибровозбудителя | Изменить напраление вращения приводного двигателя |

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

В разгрузочных и загрузочных воронках грохотов по всей их ширине должны быть предусмотрены защитные приспособления, предохраняющие обслуживающий персонал от случайного выброса кусков руды.

Очистка вручную разгрузочных воронок грохота и спуск людей в разгрузочные воронки могут быть допущены при наличии наряда-допуска и плана организации работ. Электродвигатели грохотов должны быть на это время отключены, а на пусковых устройствах вывешены предупредительные плакаты: «Не включать – работают люди»

В корпусах дробления и грохочения должна быть предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция, обеспечивающая отсос пыли от мест ее образования.

Машинисту грохотов запрещается:

-производить шуровку руды в выпускных отверстиях работающих питателей и в разгрузочных воронках грохотов при отсутствии специальных шуровочных отверстий;

-расчищать лотки электровибропитателей во время их работы;

-работать на неисправных грохотах;

-производить ремонтные работы, чистку сетки и смазку грохота на ходу;

-снимать ограждения и заходить за них при работающем грохоте.

Практическая работа №14,15
Выбор и расчет схем измельчения и классификации
Цель работы: Научиться выбирать и рассчитывать схемы измельчения.
Ход работы:

Рассчитать количественную схему измельчения и классификации .

Схема измельчения и классификации: измельчение 1, классификация 1 – для измельченного продукта, классификация 2 – для слива классификации 1 и продукта измельчения 2, измельчение 2 – для песков классификации 2 и песков классификации 3, пески классификации 1 поступают на измельчение 1, сливы классификации 2 и классификации 3 объединяются.

Дать рисунок по варианту схемы измельчения и классификации.

Исходные данные:

Производительность отделения, т/час – 100;

Содержание расчетного класса (-0,074 мм),%:

в исходной руде – 7;

в конечном продукте – 60;

Отношение объема мельниц второй стадии к объему мельниц первой стадии – 1;

Отношение удельной производительности по классу – 0,074 мм мельниц второй стадии к мельницам первой стадии – 0,83.

Решение:

2.1. Если задано соотношение объемов m мельниц, то этим уже определяется крупность слива классификатора первой стадии измельчения, исходя из этого необходимо определить массы и выхода всех продуктов.

Примем следующие условные обозначения:

β1 и  βк – содержание расчетного класса в исходном и конечном продуктах измельчения;

Rс и Rп – отношение Ж:Т в сливе и песках классификаторов;

m – отношение мельниц второй стадии к приведенному объему мельниц первой стадии;

k – отношение удельной производительности мельниц второй стадии к удельной производительности мельниц первой стадии;

Q1 – исходная масса продукта.

Для двухстадийных схем с полностью замкнутым циклом в первой стадии при установившемся процессе [4, стр. 109]:

Q1 = Q4 = Qк;  Q2 = Q3

Q1 = Q4 =  Qк = 100, т/час

2.2. Определяем значение β4 [4, стр. 109,ф. 55]:

2.3. Определение значений Q5,  Q2, Q3 производится по формуле [4, стр.104, ф. 38]

Q5 = Q1 · сопт;    Q2 = Q3 = Q1 + Q5

где сопт – оптимальная циркулирующая нагрузка. Поскольку при проектировании сопт можно назначать, то примем сопт =400%.

Q5 = 100 · 4 = 400 т/час

Q2 = Q3 = 100 + 400 = 500 т/час

2.4. Расчет второй стадии измельчения ведется по формуле [4, стр. 109, ф. 56]:

Значения β´4 и β´7 определяются по таблице [4, стр. 102, табл. 14] по заданным β4 и β7:

β´4 = 21,32;

β´7 = 39,5

Значения R8 (Rк) для классификаторов (гидроциклонов) лежит в пределах 0,33 – 0,5 (75 – 67% твердого).

Принимаем R8 = 0,4.

Значение R7 определяется режимом дальнейшего технологического процесса и требуемой крупности слива.

Принимаем условно R7 = 2,5.

т/час

Q´7 = 100 – 54,8 = 45,2 т/час

2.5. Значения Q8´´, Q9, Q8 определяются по формуле [4, стр. 110, ф. 57]

Q8´´ = Q1 · сII;  Q8 = Q9 = Q8´ + Q8´´

где сII – оптимальная циркулирующая нагрузка во II стадии измельчения, выбираемая по принципу сопт.

Примем сII = 700%.

Q8´´ = 100 · 7 = 700 т/час

Q8 = Q9 = 700 +54,8 = 754,8 т/час

Q6 = 754,8 + 100 = 854,8 т/час

Выхода продуктов находятся по общей формуле [4, стр. 103]:

2.6. По полученным данным строим качественно-количественную схему измельчения и классификации (рис.2).

Дробленая руда

γ2 = 100%         γ1 = 100%

β2 = 7%               β1 = 7%

Q2 = 100 т/час    Q1 = 100 т/час

Измельчение

γ3 = 500%

Q3 = 500 т/час

Классификация

γ4 = 100%      слив                         пески  γ5 = 500%

Q4 = 100 т/час                                        Q5 = 500 т/час

β4 = 36%

γ6 = 854,8 %

Q6 = 854,8 т/час

Классификация

γ7´ = 45,2 %        слив                              пески    γ8 = 754,8 %

Q7´ = 45,2 т/час                                               Q8 = 754,8 т/час

Измельчение

γ9 = 754,8 %                                            γ8´´ = 700 %

Q9 = 754,8 т/час                            Q8´´ = 700 т/час

Классификация

слив                             пески

γ7 = 100 %

β7 = 60%

Q7 = 100 т/час

Рис. 2  Качественно-количественная схема измельчения и классификации

Практическая работа №16,17

Выбор и расчет оборудования для измельчения
Цель работы:научиться выбирать и рассчитывать оборудование для измельчения.
Ход работы:

Выбор и расчет оборудования для измельчения.

Для исходной схемы измельчения применимы мельницы со стальными дробящими телами.

Для измельчения руды выбираем мельницы  шаровые мельницы с разгрузкой через решетку, для доизмельчения – мельницы с центральной разгрузкой.

Расчет производительности мельниц производим  по удельной производительности и эффективности измельчения.

Исходные данные для расчета:

- производительность мельниц по руде 100 т/ч;

- производительность мельниц доизмельчения 100 т/ч;

- крупность питания мельниц измельчения – 7% кл. – 0,074 мм;;

- крупность питания мельниц доизмельчения 36 % кл. – 0,074 мм;

- крупность конечного продукта 60 % кл. – 0,074 мм;

2.8. Расчет рудных мельниц по удельной производительности

Производительность мельницы по руде определяется формулой:

, т/ч

где Q – производительность по руде, т/ч;

q – удельная производительность по вновь образованному расчетному классу, т/ч·м3;

V – рабочий объем мельницы, м3;

β – содержание расчетного класса в измельченном продукте, доли единицы;

α – содержание расчетного класса в исходном продукте, доли единицы.

Величину q определяем методом подобия, основываясь на показателях работы мельницы МШР 3200×3100 на Джезказганской фабрике [7, стр.364, табл.174], по формуле:

,

где q – удельная производительность проектируемой мельницы, т/м3·ч;

q1 – фактическая удельная производительность работающей (эталонной) мельницы, т/м3·ч;

Кк – коэффициент, учитывающий разницу в крупности исходного и конечного продуктов измельчения работающей (эталонной) и проектируемой мельниц;

Ки – коэффициент измельчаемости проектируемой руды по отношению к измельчаемости перерабатываемой руды;

Д2 – диаметр проектируемой мельницы, м;

Д1 – диаметр работающей (эталонной) мельницы, м;

Кт – коэффициент, учитывающий тип мельниц.

Определяем значения всех составляющих формулы.

т/м3·ч по таблице [7, стр.364, табл.174].

,

где m1 – относительная производительность работающей (эталонной) мельницы при фактической крупности исходного и конечного продуктов измельчения;

m –  относительная производительность той же мельницы при измененной (проектной) крупности исходного и конечного продуктов измельчения.

Значения m и m1 определяем по таблице 3 составленной на основании литературных данных [6, стр.354, табл.29] и [7, стр.361, табл.172]

Таблица 3

Относительная производительность m шаровых мельниц, рассчитанная по литературным данным [6, стр. 354, табл. 29] и [7, стр. 361, табл. 172]

| Крупность исходного материала, мм | Содержание класса – 0,074 мм в измельченном продукте, % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 72 |
| -40+0 | 0,77 | 0,81 | 0,81 | 0,82 | 0,83 | 0,82 | 0,81 |
| -30+0 | 0,83 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0,86 | 0,85 |
| -25+0 | 0,86 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,88 | 0,87 |
| -20+0 | 0,89 | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,90 | 0,88 |
| -15+0 | 0,96 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,94 | 0,91 |
| -10+0 | 1,02 | 1,03 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 0,97 | 0,93 |
| -5+0 | 1,15 | 1,13 | 1,12 | 1,08 | 1,05 | 1,01 | 0,95 |
| -3+0 | 1,19 | 1,16 | 1,14 | 1,10 | 1,06 | 1,01 | 0,95 |

;

Коэффициент  Ки примем джезказганской медной руде = 1,57 [1, стр.60, табл.2.24];

Коэффициент  - в обоих случаях мельницы МШР.

Отношение  рассчитываем для мельниц нескольких размеров, так как заранее неизвестно, какие из них будут приняты к установке. Выбираем мельницы диаметром 3,2; 3,6; 3,7; 4,0; 4,5 м [4, стр.409, прилож.18], диаметр Д1 нам известен и равен 3,2 м. С учетом толщины футеровки (75 мм) диаметры этих мельниц в свету равны 3,05 – 3,45 – 3,55 – 3,85 – 4,35 м.

Отношение  равно:

мельница Д=3,2 м -

мельница Д=3,6 м -

мельница Д=3,7 м -

мельница Д=4,0 м -

мельница Д=4,5 м -

Удельная производительность мельниц равна:

q3,2 = 1,03 ·  1,12 · 1,57 · 1,00 · 1,00 = 1,81 т/м3·ч

q3,6 = 1,03 · 1,12 · 1,57 · 1,06 · 1,00 = 1,92 т/м3·ч

q3,7 = 1,03 · 1,12 · 1,57 · 1,08 · 1,00 = 1,96 т/м3·ч

q4,0 = 1,03 · 1,12 · 1,57 · 1,12 · 1,00 = 2,03 т/м3·ч

q4,5 = 1,03 · 1,12 · 1,57 · 1,19 · 1,00 = 2,15 т/м3·ч

Рабочий объем мельниц, принятых к расчету, равен [6, стр.409, прилож.18]:

V3,2×3,1 = 22 м3 		V3,7×5,0 = 45 м3

V3,2×4,5 = 32 м3 		V4,0×5,0 = 55 м3

V3,6×4,0 = 36 м3 		V4,5×6,0 = 68 м3

Производительность мельниц по руде равна:

МШР 3200×3100	 т/ч

МШР 3200×4500	 т/ч

МШР 3600×4000	 т/ч

МШР 3700×5000	 т/ч

МШР 4000×5000	 т/ч

МШР 4500×600  	 т/ч

2.9. Расчет рудных мельниц по эффективности измельчения

Эффективность измельчения по вновь образованному классу определяется формулой:

,

где Э – эффективность измельчения, т/(кВт·ч);

Q – производительность мельниц по руде, т/ч;

β – содержание расчетного класса в измельченном продукте, доли единицы;

α – содержание расчетного класса в исходной руде, доли единицы;

N – потребляемая мельницей мощность, кВт.

В качестве эталонной выбираем мельницу МШР 3200×3100, перерабатывающую эталонную медную руду на Джезказганской обогатительной фабрике        [7, стр.365, табл.174]. Производительность этой мельницы по руде Q=52 т/ч, содержание расчетного класса – 0,074 мм в исходной руде α=0,03 и измельченном продукте β=0,5, мощность двигателя N=600 кВт [6, стр.409, прилож.18]. Эффективность измельчения этой мельницы равна:

т/(кВт·ч)

Эффективность измельчения проектируемых мельниц определится формулой:

,

где Кк и Ки – коэффициенты крупности и измельчаемости, они определены при расчете мельниц по удельной производительности и равны Кк=1,12 и Ки=1,57.

т/(кВт·ч)

При расчете мельниц по эффективности измельчения расчетная мощность двигателя принимается равной 85 % от установленной мощности. С учетом этого коэффициента производительность мельниц по руде составит:

МШР 3200×3100 	 т/ч

МШР 3200×4500 	 т/ч

МШР 3600×4000 	 т/ч

МШР 3700×5000 	 т/ч

МШР 4000×5000 	 т/ч

МШР 4500×6000 	 т/ч

2.10. Выбор мельниц

Результаты расчета мельниц заносим в таблицу. К установке принимаем мельницы с наименьшей расчетной производительностью, полученной по разным методикам расчета.

Наиболее приемлема к установке на стадии измельчения мельница МШР 3200×3100. Она имеет наименьший расход энергии и достаточный запас производительности. Установка мельниц с производительностью намного превышающей требуемую экономически нецелесообразна. Принимаем к установке в стадии измельчения одну мельницу МШР 3200×3100.

Таблица 4

Результаты расчета мельниц

| Размер мельниц | Требуемая производительность, т/ч | Расчетная производитель ность |  | Кол-во мельниц для установки | Потребляемая мощность, квт |  | Коэф. запаса по произ-вод. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | По уд. произв. | По эффективости |  | Одной мельницы | Всех |  |
| МШР 3200 х 3100 | 100 | 137,3 | 126,6 | 1 | 600 | 600 | 1,37 |
| МШР 3200 х 4500 | 100 | 199,7 | 190,0 | 1 | 900 | 900 | 2,0 |
| МШР 3600 х 4000 | 100 | 238,3 | 211,0 | 1 | 1000 | 1000 | 2,38 |
| МШР 3700 х 5000 | 100 | 304,1 | 263,8 | 1 | 1250 | 1250 | 3,04 |
| МШР 4000 х 5000 | 100 | 385,0 | 422,1 | 1 | 2000 | 2000 | 3.85 |
| МШР 4500 х 6000 | 100 | 504,1 | 527,6 | 1 | 2500 | 2500 | 5,04 |

2.11. Выбор и расчет мельниц для доизмельчения.

На обогатительных фабриках, перерабатывающих руды цветных металлов, для II  стадии измельчения и доизмельчения различных продуктов обогащения используются шаровые мельницы с центральной разгрузкой. Такие же мельницы предусматриваем и в данном проекте.

Наиболее удобным компоновочным решением является соотношение количества рудных мельниц и мельниц для доизмельчения 1:1, его мы и принимаем.

Требуемая производительность одной мельницы для доизмельчения составляет:

Q =  = 100 т/ч

Достаточно точных методик расчета производительности мельниц II стадии измельчения и доизмельчения нет. Обычно для этих целей используются результаты полупромышленных испытаний или же промышленные данные. Если таких данных не имеется, то производительность мельниц доизмельчения можно принять в пределах 0,7 -0,75 от производительности мельниц рудного цикла [ 7, стр. 371].

Принимаем среднее значение 0,725.

Рассчитанные для рудного цикла мельницы имеют производительность, не намного превышающую  требуемую для доизмельчения, поэтому необходимо произвести расчет мельниц нужного размера. Останавливаемся на мельницах диаметром 3200 и 3600 мм. Для определения их удельной производительности используем формулу:

Значения q1,KK,Ku определены ранее и составляют 1,03; 1,12 и 1,57 соответственно. Коэффициент КТ, учитывающий тип мельниц, принимаем равным 0,87 [6, стр.353].  Значение также определены для этих мельниц ранее и составляют для мельницы с диаметром 3200 – 1,0, для мельницы с диаметром 3600 – 1,06.

Удельная производительность мельниц равна:

q3,2= т/

q3,6= т/

С учетом коэффициента перехода от I  стадии ко II (или доизмельчению), равным 0,725, удельная производительность составит:

q3,2= т/

q3,6= т/

Рабочий объем мельниц МШЦ – 3200×3100 и 3600×5500 равен 22м3 и 49 м3 соответственно.

Производительность мельниц по питанию составит:

т/ч

т/ч

По производительности подходит мельница МШЦ 3200×3100, ее и принимаем к установке. Коэффициент запаса выбранной мельницы по производительности равен:

2.12. Расчет классифицирующего оборудования

При измельчении руд цветных металлов в качестве классифицирующих аппаратов используются спиральные классификаторы и гидроциклоны. В I стадии измельчения  применяются оба вида аппаратов, во II стадии и при доизмельчении преимущественно гидроциклоны, на которых можно получить тонкий слив при меньшем разжижении пульпы по сравнению с классификаторами. Каждый из этих способов классификации имеет свои достоинства и недостатки.  В нашем случае  на стадии измельчения применяем гидроциклоны, так они более эффективны при закрытом цикле, на стадии доизмельчения также применяем гидроциклоны.

Для расчета выбираем стандартные гидроциклоны ГЦ-50, ГЦ-71 и ГЦ-100 диаметром 500,710 и 1000 мм соответственно с углом конусности 200. Давление на входе в гидроциклоны принимаем равным 1 кг/см2.  Требуемая объемная производительность гидроциклонов в  целом по отделению измельчения составляет:

Для I стадии классификации:

- по питанию 500 м3/ч = 8,3 м3/мин = 8300 л/мин;

- по пескам   400 м3/ч = 6,7 м3/мин = 6700 л/мин;

- по сливу 100 м3/ч = 1,67 м3/мин = 1670 л/мин.

Для II стадии классификации:

- по питанию 854,8 м3/ч = 14,25 м3/мин = 14250 л/мин;

- по пескам   754,8 м3/ч = 12,58 м3/мин = 12580 л/мин;

- по сливу 45,2 м3/ч = 0,753 м3/мин = 753 л/мин.

Для III стадии классификации:

- по питанию 754,8 м3/ч = 12,58 м3/мин = 12580 л/мин;

- по пескам   700 м3/ч = 11,67 м3/мин = 11670 л/мин;

- по сливу 100 м3/ч = 1,67 м3/мин = 1670 л/мин.

Объемная производительность гидроциклона по питанию определяется  по формуле [7, стр.286, форм.313]:

, л/мин

где KD - коэффициент на диаметр гидроциклона;

K -  коэффициент на конусность гидроциклона;

d – диаметр сливного патрубка, см;

dn – эквивалентный диаметр питающей насадки в наименьшем сечении, см;

g = 9,8 м/сек2 - ускорение силы тяжести;

H – давление на входе в гидроциклон, кг/см2.

Коэффициент KD определяется по формуле [7, стр.286, форм.314]:

где D - диаметр гидроциклона, см.

Коэффициент K определяется по формуле [7, стр.286, форм.315]:

где  - угол конусности гидроциклона, град.

Значения d и dn принимаем средними по  [7, стр.280, табл.142].

Определяем для каждого типоразмера гидроциклона все расчетные величины и определяем производительность гидроциклонов по питанию.

Величина К=1,00 одинакова для всех рассчитываемых гидроциклонов.

, л/мин;

, л/мин;

, л/мин.

Для первой стадии принимаем три гидроциклона Q 710 (два рабочих, один резервный), для второй стадии принимаем четыре гидроциклона Q 710 (три рабочих, один резервный), для третьей стадии принимаем также четыре гидроциклона Q 710 (три рабочих, один резервный).

Практическая работа №18 
Возможные неисправности барабанных мельниц и способы их устранения.
Цель работы: рассмотреть возможные неисправности при работе барабанных мельниц и способы их устранения.
Ход работы:
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ БАРАБАННЫХ МЕЛЬНИЦ И СПОСОБЫ

ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Неисправность | Причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Снизилась производительность мельницы; обратные выбросы руды через загрузочный питатель | Разгрузочная решетка завальцована ударами шаров Повышенное или недостаточное количество мелющих тел, в мель- нице накопился скрап | Остановить мельницу, вскрыть люк, прорезать отверстия решетки или заменить новыми Вскрыть мельницу, проверить загрузку мелющими телами, пере- сортировать шары |
| Протекание пульпы через болтовые соединения, некоторые болты выпали из барабана | Ослабло крепление футеровочных плит Прокол футеровочных плит барабана | Подтянуть футеровочные болты Вскрыть мельницу, заменить проколотые плиты |
| Значительное ослабление футеро- вочных болтов по всему барабану мельницы и в особенности со стороны загрузки | Износилась футеровка | Остановить мельницу и перефутеровать |
| Усиленная вибрация приводного вала | В зубья венцовой шестерни попал песок Ослабление анкерных болтов фундаментной плиты приводного вала Нарушены зазоры в зацеплении | Остановить мельницу тщательно промыть венцовую шестерню Подтянуть болты Остановить мельницу, отрегули- ровать зубчатое зацепление |
| Стук в зубчатом зацеплении | Поломка зубьев шестерни или венца | Остановить мельницу, устранить поломку |
| Вибрация и заметные колебания корпусов подшипников привод- ного электродвигателя | Нарушена центровка валов электродвигателя и приводного вала шестрени | Остановить мельницу произвести центровку |
| Пульпа вытекает через контрольные отверстия цапф | Нарушено уплотнение между цапфой и загрузочной или разгру- зочной втулками | Остановить мельницу восстановить уплотнение |
| Стук в коробе питателя | Ослабло крепление черпака или улиты питателя | Остановить мельницу, закрепить черпак, улиту. |
| Мельница не включается, выпадает блинкер реле контроля температуры подшипников (перегрев подшипников) | Недостаточное поступление масла Попадание пульпы в подшипник | Увеличить подачу масла Закрыть подачу масла, разъединить сливную магистраль приподнять мельницу и тщательно промыть подшипники |
| Не срабатывает реле протока масла или реле движения | Недостаточное поступление масла | Увеличить подачу масла |
| При пуске мельницы перегружается электродвигатель | В барабане слежался материал в результате длительного простоя, шары не перекатываются | Перед пуском повернуть мельницу с помощью грузоподъемных механизмов |

Практическая работа №19,20,21

Выбор и расчет технологической схемы флотации
Цель работы: научиться выбирать и рассчитывать технологическую схему флотации.

Таблица

### Исходные данные для задач 1-28

| Вариант схемы | Номер задачи | Qисх, т/ч | δ, т/м3 | β1,% | β3,% | β4,% | β5,% | β6,% | β7,% | Β8,% | Β9,% | t1, мин | t2, мин | t3, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | 120 | 2.8-2.9 | 1,75 | 13,3 | 0,36 | 14,1 | 3,8 | 3,8 | 0,16 |  | 10 | 6 | 10 |
|  | 2 | 210 | 3.5-3.6 | 11,5 | 15,3 | 4,21 | 30,6 | 10,0 | 7,08 | 3,13 |  | 14 | 10 | 7 |
|  | 3 | 360 | 3.4-3.5 | 19,65 | 20,0 | 3,72 | 35,0 | 10,75 | 4,35 | 1,52 |  | 15 | 10 | 6 |
|  | 4 | 145 | 2.8-2.9 | 1,08 | 4,0 | 0,27 | 12,9 | 0,5 | 0,4 | 0,24 |  | 20 | 12 | 20 |
|  | 5 | 240 | 3.5-3.6 | 12,0 | 20,9 | 6,75 | 30,17 | 19,0 | 10,31 | 6,37 |  | 15 | 10 | 8 |
|  | 6 | 530 | 3.5-3.6 | 33,5 | 47,8 | 28,0 | 56,9 | 40,0 | 38,0 | 7,5 |  | 12 | 10 | 8 |
|  | 7 | 860 | 3.2-3.3 | 34,2 | 27,6 | 53,4 | 24,9 | 47,6 | 51,1 | 55,5 |  | 10 | 8 | 6 |
|  | 8 | 280 | 2.6-2.7 | 13,1 | 21,0 | 3,9 | 26,4 | 13,1 | 12,2 | 1,7 |  | 5 | 4 | 5 |
| Б | 9 | 500 | 2.0-2.2 | 46,2 | 53,7 | 17,0 |  | 57,8 | 30,2 | 62,0 | 40,8 | 8 | 6 | 6 |
|  | 10 | 910 | 2.8-3.0 | 33,3 | 37,5 | 25,2 |  | 39,0 | 34,5 | 39,7 | 37 | 10 | 6 | 6 |
|  | 11 | 630 | 2.8-3.0 | 33,5 | 37,0 | 7,0 |  | 38,6 | 34,0 | 39,5 | 35,5 | 7 | 7 | 9 |
|  | 12 | 460 | 3.2-3.3 | 28,6 | 22,1 | 47,6 |  | 21,7 | 30,0 | 19,2 | 32,4 | 8 | 6 | 4 |
|  | 13 | 710 | 3.2-3.3 | 22,0 | 41,0 | 15,9 |  | 47,5 | 21,0 | 49,3 | 39,0 | 10 | 8 | 8 |
|  | 14 | 270 | 2.9-3.0 | 23,5 | 27,0 | 18,2 |  | 28,4 | 23,0 | 30,2 | 20,3 | 20 | 15 | 15 |
|  | 15 | 200 | 3.4-3.5 | 16,9 | 33,5 | 5,0 |  | 37,0 | 7,0 | 38,5 | 34,0 | 10 | 8 | 8 |
| В | 16 | 240 | 2.6-2.7 | 19,8 | 31,1 | 11,6 | 36,3 | 15,6 | 41,0 | 19,8 |  | 12 | 9 | 8 |
|  | 17 | 180 | 2.6-2.7 | 13,4 | 33,3 | 11,4 | 38,6 | 17,76 | 42,6 | 19,3 |  | 12 | 10 | 8 |
|  | 18 | 360 | 2.6-2.7 | 15,1 | 33,3 | 9,4 | 37,0 | 18,9 | 41,4 | 26,3 |  | 10 | 8 | 6 |
|  | 19 | 120 | 2.6-2.7 | 15,6 | 32,5 | 10,2 | 37,0 | 20,6 | 39,7 | 25,7 |  | 10 | 8 | 8 |
|  | 20 | 480 | 2.9-3.0 | 44,0 | 49,8 | 8,1 | 50,4 | 39,8 | 51,2 | 45,8 |  | 8 | 6 | 4 |
| Г | 21 | 190 | 2.0-2.2 | 13,4 | 46,2 | 5,0 | 16,1 | 2,6 | 4,8 | 1,3 |  | 10 | 8 | 8 |
|  | 22 | 540 | 2.8-3.0 | 17,7 | 33,3 | 4,0 | 13,0 | 1,62 | 3,7 | 0,9 |  | 10 | 6 | 7 |
|  | 23 | 110 | 3.6-3.7 | 48 | 57,0 | 38,2 | 42,3 | 23,5 | 31,8 | 14,9 |  | 15 | 10 | 10 |
|  | 24 | 750 | 3.6-3.7 | 38,2 | 53,5 | 23,5 | 31,8 | 14,9 | 31,8 | 9,0 |  | 10 | 10 | 8 |
|  | 25 | 420 | 3.5-3.6 | 11,5 | 15,3 | 4,21 | 7,07 | 3,13 | 5,1 | 1,8 |  | 14 | 10 | 7 |
| Д | 26 | 270 | 3.2-3.3 | 22,0 | 41,0 | 15,9 |  | 47,5 | 21 | 40,2 | 6,9 | 10 | 8 | 6 |
|  | 27 | 630 | 2.6-2.7 | 15,1 | 33,3 | 9,4 |  | 37,0 | 18,9 | 21,8 | 7,3 | 9 | 8 | 4 |
|  | 28 | 320 | 2.6-2.7 | 15,6 | 32,5 | 10,2 |  | 37,0 | 20,6 | 22,0 | 8,4 | 10 | 8 | 4 |

Расчет количественной схемы заключается в определении выходов (γ) всех продуктов, извлечения полезного компонента (ε) во все продукты, массы продуктов (Q) и массы металла в продукте (Р).

Целью расчета водно-шламовой схемы является обеспечение оптимальной плотности пульпы в операциях; определение количества воды, добавляемой в операции; составление баланса по воде, определение объема пульпы в операциях и продуктах.

Пример расчета типовой схемы

В данном примере применяется "способ расчетного контура". При расчете схем указанным способом рекомендуется пользоваться следующим правилом. На схеме последовательно выделяют отдельные узлы, включающие одну или несколько операций разделения, которые заключают в  контур так, чтобы каждый из них пересекал не более двух продуктов с неизвестными выходами.

Для приведенной схемы первым следует выделить контур, который пересекает исходный продукт, выход которого всегда известен и равен 100% или единице, конечные продукты 5, 8 (концентрат и  хвосты) с неизвестными выходами. На схеме это контур "а".3атем  выделите контур "б", который пересекает два продукта 3 и 6 с  неизвестными выходами и т.д.

Определяем  М  по формуле

.

Назначаем исходные показатели - содержание (β) полезного компонента в исходной руде и продуктах разделения β1,β3,β4,β5,β6,β7,β8. Необходимо определить выход всех (γ) продуктов, извлечение полезного компонента (ε) во все продукты, массы (Q) всех продуктов, массы металла (Р) во всех продуктах.

Из схемы следует  γ1=100%(1); ε1=100% или 1. Для контура "а" составляем систему балансовых уравнений выходов и содержаний полезного компонента

Находим γ5, γ8.

Для контура "б" составляем систему уравнений

Находим  γ3 и γ6.

Для  контура "в" составляем систему уравнений

Находим γ4, γ7.

Для контура "г" составляем систему уравнении и делаем проверку расчетов

Определяем γ9 по уравнению

β2, β9  по уравнению , .

Определяем извлечение полезного компонента в продукты

Массу продуктов

Массу полезного  компонента в исходной руде

и  в продуктах

Рассчитанные показатели записываем в табл.[4], с.148, табл.15.

Исходными показателями для расчета водно-шламовой схемы являются содержания твердого в операциях и продуктах [4], табл.20.

Для расчета используем формулы

где Rn - весовое отношение жидкого к твердому (разжижение) в операции или в продукте;

Tn - содержание твердого в операции или в продукте, %;

Wn  - масса воды в операции или в продукте, м3/ч;

Vn - объем пульпы, м3/ч;

δn - плотность твердого в продукте (принимаем одно значение для всех продуктов схемы, равное плотности исходного полезного ископаемого), т/м3.

Исходные данные для расчета водно-шламовой схемы подразделяются на две группы:

I группа - оптимальные значения R  (в операциях, кроме классификации). В классификации оптимальное значение берем для слива.

II группа - значение R для таких продуктов, выходящих из операции, которые имеют относительно постоянную или колеблющуюся в узких пределах влажность.

ПОРЯДОК РАСЧЕТА

Составляем таблицу исходных показателей

| I группа | Оптимальные значения, которые необходимо обеспечить |  | II группа | Нерегулируемые значения R |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер операции или продукта | Т | R | Номер продукта | T | R |

Определяем  W  в операциях и в продуктах с известными значениями  R  по формуле (45).

Составляем уравнение баланса воды для операции и продуктов  и определяем неизвестные значения W  и  L (масса свежей воды, добавляемой в операции).

Определяем остальные значения R в продуктах.

Составляем таблицу баланса воды.

| Поступает воды в процесс | м3/ч | Уходит воды из процесса | м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего поступает |  | Всего уходит |  |

Рассчитать качественно-количественную схему флотации монометаллической руды.

Схема флотации включает в себя основную, контрольную и две перечистные операции. Концентрат контрольной флотации и хвосты перечистки 1 поступают на основную флотацию, а хвосты перечистки 2 на перечистку 1.

Привести рисунок схемы флотации.

Результаты расчета показателей обогащения (выход продукта, содержание расчетного компонента и извлечение расчетного компонента) по операциям свести в таблицу.

Исходные данные:

Производительность фабрики, т/сут. – 4500;

Содержание металла, %:

в руде – 7;

в концентрате основной флотации – 35;

в хвостах основной флотации – 1,4;

в хвостах контрольной флотации – 0,7;

в концентрате контрольной флотации – 7;

в концентрате перечистки 1 – 48;

в хвостах перечистки 1 – 7;

в хвостах перечистки 2 – 63,7.

3.1. Определяем необходимое и достаточное число исходных показателей для расчета схемы [4, стр. 140, ф. 76]:

где с – число расчетных компонентов. Для монометаллических руд с = 2 [4, стр. 138]

nр – общее число продуктов разделения в схеме;

ар – общее число операций разделения в схеме.

Расчет ведем по двум компонентам – твердому и полезному металлу. Следовательно, n = 12, np = 8, а = 7, ар = 4

N = 2 · (1 + 8 – 4) – 1 = 9

3.2. Определяем необходимое и достаточное число исходных показателей, относящихся к продуктам обработки [4, стр. 140, ф. 79]:

3.3. Определяем максимальное число показателей извлечения [4, стр.141, ф. 83]:

3.4. Определяем число показателей содержания   при условии, что Nγ = 0  и Nε = 4 [4, стр.146]:

;  8 = 0 + Nβ + 4;  Nβ = 4

3.5. Принимаем на основании анализа результатов испытаний обогащения руды, практики действующей обогатительной фабрики и исходных данных численные значения исходных показателей [4, 146]:

извлечение металла в окончательный концентрат от руды ε8 = 90%;

частное извлечение металла:

в концентрат второй перечистки Е8 = 92%;

в концентрат первой перечистки Е6 = 90%;

в концентрат основной флотации Е3 = 85%;

3.6. Определяем значения ε  [4, стр. 146]:

Проверка:

Схема флотации представлена на рисунке 3.

Измельченная руда

1

2

Основная флотация

3                                                4

5

Перечистка                          Контрольная флотация

6  концентрат            хвосты  7                10  концентрат               хвосты  12

Перечистка                              11

8  концентрат               хвосты  9

Рис. 3. Схема флотации

3.7. Определяем значение β8 и выходы продуктов:

Значения отдельных выходов находим по формуле [4, стр.147]:

Определяем выходы всех остальных продуктов схемы по уравнениям баланса:

3.8. Определяем содержание металла в продуктах 2, 5, 11 по формуле [4, стр. 147]:

3.9. Определяем массу продуктов и массу металла в продуктах по формулам [4, стр. 147]:

,

где Q1 = масса исходного продукта, Q1 = 4500/24 = 187,5 т/ч;

,

где Р1 – масса металла в руде, Р1 = 187,5 · 7%  = 13,125 т/ч

Рассчитанную количественную схему обогащения  оформляем в виде таблицы 5.

Таблица 5

Количественная схема обогащения монометаллической руды

| № опе- раций и про- дуктов | Наименование операций и продуктов | Q, т/ч | γ,% | β,% | ε,% | Р, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I 1 11 | Основная флотация Поступают: слив классификатора (руда) объединенный промпродукт | 187,5 40,9 | 100 21,8 | 7 6 | 100 18,7 | 13,125 2,4 |
| 2 3 4 | Итого Выходят: концентрат основной флотации хвосты основной флотации | 228,4 40,9 187,5 | 121,8 21,8 100 | 6,8 35 1,4 | 118,7 100,9 17,8 | 15,53 13,24 2,29 |
| II 3 9 | Итого Первая перечистка концентрата Поступают: концентрат основной флотации хвосты второй перечистки концентрата | 228,4 40,9 5,9 | 121,8 21,8 3,15 | 6,8 35 63,7 | 118,7 100,9 7,8 | 15,53 13,24 1,01 |
| 5 6 7 | Итого Выходят: концентрат первой перечистки хвосты первой перечистки | 46,8 26,7 20,1 | 24,95 14,26 10,69 | 30,5 48 7 | 108,7 97,8 10,9 | 14,25 12,83 1,42 |
| III 6 8 9 | Итого Вторая перечистка концентрата Поступает: концентрат первой перечистки Выходят: окончательный концентрат хвосты второй перечистки | 46,8 26,7 20,8 5,9 | 24,95 14,26 11,11 3,15 | 30,5 48 56 63,7 | 108,7 97,8 90 7,8 | 14,25 12,83 11,82 1,01 |
| IV 4 10 12 | Итого Контрольная флотация Поступает: хвосты основной флотации Выходят: концентрат контрольной флотации хвосты окончательные | 26,7 187,5 20,8 166,7 | 14,26 100 11,11 88,89 | 48 1,4 7 0,7 | 97,8 17,8 7,8 10 | 12,83 2,29 1,01 1,3 |
|  | Итого | 187,5 | 100 | 1,25 | 17,8 | 2,29 |

Практическая работа №

Подготовка исходных данных для выбора и расчета технологической схемы магнитного обогащения. Выбор  технологической схемы магнитной сепарации руд. Расчет технологической схемы магнитной сепарации руд. Расчет оборудования для магнитного обогащения.

Цель работы: научиться выбирать и рассчитывать схему магнитного обогащения и основное технологическое оборудование для магнитной сепарации.

Ход работы

Выбор  схемы обогащения

С развитием железорудной промышленности повышаются требования к качеству товарных железных руд и концентратов, используемых как в доменной плавке, так и в производстве стали недоменным способом.

Потребителем высококачественных железных концентратов с низким содержанием примесей является так же порошковая и аккумуляторная промышленности.

Технология получения высококачественных железных концентратов разнообразна. Наиболее простым и эффективным способом является магнитная сепарация. Кроме того магнетитовые концентраты обогатительных фабрик преимущественно свободные рудные зерна магнетита, разубоженные лишь небольшим количеством сростов и шламов.

Для повышения качества концентрата предоставляется целесообразным подвергнуть доизмельчению весь магнитный продукт и использовать магнитный метод обогащения.

Снижение содержания кремнезема и других примесей в магнитовых концентратах может быть осуществлено путем применения дешламации в цикле обогащения.

Используются и другие методы дообогащения. Для выделения основной массы свободных рудных зерен применяются флотационные схемы. Флотация минералов пустой породы из магнитовых концентратов осуществляется анионными собирателями в сильно щелочной среде, в зависимости от крупности продукта, состава пустой породы и предъявляемых к концентрату требований.

Применение высокомолекулярных депрессоров, улучшающих технические показатели «обратной» анионной флотации, для «обратной» катионной флотации в ряде случаев оказывается нецелесообразным.

Для депрессии магнетита могут быть использованы щелочные регуляторы среды (известь, сода, едкий натрий и другие). Флотационная доводка магнетитовых концентратов позволяет получать высококачественный концентрат для процесса прямого получения железа, порошковой металлургии, для производства металлизированных окатышей и других специальных целей. Однако при флотационном методе в связи с применением реагентов, очистки сточных вод себестоимость 1 т концентрата резко повышается, а при магнитном методе с одинаковыми качественными показателями довольно ниже, поэтому применяем доводку концентрата магнитным методом. Итак, для получения концентрата с содержанием Fe=70,2% и SiO2=3% применяем схему дообогащения, которая включает в себя одну стадию доизмельчения, две стадии магнитного обогащения и обесшламливание (рис. 2)

Исходный концентрат

1

# сгущение

2

# усреднение

3

## уплотнение

МШЦ

4			   5

6

маг. сепарация I ст

7				8

классифик. в г/ц

9		                    10

дешламация

11			12

маг. сепарация II ст

13  			     14

концентрат 										     15

хвосты

рис. 2

2.Расчетная часть

2.1. Расчет  технологической схемы

Расчет схемы ведем по формулам:

γ β

E =    α

100 γ = γ1 β1 + γ2 β2 …

R n = (100% - % тв)

% тв

W = Q n * R n

V n = Q n     +  W

δ

Рn = Qn *Bn

100

где α – содержание железа в исходной руде,  %;

β – содержание полезного компонента в продукте, %;

γ – выход полезного компонента, %;

R=ж/m – отношение жидкого к твердому в продуктах обогащения, %;

Q час – часовая производительность, т/ч;

V – объем пульпы в продукте, м3/ч;

W – количество воды в операции или в продукте, м3/ч;

δ – насыпной вес, т/м3;

Р – количество металла в продукте, т/ч.

Используя основные формулы, результаты химанализа действующего предприятия расчет схемы ведем снизу.

#### Таблица 1

## Баланс продуктов обогащения

| № пр. | Продукты | Выход, γ % | Содержание, β % | γ β % | Извлечение, Е % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | ##### Концентрат | 96,46 | 70,2 | 6771,5 | 98,56 |
| 5 8 12 14 | Хвосты Слив уплотнен. Хв. маг. сеп. I ст. Слив дешламат. Хв. маг. сеп. II ст. | 1,07 1,5 0,45 0,52 | 22,86 30,20 26,1 32,64 | 24,46 45,3 11,8 16,97 | 0,36 0,66 0,17 0,25 |
| 15 1 | Общие хвосты Исх. концентрат | 3,54 100 | 27,8 68,7 | 98,5 6870 | 1,44 100 |

Часовая производительность фабрики равна:

Q час =   Q г

n*z*t

n – число дней работы фабрики в году; n=365

z – коэффициент использования оборудования; μ = 0.9-0.95

t – число часов работы фабрики в сутки; t=24

8100000           8100000

Qч= 365*24*0,95   =      8322       =  961 т/ч

Результаты расчета схемы приводим в таблице 2.

#### Таблица 2

## Результаты расчета технологической схемы

| № пр | Продукты | Q т/ч | γ % | β % | Е% | Р т/ч | R |  | Wм3/ч | V м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### I | ##### Сгущение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ##### Поступает: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ##### Концентрат | 961 | 100 | 68,7 | 100 | 660 | 1.778 |  | 1709 | 1992 |
|  | Итого: | 961 | 100 | 68,7 | 100 | 660 | 1.778 |  | 1709 | 1992 |
|  | Выходит: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжение табл. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пр | Продукты | Q т/ч | γ % | β % | Е% | Р т/ч | R |  | Wм3/ч | V м3/ч |
| 2 | Сгущ. продукт | 961 | 100 | 68,7 | 100 | 660 | 0.667 |  | 641 | 924 |
|  | Вода в оборот | - | - | - | - | - | - |  | 1068 | 1068 |
|  | Итого: | 961 | 100 | 68,7 | 100 | 660 | - |  | 1709 | 1992 |
| II 2 3 | Усреднение Поступает: Сгущ. продукт Свеж. вода Итого: Выходит: Усредн. продукт Итого: | 961 - 961 961 961 | 100 - 100 100 100 | 68,7 - - 68,7 68,7 | 100 - 100 100 100 | 660 - 660 660 660 | 0.667 - 1.439 1.439 1.439 |  | 641 742 1383 1383 1383 | 924 742 1666 1666 1666 |
| III 3 4 5 | Уплотнение Поступает: Усред. продукт Свежая вода Итого: Выходит: Концентрат Слив уплотн. Итого: | 961 - 961 951 10 961 | 100 - 100 98,93 1,07 100 | 68,7 - - 69,2 22,86 - | 100 - 100 99.64 0.36 100 | 660 - 660 658 2 660 | 1.437 - 10.82 0.429 999 - |  | 1383 9015 10398 408 9990 10398 | 1666 9015 10681 688 9992 10681 |
| IV 4 9 6 | Измельчение Поступает: Концентрат Пески г/ц Свежая вода Итого: Выходит: Изм. продукт Итого: | 951 1932 - 2882 2882 2882 | 98,93 200,99 - 299,92 299,92 299,92 | 69.2 68.7 - - 68.87 68.87 | 99.64 201.02 - 300.66 300.66 300.66 | 658 1327 - 1985 1985 1985 | 0.429 0.429 - 1.630 1.630 1.630 |  | 408 829 3461 4698 4698 4698 | 688 1397 3461 5546 5546 5546 |
| Продолжение табл. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пр | Продукты | Q т/ч | γ % | β % | Е% | Р т/ч |  | R | Wм3/ч | V м3/ч |
| V 6 7 8 | Маг. сеп. I Поступает: Изм. продукт Свежая вода Итого: Выходит: Концентрат Хв. маг сеп I Итого: | 2882 - 2882 2868 14 2882 | 299,92 - 299,92 298,92 1,5 299,42 | 68.87 - 68.87 69.06 30.2 | 300.66 - 300.66 300.00 0.66 300.66 | 1985 - 1985 1981 4 1985 |  | 1.630 - 2.002 0.538 302.03 | 4698 1073 5771 1543 4228 5771 | 5546 1073 6619 2387 4332 6619 |
| VI 7 9 10 | Классификация Поступает: Концентрат Свежая вода Итого: Выходит: Пески клас-ра Слив клас-ра Итого: | 2868 - 2868 1932 936 2868 | 298,42 - 298,42 200,99 97,43 298,42 | 69.06 - 69.06 68.7 69.8 - | 300.00 - 300.00 201.02 98.98 300.00 | 1981 - 1981 1327 654 1981 |  | 0.538 - - 0.429 13.28 - | 1543 11716 13259 829 12430 13259 | 2386 11716 14102 1397 12705 14102 |
| VII 10 11 12 | Дешламация Поступает: Слив клас-ра Свежая вода Итого: Выходит: Концентрат Слив дешлам. Итого: | 936 - 936 932 4 936 | 97,43 - 97,43 96,98 0,45 97,43 | 69.8 - - 69.99 26.1 - | 98.98 - 98.98 98.81 0.17 98.98 | 654 - 654 653 1 654 |  | 13.28 - - 0.538 3332 - | 12430 1399 13829 501 13328 13829 | 12705 1399 14104 775 13329 14104 |
| VIII | Маг. сеп. II Поступает: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжение табл. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пр | Продукты | Q т/ч | γ % | β % | Е% | Р т/ч | R |  | Wм3/ч | V м3/ч |
| 11 13 14 | Концентрат Свежая вода Итого: Выходит: Конц. м. сеп. II Хв. м. сеп. II Итого: | 932 - 932 927 5 932 | 96.98 - 96.98 96.46 0.52 96.98 | 69.99 - 69.99 70.2 32.64 - | 98.81 - 98.98 98.56 0.25 98.81 | 653 - 653 651 2 653 | 0.538 - 2.292 0.667 249 - |  | 501 1362 1863 618 1245 1863 | 775 1362 2137 891 1246 2137 |

Баланс воды по фабрике определяем используя следующую формулу:

Σ λ = Σ Wк - W1…

где W1 - количество воды, поступающее с исходным сырьем;

Σ λ - суммарное количество, добавляемое в процессе;

ΣWк - суммарное количество воды, уходящее из процесса с конечными продуктами.

Баланс общей воды фабрики приводим в таблице 3.

Таблица 3

Баланс общей воды на фабрике

| Поступает вода в процесс | м3/ч | № пр | Выходит воды из процесса | м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С конц. из корп. обогащ. В сгущение В усреднение В уплотнене В измельчение В магн. сеп. I В классификацию в г/ц В дешламацию В маг. сеп. II | 1709 - 742 9015 1461 1073 11716 1399 1362 | 8 5 13 15 14 | Вода в оборот Со слив уплотн. С хв. маг. сеп. I Со сливом дешламатора С хв. маг. сеп. II С конц. маг. сеп. II | 1068 4228 9990 13328 1245 648 |
| Всего поступает | 30477 |  | Всего уходит | 30477 |

Σ λ = Σ Wк - W1

Σ λ =30477-1709=28768 м3/ч

С учетом оборотной воды

Σ λ = Σ Wк - W1 – 1068 = 28768-1068 = 27700 м3/ч

Расход воды на 1 исходного концентрата составил:

(Σλ - W1) * 0.1

Q исх. кон.

27700+2770    = 31,7 т/м3ч

961

Расход воды на 1 тонну концентрата составил:

(Σλ - W1) * 0.1

Q конц

27700 + 2770        = 32,9 т/м3ч

927

1.4.3. Выбор  оборудования для магнитного обогащения

Для магнитного обогащения применяются магнитные сепараторы различных типов. Выбор типа магнитного сепаратора зависит главным образом от магнитной восприимчивости извлекаемых в концентрате минералов, крупности питания, среды, в которой производится сепарация (сухая или мокрая), требований предъявляемых к качеству продуктов обогащения.

Сепарацию выбираем мокрую, так как все операции на фабрике производятся в водной среде.

В зависимости от крупности обогащения материала магнитные сепараторы комплектуются в основном трех модификаций: прямоточные, полупротивоточные и противоточные.

Сепараторы с прямоточной ванной в настоящее время не применяются из-за низкой степени извлечения магнитной фракции.

Для перечистных операций применяются сепараторы с полупротивоточной ванной, так как крупность обогащаемого материала составляет 90-95 % класса 0,074 мм и применение других типов ванн нецелесообразно, так как только при применении магнитных сепараторов с полупротивоточной ванной достигает наиболее полное извлечение магнитного продукта. Применение в последних стадиях перечистных операций позволило получить концентрат железа 72 %.

На основании вышесказанного применяем к установке сепараторы ПБМ – ПП с полупротивоточной ванной.

2.2.Расчет основного технологического оборудования

2.2.1.Расчет оборудования для магнитного обогащения

Расчет оборудования для уплотнения

Расчет сепараторов для уплотнения производим по исходному питанию. Для расчета сепараторов для уплотнения необходимо найти производительность по исходному питанию по формуле:

Q = qn (L – 0.1)

где n – число барабанов для основной сепарации;

α – длинна барабана

Qcen = 12,10*1 (3-0.1) = 35

Необходимое число сепараторов на фабрику

n = 961 = 28

35

Рассчитываем на 1 секцию: 28/4 = 7 осн. = 1 рез.

Принимаем на фабрику: 8*4=32 сепаратора

Расчет оборудования для магнитной сепарации

Расчет магнитных сепараторов производится по удельным нагрузкам.

Q = qn (L – 0.1)

Удельная нагрузка выбирается в зависимости от крупности обогащаемого материала q= 42,2 т/чм

Расчет магнитных сепараторов для I стадии

n = 2882/123 = 24  сепаратора

На каждую секцию: 24/4 = 6осн. + 2 рез

На фабрику: 8*4 = 32 сепаратора

Расчет магнитных сепараторов для II стадии

На II стадию магнитной сепарации поступает 932 т/ч

Qcen = 13,8*1 (3-0.1) ≈ 40.02

n = 932 = 24

40

Принимаем на 1 секцию: 24/4 = 6 осн. + 2рез.

на II стадию 8*4 = 32 сепаратора

на фабрику 32+32+32 = 96 сепаратора.