Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»

# Методические указания

# к выполнению лабораторных работ

# по дисциплине

# «Химические и физико-химические методы анализа»

# для студентов второго курса

# специальность «Обогащение полезных ископаемых».

### Губкин 2020

РАССМОТРЕНО			                          УТВЕРЖДАЮ

на заседании  ПЦК математического                      заместитель директора

и естественнонаучного циклов	                          _____________/ О. Н. Потапова/

Протокол № 1  от  31. 08. 2020г.

председатель________/Е.А. Сивкова./

СОГЛАСОВАНО

методист________  /О. Н. Мелихова/

# Методические указания к выполнению лабораторных работ составлены в соответствии с рабочей программой дисциплины «Химические и физико-химические методы анализа» и учебным планом занятий студентов II курса по специальности 130406 «Обогащение полезных ископаемых».

Составитель:

Протопопова Е.А., преподаватель ХиФХМА

Методические рекомендации к оформлению отчетов по лабораторным работам по дисциплине «Химические и физико-химические методы анализа»

Лабораторный практикум является неотъемлемой частью химических дисциплин. Выполнение студентами лабораторных и практических работ формирует учебно-аналитические компетенции (обобщение, углубление и систематизация теоретических знаний); умения применять профессионально-значимые знания в соответствии с профилем подготовки студента. Также важнейшей задачей лабораторного практикума является развитие навыков ведения лабораторного журнала, оформления и защиты отчетов по проведенным работам. Далее приводятся типичная структура отчета по лабораторным работам и рекомендации по их оформлению.

Общие рекомендации по ведению лабораторного журнала

В качестве лабораторного журнала следует использовать общую тетрадь объемом не менее 48 листов. Журнал должен быть подписан (указаны ФИО студента, ФИО преподавателя, курс и номер группы). Оформление лабораторного журнала допускается как в рукописном, так и машинописном вариантах. В последнем случае листы с оформленными лабораторными работами должны быть вклеены или подшиты к журналу. Лабораторный журнал следует заполнять аккуратно, избегая помарок и исправлений. Использование канцелярского корректора в лабораторном журнале не допускается.

Структура отчета по лабораторной работе

Отчет по лабораторной работе состоит из следующих разделов: название работы, цель и задачи работы, приборы и реактивы, ход работы, выводы. Остановимся подробнее на каждом из разделов.

Название работы

Отчет по лабораторной работе должен начинаться с новой страницы. В начале отчета пишется порядковый номер лабораторной работы в семестре, название выполняемой лабораторной работы. Рядом с названием следует указать дату выполнения работы.

Цели и задачи работы

В любой лабораторной работе можно выделить два типа целей, которые ставятся перед студентом. Первые цели – дидактические, к ним относят экспериментальное подтверждение и проверку существенных теоретических положений дисциплины, а также формирование у студентов практических умений и навыков работы в химической лаборатории. Вторая группа целей варьируется от работы к работе и заключается в получении тех или иных физико-химических параметров и проведении химических реакций в соответствии с тематикой работы. При оформлении отчета студенту следует отразить как дидактические цели, так и экспериментальные цели работы. По желанию студент может написать подробные цели работы или сформулировать общую цель работы, в рамках которой описать конкретные практические задачи.

В данном разделе следует указать номера выданных преподавателем заданий.

Оборудование  и реактивы

Здесь указываются названия и формулы веществ, с которыми студент будет работать. Подготовка раздела осуществляется перед выполнением лабораторной работы и позволяет студенту заблаговременно найти химические формулы соединений, для которых в описании опыта указаны тривиальные или систематические названия.

При необходимости в данном разделе также приводится описание и схемы установок и оборудования, используемых в работе. На схеме должны быть отражены и подписаны основные конструкционные элементы установки. В случае, если аналогичный прибор ранее использовался студентом при выполнении предыдущих работ, достаточно указать, в отчете к какой лабораторной работе можно найти соответствующую схему.

Ход работы

В разделе приводится краткое описание выполняемых действий от третьего лица. Указываются объемы растворов или массы навесок веществ, используемых в опытах, условия проведения эксперимента, перечисляется химическая посуда. Описание опыта не должно копировать текст практикума или методических рекомендаций. Описание должно быть составлено таким образом, чтобы читающий мог понять и воспроизвести последовательность действий, выполненных экспериментатором.

Уравнения химических реакций записываются в молекулярной, полной и краткой ионной формах. Окислительно-восстановительные реакции, протекающие в твердой или газовой фазе, уравнивают методом электронного баланса. Реакции, протекающие в растворе, уравнивают методом электронно-ионного баланса (методом полуреакций). Указывают окислитель и восстановитель. При необходимости следует провести требуемые расчеты (константы равновесия, ЭДС, энергии Гиббса и пр.).

Особое внимание при оформлении отчета следует обратить на наблюдения, сделанные в рамках выполнения опыта: выделение газа (цвет, запах), образование осадка (цвет, морфология), изменение цвета раствора или индикаторной бумаги. Точное и подробное описание наблюдений – залог правильности написания химических реакций и обсуждения наблюдаемых процессов.

При необходимости в разделе «Ход работы» заполняются таблицы экспериментальных данных, на основе которых строятся графики зависимостей. Обратите внимание, каждая таблица, как и каждый график должны иметь название, отражающее приведенные данные. В «шапке» таблицы, а также рядом с осями на графике указывается наименование и единицы измерения физических величин. Все графики и диаграммы необходимо строить с применением ПК (пакеты программ Origin, MS Excel). Использование миллиметровой бумаги недопустимо!

Проводимые в рамках выполнения работы расчеты также находятся в данном разделе. Обратите внимание, что при проведении расчетов используемые уравнения сначала записываются в общем виде, с использованием буквенных обозначений, только потом в уравнение подставляют численные экспериментальные или справочные данные. Для всех определенных в работе величин указываются единицы измерения.

Выводы

Важнейшей частью отчета по лабораторной работе является раздел «Выводы». Раздел содержит основные наблюдения и заключения, сделанные при выполнении работы. В разделе необходимо отразить полученные результаты, их соответствие теоретическим представлениям. Результаты измерений следует записывать в виде (Xсреднее±ΔX), указать единицы измерения и относительную погрешность. В выводах по работе приветствуется описание возможных причин погрешностей, а также способов их избежать.

В отчете по лабораторной работе допускается писать выводы для каждого проведенного эксперимента и обобщающий вывод в конце отчета, где нужно систематизировать и обобщить полученные результаты.

ПРАВИЛА РАБОТЫ В ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

.	Лабораторные работы и некоторые  практические занятия проводят в специально оборудованной химической лаборатории.

При работе в лаборатории необходимо знать и строго соблюдать установленные правила.

Работать разрешается только после ознакомления с правилами по технике безопасности и правилами работы в химической лаборатории.

1.  Рабочее место содержите в чистоте и порядке, не загромождайте его посторонними предметами.

2.  Не допускайте попадания химических реактивов на кожу и одежду. Нельзя брать вещества руками и пробовать на вкус

3.  Не уносите на свои рабочие места реактивы общего пользования. Если нет указаний по дозировке реактивов для данного опыта, то берите их в минимальном количестве.

4.   Запрещается пользоваться реактивами без этикеток или с сомнительными этикетками.

5.  Во всех опытах используйте дистиллированную воду. Сухие реактивы берите только чистым шпателем. Не путайте пробки от склянок с различными реактивами. Излишки реактивов не высыпайте и не выливайте в склянки, из которых они взяты.

6.  Особую осторожность соблюдайте при работе ядовитыми и вредными веществами, с концентрированными кислотами и щелочами. Работать с ними следует в вытяжном шкафу.

7.  При нагревании жидкости в пробирке необходимо держать ее так, чтобы в случае разбрызгивания жидкость не попала на самого экспериментатора и рядом работающих студентов, т.е. отверстие пробирки должно быть направлено в сторону от себя и товарищей. Лучше всего направить его на стенку вытяжного шкафа. Не забывайте пользоваться при этом держателем.

8.  После опытов остатки реактивов сливайте в раковину после разбавления водой. Металлы собирайте в отведенную для этого склянку. Остатки агрессивных и дорогостоящих реактивов собирайте в специальные склянки.

9.  Не трогайте, не включайте и не выключайте без разрешения рубильники и электрические приборы.

10. В лаборатории соблюдайте тишину, не занимайтесь посторонними делами, не проводите опыты, не относящиеся к данной лабораторной работе или практическому занятию и не описанные в методическом указании.

Студентам следует заранее готовиться к лабораторной работе или практическому  занятию. Выполнению лабораторной работы или практического занятия предшествует собеседование с преподавателем. Подготовку рекомендуется начинать с изучения теоретического материала, относящегося к данной работе. Необходимо твердо усвоить основные теоретические положения, законы и их математические выражения.

Перед выполнением работы следует ознакомиться с методикой проведения эксперимента, изучить принцип действия приборов и установок, понять цель работы. При выполнении лабораторной работы или практического занятия внимательно следите за ходом опыта. В случае неудачной постановки опыта, прежде чем его повторить, установите причину неудачи. После окончания работы необходимо вымыть посуду, привести в порядок рабочее место.

За чистоту и порядок на рабочем месте отвечает студент, а в лаборатории - дежурный студент. Дежурный принимает рабочее место у студентов, закончивших выполнение лабораторной работы или практического занятия, и сдает лабораторию лаборанту. Кроме того, дежурный студент должен получить у лаборанта все необходимое для проведения данной лабораторной работы или практического занятия, а после окончания работы или занятия - сдать. После выполнения лабораторной работы или практического занятия студент должен оформить отчет и сдать его преподавателю.

Перечень лабораторных работ

1.Проведение частных  реакции катионов 1 аналитической группы: Na+, K+, NH4+

2. Проведение частных реакций катионов 2 аналитической группы: Ag+, Pb2+, Нg22+

3. Проведение частных реакций катионов 3 аналитической группы: Са2+, Ва2+, Sг2+

4. Проведение частных реакций катионов 4 аналитической группы:AI3+, Cr3+,     Zn2+, Sn(II)

5. Проведение частных реакций катионов  5 аналитической группы:  Mg2+ Mn2+ Fe2+, Fe3+, Sb3+,Sb5+, Bi3+

6. Проведение частных реакций катионов   6  аналитической группы Сu2+, Ni2+, Co2+, Cd2+, Hg2+

7. Анализ анионов 1,2,3  аналитических групп.

8.  Определение анионов в исследуемом растворе. Контрольная задача.

9.  Анализ сухой соли. Контрольная задача.

10. Определение кристаллизационной воды в хлориде бария.

11. Определение содержания бария в растворе хлорида бария.

12. Приготовление рабочих растворов кислот и установка их титров.

13. Приготовление рабочих растворов щелочей и установка их титров.

14. Определение едкого натрия и карбоната натрия при совместном присутствии.

15. Определение карбонатной жесткости воды.

16. Приготовление рабочего раствора KMnO4, установка его титра по щавелевой кислоте.

17. Определение Fe(II) в соли Мора методом пермангонатометрии.

18. Приготовление  и стандартизация растворов тиосульфата натрия и иода.

19. Йодометрическое определение восстановителей способом прямого титрования.

20. Приготовление стандартного раствора  дихромата калия и установка его титра.

21. Определение ионов железа (II)  в  соли железа (II) методом бихроматометрии.

22. Приготовление рабочего раствора комплексона III (трилона Б) и установка его титра.

23. Определение общей  жесткости воды методом комплексонометрического титрования.

24. Определение меди  методом стандартных серий.

25.Спектрофотометрическое определение меди методом градуировочного графика.

26. Определение железа (II) сульфосалициловой кислотой методом добавок.

27. Определение нерастворимого остатка весовым методом.

28. Определение общего содержания железа в концентрате бихроматометрическим методом.

Лабораторная работа №1.

Тема: «Аналитические реакции катионов 1 аналитической группы (Na+, K+, NH4+)».

Цель работы:

Реактивы:

Оборудование:

Ход работы.

ОФОРМЛЯЕМ В ТЕТРАДИ:

| Определяемый | Среда | Условия | Реактив | Наблю- | Уравнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ион |  | реакции |  | даемое | реакции |
|  |  |  |  | явление |  |

ВЫПОЛНЯЕМ:

Задание №1  Реакции катионов калия K+ .

- Реакция с гексанитрокобальтатом (III) натрия,  Na3[Co(NO2)6].

Гексанитрокобальтат (III) натрия с катионами К+ при рН 4–5 образует желтый осадок комплексной соли K2Na[Co(NO2)6] - гексанитрокобальтат (III) калия-натрия

2 K+   +   Na+   +   [Co(NO2)6]3-       K2Na[Co(NO2)6]

Выполнение реакции: поместите в пробирку 2-3 капли раствора соли калия и осторожно прибавьте 1-2 капли свежеприготовленного раствора  Na3[Co(NO2)6] или несколько кристалликов сухой соли. Выполнению реакции мешают ионы NH4+, но осадок (NH4)2Na[Co(NO2)6] легко разлагается при нагревании. Поэтому реакцию следует проводить при нагревании. Остальные катионы I и II аналитических групп проведению этой реакции не мешают. Если рН раствора >7, то следует добавить по каплям 2М раствор СH3COOH, если рН раствора <3, то следует добавить по каплям 2М раствор CH3COONa для достижения необходимого значения рН. Среда с рН>7 – недопустима.

Запишите наблюдения и уравнение реакции в молекулярном и ионно-молекулярном виде.

- Окрашивание пламени. Летучие соли калия окрашивают пламя газовой горелки в фиолетовый цвет.

Выполнение реакции: чистую нихромовую проволоку опустите в насыщенный раствор соли калия или в сухую соль калия и затем внесите её в пламя горелки. Окраску пламени лучше наблюдать через синее стекло. Запишите наблюдения в тетрадь. Для очистки нихромовой проволоки опустите ее в концентрированный раствор HCl, затем внесите в пламя газовой горелки. Повторите эту операцию несколько раз. Отсутствие окрашивания пламени свидетельствует о чистоте нихромовой проволоки.

Задание №2 Аналитические реакции катиона натрия, Na+

- Реакция с гексагидроксостибатом (V) калия, K[Sb(OH)6].

Гексагидроксостибат (V) калия с ионами Na+ в нейтральной или слабощелочной среде (рН = 7 - 8) при охлаждении образует белый кристаллический осадок Na[Sb(OH)6] - гексагидроксостибат (V) натрия:

Na+   +   [Sb(OH)6]-       Na[Sb(OH)6]

Осадок Na[Sb(OH)6] растворим в горячей воде и частично в щелочах.

Выполнению реакции мешают ионы аммония. Кроме того, выполнению реакции мешают ионы Li+ и Mg2+.

Выполнение реакции: возьмите в пробирку 5 - 6 капель раствора любой соли натрия и при помощи универсального индикатора определите рН среды. Если среда кислая (рН 7), нейтрализуйте ее, прибавляя по каплям КОН. Если среда щелочная (рН 7), прибавьте по каплям раствор уксусной кислоты (СН3СООН) до нейтральной реакции (рН  7). К этому раствору прилейте 2-3 капли раствора K[Sb(OH)6]. Пробирку охладите под струей холодной водопроводной воды. Потирание стенок пробирки стеклянной палочкой ускоряет процесс выпадения белого кристаллического осадка соли Na[Sb(OH)6]. Запишите наблюдения и уравнение реакции в молекулярном и ионно-молекулярном виде.

- Окрашивание пламени. Летучие соли натрия окрашивают пламя газовой горелки в желтый цвет.

Выполнение реакции: чистую нихромовую проволоку опустите в насыщенный раствор соли натрия или в сухую соль натрия и затем внесите её в пламя горелки. Запишите наблюдения в тетрадь.

Задание №3 Аналитические реакции катиона аммония, NH4+

- Реакция со щелочами. Щелочи NaOH или КОН взаимодействуют с солями аммония с выделением газообразного аммиака:

NH4+   +   OH-      NH3   +   H2O

Выделяющийся аммиак можно обнаружить по запаху или с помощью фенолфталеиновой бумажки, смоченной дистиллированной водой. Образующиеся ионы ОН- изменяют окраску фенолфталеина с бесцветной на малиновую. Реакция специфична, позволяет обнаружить ион аммония в присутствии всех других ионов.

Выполнение реакции: опыт лучше проводить в “газовой камере” - фарфоровой чашке, накрытой часовым стеклом. На внутреннюю поверхность часового стекла поместите смоченный дистиллированной водой кусочек фенолфталеиновой бумаги. В фарфоровую чашку возьмите 2-3 капли раствора щелочи и добавьте 1-2 капли раствора любой соли аммония. Закройте фарфоровую чашку часовым стеклом (слегка подогрейте ее на водяной бане).

Запишите наблюдения и уравнение реакции в молекулярном и ионно-молекулярном виде.

- Реакция с реактивом Несслера. Реактив Несслера (смесь K2[HgI4] и КОН) образует с катионами NH4+ осадок красно-коричневого цвета [OHg2NH2]I:

NH4+  +  2 [HgI4]2-  +  4 OH-     [OHg2NH2]I  +  7 I- +  3 H2O

Выполнение реакции: на предметное стекло или в пробирку поместите 1-2 капли раствора соли аммония и прибавьте к нему 2-3 капли реактива Несслера.

Выполнению реакции мешают катионы металлов (например, Fe3+, Cr3+ и др.), образующие в щелочной среде окрашенные осадки соответствующих гидроксидов.

Запишите наблюдения и уравнение реакции в молекулярном и ионно-молекулярном виде.

Вопросы для самоконтроля:

- Какие катионы входят в состав первой аналитической группы?

- Что является групповым реактивом на катионы первой аналитической группы?

- Как окрашивают катионы первой группы пламя горелки?

Вывод:

Лабораторная работа №2

Тема: «Проведение частных реакций катионов 2 аналитической группы (Ag+, Pb2+, Нg22+).

Цель работы:

Реактивы:

Оборудование:

Ход работы.

ОФОРМЛЯЕМ В ТЕТРАДИ:

| Определяемый | Среда | Условия | Реактив | Наблю- | Уравнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ион |  | реакции |  | даемое | реакции |
|  |  |  |  | явление |  |

Групповым реагентом на катионы второй аналитической группы является 2 М раствор соляной кислоты, который с катионами Ag+, Hg22+ и Pb2+ образует белые осадки AgCl, Hg2Cl2 и PbCl2.

ВЫПОЛНЯЕМ:

Задание № 1. Аналитические реакции катиона серебра, Ag+

1. Реакция с хлоридами. Соляная кислота и растворимые в воде хлориды с катионом серебра образуют белый творожистый осадок AgCl :

Ag+   +   Cl-     AgCl

Осадок AgCl растворяется в избытке раствора аммиака с образованием бесцветного комплексного соединения [Ag(NH3)2]Cl:

AgCl   +   2 NH3        [Ag(NH3)2]+   +   Cl-

Полученное комплексное соединение устойчиво только в присутствии избытка аммиака и может быть разрушено сильными кислотами (HNO3, H2SO4) с образованием осадка AgCl:

[Ag(NH3)2]+   +   Cl-   +   2 H+       AgCl   +   2 NH4+

Выполнение реакции:

- Поместите в центрифужную пробирку (короткая коническая пробирка) 2-3 капли раствора соли серебра и прибавьте к нему 2-3 капли 2 М раствора HCl.

- Отделите осадок от раствора центрифугированием.

- К осажденному хлориду серебра по каплям добавьте раствор аммиака до полного растворения осадка.

- К полученному раствору добавьте 1-2 капли фенолфталеина

- Затем действием (по каплям) 2 М раствора HNO3 нейтрализуйте избыток основания и разрушьте комплекс. Помутнение раствора указывает на образование осадка AgCl.

Запишите наблюдения и уравнения реакций в молекулярном и ионно-молекулярном виде.

2. Реакция с иодидом калия, KI. Иодид калия образует с катионом Ag+ светло-желтый осадок иодида серебра, практически нерастворимого в воде и концентрированном растворе аммиака:

Ag+  +   I-       AgI

Выполнение реакции:

- поместите в пробирку 2-3 капли раствора соли серебра и прибавьте к нему 2-3 капли раствора иодида калия.

Запишите наблюдения и уравнение реакции в молекулярном и ионно-молекулярном виде.

Задание № 2 Аналитические реакции катиона ртути (I), Hg22+

1. Реакция с хлоридами. Соляная кислота и растворимые в воде хлориды с катионом ртути (I) образуют белый осадок хлорида ртути (I) - Hg2Cl2 (каломель), при взаимодействии которого с раствором аммиака образуется белый осадок соединения [HgNH2]Cl и выделяется металлическая ртуть черного цвета.

Hg22+   +   2 Cl-       Hg2Cl2

Hg2Cl2   +   2 NH3       [HgNH2]Cl   +    Hg   +   NH4+

Выполнение реакции:

- Поместите в пробирку 2-3 капли раствора соли ртути (I) и добавьте к нему 3-4 капли 2М раствора HCl.

- К образовавшемуся осадку добавьте 5-10 капель концентрированного раствора аммиака.

Запишите наблюдения и уравнения реакций в молекулярном и ионно-молекулярном виде.

2. Восстановление ртути (I) металлической медью. Металлическая медь восстанавливает Hg22+ до металла с образованием амальгамы:

Hg22+   +   2 Cu      2 Hg   +   Cu2+

Выполнение реакции:

- На медную монету или медную пластинку поместите 2-3 капли раствора соли ртути (I).

- Через 2-3 минуты смойте раствор водой и потрите поверхность кусочком фильтровальной бумаги.

Запишите наблюдения и уравнение реакции в молекулярном и ионно-молекулярном виде.

Задание № 3. Аналитические реакции катиона свинца, Pb2+

1. Реакция с хлоридами. Соляная кислота и растворимые в воде хлориды образуют с катионами свинца Pb2+ белый осадок хлорида свинца, растворимый в горячей дистиллированной воде:

Pb2+   +   2 Cl-       PbCl2

Выполнение реакции:

- Поместите в центрифужную пробирку 2-3 капли раствора соли свинца.

- Прибавьте к нему 2-3 капли 2 М раствора HCl.

- Осадок отделите от раствора центрифугированием.

- К полученному осадку прилейте 2-3 мл дистиллированной воды, смесь перемешайте стеклянной палочкой и нагрейте пробирку на водяной бане.

Запишите наблюдения и уравнение реакции в молекулярном и ионно-молекулярном виде.

2. Реакция с иодидом калия, KI. Иодид калия образует с ионами свинца Pb2+ осадок золотисто-желтого цвета, растворимый в горячей дистиллированной воде:

Pb2+   +   2 I-       PbI2

При охлаждении раствора PbI2 снова выпадает в осадок в виде золотисто-желтых кристаллов. Эту реакцию часто называют “реакцией золотого дождя”.

Выполнение реакции:

- Возьмите в пробирку 2-3 капли раствора соли свинца и прибавьте к нему 2-3 капли раствора иодида калия.

- К полученному осадку прилейте 3-5 мл дистиллированной воды и нагрейте пробирку на водяной бане до полного растворения осадка.

- Охладите пробирку под струей холодной воды. При медленном охлаждении раствора образуются крупные золотисто-желтые кристаллы PbI2.

Запишите наблюдения и уравнение реакции в молекулярном и ионно-молекулярном виде.

3. Реакция с хроматом калия, K2CrO4. Хромат калия с катионами свинца Pb2+ образует осадок хромата свинца PbCrO4 желтого цвета, растворимый в сильных кислотах и щелочах, но нерастворимый в уксусной кислоте:

Pb2+   +   CrO42-       PbCrO4

2 PbCrO4   +   2 H+      2 Pb2+   +   Cr2O72-   +   H2O

PbCrO4  +   3 OH-      [Pb(OH)3]-   +   CrO42-

Выполнение реакции:

- В пробирку возьмите 2-3 капли раствора соли свинца, добавьте к нему 2-3 капли раствора хромата калия.

- Полученный осадок разделите на две части.

- В первую пробирку с осадком добавьте 4-5 капель 2 М раствора NaOH или КОН.

- Во вторую пробирку с осадком добавьте 4-5 капель 2 М раствора уксусной кислоты, СН3СООН.

Вопросы для самоконтроля:

- Что является групповым реактивом на катионы второй аналитической группы?

- Реакция «Золотой дождь»  - это качественная реакция на какой катион?

- Приведите пример любой понравившейся вам реакции. Какой катион определяют с помощью данной реакции?

Вывод:

Лабораторная работа №3.

Тема: «Проведение частных реакций катионов 3 аналитической группы (Са2+, Ва2+, Sr2+)».

Цель работы:

Реактивы:

Оборудование:

Ход работы.

ОФОРМЛЯЕМ В ТЕТРАДИ:

| Определяемый | Среда | Условия | Реактив | Наблю- | Уравнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ион |  | реакции |  | даемое | реакции |
|  |  |  |  | явление |  |

Групповым реагентом на катионы третьей аналитической группы является 1 М раствор серной кислоты, которая с катионами Ba2+и Ca2+ образует осадки малорастворимых сульфатов ВaSO4 и CaSO4 белого цвета.

ВЫПОЛНЯЕМ:

Задание № 1. Аналитические реакции катиона бария, Ва2+

1. Реакция с серной кислотой. Серная кислота и растворимые сульфаты с ионами бария Ва2+ образуют белый кристаллический осадок, нерастворимый в минеральных кислотах:

Ba2+   +   SO42-       BaSO4

Выполнение реакции:

- поместите в пробирку 1-2 капли раствора соли бария и добавьте к нему 2-3 капли 1 М раствора H2SO4.

Запишите наблюдения и уравнение реакции в молекулярном и ионно-молекулярном виде.

2. Реакция с хроматом калия, K2CrO4 или дихроматом калия, K2Cr2O7. Хромат калия с ионами бария Ва2+ при рН = 4-5 образует желтый осадок хромата бария ВаCrO4:

Ba2+   +   CrO42-       ВаCrO4

Хромат бария растворим в сильный кислотах (кроме H2SO4, см. п. 1.1), но нерастворим в уксусной кислоте. При проведении реакции в уксуснокислой среде определению иона бария не мешают ионы Ca2+, так как осадок CaCrO4 не образуется.

Выполнение реакции:

- Смешайте в пробирке по 5 капель растворов хлорида бария и хромата калия.

- Полученный осадок разделите на две пробирки.

- В первую пробирку с осадком добавьте 2-3 мл  2 М раствора HCl, а в другую - 2-3 мл 2 М раствора СН3СООН.

Запишите наблюдения и уравнение реакции в молекулярном и ионно-молекулярном виде.

1.3. Окрашивание пламени. Летучие соли бария окрашивают пламя газовой горелки в желто-зеленый цвет.

Выполнение реакции:

- чистую нихромовую проволоку опустите в насыщенный раствор соли бария или в сухую соль и затем внесите её в пламя газовой горелки. Запишите наблюдения в тетрадь.

Задание № 2. Аналитические реакции катиона кальция, Са2+

1. Реакция с серной кислотой. Серная кислота и растворимые сульфаты в концентрированных растворах образуют с катионом кальция Са2+ кристаллы гипса CaSO42Н2О белого цвета, имеющие игольчатую форму:

Сa2+   +   SO42-   +   2 Н2О       СaSO4  2Н2О

Выполнение реакции:

- Поместите на предметное стекло 1 каплю раствора соли кальция, прибавьте к нему 1 каплю 1 М раствора H2SO4 и 1 каплю С2Н5ОН для уменьшения растворимости.

- Осторожно нагрейте предметное стекло на водяной бане до появления белых кристаллов гипса.

- Рассмотрите их под микроскопом.

Запишите наблюдения и уравнение реакции в молекулярном и ионно-молекулярном виде.

2. Реакция с оксалатом аммония, (NH4)2C2O4. Оксалат аммония с ионами кальция Са2+ образует белый кристаллический осадок CаC2O4, нерастворимый в уксусной кислоте, но растворимый в сильных кислотах:

Сa2+   +   C2O42-       CаC2O4

Выполнение реакции:

- Поместите в пробирку 1-2 капли раствора соли кальция, 3-4 капли раствора (NH4)2C2O4 и 1-2 капли 2 М раствора аммиака.

- Полученный осадок разделите на две части.

- В первую пробирку с осадком добавьте 2-3 мл  2 М раствора HCl, а в другую - 2-3 мл 2 М раствора СН3СООН.

- Запишите наблюдения и уравнение реакции в молекулярном и ионно-молекулярном виде.

2.3. Окрашивание пламени. Летучие соли кальция окрашивают пламя газовой горелки в оранжево-красный цвет.

Выполнение реакции:

- чистую нихромовую проволоку опустите в насыщенный раствор хлорида кальция или в сухую соль и затем внесите её в пламя газовой горелки.

- Запишите наблюдения в тетрадь.

Вопросы для самоконтроля:

- Что является групповым реактивом на катионы третей аналитической группы?

- Какую форму имеют кристаллы гипса? О присутствии какого катиона можно судить при обнаружении таких кристаллов?

- Как окрашиваю пламя горелки катионы третей группы?

Вывод:

Лабораторная работа №4.

Тема: «Проведение частных реакций катионов 4 аналитической группы(AI3+, Cr3+, Zn2+)»

Цель работы:

Реактивы:

Оборудование:

Ход работы.

ОФОРМЛЯЕМ В ТЕТРАДИ:

| Определяемый | Среда | Условия | Реактив | Наблю- | Уравнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ион |  | реакции |  | даемое | реакции |
|  |  |  |  | явление |  |

Групповым реагентом на катионы IV аналитической группы является 2 М раствор гидроксида натрия NaOH. При действии NaOH на раствор, содержащий ионы IV аналитической группы, сначала образуются аморфные осадки соответствующих гидроксидов: серо-зеленый Cr(OH)3, белые Zn(OH)2, Al(OH)3 и Sn(OH)2. Так как гидроксиды хрома (III), цинка, алюминия и олова(II) проявляют амфотерные свойства, то они растворяются в избытке щелочи с образованием гидроксосоединений.

Задание № 1. Аналитические реакции катиона цинка, Zn2+

1. Реакция с раствором аммиака. Ионы Zn2+ с раствором аммиака образуют белый осадок гидроксида цинка, который растворяется в избытке аммиака с образованием аммиаката цинка:

Zn2+   +   2 NH3   +   2 H2O       Zn(OH)2   +   2 NH4+

Zn(OH)2   +   4 NH3   →   [Zn(NH3)4]2+   +   2 OH-

Выполнение реакции:

- Поместите в пробирку 4-5 капель раствора соли цинка.

- Прилейте к нему по каплям 2 М раствора аммиака до образования белого осадка.

- К полученному осадку прилейте избыток раствора NH3 до растворения осадка.

- Запишите наблюдения и уравнения реакций в молекулярном и ионно-молекулярном виде.

Задание № 2. Аналитические реакции катиона алюминия, Al3+

1. Реакция с раствором аммиака. Ионы Al3+ образуют с раствором аммиака белый аморфный осадок гидроксида алюминия Al(OH)3, нерастворимый в избытке аммиака:

Al3+   +   3 NH3   +   3 H2O       Al(OH)3   +   3 NH4+

Выполнение реакции:

- поместите в пробирку 4-5 капель раствора соли алюминия и прибавьте к нему 5-6 капель 2 М раствора NH3.

- Проверьте растворимость гидроксида алюминия в избытке раствора аммиака.

- Запишите наблюдение и уравнение реакции в молекулярном и ионно-молекулярном виде.

2. Реакция с ализарином. Ализарин - C14H6O2(OH)2, образует с Al(OH)3 внутрикомплексную соль красного цвета (алюминиевый лак).

Выполнение реакции:

- Возьмите кусочек фильтровальной бумаги и нанесите на него пипеткой 1 каплю раствора соли алюминия.

- Подержите бумагу в течение 1-2 мин. над открытой склянкой с концентрированным (25%) раствором NH3. На бумаге образуется Al(OH)3.

- В центр влажного пятна нанесите каплю ализарина и еще 1-2 мин. подержите фильтровальную бумагу над склянкой с концентрированным раствором NH3.

- Подсушите фильтровальную бумагу над пламенем газовой горелки. При этом исчезает фиолетовая окраска ализарина, а красное пятно алюминиевого лака остается.

- Запишите наблюдения в тетрадь.

3. Аналитические реакции катиона хрома (III), Cr3+

1. Реакция со щелочами. Гидроксиды натрия и калия осаждают ионы Cr3+  в виде гидроксида Cr(OH)3 серо-зеленого цвета, который растворяется в избытке щелочи с образованием зеленого раствора тетра- или гексагидроксохромата(III).

Cr3+   +   3 OH-   →    Cr(OH)3

Cr(OH)3    +    OH-   →   [Cr(OH)4]-

2. Реакция с пероксидом водорода в щелочной среде. Ионы Cr3+ в избытке щелочи окисляются пероксидом водорода Н2О2 до хромат-ионов CrO42- - желтого цвета:

2 Cr3+   +   10 OH-   +   3 Н2О2   →   2 CrO42-   +   8 Н2О

Выполнение реакции:

- поместите в пробирку 2-3 капли раствора соли хрома (III) и прибавьте 6-7 капель 2 М раствора NaOH до образования зеленого раствора гидроксокомплекса хрома (III).

- К полученному раствору прибавьте 3-4 капли 10% раствора Н2О2 и нагрейте смесь на водяной бане в течение 2-3 минут.

- Окрашивание раствора в желтый цвет свидетельствует об образовании иона CrO42-.

- Запишите наблюдения и уравнения реакций в молекулярном и ионно-молекулярном виде.

4. Аналитические реакции катиона олова, Sn2+

1. Реакция с солями висмута (III) в щелочной среде. Ионы Sn2+ в щелочной среде окисляются солями висмута (III) до Sn4+ с образованием черного осадка металлического висмута:

2 Bi3+  +  3 [Sn(OH)3]-  +  9 OH-  →→   2 Bi  +  3 [Sn(OH)6]2-

Выполнение реакции:

- к 2-3  каплям раствора соли Sn2+ добавьте избыток раствора NaOH (4 М) – до растворения образовавшегося белого осадка Sn(OH)2.

- К полученному раствору прибавьте по каплям раствор соли Bi3+ до появления черного осадка.

- Запишите наблюдения и уравнения реакций в молекулярном и ионно-молекулярном виде.

Вопросы для контроля:

- Какие катионы входят в  4 аналитическую группу.

- Какой реактив служит групповым реагентом для  4 аналитической группы катионов

- Расставьте коэффициенты в уравнении реакции пользуясь методом электронного баланса

Ag NO3+AsH3+H2O=Ag+H3AsO3+HNO3

Вывод:

Лабораторная работа №5

Тема: Проведение частных реакций катионов  5 аналитической группы: Mg2+ ,Mn2+ ,Fe2+, Fe3+, Sb3+,  Bi3+.

Цель работы:

Реактивы:

Оборудование:

Ход работы.

ОФОРМЛЯЕМ В ТЕТРАДИ:

| Определяемый | Среда | Условия | Реактив | Наблю- | Уравнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ион |  | реакции |  | даемое | реакции |
|  |  |  |  | явление |  |

Задание № 1 Действие группового реагента на катионы V аналитической группы.

Групповым реагентом на катионы V аналитической группы является 25% раствор NH3. При действии раствора аммиака на раствор, содержащий катионы V аналитической группы, образуются аморфные осадки соответствующих гидроксидов: белые Mg(OH)2, Fe(OH)2, Sb(OH)3, красно-бурый Fe(OH)3 и желто-розовый Mn(OH)2, которые нерастворимы в избытке NH3.

Mg2+   +   2 NH3   +   2 H2O       Mg(OH)2   +   2 NH4+

Fe2+   +   2 NH3   +   2 H2O       Fe(OH)2   +   2 NH4+

Fe3+   +   3 NH3   +   3 H2O       Fe(OH)3   +   3 NH4+

Mn2+   +   2 NH3   +   2 H2O       Mn(OH)2   +   2 NH4+

Sb3+   +   3 NH3   +   3 H2O       Sb(OH)3   +   3 NH4+

Выполнение реакции:

- Поместите в пробирку 2-3 капли раствора соответствующей соли и 2-3 капли 25% раствора аммиака.

- Запишите наблюдения и уравнения реакций в молекулярном и ионно-молекулярном виде.

Гидроксиды Mg(OH)2, Fe(OH)2 и Mn(OH)2 растворяются в насыщенном растворе NH4Cl. Основания Mg(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3 и Mn(OH)2 не растворяются в растворах щелочей и аммиака, но легко растворяются в сильных кислотах. Гидроксид железа (II) в щелочной среде быстро окисляется кислородом воздуха до гидроксида железа (III):

4 Fe(OH)2   +   O2   +   2 H2O      4 Fe(OH)3

Задание № 2. Аналитические реакции катиона магния, Mg2+

1. Реакция с гидрофосфатом натрия, Na2HPO4. Катионы магния Mg2+  в присутствии аммиака и хлорида аммония образуют белый кристаллический осадок фосфата магния и аммония MgNH4PO4, который легко растворяется в уксусной и сильных кислотах:

Mg2+   +   NH3   +   HPO42-   →    MgNH4PO4

MgNH4PO4   +   3 H+   →   Mg2+   +   NH4+   +   H3PO4

MgNH4PO4 + CH3COOH → Mg2+ + NH4+ + CH3COO- + HPO42-

Выполнение реакции:

- поместите в пробирку 2-3 капли раствора соли магния,

- добавьте 2-3 капли раствора HCl (2 М) и 2-3 капли раствора Na2HPO4.

- Затем добавьте в пробирку 1 каплю раствора фенолфталеина и по каплям раствор аммиака (2 М), перемешивая содержимое пробирки стеклянной палочкой, до появления розовой окраски фенолфталеина ( рН  9).

- В присутствии иона Mg2+ выпадает белый кристаллический осадок.

- Запишите наблюдения и уравнения реакций в молекулярном и ионно-молекулярном виде.

2. Реакция с растворами щелочей. Ионы Mg2+ с раствором NaOH или KOH образуют белый аморфный осадок Mg(OH)2, нерастворимый в избытке щелочи, но растворимый в концентрированном растворе NH4Cl:

Mg(OH)2   +   2 NH4+   →   Mg2+   +   2 NH3   +   2 H2O

Выполнение реакции:

- поместите в пробирку 4-5 капель раствора соли магния и прибавьте к нему 4-5 капель раствора NaOH (2 М),

- а затем 5-7 капель раствора NH4Cl.

- Запишите наблюдения и уравнения реакций в молекулярном и ионно-молекулярном виде.

2. Аналитические реакции катиона железа (II), Fe2+

1. Реакция с гексацианоферратом (III) калия, K3[Fe(CN)6]. Ионы Fe2+ в кислой среде с гексацианоферратом (III) калия образуют синий осадок – калия-железа (II) гексацианоферрат (III) (турнбулева синь):

Fe2+   +   K+   +  [Fe(CN)6]3-   →    KFe[Fe(CN)6]

Выполнение реакции:

- поместите в пробирку 2-3 капли раствора соли железа (II),

- добавьте 1-2 капли 2 М раствора HCl и 1-2 капли раствора K3[Fe(CN)6].

- Запишите наблюдение и уравнение реакции в молекулярном и ионно-молекулярном виде.

3. Аналитические реакции катиона железа (III), Fe3+

1. Реакция с гексацианоферратом (II) калия, K4[Fe(CN)6]. Ионы Fe3+ в кислой среде с гексацианоферратом (II) калия образуют темно-синий осадок калия-железа (III) гексацианоферрат (II) (берлинская лазурь):

Fe3+   +   K+   +  [Fe(CN)6]4-   →    KFe[Fe(CN)6]

Выполнение реакции:

- поместите в пробирку 2-3 капли раствора соли железа (III),

- добавьте 1-2 капли 2 М раствора HCl и 1-2 капли раствора K4[Fe(CN)6].

- Запишите наблюдение и уравнение реакции в молекулярном и ионно-молекулярном виде.

2. Реакция с роданидом аммония, NH4SCN, или роданидом калия, KSCN. Ионы Fe3+ в кислой среде (pH = 2) с роданидом аммония или калия образуют комплексное соединение, которое окрашивает раствор в кроваво-красный цвет:

Fe3+   +   6 SCN-   →   [Fe(SCN)6]3-

Выполнение реакции:

- поместите в пробирку 2-3 капли соли железа (III).

- Универсальным индикатором проверьте рН. При необходимости прибавьте 1-2 капли 2 М раствора HCl.

- Прибавьте 2-3 капли насыщенного раствора роданида аммония (или калия) или сухую соль. Обратите внимание на окраску раствора.

- Запишите наблюдение и уравнение реакции в молекулярном и ионно-молекулярном виде.

5. Аналитические реакции катиона сурьмы (III), Sb3+

1. Реакция с тиосульфатом натрия, Na2S2O3. Катионы Sb3+ при нагревании с тиосульфатом натрия образуют осадок красного цвета (сероксид сурьмы (III) Sb2OS2):

2 Sb3+  +  2 S2O32-  +  3 H2O  →   Sb2OS2  +  2 SO42-  +  6 H+

Выполнение реакции:

- поместите в пробирку 2-3 капли раствора хлорида сурьмы

- добавьте несколько капель серной кислоты (1 М)

- бросьте кристаллик Na2S2O3 и нагрейте на водяной бане. Образуется красный осадок Sb2OS2.

- Запишите наблюдение и уравнение реакции в молекулярном и ионно-молекулярном виде.

Вопросы для контроля:

- Какие катионы входят в  5 аналитическую группу.

- Какой реактив служит групповым реагентом для  5 аналитической группы катионов.

- Определить реакцию среды, написать уравнение гидролиза солей BiCl3, CaCO3.

- Дать название комплексным  соединениям: Na[Al(OH)4], [Ag(NH3)2]Cl, [Pt(NH3)4Br2].

Вывод:

Лабораторная работа №6

Тема: Проведение частных реакций катионов шестой   аналитической группы: Cu2+, Со2+, Ni2+

Цель:

Реактивы:

Оборудование:

Ход работы.

ОФОРМЛЯЕМ В ТЕТРАДИ:

| Определяемый | Среда | Условия | Реактив | Наблю- | Уравнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ион |  | реакции |  | даемое | реакции |
|  |  |  |  | явление |  |

Групповым реагентом на катионы VI аналитической группы является 25% раствор NH3. При действии избытка раствора аммиака на раствор, содержащий катионы VI аналитической группы, образуются окрашенные растворы комплексных соединений - аммиакатов.

Задание № 1. Аналитическая реакция катиона меди (II), Cu2+

1. Реакция с раствором аммиака. Катионы Cu2+ с избытком концентрированного раствора аммиака образуют комплексное соединение - аммиакат меди, окрашенный в ярко-синий цвет:

Cu2+   +   4 NH3      [Cu(NH3)4]2+

Выполнение реакции:

- поместите в пробирку 2-3 капли раствора соли меди (II)

- прибавьте к нему 4-6 капель 25% раствора аммиака.

- Обратите внимание на цвет раствора.

- Запишите наблюдение и уравнение реакции в молекулярном и ионно-молекулярном виде.

Задание № 2. Аналитические реакции катиона кобальта (II), Со2+

1. Реакция с раствором аммиака. Катионы Со2+ с избытком концентрированного раствора аммиака образуют комплексное соединение - аммиакат кобальта (II) [Co(NH3)6]2+, окрашенное в светло-коричневый цвет:

Co2+   +   Cl-   +   NH3   +   H2O       CoOHCl   +   NH4+

CoOHCl   +   6 NH3   →   [Co(NH3)6]2+   +   OH-   +   Cl-

Выполнение реакции:

- поместите в пробирку 2-3 капли хлорида кобальта (II)

- прибавьте 1-2 капли 25% раствора аммиака.

- Наблюдайте выпадение синего осадка основной соли кобальта (II) - CoOHCl.

- Растворите осадок в избытке 25% раствора аммиака.

- Запишите наблюдения и уравнения реакций в молекулярном и ионно-молекулярном виде.

2. Реакция с роданидом аммония, NH4SCN (или роданидом калия, KSCN). Катионы Со2+ в нейтральной или слабокислой среде с роданид-ионами образуют комплексный ион [Co(SCN)4]2-, окрашенный в синий цвет:

Со2+   +   4 SCN-   →   [Co(SCN)4]2-

Выполнению реакции мешают ионы Fe3+, образующие с роданид-ионом комплексное соединение кроваво-красного цвета. Поэтому при определении ионов Со2+ реакцией с роданид-ионом в присутствии Fe3+ в реакционную смесь добавляют сухую соль фторида натрия (или аммония) для связывания ионов Fe3+ в прочный бесцветный комплекс [FeF6]3-.

Выполнение реакции:

- поместите в пробирку 2-3 капли раствора соли кобальта (II), 5-6 капель насыщенного раствора роданида аммония (или калия) и 5-6 капель смеси изоамилового спирта с эфиром.

- Встряхните пробирку. Образующееся комплексное соединение экстрагируется в верхний органический слой и окрашивает его в синий цвет.

- Запишите наблюдение и уравнение реакции в молекулярном и ионно-молекулярном виде.

Задание № 3. Аналитические реакции катиона никеля (II), Ni2+

1. Реакция с раствором аммиака. Катионы Ni2+ с раствором аммиака сначала образуют светло-зеленый осадок основной соли никеля (II), который затем растворяется в избытке концентрированного раствора аммиака с образованием синего раствора аммиаката никеля [Ni(NH3)6]2+:

Ni2+   +   Cl-   +   NH3   +   H2O   →    NiOHCl   +   NH4+

NiOHCl   +   6 NH3   →   [Ni(NH3)6]2+   +   OH-   +   Cl-

Выполнение реакции:

- поместите в пробирку 2-3 капли раствора хлорида никеля (II) или другой соли никеля

- (II) прибавьте по каплям 25% раствор аммиака до образования светло-зеленого осадка основной соли никеля (II), а затем избыток 25% раствора аммиака до растворения осадка.

- Обратите внимание на цвет образовавшегося раствора.

- Запишите наблюдения и уравнения реакций в молекулярном и ионно-молекулярном виде.

2. Реакция с диметилглиоксимом (реактивом Чугаева), C4H8N2O2. Катионы Ni2+ в аммиачной среде (рН = 9) образуют с диметилглиоксимом малорастворимую внутрикомплексную соль яркого розового цвета:

Ni2+  +  2 C4H8N2O2  +  2 NH3     [Ni(C4H7N2O2)2]  +  2 NH4+

Выполнение реакции:

- поместите в пробирку 2-3 капли раствора соли никеля (II),

- прибавьте к нему 5-6 капель 25% раствора аммиака и 2-3 капли реактива Чугаева.

- Встряхните пробирку и наблюдайте образование ярко-красного осадка.

- Запишите наблюдение и уравнение реакции в молекулярном и ионно-молекулярном виде.

Вопросы для самоконтроля:

- Какие катионы входят в состав шестой аналитической группы?

- Какие катионы мешают проведению реакции на определение Со2+ роданидом аммония, как устранить мешающее воздействие этих катионов?

- Какой реактив служит групповым реагентом для  6 аналитической группы катионов?

Вывод:

Лабораторная работа №7

Тема: Проведение частных реакций анионов 1,2,3 аналитических  групп

Цель:

Реактивы:

Оборудование:

Ход работы.

ОФОРМЛЯЕМ В ТЕТРАДИ:

| Определяемый | Среда | Условия | Реактив | Наблю- | Уравнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ион |  | реакции |  | даемое | реакции |
|  |  |  |  | явление |  |

Первая аналитическая группа анионов

Групповым реагентом на анионы I группы является раствор нитрата серебра AgNO3. В результате образуются соли, нерастворимые в воде и разбавленной азотной кислоте. Соли бария анионов II группы растворимы в воде.

Задание №1. Аналитические реакции хлорид-иона, Cl-

1. Реакция с нитратом серебра, AgNO3. Ион серебра Ag+ образует с хлорид-ионом Cl- белый творожистый осадок хлорида серебра AgCl, нерастворимый в воде и кислотах. Осадок хлорида серебра AgCl легко растворяется в растворе аммиака с образованием комплексного соединения [Ag(NH3)2]Cl. При действии азотной кислоты комплексный ион [Ag(NH3)2]+ разрушается и снова выпадает осадок хлорида серебра AgCl:

Ag+   +   Cl-     AgCl

AgCl   +   2 NH3      [Ag(NH3)2]+   +   Cl-

[Ag(NH3)2]+   +   Cl-   +   2 H+       AgCl   +   2 NH4+

Выполнение реакции:

- поместите в пробирку 4-5 капель раствора любого хлорида (NaCl, или KCl, или NH4Cl)

- прибавьте 2-3 капли раствора нитрата серебра AgNO3.

- К образовавшемуся осадку хлорида серебра AgCl прибавьте по каплям раствор аммиака NH3 (25%) до полного растворения осадка.

- К полученному бесцветному раствору комплексного соединения добавьте по каплям азотную кислоту до появления белого осадка (рН  7).

- Запишите наблюдения и уравнения реакций в молекулярном и ионно-молекулярном виде.

Задание № 2. Аналитические реакции сульфид-иона, S2-

1. Реакция с растворами разбавленных кислот (HCl или H2SO4). Разбавленные растворы соляной и серной кислот разлагают сульфиды с выделением сероводорода H2S. Сероводород может быть обнаружен по запаху или почернению фильтровальной бумаги, смоченной ацетатом свинца Pb2(CH3COO)2:

S2-   +   2 H+   →   H2S

H2S   +  Pb2+  +  2 CH3COO-  →   PbS  +  2 CH3COOH

Выполнение реакции:

- поместите в пробирку 2-3 капли раствора соли (Na2S, или K2S,  или (NH4)2S)

- прибавьте 3-4 капли раствора серной (1 М) или соляной (2 М) кислот.

- Образующийся H2S определите по запаху или поднесите к краю пробирки фильтровальную бумагу, смоченную ацетатом свинца (на бумаге появится черное пятно сульфида свинца).

- Запишите наблюдения и уравнения реакций в молекулярном и ионно-молекулярном виде.

Задание № 3 Аналитические реакции бромид-иона Br-

1.Реакция с нитратом серебра, AgNO3 Ион серебра Ag+ образует с бромид-ионом  Br-  желтый творожистый осадок бромида серебра AgBr, нерастворимый в азотной кислоте и плохо растворим в аммиаке.

Ag+   +  Br-     Ag Br

Выполнение реакции:

- К 2-3 каплям раствора бромида натрия NaBr прилить столько же раствора нитрата серебра AgNO3.

- Запишите ваши наблюдения. Запишите уравнения в молекулярном и ионном виде

Задание № 4  Аналитические реакции йодид-иона I-

1. Реакция с нитратом серебра, AgNO3 Ион серебра Ag+ образует с йодид-ионом I- желтый творожистый осадок йодида серебра AgI, нерастворимый в азотной кислоте и в аммиаке.

Ag+   +  I -     Ag I

Выполнение реакции:

- К 2-3 каплям раствора йодида натрия NaI прилить столько же раствора нитрата серебра AgNO3.

- Запишите ваши наблюдения. Запишите уравнения в молекулярном и ионном виде

Вторая  аналитическая группа анионов

Групповым реагентом на анионы II группы является раствор хлорида бария BaCl2. В результате образуются соли, малорастворимые в воде, но легко растворимые в минеральных кислотах (за исключением BaSO4 и BaSiO3). Соли серебра анионов II группы растворяются в разбавленной азотной кислоте HNO3.

Задание № 1. Аналитическая реакция сульфат-иона, SO42-

1. Реакция с хлоридом бария. Анион SO42- с катионом Ba2+ образует белый кристаллический осадок сульфата бария BaSO4 , нерастворимый в минеральных кислотах:

Ba2+   +   SO42-       BaSO4

Выполнение реакции:

- поместите в пробирку 4-5 капель раствора любого сульфата (Na2SO4, K2SO4 или (NH4)2SO4)

- добавьте к нему 2-3 капли раствора хлорида бария BaCl2.

- Полученный осадок разделите в две пробирки.

- В первую пробирку добавьте 4-5 капель раствора CH3COOH (2 М), а в другую - 4-5 капель HCl (2М).

- Запишите наблюдение и уравнение реакции в молекулярном и ионно-молекулярном виде.

Задание № 2. Аналитические реакции карбонат-иона, CO32-

1. Реакция с хлоридом бария. Карбонат-ион CO32- с катионом Ba2+ образует осадок карбоната бария BaCO3 белого цвета. Как все карбонаты, BaCO3 легко растворяется в соляной, азотной и уксусной кислотах с выделением оксида углерода (IV) CO2:

Ba2+   +   CO32-       BaCO3

BaCO3   +   2 H+   →   Ba2+   +   CO2    +   H2O

Выполнение реакции:

- поместите в пробирку 4-5 капель раствора любого карбоната (Na2CO3, K2CO3 или (NH4)2CO3)

- Добавьте к нему 3-4 капли раствора хлорида бария BaCl2.

- Разделите осадок в две пробирки.

- В первую пробирку добавьте 1-2 мл СH3COOH (2 М), а в другую - 1-2 мл HCl (2 М).

- Запишите наблюдения и уравнения реакций в молекулярном и ионно-молекулярном виде.

2. Реакция с минеральными кислотами. HCl, HNO3 и H2SO4 выделяют из карбонатов свободную угольную кислоту Н2СО3 , которая распадается на СО2 и Н2О. Образующийся СО2 можно обнаружить с помощью реакции с Са(ОН)2 (известковая вода), при этом выпадает осадок СаСО3:

СО32-   +   2 Н+   →    CO2   +   H2O

Ca(OH)2  +   CO2   →    CaCO3   +   H2O

Выполнение реакции.

- Реакцию лучше проводить в сосуде Ландольта.

- В одно из колен сосуда поместите 5-6 капель насыщенного раствора Са(ОН)2.

- В другое колено - 4-5 капель раствора любого карбоната и добавьте туда же 5-6 капель HCl (2 М).

- Закройте сосуд пробкой и наблюдайте образование осадка в колене с раствором гидроксида кальция.

- Запишите наблюдения и уравнения реакций в молекулярном и ионно-молекулярном виде.

- Задание № 3. Аналитические реакции фосфат-иона, РО43-

1. Реакция с хлоридом бария. Хлорид бария образует с растворимыми солями фосфорной кислоты белые осадки гидрофосфата бария BaHPO4 (рН = 7-9) или фосфата бария Ba3(PO4)2 (рН  9), которые растворяются в минеральных кислотах:

HPO42-   +   Ba2+    →    BaHPO4

2 PO43-   +   3 Ba2+   →    Ba3(PO4)2

Выполнение реакции:

- поместите в пробирку 3-4 капли раствора гидрофосфата натрия Na2HPO4 и добавьте 2-3 капли раствора хлорида бария BaCl2.

- Проверьте растворимость полученного осадка в минеральных кислотах (кроме H2SO4), например, в HCl и в CH3COOH.

- Запишите наблюдения и уравнения реакций в молекулярном и ионно-молекулярном виде.

Задание № 4. Аналитические реакции силикат-иона, SiO32-

1. Реакция с разбавленными кислотами. Ионы SiO32- с разбавленными растворами кислот образуют кремниевую кислоту в виде геля:

SiO32-   +   2 H+   →    H2SiO3

Выполнение реакции:

- поместите в пробирку 5-6 капель раствора силиката натрия Na2SiO3

- прибавьте 3-4 капли раствора HCl (2 М). Наблюдайте образование кремниевой кислоты в виде геля.

- Запишите наблюдение и уравнение реакции в молекулярном и ионно-молекулярном виде.

Третья аналитическая группа анионов.

Задание №1. Аналитическая реакция нитрат-иона, NO3-

1. Реакция с дифениламином, (C6H5)2NH. (Раствор дифениламина приготовлен в концентрированной H2SO4 (будьте осторожны!) Дифениламин в присутствии концентрированной серной кислоты окисляется нитрат ионом NO3- до соединения, имеющего темно-синюю окраску.

Выполнение реакции:

- внесите в сухую пробирку (по стенке пробирки!) 1-2 капли раствора любого нитрата (NaNO3, или KNO3, или др.)

- прибавьте 1-2 капли раствора дифениламина (по стенке пробирки!).

- На стенке пробирки (в месте соприкосновения растворов) наблюдайте темно-синее окрашивание.

- Запишите наблюдение в тетрадь.

Задание №2 Аналитическая реакции на анион СН3СОО-

1.Действие серной кисоты H2SO4. Серная кислота вытесняет из растворов ацетатов свободную уксусную кислоту, которую можно обнаружить по запаху.

Выполнение реакции:

- поместите в пробирку 5 капель раствора ацетата натрия

- добавьте 2 капли концентрированной H2SO4.

- Обнаружьте уксусную кислоту по запаху.

- Запишите наблюдение в тетрадь.

Вопросы для контроля:

- Что лежит в основе разделения анионов на группы и чем каждая из них характеризуется?

- Чем, существенно анализ анионов отличается от анализа катионов, какую роль здесь играют групповые реактивы?

- Какие анионы входят в третью аналитическую группу.

Вывод:

Лабораторная работа №8

Тема: Определение анионов в исследуемом растворе. Контрольная задача.

Цель:

Реактивы:

Оборудование:

Ход работы.

- Каждая группа получает индивидуальную задачу (исследуемый раствор, содержащий определенный анион). Необходимо определить какой анион содержит данный раствор.

- Для проведения реакций используем дробный метод анализа, в отдельных пробах исследуемого раствора. Анализ выполняем капельным и пробирочным  способом, используя капельную пластинку, пробирки и 2-3 капли реактива и исследуемого раствора.

- ВЫПОЛНЯЕМ РАБОТУ ПО СХЕМЕ:

Исследуемый раствор (РО43- , I-, CO32-, SO42-, CL-)

+ BaCl2, рН=7

ОСАДОК                                                           НЕТ ОСАДКА

Присутствуют анионы (IIгр.)                                   Присутствуют анионы (I или IIIгр.)

(CO32-, SO42-,PO43-)                                                         И.Р  +AgNO3,

+ HNO3(разб.)

ОСАДОК РАСТВОРИЛСЯ            ОСАДОК НЕ РАСТВОРИЛСЯ                      БЕЛЫЙ                          ЖЕЛТЫЙ

( Присутствуют CO32-,   PO43-)                ( Присутствуют SO42-)                       ТВОРОЖИСТЫЙ             ТВОРОЖИСТЫЙ

ОСАДОК (CL-)                    ОСАДОК (Вr- I-)

И.Р  +НСL                                                 И.Р  + CaCO3                                                                                           + Na2S2O3

Выделяются          Не выделяются                 Образуются кристаллы гипса                   Осадок растворился                  Осадок

пузырьки               пузырьки газа                          игольчатой формы                                            (Вr-)                                    (I-)

газа  (CO32-)            (PO43- )                       (микрокристаллоскопическая                                                                   И.Р + PbNO3

реакция)

И.Р  +NaOH,MgCl2

Белый кристаллический осадок                                                                                            Желтый кристаллический

MgNH4PO4                                                                                                                      осадок, растворимый при t0

Оформляем:

| Что делаем | Что наблюдаем | Вывод | Уравнения реакции |
| --- | --- | --- | --- |

Ответ к задаче:

Вывод:

Лабораторная работа № 9

Тема: Анализ сухой соли. Контрольная задача.

Цель:

Реактивы:

Оборудование:

Ход работы.

- Каждая группа получает индивидуальную задачу (сухую соль). Необходимо определить качественный состав данной соли.

- При анализе соли неизвестного состава вначале необходимо обнаружить катион, и только затем приступать к открытию аниона.

| Методика выполнения эксперимента | Наблюдения | Выводы |
| --- | --- | --- |
| 1. Предварительные испытания и наблюдения |  |  |
| 1.1.Отношение к воде К небольшой порции исследуемой соли в пробирке добавьте 2-3 мл дистиллированной воды, энергично встряхните несколько раз пробирку и обратите внимание на происходящее растворение. Если оно имеет место лишь частично, то добавьте еще воды и нагрейте пробирку на водяной бане (для полного растворения вещества может потребоваться 4-5 мин). После этого раствор охладите до комнатной температуры, обращая внимание не выделяется ли при этом осадок. |  |  |
| 1.2.Цвет Ионы: Cr3+ окрашивают раствор в фиолетовый цвет Fe2+ - « - в светло-зеленый цвет Fe3+ - « - в желтый цвет Mn2+ - « - в светло-розовый цвет Cu2+ - « - в голубой цвет Co2+ - « - в розовый цвет Ni2+ - « - в зеленый цвет. |  |  |
| 1.3. Запах |  |  |
| 1.4. Окрашивание пламени На предметное стекло наносят 2-3 капли раствора, осторожно выпаривают досуха на водяной бане. Затем очищенной раскаленной нихромовой петлей захватывают пробу и вносят в бесцветную часть пламени газовой горелки. K+ - фиолетовый цвет пламени Na+ - ярко-желтый цвет пламени Ba2+ - желто-зеленый цвет Ca2+ - кирпично-красный цвет |  |  |
| 1.5. Отношение к нагреванию Несколько капель испытуемого раствора переносят в чистую пробирку и нагревают над пламенем горелки. |  |  |
| 1.6. Определение рН среды 2-3 капли раствора переносят на универсальную индикаторную бумагу, по цвету определяют рН среды. Если рН>7, то соль образована сильным основанием и слабой кислотой. Если рН<7, то соль образована сильной кислотой (НСL,H2SO4, H3PO4,HI) и слабым основанием (NH4OH, Cu(OH)2 Если рН=7, то соль образована сильным основанием и сильной кислотой, или слабым основанием и слабой кислотой. |  |  |
| - Открытие катионов - Открытие катионов аммония NH4+ на предметное стекло или в пробирку поместите 1-2 капли раствора соли и прибавьте к нему 2-3 капли реактива Несслера. Образуется красно бурый - осадок. |  |  |
| - Открытие Na+ возьмите в пробирку 5 - 6 капель раствора соли натрия и при помощи универсального индикатора определите рН среды. Если среда кислая (рН 7), нейтрализуйте ее, прибавляя по каплям КОН. Если среда щелочная (рН 7), прибавьте по каплям раствор уксусной кислоты (СН3СООН) до нейтральной реакции (рН 7). К этому раствору прилейте 2-3 капли раствора K[Sb(OH)6]. Пробирку охладите под струей холодной водопроводной воды. Потирание стенок пробирки стеклянной палочкой ускоряет процесс выпадения белого кристаллического осадка соли Na[Sb(OH)6]. |  |  |
| - Открытие К+ поместите в пробирку 2-3 капли раствора соли и осторожно прибавьте 1-2 капли свежеприготовленного раствора Na3[Co(NO2)6], образуется желтый кристаллический осадок. Выполнению реакции мешают ионы NH4+, но осадок (NH4)2Na[Co(NO2)6] легко разлагается при нагревании. Поэтому реакцию следует проводить при нагревании. Остальные катионы I и II аналитических групп проведению этой реакции не мешают. Если рН раствора >7, то следует добавить по каплям 2М раствор СH3COOH, если рН раствора <3, то следует добавить по каплям 2М раствор CH3COONa для достижения необходимого значения рН. Среда с рН>7 – недопустима. |  |  |
| - Открытие катионов Cu2+ Катионы Cu2+ с избытком концентрированного раствора аммиака NH3 образуют комплексное соединение - аммиакат меди, окрашенный в ярко-синий цвет. |  |  |
| 3.Проба на анионы I аналит. группы. К 2 каплям исследуемого раствора прибавляют 2-3 капли серебра нитрата, подкисленного разведенной HNO3 . Образование осадка свидетельствует о присутствии анионов I аналитической группы. |  |  |
| 4. Проба на анионы II аналит. группы. К 5-10 каплям предварительно нейтрализованного раствора (рН~7) прибавляют 2-3 капли раствора BaCl2 . Образование осадка свидетельствует о присутствии анионов II аналитической группы. Его отделяют центрифугированием и прибавляют 5-10 капель 2М раствора HCl. Если осадок полностью не растворяется, то присутствуют сулфат –ионы SO42- |  |  |
| 5. Проба на анионы нестойких кислот СO32-. К 2-3 каплям исследуемого раствора прибавляют 2-3 капли 1М раствора серной кислоты. Пробирку встряхивают. Выделение газов CO2 , свидетельствуют о возможном присутствии карбонат -ионов. |  |  |
| 6. Анализ, хлорид -ионов К 3-4 каплям исследуемого раствора, подкисленного 2М раствором азотной кислоты, прибавляют 3-4 капли раствора серебра нитрата. Образование белого творожистого осадка свидетельствует о присутствии ионов Cl- . |  |  |
| 7.Обнаружение йодид- ионов Реакция с нитратом свинцаPb(NO3)2, дает желтый кристаллический осадок, растворимый в горячей воде и при охлаждении выпадающий в виде золотых хлопьев. |  |  |
| 8. Обнаружение карбонат-ионов действием минеральных кислот. К 10-15 каплям исследуемого раствора прибавляют 10 капель 2М раствора HCl. Пробирку закрывают пробкой с газоотводной трубкой и пропускают выделившийся газ через известковую воду. |  |  |

Ответ к задаче:

Вывод:

Лабораторная работа № 10

Тема: Определение кристаллизационной воды в кристаллогидрате весовым методом.

Цель работы: Ознакомление с практическим применением весового анализа для определения кристаллизационной воды в кристаллогидрате. Приобретение навыков работы с аналитической посудой и оборудованием, применяемым в весовом анализе: эксикатор, аналитические весы, сушильный шкаф с терморегулятором, муфельные и тигельные печи и др. Закрепление полученных знаний при выполнении контрольных заданий.

Реактивы:

Оборудование:

Ход работы:

- Предварительная подготовка:

- Для проведения работы необходимо подготовить бюкс диаметром не менее 3 – 4 см.

- Его тщательно моют и споласкивают дистиллированной водой.

- Снаружи вытирают чистым полотенцем.

- На шлифе твердым простым карандашом записывают свой условный номер (или инициалы) и ставят на определенное место в сушильный шкаф.

- Этого места следует придерживаться постоянно, так как это исключает возможность спутать свой бюкс с бюксами работающих рядом.

- Бюкс выдерживают при температуре 115 – 125⁰С около 1 ч в сушильном шкафу, при этом крышку бюкса кладут на ребро.

- По истечению указанного срока бюкс переносят тигельными щипцами в эксикатор, поднесенный к сушильному шкафу, закрывают крышку бюкса, затем крышку эксикатора и выдерживают бюкс в эксикаторе около 30 мин.

- После этого взвешивают бюкс.

- Результат взвешивания сразу записывают в лабораторный журнал.

- Затем вновь помещают  бюкс в сушильный шкаф на 25 – 30 мин, не забывая поставить крышку на ребро.

- Затем вновь охлаждают бюкс в эксикаторе и взвешивают на тех же аналитических весах, используя тот же разновес.

- Повторные высушивания ведут до тех пор, пока не доведут бюкс до постоянной массы.

- Расчет навески.

- Удаляемая или выделяемая составная часть при гравиметрических определениях имеет массу 0,01 – 0,1 г. В данном  случае удаляемой составной частью является вода. Масса удаляемой воды может быть принята равной около 0,1г. Один моль кристаллогидрата BaCl2 .2H2O  выделяет 2 моль Н2О.

- Найдем, сколько граммов кристаллогидрата выделяет 0,1 г  воды:

BaCl2 .2H2O    -  2H₂O

244 г        -   36 г

х            -   0,1г                        г.

Если в бюксе можно распределить тонким слоем большое количество соли, то размер навески можно увеличить до 1 г и даже несколько больше. Это будет способствовать большей точности определения.

- Взятие навески.

- На технохимических весах тарируют, т. е. уравновешивают, пустой бюкс и добавляют около 1 г, но не менее 0,7г. хч кристаллогидрата хлорида бария.

- В лабораторном журнале записывают массу бюкса с навеской.

- Высушивание навески.

- Высушивание навески проводят так же как высушивание пустого бюкса с открытой крышкой.

- Первый раз бюкс с навеской выдерживают в сушильном шкафу около 2 часов.

- Затем охлаждают в эксикаторе, не забывая при этом закрыть крышку, и взвешивают, фиксируя массу бюкса в лабораторном журнале.

- Затем ставят бюкс с навеской в сушильный шкаф на 1 час, охлаждают в эксикаторе, взвешивают и фиксируют массу в лабораторном журнале.

- Каждый раз несколько сокращая время высушивания, доводят бюкс с навеской до постоянной массы.

Образец записи в лабораторном журнале.

Определение кристаллизационной воды в кристаллогидрате хлорида бария:

- 9.00ч. Масса пустого бюкса после первого высушивания 21,8403г.

- 10.00ч. Масса пустого бюкса после второго высушивания 21,8403г.

- 10ч. 45мин. Масса пустого бюкса после третьего высушивания

21,8401г.

- Окончательная масса пустого бюкса 21,8401г.

- 11.00ч. Масса  бюкса с навеской до высушивания 22,7365г.

- Масса навески 0,8964г.

- 13ч.30мин. Масса бюкса с навеской после первого высушивания  22,6082г.

- 15.00ч. Масса бюкса с навеской  после второго высушивания 22,6039г.

- 16.00ч. Масса бюкса с навеской после третьего высушивания 22,6038г.

- Окончательная масса бюкса с навеской после высушивания 22,6038г.

- Масса кристаллизационной воды 0,1327г.

Как видно из приведенных записей, массу кристаллизационной воды определяют по разности между массой бюкса с навеской до высушивания и массой бюкса с навеской после высушивания.

5. Расчет результата анализа. Из полученных данных можно рассчитать содержание кристаллизационной воды в навеске х (в %):

0,8964г BaCl2.2H2O    содержат   0,1327 г.  H2O

100г  BaCl2.2H2O                   -            х       H2O

х =   =

находят теоретическое содержание воды в кристаллогидрате хлорида бария   у (в %):

244,28г  BaCl2.2H2O    содержат  36,03 г.  H2O

100 г      BaCl2.2H2O          -               у      H2O

.

где 244,28г. -  молярная масса BaCl2.2H2O ; 36,03 – молярная масса 2H2О.

Разность между найденным значением и теоретическим содержанием (х-у) составляет абсолютную ошибку опыта:

14,80-14,75=0,05%.

Относительную ошибку Δхотн (в %) находим из пропорции:

14,75  -   0,05

100     -   Δхотн                          Δхотн%.

Погрешность измерения: 14,800,05.

Как видно из бюджета времени, определение кристаллизационной воды требует значительных затрат времени. За одно занятие работу выполнить нельзя. Но  данную работу можно прекратить на любой стадии. В этом случае бюкс с навеской (или без нее) закрывают крышкой и помещают в эксикатор до следующего занятия.

Вывод:

Лабораторная работа № 11

Тема: Определение содержания бария в растворе хлорида бария.

Цель:

Оборудование:

Реактивы:

Сущность работы: Метод основан на осаждении ионов Ва2+, имеющихся в анализируемом растворе, сульфатными ионами; при этом в качестве реагента-осадителя используют раствор серной кислоты. Реакция протекает по уравнению:

Ва2+ + SO42- →BaSO4↓ (белый)                   KS(ВаSО4) = 1,1·10-10

Осадок BaSO4 является формой осаждения и формой взвешивания.

Определению мешает присутствие ионов, дающих малорастворимые соединения с SO42-, например, Sr2+, Ca2+, Рb2+и т.д. Наличие этих ионов в анализируемом растворе требует предварительного их отделения от бария и удаления.

Ход работы:

- Полученный для анализа раствор хлорида бария (в стакане емкостью 150-200 мл) разбавляют дистиллированной водой приблизительно до 50 мл, добавляют 5 мл 2 М раствора НС1

- Нагревают почти до кипения (доводить до кипения нельзя из-за возможного разбрызгивания раствора).

- Одновременно в колбе нагревают смесь 10 мл 2 н. раствора H2SO4 и 40 мл дистиллированной воды.

- Далее медленно, по каплям и при перемешивании стеклянной палочкой приливают горячий раствор серной кислоты к горячему анализируемому раствору.

- Образовавшемуся осадку дают отстояться и, когда раствор над осадком станет прозрачным, делают пробу на полноту осаждения бария, осторожно добавляя по стенке стакана 1-2 капли раствора H2SO4.

- Для получения более крупных кристаллов, раствор с осадком оставляют до следующего занятия. После этого приступают к фильтрованию через хорошо подогнанный к воронке беззольный фильтр (синяя лента), сливая по палочке на фильтр прозрачную жидкость, не взмучивая осадка.

- Осадок промывают 3-4 раза методом декантации, используя для промывки разбавленный раствор H2SO4 (5мл 2 н. H2SO4 на 100 мл дистиллированной воды).

- После этого его количественно переносят на фильтр и промывают дистиллированной водой до полного удаления ионов хлора (проба с AgNO3). При фильтровании и промывке жидкость наливают в воронку не выше 2/3 высоты фильтра, иначе осадок может подняться за край фильтра.

- Приливать следующую порцию жидкости на фильтр следует лишь тогда, когда предыдущая порция полностью стекла.

- В перерывах между приливанием отдельных порций жидкости палочку следует ставить обратно в стакан так, чтобы она не касалась носика стакана. Все время необходимо следить за тем, чтобы осадок не проходил через фильтр; фильтрат должен быть прозрачным.

- Если будет замечено, что осадок начал проходить через фильтр, надо поставить под воронку другую колбу, а мутный раствор снова пропустить через фильтр. Прозрачный фильтрат периодически выливается в раковину.

- Частицы осадка, приставшие к палочке и стенкам стакана, собирают протирая поверхность палочки и стакана кусочком беззольного фильтра, который затем помещают в фильтр с осадком.

- После окончания промывки воронку закрывают чистой бумагой (столбик воды из трубки воронки нужно удалить) и помещают в сушильный шкаф (110-115°С).

- Подсушенный фильтр (он должен быть слегка влажным, но легко отставать от стенок воронки) аккуратно складывают так, чтобы осадок оказался внутри и помещают в фарфоровый тигель, предварительно прокаленный до постоянной массы.

- Затем тигель ставят на электроплитку (обязательно в вытяжном шкафу!!!), где фильтр медленно обугливается. После этого тигель с обугленным фильтром помещают в муфельную печь на 30-40 минут

- Затем охлаждают в эксикаторе до комнатной температуры и взвешивают на аналитических весах. Прокаливание тигля с осадком повторяют несколько раз до получения его постоянной массы. Как правило, одновременно проводят не менее двух параллельных определений.

Результаты взвешиваний заносят в таблицу:

| № тигля | Объект взвешивания | Масса тигля после прокаливания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Тигель с осадком |  |  |  |  |
|  | Пустой тигель |  |  |  |  |
|  | Осадок |  |  |  |  |

Вычисления: По результатам параллельных определений (относительная погрешность не более 0,3%) по формуле (1.1) рассчитывают массу бария (хлорида бария) в анализируемом растворе и по формуле (1.2) массовую долю определяемого компонента.

1.1   	m(B)= m(C) *FB/C, где

m(B) – масса определяемого вещества,

m(С)  - масса весовой формы

FB/C – гравиметрический фактор

m (нав.) – масса навески анализируемого вещества

1.2            W(B)=m(B)m Нав*100%= mC*FB/Cm(нав.)*100%

Вывод:

Лабораторная работа № 12

Тема: Приготовление рабочих растворов кислот и установка их титров.

Цель работы: приготовить 0,1 н. раствор HCl путем разбавления более концентрированного раствора и установить точную концентрацию приготовленного раствора (стандартизировать).

Реактивы:

Оборудование:

Ход работы:

Сущность работы. Раствор HCl готовим, как вторичный стандартный раствор путем разбавления более концентрированного раствора HCl. Точную концентрацию раствора HCl устанавливаем по результатам титрования стандартного раствора NaOH:

NaOH + HCl = NaCl + Н2O.

В этой реакции fэкв(NaOH) = 1 и  fэкв(HCl) = 1.

- Приготовление рабочего раствора HCl

- С помощью денсиметра измерили плотность концентрированного раствора кислоты.

- По справочным данным нашли массовую долю (%)

- Молярная  концентрация (моль/л) HCl в растворе должна быть 0,1 моль/л

| Плотность, г/мл | , масс. % | С, моль/л |
| --- | --- | --- |

- Рассчитываем объем концентрированного раствора, необходимый для приготовления 200 мл 0,1 н. раствора:

m=M(1/zX)*c(1/zX)*V(X)*100

W(X)

V=mρ

- С помощью цилиндра отмерили ____ мл HCl и перелили в мерную колбу вместимостью 200 мл. Довели объем раствора дистиллированной водой до метки 200 мл.

- Установление концентрации HCl

- Приготовьте для титрования штатив с бюреткой, коническую колбу, пипетку, маленькую воронку, стакан для слива растворов, индикатор - метилоранж.

- Чистую бюретку промойте и затем заполните раствором соляной кислоты. Удалите воздух из нижнего конца бюретки. Выньте воронку и доведите уровень жидкости в бюретке до нулевого деления по нижнему краю мениска.

- В колбу для титрования из общей бюретки отмерьте 10 мл титрованного раствора NaOH.

- Добавьте цилиндром в колбу со щелочью 20-30 мл дистиллированной воды и 2-3 капли раствора метилоранжа. Раствор окрасится в желтый цвет.

- Титруйте раствор NaOH раствором соляной кислоты, постепенно приливая раствор из бюретки при постоянном перемешивании. В конце титрования раствор из бюретки добавляйте по каплям.

- В точке эквивалентности раствор окрасится в оранжевый цвет. При добавлении лишней капли кислоты цвет раствора станет розовым.

- Запишите в тетрадь объем соляной кислоты, пошедший на титрование щелочи. Титрование повторяйте до тех пор, пока не получите результаты, отличающиеся между собой не более чем на 0,1 мл.

- Результаты эксперимента заносятся в таблицу:

| № опыта | V(NaOH), мл | V(HCl), мл |
| --- | --- | --- |
| 1. | 10,00 |  |
| 2. | 10,00 |  |
| 3. | 10,00 |  |

Расчеты:

V ср. (HCl) =

Полученный раствор соляной кислоты будет служить титрантом (рабочим раствором) в дальнейших определениях

Вопросы для самоконтроля:

1. В чем суть кислотно-основного метода.

2. Для чего применяют кислотно-основный метод.

3. Какие индикаторы используют в кислотно-основном методе.

4. Какая масса 20% соляной кислоты потребуется для приготовления  250см3 раствора НCL, с (НCL) = 0,1 моль/л.

Вывод:

Лабораторная работа №13

Тема: Приготовление рабочих растворов щелочей и установка их титров.

Цель:

Оборудование:

Реактивы:

Сущность работы:  Для приготовления стандартного раствора щелочи и установления его нормальности и титра используют метод нейтрализации.

В основе метода лежит следующая химическая реакция:

НСI + NaOH = NaCI + H2O

H+ + OH- =H2O

Метод нейтрализации применяют для количественного определения кислот и щелочей.

Ход работы:

- Приготовление стандартного раствора щелочи.

- Для определения содержания кислот готовят 250 мл 0,lн. NaOH (стандартный раствор).

- Точный раствор NaOH или КОН приготовить из навески нельзя, так как щелочь поглощает на воздухе пары воды и диоксид углерода.

- Точная концентрация NaOH устанавливается по раствору щавелевой кислоты,  Н2С2О4 * 2Н2О - исходное вещество метода нейтрализации.

- Сначала рассчитываем  массу навеску щелочи, необходимую для приготовления заданного объема раствора.

гр.

где:

g – масса навески

С - нормальность раствора NaOH;

Э - эквивалент раствора NaOH;

V - объем раствора NaOH (в мл).

- Так как NaOH всегда содержит примеси, то на технохимических весах берут навеску немного больше: 1,5 гр.

- В фарфоровую кружку переносят навеску, добавляют 20 мл дистиллированной воды, обмывают навеску, чтобы удалить примеси карбоната натрия с поверхности и быстро сливают воду.

- Затем прибавляют остальной объем воды (250 мл). Раствор перемешивают и закрывают пробкой.

- Установление точной концентрации раствора по щавелевой кислоте.

- Для установления точной концентрации раствора используют раствор щавелевой кислоты 0,lн. при индикаторе фенолфталеин.

- Щавелевая кислота Н2С2О4 * 2Н2О в данном случае является исходным веществом.

- Бюретку заполняем раствором NaOH

- В титровальную колбу, отмеряем пипеткой Мора 10 мл щавелевой кислоты, добавляем несколько капель индикатора – фенолфталеина.

- Титруем раствором NaOH до появления розовой окраски, неисчезающей в течение 30 секунд. Титрование повторяем 2-3 раза и производим расчет.

- Результаты титрования заносим в таблицу:

| Титрование | Объём щавелевой кислоты, мл | Объём NaOH, мл | Индикатор |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10,00 |  | Фенолфталеин |
| 2 | 10,00 |  |  |
| 3 | 10,00 |  |  |

Вычисления:

Вопросы для самоконтроля:

1. Рассчитать  Т 0,1096 н. раствора HCI. (Ответ: 0,0040 г/мл).

2. В чем сущность метода нейтрализации? Какая химическая реакция лежит в основе этого метода?

3. Что называют стандартным или титровальным раствором?

4. Что такое закон эквивалентов?

Вывод:

Лабораторная работа № 14

Тема: Определение едкого натрия и карбоната натрия при совместном присутствии.

Цель работы: приобретение навыков раздельного определения массы NaOH и Na2CO3 в образце, навыков титрования с различными индикаторами.

Оборудование:

Реактивы:

Сущность работы: Метод основан на фиксировании обеих точек эквивалентности на кривой титрования. С фенолфталеином титрование Na2CO3 заканчивается в тот момент, когда весь карбонат перейдет в бикарбонат:

Na2CO3+ H+  → NaHCO3.

При титровании с метиловым оранжевым порозовение индикатора происходит только после того, как вся взятая соль будет оттитрована до H2CO3:

NaHCO3 +H+  → H2CO3.

Ход работы.

2. Выполнение работы.

- Титрование с применением Фенолфталеина.

- Аликвоту анализируемого раствора (10,00 см3) переносят пипеткой в колбу для титрования

- Добавляют 2-3 капли фенолфталеина и титруют раствором соляной кислоты до исчезновения розовой окраски.

- Измеряют затраченный объем соляной кислоты (V1).

- Титрование с применением Метилового оранжевого.

- Затем в эту же  колбу со смесью анализируемого раствора (NaOH + Na2CO3) прибавляют 2-3 капли метилового оранжевого (раствор окрасится в желтый  цвет)

- Продолжите титрование (кислоту в бюретку не доливать)

- Титруют до изменения цвета индикатора из желтого в оранжевый цвет

- Делают второй отсчет объема титранта по бюретке (V2).

Расчет результатов.

Массы NaOH и Na2CO3 рассчитывают по формулам:

m (Na2CO3), мг = Мэ (Na2CO3)* С(НСl)* 2(V2-V1),

m (NaOН), мг = Мэ (NaOН)* С(НСl) * V2 -2(V1-V2) .

Оформление результатов.

| № определений п/п | Титрование с фенолфталеином V1(НCL)(мл.) | Титрование с метиловым оранжевым V2(НCL)(мл.) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| Среднее значение |  |  |

Вопросы для самоконтроля.

1.  Какой метод анализа используется при  определении едкого натрия и карбоната натрия при совместном присутствии.

2. На чем основан анализ определении едкого натрия и карбоната натрия при совместном присутствии.

3. Какие индикаторы используют при данном анализе.

4. На нейтрализацию 25мл. раствора состоящего из NaOH и Na2CO3 в присутствии фенолфталеина израсходовано 18 мл. 0,5 Н. соляной кислоты. А в присутствии метилового оранжевого  - 25мл. той же кислоты. Определите массу NaOH и Na2CO3 в образце.

Вывод:

Лабораторная работа № 15

Тема: Определение карбонатной жесткости воды.

Цель работы:

Оборудование:

Реактивы:

Сущность работы: Определение жесткости воды имеет большое практическое значение и очень широко применяется в технике и промышленности.

Жесткость воды возникает в результате растворения в ней солей кальция и магния. В зависимости от состава солей различают временную (бикарбонатную) и постоянную жесткость. Жесткость воды выражается числом миллимолей растворимых солей кальция и магния в 1 литре воды (ммоль/л).

Бикарбонатная (временная) жесткость обусловлена присутствием в воде бикарбонатов кальция и магния: Ca(HCO3)2 и Mg(HCO3)2. Она почти полностью устраняется при кипячении воды, так как растворимые бикарбонаты при этом разлагаются с образованием нерастворимых карбонатов кальция и магния и гидроксокарбонатов магния:

Сa(HCO3)2    CaCO3  +  CO2   +  H2O

Mg(HCO3)2    MgCO3  +  CO2   +  H2O

2 Mg(HCO3)2    (MgOH)2CO3  +  3 CO2   +  H2O

Постоянная жесткость воды обусловлена присутствием в ней преимущественно сульфатов и хлоридов кальция и магния и при кипячении не устраняется.

Сумма величин временной и постоянной жесткости составляет общую жесткость воды:

Жобщ.(Н2О) = Жвр. +  Жпост.

Существуют различные способы определения жесткости воды: определение временной жесткости с помощью метода нейтрализации; комплексонометрический метод определения общей жесткости.

Бикарбонатная жесткость воды определяется титрованием воды раствором соляной кислоты в присутствии метилового оранжевого, так как рН в точке эквивалентности находится в области перехода окраски этого индикатора.

Сa(HCO3)2  +  2 HCl    CaCl2  +  2 H2CO3

Mg(HCO3)2  +  2 HCl    MgCl2  +  2 H2CO3

До начала титрования рН раствора бикарбонатов кальция и магния больше 7 за счет гидролиза солей с участием аниона слабой кислоты. В точке эквивалентности раствор имеет слабокислую реакцию, обусловленную диссоциацией слабой угольной кислоты:

Н2СО3    НСО3-  +  Н+

Ход работы.

1. Порядок выполнения работы

- Отберите в коническую колбу пипеткой 100 мл исследуемой водопроводной воды или 10 мл приготовленной жесткой воды и добавьте 2-3 капли метилоранжа.

- Оттитруйте воду рабочим раствором HCl до оранжевой окраски индикатора. Титрование повторите до получения сходящихся результатов. Результаты титрования запишите в таблицу

- Вычислите молярную концентрацию эквивалента солей Ca2+ и Mg2+ в воде:

- Вычислите временную жесткость воды:

Жвр.(Н2О) = СЭ(солей)  1000 ,(ммоль/л)

| № титрования | Объем H2O V(H2O), мл | Объем раствораHCl V (HCl), мл | Нормальность раствора HCl Сэ(HCl),моль/л |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 |  | 0,1 |
| 2 | 100 |  | 0,1 |
| 3 | 100 |  | 0,1 |
| Средний объем раствора HCl Vсред(HCl),мл | - |  | - |

Вывод:

Лабораторная работа №16 .

Тема: Приготовление рабочего раствора перманганата калия и установка его титра по щавелевой кислоте.

Цель работы:

Оборудование:

Реактивы:

Ход работы.

1.Приготовление рабочего титрованного раствора перманганата калия.

- Рассчитать массу перманганата калия, необходимую для получения 250 см3 раствора с молярной концентрацией эквивалента равной 0,05моль/л, составив пропорцию:

- В 1000см3  раствора содержится  0,05*31,61г КМnO4

В 250см3      раствора содержится  X г. КМnO4

- Взвесить кристаллический перманганат калия на технохимических весах с точностью до 0,01 г, перенести в мерную колбу на 250 мл, растворить в горячей дистиллированной воде, охладить, довести объем раствора до метки дистиллированной водой комнатной температуры;

- Дать раствору постоять в темном месте 7-10 дней;

- Раствор перманганата отфильтровать через стеклянный фильтр или слить с помощью сифона в чистую сухую склянку;

- Установить точную концентрацию раствора по рабочему титрованному раствору  щавелевой кислоты путем титрования в кислой среде. Для титрования раствором перманганата калия желательно применять бюретки со стеклянными кранами, т.к. перманганат окисляет резину.

2.Определение титра  и молярной концентрации эквивалентов раствора перманганата калия.

- Бюретку ополоснуть и заполнить раствором перманганата калия.

- В коническую колбу для создания кислой среды налить 5 мл раствора серной кислоты (1:4) и 10 мл приготовленного раствора щавелевой кислоты.

- Жидкость в колбе нагреть на водяной бане до 70-800С, но не до кипения, т.к. при кипении щавелевая кислота разлагается. Нагревание раствора ускоряет реакцию.

- Прикапывание раствора перманганата к горячему раствору щавелевой кислоты проводить сначала медленно, т.к. первые капли обесцвечиваются не сразу. Не следует прибавлять в раствор следующую каплю, пока предыдущая не обесцветится.

- Как только в растворе образуется небольшое количество ионов двухвалентного марганца, который является катализатором в этой реакции, дальнейшее обесцвечивание происходит почти мгновенно.

- Титрование заканчивается в тот момент, когда содержимое колбы примет едва заметный на белом фоне бледно-розовый цвет от одной капли раствора KMnO4.

- Титрование повторить трижды, записать V1(KMnO4), V2(KMnO4), V3(KMnO4) и вычислить средний объем;

- Составить уравнение реакции, протекающей при титровании. Коэффициенты подобрать одним из известных способов;

- Вычислить нормальную концентрацию и титр раствора перманганата калия;

- Установленный титрованный раствор KMnO4 сохранить для выполнения следующих лабораторных работ;

- Результаты титрования записать в таблицу.

| № титрования | Объем V(H2C2O4*2H20), мл. | Объем раствора V(KMnO4), мл. | Средний объем раствора V(KMnO4), мл. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 |  |  |
| 2 | 10 |  |  |
| 3 | 10 |  |  |

Расчеты:

1)

2)

Вывод:

Лабораторная работа № 17

Тема: Определение железа  Fe(II) в растворе соли Мора методом перманганатометрии.

Цель работы:

Реактивы:

Оборудование:

Сущность работы: Титрование железа (II) основано на реакции:

5Fe2+ + MnO4-+ 8H+ → 5Fe3+ + Mn2+ + 4H2O.

Если железо (II) входит в состав соли Мора (NH4)2SO4·FeSO4·6H2O, то идёт следующая реакция:

2KMnO4 + 10(NH4)2SO4·FeSO4 + 8H2SO4 → 2MnSO4 + 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 10(NH4)2SO4 + 8H2O.

Fe2+ - e - → Fe3 +

MnO4- + 8H+ + 5e - → Mn2+ + 4H2O

Мэ(соли Мора) = М(соли Мора)

Ход работы.

- В мерную колбу ёмкостью 200-250 мл помещают навеску сухой соли Мора, массой 0,4г доводят объём дистиллированной водой  до 20см3 и перемешивают.

- Пипеткой Мора отбирают 20 см3 2 н. раствора серной кислоты и добавляют к исследуемому раствору соли Мора,  туда же добавляют 2-3 см3 ортофосфорной кислоты.

- В чистую бюретку заливают раствор перманганата калия и подготавливают её к титрованию.

- Титрование подкисленного раствора соли Мора перманганатом калия проводят на холоде (при нагревании катион железа (II) окисляется кислородом воздуха до катиона железа (III)), до появления бледно-малиновой окраски, не исчезающей при встряхивании в течение 1-2 минут.

- Повторяют титрование 2-3 раза.

- Результаты титрования заносят в таблицу

| № титрования | Объем р-ра соли Мора V((NH4)2SO4·FeSO4·6H2O), мл. | Объем раствора V(KMnO4), мл. | Средний объем раствора Vср.(KMnO4), мл. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 |  |  |
| 2 | 20 |  |  |
| 3 | 20 |  |  |

Расчет результатов:

1. Вычисляем титр раствора  Т(KMnO4/Fe).

Т(KMnO4/Fe)=с15КМnO4*M(Fe)1000;

2. Вычисляем массу железа, содержащуюся в растворе.

m(Fe)=V(KMnO4)*T(KMnO4/Fe)

3. Вычисляем массовую долю железа из пропорции:

В 0,4г. соли Мора содержится   m(Fe)

В 100г. соли Мора содержится Х

Х=100*m(Fe)0,4, %

Вопросы для самоконтроля:

1. Что является титрантом в перманганатометрии?

2. В какой среде проводят титрование соли Мора?

3. Объем раствора KMnO4 определяют по нижнему или верхнему минеску?

4. Для определения каких веществ применяют перманганатометрию?

5. Определить число эквивалентности  z(KMnO4), z (FeSO4)  и  молярную массу эквивалентов М (1/zKMnO4),  М (1/z FeSO4)  в уравнении реакции:

3FeSO4+ KMnO4+5KOH+2H2O→3Fe(OH)3+MnO2↓+3K2SO4

Вывод:

Лабораторная работа № 18

Тема: Приготовление и стандартизация  растворов тиосульфата натрия и йода.

Цель работы:

Реактивы:

Оборудование:

Сущность работы: Рабочими растворами в методе иодометрии являются не только раствор иода (окислитель), но и раствор тиосульфата натрия (восстановитель). Обычно используют 0,1 или 0,05 моль/л рабочий раствор I2. Индикатором в иодометрии служит свежеприготовленный 1 %-ный раствор крахмала.

Ход работы:

- Приготовление раствора тиосульфата натрия Na2S2O3*5H2O с с(Na2S2O3*5H2O)=0,1моль/л

- Прокипятить 0,5л. дистиллированной воды, чтобы полностью удалить CO2 и бактерии, охладить в колбе, закрытой пробкой, через которую проходит трубка, наполненная кусками КОН.

- На весах взять навеску  Na2S2O3*5H2O в 12,409г.  и растворить в 0,5 л.прокипяченной дистиллированной воды.

- К приготовленному  раствору добавить 0,05г. Na2CO3.

- Все перемешать и поместить в темную склянку.

- Дать раствору выстояться в темном месте в течение 2х дней.

- Стандартизация тиосульфата натрия Na2S2O3*5H2O по иоду I2

Реакция между тиосульфатом натрия и иодом протекает в нейтральной среде по следующему уравнению:

2 Na2S2O3  +  I2    Na2S4O6  +  2 NaI

2 S2O32-  -   2 e    S4O62-

I2  +  2 e    2 I-

- Промойте и заполните бюретку раствором тиосульфата натрия.

- Ополосните пипетку стандартным раствором иода. Отмерьте пипеткой раствор иода и перенесите его в колбу для титрования. Или поместите раствор иода в колбу для титрования из общей бюретки.

- Добавьте в колбу для титрования цилиндром 20-30 мл дистиллированной воды.

- Оттитруйте раствор иода тиосульфатом натрия до светло-желтой окраски раствора в колбе.

- Добавьте в колбу 2-3 мл крахмала с помощью цилиндра. Раствор окрасится в синий цвет. Продолжите титрование медленно по каплям, до резкого исчезновения цвета раствора.

- Запишите в таблицу объем тиосульфата натрия, который пошел на титрование. Проведите несколько определений до получения сходящихся результатов.

- Рассчитайте молярную концентрацию эквивалента и титр раствора тиосульфата натрия.

| № титрования | Объем р-ра йода I2, мл. | Объем раствора V(Na2S2O3*5H2O), мл. | Средний объем раствора Vср.( Na2S2O3*5H2O), мл. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Лабораторная работа №

Тема: Приготовление стандартного раствора  дихромата калия  по точной навеске.

Реактивы:

Оборудование:

Сущность работы: Стандартный раствор готовят растворением точной навески дихромата калия (х.ч.) в мерной колбе. Дихромат калия должен быть предварительно перекристаллизован из водного раствора и высушен при 150°С.

Ход работы:

- Приготовление 100 мл приблизительно 0,1 н стандартного раствора дихромата калия.

Выше было отмечено, что при взаимодействии с восстановителями в кислой среде дихромат-ион Сr2О72- приобретает шесть электронов. Следовательно, молярная масса эквивалента M (1/6 К2Сr207) равна 294,20:6 = 49,03 г/моль и для приготовления 0,1 л 0,1 н раствора потребуется:

49,03*0,1 *0,1 = 0,4903 г дихромата калия.

- Возьмите в маленькую пробирку около 0,5г свежеперекристаллизованного дихромата калия и взвесьте на аналитических весах.

- С помощью воронки перенесите содержимое пробирки в мерную колбу вместимостью 100 мл.

- Снова взвесьте пробирку и по разности найдите массу навески.

- Растворите навеску дихромата калия в дистиллированной воде, уберите воронку и, пользуясь пипеткой, доведите объем раствора в колбе до метки 100мл..

- Вычислите титр и нормальную концентрацию раствора дихромата калия.

Расчеты:

- Расчет титра Т( К2Сr207) = m/V г/мл,

- Расчет нормальной концентрации (молярная концентрация эквивалента)

с( 1/6 К2Сr207)  =  Т *1000 /M (1/6 К2Сr207), моль/л

Вывод:

Лабораторная работа №

Тема: Определение содержания железа (II) в растворе методом дихроматометрии.

Реактивы:

Оборудование:

Сущность работы: Дихроматометрически железо определяют главным образом в рудах, сплавах, шлаках и других материалах. Однако при растворении их железо частично переходит в ионы Fe3+. Поэтому перед определением приходится восстанавливать Fe3+ до Fe2+. Достигается это действием металлов (или их амальгам), например действием металлического цинка. Сущность реакции, используемой для дихроматометрического определения Fe2+ можно выразить уравнением

6Fe2++ Сr2О72- + 14Н+ → 6Fe3+ + 2Сr3+ + 7Н20

Определение состоит в прямом титровании анализируемого раствора стандартным раствором дихромата калия в присутствии дифениламина:

Ход работы:

Выполнение анализа

- Навеску соли железа (II) ~ 0,5г точно взвешивают на аналитических весах, ссыпают через воронку в мерную колбу и растворяют в небольшом объёме дистиллированной воды.

- Для предотвращения гидролиза соли железа (II) добавляют мерным цилиндром 10 мл 2н Н2SО4, доводят объем раствора в мерной колбе на 100мл. дистиллированной водой до метки и тщательно перемешивают.

- приступают к титрованию.

- Вносят пипеткой 10.0мл раствора соли железа (II) в коническую колбу,

- прибавляют мерным цилиндром 10мл 2н Н2SО4, 5мл Н3РО4 (1:1), 1-2 капли дифениламина и титруют раствором дихромата калия.

- При титровании вначале появляется зеленоватая окраска за счёт образующихся ионов Сr (III). В точке эквивалентности титруемый раствор окрашивается в сине-фиолетовый цвет.

- Титрование проводят до трёх воспроизводимых результатов.

| № титрования | Объем р-ра, V(К2Сr207), мл. | Объем раствора, аликвоты Vа(FeCl2), мл. | Объем раствора в мерной колбе Vк(FeCl2), мл. | Молярная концентрация эквивалента с(1/6 К2Сr207), моль/л |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 10 | 100 | 0,1 |
| 2 |  | 10 | 100 | 0,1 |
| 3 |  | 10 | 100 | 0,1 |

Расчеты:

1. Вычисляем титр раствора  Т(К2Сr207/Fe)

Т(К2Сr207/Fe)=с16К2Сr207*M(Fe)1000, г/мл;

2. Вычисляем массу железа, содержащуюся в растворе.

m(Fe)= V(К2Сr207)*T(К2Сr207/Fe)*VкVа ,г.;

3. Вычисляем массовую долю железа из пропорции:

В 0,5г. соли содержится   m(Fe)

В 100г. соли содержится Х

Х=100*m(Fe)0,5, %

Вывод:

Лабораторная работа №

Тема: Приготовление рабочего раствора комплексона III (трилона Б) и установка его титра.

Реактивы:

Оборудование:

Сущность работы: Метод комплексообразования или комплексонометрическое титрование – один из методов объёмного химического количественного анализа аналитической химии, основан на применении в целях анализа реакции образования комплексных соединений при взаимодействии анализируемых ионов с некоторыми органическими реагентами, называемыми комплексонами.

В аналитической химии часто применяют комплексон III (трилона Б)  – двунатриевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты.

Ход работы

- Приготовление рабочего титрованного раствора трилона Б

- Рассчитать навеску кристаллогидрата двунатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты Na2C10H14N2O8 · 2H2O, необходимую для приготовления 100 мл раствора с молярной концентрацией эквивалента 0,05 моль/л.

- Взять навеску кристаллогидрата трилона Б на аналитических весах, соблюдая правила взвешивания и ведя соответствующую запись.

- Перенести навеску в мерную колбу на 200,0 мл, соблюдая правила перенесения, растворить в небольшом объёме воды, довести объём раствора до метки и тщательно перемещать.

Расчеты:

- Расчет навески трилона Б.

где:

g – масса навески трилона Б

С - нормальность раствора трилона Б. с (1/2 Na2C10H14N2O8 · 2H2O)=0,05моль/л

Э – эквивалентная масса  раствора трилона Б. М(1/2 Na2C10H14N2O8 · 2H2O)=186,15 г/моль

V - объем раствора, который необходимо приготовить  трилона Б (в мл).

2. Стандартизация раствора трилона Б

Стандартизацию раствора трилона Б можно проводить по титрованному раствору сульфата магния или хлорида кальция.

- Ополосните и заполните бюретку раствором трилона Б.

- В колбу для титрования пипеткой перенесите 20 мл. рабочего раствора сульфата магния.

- Добавьте в колбу мерным цилиндром 5-10 мл аммиачного буферного раствора и на кончике шпателя внесите в раствор сухой индикатор - эриохром черный Т.

- Медленно титруйте раствор сульфата магния раствором трилона Б до перехода винно-красной окраски раствора в синюю (без фиолетового оттенка).

- Результаты титрования запишите в таблицу.

- Повторите титрование до получения сходящихся результатов.

- Рассчитайте молярную концентрацию эквивалента и титр трилона Б.

| № титрования | Объем р-ра, V(MgSO4), мл. | Объем р-ра трилона Б, V(Na2C10H14N2O8 · 2H2O), мл. | Молярная концентрация эквивалента с(1/2MgSO4), моль/л |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 |  | 0,1 |
| 2 | 20 |  | 0,1 |
| 3 | 20 |  | 0,1 |

Расчеты:

- Вычисляем молярную концентрацию трилона Б

с(1/2Na2C10H14N2O8 · 2H2O)с(1/2MgSO4) = V(MgSO4)V(Na2C10H14N2O8 · 2H2O); моль/л

- Вычисляем титр трилона Б

Т(Na2C10H14N2O8 · 2H2O)=с 1/2Na2C10H14N2O8 · 2H2O· *M(1/2Na2C10H14N2O8 · 2H2O)1000; моль/л

Вывод:

Лабораторная работа №

Тема: Определение общей  жесткости воды методом комплексонометрического титрования.

Реактивы:

Оборудование:

Сущность работы: Метод основан на комплексонометрическом титровании исследуемой воды с применением реактива трилона Б (натриевой соли этилендиамин тетрауксусной кислоты) в присутствии индикатора эриохром черного Т.

В присутствии ионов Са2+ и Mg2+ при pН = 7-11 индикатор за счёт образования комплексов с этими ионами приобретает характерный винно-красный цвет.

При добавлении трилона Б эти комплексы распадаются и ионы Са2+ и Mg2+ связываются в бесцветный более прочный комплекс с трилоном Б, а раствор приобретает зеленоватый оттенок

Изменение окраски происходит в тот момент, когда израсходуются все ионы Са2+ и Mg2+. При этом количество вступившего в реакцию трилона Б эквивалентно количеству ионов Са2+ и Mg2+

Ход работы:

- Выполнение анализа

- Для анализа в коническую колбу отмерить 100 мл исследуемой воды

- добавить 5мл аммонийного буферного раствора (NH4OH+NH4Cl)

- добавить  микрошпатель индикатора эриохром черного Т.

- Затем 0,05н. раствором трилона Б оттитровать пробу воды до перехода винно-красной окраски в зеленоватую.

- Титрование повторить ещё два раза.

- Результаты титрования записать в таблицу

| № титрования | Объем H2O V(H2O),мл | Объем раствора трилона Б, V(трилонаБ), мл | Средний объем раствора трилона Б Vсред(трилонаБ), мл | Нормальность раствора трилона Б Сн(трилонаБ), моль/л |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 |  |  | 0,01 |
| 2 | 50 |  |  | 0,01 |
| 3 | 50 |  |  | 0,01 |

Расчеты:

1. Записать закон эквивалентов. Рассчитать общую жесткость воды

(Ж общая в мэкв/л) по формуле:

Сн (трилонаБ) · V сред(трилонаБ)

Ж общая = ------------------------------------------------ · 1000

V(H2O)

2.Определить по таблице к какой группе относится анализируемая вода.

3.Рассчитать постоянную жесткость воды (Ж постоянная в мэкв/л), зная её общую и временную жёсткость:

Ж постоянная = Ж общая - Ж врем.

| Величина общей жесткости (мэкв/л) | Группа воды |
| --- | --- |
| До 2 | мягкая |
| 2...6 | средней жесткости |
| 6...10 | жесткая |
| более10 | очень жесткая |

Вывод:

Лабораторная работа №

Тема: Определение меди  методом стандартных серий.

Реактивы:

Оборудование:

Сущность работы: Раствор сульфата меди (II) окрашен в светло-голубой цвет, интенсивность которого недостаточна для колориметрического определения, поэтому предварительно получаем комплекс [Cu(NH3)4]2+ интенсивно синего цвета. Cu2+ + 4NH3→[Cu(NH3)4]2+

1. Приготовление эталонного раствора сульфата меди (II).

- Навеску CuSO4*5H2O =3,923г. переносят в мерную колбу на 1л.,

- прибавляют 5мл. H2SO4 доводят дистиллированной водой до метки,

- тщательно перемешивают содержимое колбы.

- Таким образом 1мл. этого раствора содержит 1 мг. меди.

2. Приготовление серии стандартных растворов.

- В 10 градуированных пробирок емкостью 10мл. каждая вливают из бюретки следующие объемы стандартного раствора сульфата меди (II).

| № пробирки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объём стандартного раствора мл. | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Содержание меди мг/мл | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |

- В каждую пробирку прибавляют по каплям 5% раствора NH4OH до получения неисчезающей при перемешивании мути. Затем прибавляют по 3мл. 5% раствора аммиака и каждый раствор разбавляют водой до 10мл.  Выдерживают 10мин.

- Аликвотную часть исследуемого раствора (5,00мл.) переносят в пробирку на 10мл. прибавляют по каплям  5% раствора NH4OH до получения неисчезающей при перемешивании мути. Затем прибавляют по 3мл. 5% раствора аммиака и каждый раствор разбавляют водой до 10мл. Выдерживают 10мин.

Расчеты:

Интенсивность окраски исследуемого раствора сравнивают с интенсивностью растворов цветной шкалы.

Зная содержание меди стандартного раствора, одинакового по интенсивности окраски с исследуемым, вычисляют содержание меди в последнем.

Сх(Cu2+)=………….. мг/ 10мл р-ра.

Вопросы для самоконтроля:

1. В чем сущность фотометрического анализа.

2. Что такое эталонные, стандартные, нулевые и исследуемые растворы.

3. Область применения фотометрического анализа.

Вывод:

Лабораторная работа №

Тема: Спектрофотометрическое определение меди методом градуировочного графика.

Реактивы: стандартный раствор соли меди. В 1 мл раствора содержится 1,0 мг меди.

Аммиак - 10%-ный водный раствор.

Оборудование:

Сущность работы: Для измерения оптической плотности используют приборы, называемые спектрофотометры. Спектрофотометр – это прибор, позволяющий производить измерения светопоглощения образцов в узких по спектральному составу пучка света (монохроматический свет). Спектрофотометры позволяют разлагать белый свет в непрерывный спектр, выделять из этого спектра узкий интервал длин волн, в пределах которого световой пучок можно считать монохроматическим (ширина выделяемой полосы спектра 1 – 20 нм), пропускать изолированный пучок света через анализируемый раствор и измерять с высокой степенью точности интенсивность этого пучка. Поглощение света окрашенным веществом в растворе измеряют, сравнивая его с поглощением нулевого раствора. Спектрофотометрический анализ отличается от фотоколориметрического не только большими возможностями, благодаря широкому диапазону длин волн, но и большей точностью в связи с использованием моно-хроматического излучения. Медь относится к числу металлов, которые обладают хромофорными (дающими цвет) свойствами. Поэтому среди многочисленных методов определения меди имеются как методы, основанные на использовании окрашенных реагентов с хромофорными группами, так и методы, в которых применяются бесцветные реагенты. К числу последних относится метод, основанный на получении аммиаката меди с измерением интенсивности синей окраски последнего. Медь с аммиаком образует несколько комплексов с различным координационным числом. В обычных условиях колориметрического определения получаются [Cu(NH3)4]2+ и [Cu(NH3)6]2+.

Cu2+ + 4NH3→[Cu(NH3)4]2+

Ход работы:						синяя окраска

- В мерные колбочки на 50 мл из бюретки наливают по 2,0; 4,0; 6,0; 8,0; 10,0; 12 мл соответственно стандартного раствора соли меди

- нейтрализуют по каплям аммиаком до появления слабой мути,

- после чего в  каждую колбу добавляют еще 10 мл аммиака из бюретки и разбавляют водой из бюретки до 50 мл.

- Перемешивают раствор, выдерживают 10мин.

- На спектрофотометре через каждые 10–20 нм в кюветах с толщиной поглощающего слоя 20 мм измеряют оптическую плотность наиболее интенсивно окрашенного стандартного раствора относительно дистиллированной воды. В качестве аналитической выбирают длину волны, при которой наблюдается максимум оптической плотности.

- Раствор сравнения (холостая проба) – дистиллированная вода.

- Данные вносятся в таблицу (1мл р-ра CuSO4 содержит 1 мг Cu2+)

| № колбы | Объем, мл стандартного раствора CuSO4 | Концентрация мг меди/50мл | Объем 5% р-ра аммиака, мл | Д, оптическая плотность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2,0 | 10 |  |
| 2 | 4 | 4,0 | 10 |  |
| 3 | 6 | 6,0 | 10 |  |
| 4 | 8 | 8,0 | 10 |  |
| 5 | 10 | 10,0 | 10 |  |
| 6 | 12 | 12,0 | 10 |  |

На основании полученных значений оптической плотности строят градуировочный график, откладывая по оси абсцисс концентрацию иона меди - С (мг/ 50мл  раствора), по оси ординат значение оптической плотности (Д).

Градуировочный график

0,1

0,3

0,6

0,5

0,4

0,2

0,7

2

12

8

10

4

6

Д

С (Cu2+, мг/50 мл р-ра)

Контрольная задача. Получить у преподавателя раствор контрольной задачи в  мерной колбе. 10мл. отобрать пипеткой, нейтрализовать его по каплям аммиаком до появления слабой мути после чего в колбу добавить еще 10 мл аммиака из бюретки и разбавить водой из бюретки до 50 мл. Оптическую плотность измерить в тех же условиях.

Расчеты:

Дх=…………..,

Сх определяем по градуировочному графику.

Сх(Cu2+)=………….. мг/50 мл р-ра.

Вопросы для самоконтроля:

- Сущность колориметрического метода анализа.

- Какая зависимость существует между интенсивностью окраски раствора и содержанием в этом растворе окрашенного вещества и анализируемого иона?

- Какие растворы называют стандартными.

- Значение «холостой пробы» для результатов фотоколориметрического определения.

Вывод:

Лабораторная работа №

Тема: Определение железа (II) сульфосалициловой кислотой методом добавок.

Реактивы:

Оборудование:

Сущность работы: В щелочной среде Fe(II) легко окисляется до Fe(III), и с помощью сульфосалициловой кислоты можно проводить определение Fe(II), а также суммарного содержания Fe(II) и Fe(III).

Ход  работы:

- Метод добавок

- Получают у преподавателя три мерных колбы вместимостью 50 мл с исследуемым раствором, содержащим ионы железа (II).

- Во вторую колбу добавляют 1,0 мл, а в третью – 1,5 мл стандартного раствора Fe (II),

- Вносят в каждую колбу по 5 мл 10%-ного раствора сульфосалициловой кислоты, по 5 мл 10%-ного раствора аммиака и доводят объем раствора до метки дистиллированной водой, перемешивают и выдерживают 10 минут.

- В колбу вместимостью 50 мл вносят все растворы, используемые для приготовления эталонных растворов, кроме раствора соли железа, и содержимое колбы доводят до метки дистиллированной водой.

- На спектрофотометре через каждые 10–20 нм в кюветах с толщиной поглощающего слоя 10 мм измеряют оптическую плотность наиболее интенсивно окрашенного раствора относительно раствора сравнения. В качестве аналитической выбирают длину волны, при которой наблюдается максимум оптической плотности.

- При выбранной длине волны в тех же кюветах измеряют оптическую плотность всех исследуемых растворов. Каждое измерение повторяют до получения трех воспроизводимых результатов, данные заносят в таблицу.

| № колбы | Концентрация добавки в исследуемом растворе Сст мг/мл | Ах– оптическая плотность исследуемого раствора | Ах+ст – оптическая плотность исследуемого раствора с добавкой |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - |  | - |
| 2 | 0,1 мг/мл. | - |  |
| 3 | 0,15 мг/мл. | - |  |

Расчеты:

Содержание ионов железа в растворе можно найти расчетным способами.

Сх =Сст.АхАх+ст-Ах,

где  Сх – концентрация вещества в исследуемом растворе;

Сст – концентрация добавки в исследуемом растворе;

Ах– оптическая плотность исследуемого раствора;

Ах+ст – оптическая плотность исследуемого раствора с добавкой.

Вывод:

Лабораторная работа №

Тема: Определение нерастворимого остатка весовым методом анализа.

Реактивы:

Оборудование:

Сущность работы: Метод основан на растворении навески образца в концентрированной соляной кислоте при нагревании в течение 30 мин и в последующем взвешивании прокаленного осадка.

Ход работы:

- Навеску 0,5-1г. Железной руды, концентрата помещают в стакан объемом 100мл., приливают 10-15 мл. соляной кислоты, 0.5 мл. раствора двухлористого олова, и нагревают в течение 30мин, не допуская бурного кипения, и периодически перемешивают.

- После растворения навески прибавляют 1-2 мл. раствора желатина и приливают до 20-30 мл. воды, нагретой до 40-50оС. Затем отфильтровывают осадок через плотный фильтр с синей лентой. Осадок промывают 5-7 раз соляной кислотой, разбавленной 1:5 и нагретой до 60-70 оС, и 5-6 раз водой.

- Фильтр с осадком помещают во взвешенный тигель, озоляют, прокаливают при 800 оС до постоянной массы, охлаждают и взвешивают.

- Взвешивание осадка и навески производят с точностью до ±0,0002г.

Оформление:

| Время | Этапы выполнения анализа | Масса навески | Масса прокаленного тигля | Масса прокаленного тигля с осадком |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Вычисления:

1.Содержание нерастворимого остатка (Х) в % вычисляют по формуле:

Х=С1С*100%, где

С1 – вес остатка в г.,

С – навеска в г.

Вопросы для самоконтроля:

- Укажите недостатки гравиметрического метода анализа?

- Чем промывают осадок?

Вывод:

Лабораторная работа №

Тема: Определение общего содержания железа в концентрате бихроматометрическим методом.

Реактивы:

Оборудование:

Сущность работы: Метод основан на окислении двухвалентного железа раствором бихромата калия. 6Fe2++ Сr2О72- + 14Н+ → 6Fe3+ + 2Сr3+ + 7Н20

Но прежде, чем произойдет эта реакция нужно получить FeCl2, создать необходимые условия для титрования.

Ход работы:

- Взять на аналитических весах навеску 0,1г. тонкоизмельченной  железной руды.

- Перенести навеску в коническую колбу на 250мл.

- Прилить 15-20мл. конц. НCL, смесь нагреть до разложения навески

- Для ускорения растворения навески к раствору прилить 8-10 капель NaF и продолжать нагревать.

- Для скорейшего восстановления Fe(III) до  Fe(II) прилить 10-15 мл. (NH4)2SO4

- Опустить в колбу 4-5 гранулы Zn и нагреть до обильного выделения пузырьков Н2,продолжить нагревание до обесцвечивания раствора.

- Охладить колбу с раствором.

- К охлажденному раствору добавить 15-20 мл. кислотной смеси (серной и азотной кислот) и 2-3 капли дифениламина, перемешать.

- Дифениламин индикатор, показывает точку эквивалентности, раствор окрашивается в синий цвет.

- Титруем 0,1 н. K2Cr2O7 до синего окрашивания.

- Результаты титрования заносим в таблицу.

| № титрования | Объем р-ра, V(К2Сr207), мл. | Молярная концентрация эквивалента с(1/6 К2Сr207), моль/л |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 0,1 |
| 2 |  | 0,1 |
| 3 |  | 0,1 |

Расчеты:

- Определяет титр дихромата калия по железу.

T K2Cr2O7/Fe=M1/6К2Сr2o7*c(1/6K2Cr2O7)1000; моль/л

- Определяем процентное содержание железа в руде.

Fe,%=ТK2Cr2O7/Fe*VK2Cr2O70,1*100%;

Вопросы для самоконтроля:

- Какой индикатор применяют в методе дихроматометрии?

- Какая реакция лежит в основе метода?

Вывод:

Список используемой литературы.

1. Александрова, Э.А. Аналитическая химия. Теоретические основы и лабораторный практикум. В 2-х т. Т. 2. Физико-химические методы анализа / Э.А. Александрова. - М.: КолосС, 2011. - 352 c.

2. Алов, Н.В. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа. В 2-х т.: Учебник / Н.В. Алов. - М.: ИЦ Академия, 2012. - 768 c.

3. Валова, (Копылова) В Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: Практикум / (Копылова) В.Д. Валова. - М.: Дашков и К, 2013. - 200 c.

4. Глубоков, Ю.М. Аналитическая химия: Учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / Ю.М. Глубоков, В.А. Головачева, Ю.А. Ефимова; Под ред. А.А. Ищенко. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 320 c.

5. Иванова, М.А. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: Учебное пособие / М.А. Иванова. - М.: ИЦ РИОР, 2013. - 289 c.

6. Саенко, О.Е. Аналитическая химия: Учебник для средних специальных учебных заведений / О.Е. Саенко. - Рн/Д: Феникс, 2013. - 287 c.