Департамент  внутренней  и  кадровой  политики Белгородской области

Областное  государственное автономное

профессиональное  образовательное учреждение
“Губкинский горно-политехнический колледж”

|  | «УТВЕРЖДАЮ» заместитель директора _______________ О.Н. Потапова «______» _____________20___ г |
| --- | --- |

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

к  выполнению  практических занятий

по МДК 01.03. «Механизация основных и вспомогательных процессов обогатительных фабрик»

по специальности 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых»

Разработал:    преподаватель                                                        Марченко Н.С.

Рассмотрено и одобрено ПЦК  в сфере  горного  дела

«      »                           20____ год         Протокол №__________

Председатель комиссии    ___________________   /И.А. Крайнева/

Губкин 2020

Содержание

| Пояснительная записка |  |
| --- | --- |
| Практическое занятие №1 Конструкция и расчет производительности щековых дробилок |  |
| Практическое занятие №2. Расчет производительности валковых дробилок |  |
| Практическое занятие №3 Расчет частоты вращения и угловой скорости конусных дробилок крупного дробления |  |
| Практическое занятие №4 Расчет производительности конусных дробилок |  |
| Практическое занятие №5 Изучение тенденции развития дробильных установок |  |
| Практическое занятие №6 Расчет скоростных режимов работы шаровых мельниц |  |
| Практическое занятие №7 Расчет производительности шаровых мельниц |  |
| Практическое занятие №8 Расчёт параметров и выбор грохота |  |
| Практическое занятие №9 Расчет емкости бункера |  |
| Практическое занятие №10 Выбор насосов |  |
| Практическое занятие №11 Изучение мобильных механизированных комплексов и заводов |  |
| Список использованных источников |  |

Пояснительная  записка

Методические рекомендации по выполнению практических занятий составлены в соответствии с программой профессионального модуля ПМ01 Ведение технологических процессов обогащения полезных ископаемых по специальности 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых.

Методические рекомендации по выполнению практических занятий по МДК 01.03 Механизация основных и вспомогательных процессов обогатительных фабрик  адресованы студентам очной формы обучения и включают в себя тему,  цель,  краткие  теоретические  сведения  и  перечень  вопросов по  темам занятий.

Междисциплинарный курс МДК 01.03 Механизация основных и вспомогательных процессов обогатительных фабрик базируется на знании учебных дисциплин, таких как техническая  механика; материаловедение; метрология, стандартизация и сертификация;  геология, технологические процессы обогащения полезных ископаемых. Программой профессионального модуля предусмотрено 66 часов практических занятий.

Дидактическая цель практических занятий – осмыслить и закрепить теоретический материал, сформировать умения применять полученные знания на практике, реализовать единства интеллектуальной и практической деятельности.

Процесс изучения междисцилинарного курса направлен на освоение общих компетенций, включающих в себя способность:  ОК 01 - понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; ОК 02 - организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; ОК 03 - принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; ОК 04 - осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; ОК 05 - использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; ОК 06 - работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; ОК 07 - брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий; ОК 08 - самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; ОК 09 - ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. Общей целью проведения практических занятий является формирование у обучающихся профессиональных компетенций: ПК 1.2  Контролировать работу основных машин, механизмов и оборудования в соответствии с паспортными характеристиками и заданным технологическим режимом. ПК 1.3 Обеспечивать работу транспортного оборудования,  ПК 1.4 Обеспечивать контроль ведения процессов производственного обслуживания,  ПК 1.5 Вести техническую и технологическую документацию.

.

Практическое   занятие № 1.  Тема: Расчет производительности щековых дробилок

Цель работы: изучение методики и приобретение навыков расчета производительности щековых дробилок, применяемых в промышленности строительных материалов аналитическим способом.

Краткие теоретические сведения

Теоретически производительность щековых дробилок определяют из предположения, что за одно полное качание щеки, т. е. за один оборот эксцентрикового вала из дробилки выпадает определенное количество раздробленного материала, заключенного в объеме призмы DСАF D1С1А1F1 .

Следовательно,  производительность щековой дробилки прямо пропорциональна объему материала измельчаемого за один ход сжатия, частоте вращения эксцентрикового вала и обратно пропорциональна степени измельчения.

Схема к определению производительности щековых дробилок

Расчет производительности щековых дробилок

1. Формула имеет вид:

где  kр - коэффициент разрыхления;

S - наибольший ход щеки у разгрузочного отверстия, м;

b - ширина разгрузочной щели, м;

L - длина загрузочного отверстия, м;

n - частота вращения эксцентрикового вала, об/сек;

B - ширина загрузочного отверстия, м;

α - угол захвата, º.

Задание

Выполнить расчет производительности щековой дробилки, если известно, что коэффициент разрыхления kр =__ , наибольший ход щеки у разгрузочного отверстия S =__м, ширина разгрузочной щели b =__м, длина загрузочного отверстия L =__м, частота вращения эксцентрикового вала     n =___об/сек, ширина загрузочного отверстия B =__м, угол захвата α =__º.

Варианты заданий

| № варианта | kр | B, м | L, м | S, м | b, м | n,об/сек | α, º |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,046 | 0,079 | 2,83 | 21 |
| 2 | 0,35 | 0,6 | 0,9 | 0,043 | 0,084 | 5,24 | 19 |
| 3 | 0,4 | 0,9 | 1,2 | 0,037 | 0,108 | 4,65 | 20 |
| 4 | 0,45 | 1,2 | 1,5 | 0,028 | 0,132 | 4,58 | 19 |
| 5 | 0,5 | 1,5 | 2,1 | 0,02 | 0,154 | 3,67 | 18 |
| 6 | 0,55 | 0,9 | 1,2 | 0,035 | 0,108 | 4,23 | 20 |

Схема  к определению производительности щековых дробилок

Последовательность выполнения задания

- Записать тему   занятия

- Записать цель занятия.

- Изучить краткие теоретические сведения.

- Записать условие задания (согласно своего варианта).

- Начертить расчётную схему.

- Выполнить  расчеты.

- Результаты расчетов занести в таблицу.

Результаты расчетов

| № варианта | Q, м3/с |
| --- | --- |

Контрольные  вопросы

1. Влияет ли изменение параметра n на производительность Q и как.

2. От чего зависят характеристики Q.

3. Влияет ли изменение параметра α на производительность Q и как.

4. Чему прямо пропорциональна производительность щековых дробилок.

Практическое   занятие № 2.  Тема:  Расчет производительности валковых дробилок

Цель работы: изучение методики и приобретение навыков расчета производительности валковых дробилок, применяемых в промышленности строительных материалов аналитическим способом.

Краткие теоретические сведения

При достаточном и непрерывном питании валковой дробилки материалом можно предположить, что дробление осуществляется по всей длине валков и из щели между валками непрерывно движется лента раздробленного материала.

При дроблении твердых пород зазор между валками несколько увеличивается вследствие отхода валков друг от друга.

Производительность валковых дробилок зависит от угловой скорости валков, но увеличивается с ростом последней в меньшей степени, а с некоторых значений даже снижается, так как чрезмерная скорость увеличивает вибрацию валков и материала, на материал оказывают действие центробежные силы, снижаются силы трения, необходимые для захвата материала валками.

Для уменьшения износа поверхности бандажей валков их угловую скорость значительно снижают, принимая практическую угловую скорость.

Практика дробления твердых пород показала, что наилучшие результаты дает работа дробилок при степени измельчения от 3 до 5.

При дроблении кусков влажной глины степень измельчения можно повысить до 8…10, поскольку при этом условия захвата улучшаются.

1. Теоретическая производительность валковых дробилок:

где   π - постоянная,  π = 3,14;

п - число оборотов валков, об/с;

D - диаметр валков,  м;

В - ширина валков, м;

а - зазор между валками, м;

k - коэффициент, учитывающий использование ширины валков и степень разрыхления материала.

Практическая производительность валковых дробилок:

где В - ширина валков, м;

D - диаметр валков,  м;

п - число оборотов валков, об/мин;

γ - объемная масса дробимого материала, т/м3;

Условие задания  (согласно своего варианта). Выполнить расчет теоретической и практической производительности валковых дробилок если известно, что  число оборотов валков, п =__об/с, диаметр валков D =__м, ширина валков В =__ м, зазор между валками        а =__ м, коэффициент, учитывающий использование ширины валков и степень разрыхления материала k =___, объемная масса дробимого материала γ =___т/м3.

Варианты заданий

| № варианта | D , м | п , об/с | В , м | а , м | k | γ , т/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,6 | 6,6 | 0,4 | 0,003 | 0,7 | 1,2 |
| 2 | 0,8 | 5,2 | 0,6 | 0,005 | 0,5 | 1,4 |
| 3 | 0,9 | 3,4 | 0,7 | 0,007 | 0,45 | 1,48 |
| 4 | 1 | 2,6 | 0,8 | 0,008 | 0,3 | 1,54 |
| 5 | 1,1 | 1,5 | 1 | 0,009 | 0,25 | 1,62 |
| 6 | 1,2 | 0,6 | 1,6 | 0,010 | 0,2 | 1,68 |

Схема  к определению производительности валковых дробилок

Последовательность выполнения задания

- Записать тему   занятия

- Записать цель занятия.

- Изучить краткие теоретические сведения.

- Записать условие задания (согласно своего варианта).

- Начертить расчётную схему.

- Выполнить  расчеты.

- Результаты расчетов занести в таблицу.

Результаты расчетов

| № варианта | Q, м3/с | Q, т/ч |
| --- | --- | --- |

Контрольные  вопросы

1. Как влияет диаметр валков D  на производительность валковых дробилок.

2. При какой степени измельчения наблюдается наилучший результат работы валковых дробилок при измельчении твердых пород.

3. Как влияет число оборотов валков п на производительность валковых дробилок.

Практическое   занятие № 3.  Тема:  Расчет частоты вращения и угловой скорости конусных дробилок среднего и мелкого дробления

Цель работы: изучение методики и приобретение навыков расчета частоты вращения и угловой скорости конусных дробилок среднего и мелкого дробления, применяемых в промышленности,  аналитическим способом.

Краткие теоретические сведения

Характерной особенностью дробилок среднего и мелкого дробления  является наличие в камере дробления параллельной зоны, т.е. участка, на котором зазор между образующими конусов постоянен. Тем самым обеспечивается получение однородного продукта, близкого по размерам к зазору.

Угловую скорость эксцентрика  находят из условия соответствия времени отхода конуса на величину S = 2r, т. е. времени t1 равному времени полуоборота эксцентрика, и времени t, за которое раздробленный материал пройдет путь l, двигаясь по наклонной поверхности подвижного конуса.

Расчет угловой скорости и частоты вращения подвижного конуса

. Угловая скорость подвижного конуса:

где   π - постоянная,  π = 3,14;

g - ускорение силы тяжести, g=9,81 м/с2;

γ - угол наклона образующей подвижного конуса, º;

f  - коэффициент трения куска материала о конус;

l - длина параллельной зоны, м.

2. Частота вращения подвижного конуса:

где   γ - угол наклона образующей подвижного конуса, º;

l - длина параллельной зоны, м;

f  - коэффициент трения куска материала о конус.

Условие задания  (согласно своего варианта). Выполнить расчет угловой скорости подвижного конуса, частоты вращения подвижного конуса если известно, что угол наклона образующей подвижного конуса γ =__º, коэффициент трения куска материала о конус f  =___,        длина параллельной зоны l =__м.

Варианты заданий

| № варианта | γ, º | f | l , м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 0,35 | 0,08 |
| 2 | 40,6 | 0,29 | 0,06 |
| 3 | 39,8 | 0,32 | 0,065 |
| 4 | 40,3 | 0,28 | 0,07 |
| 5 | 39,5 | 0,31 | 0,076 |
| 6 | 40,9 | 0,33 | 0,085 |

Расчетная схема к определению угловой скорости и частоты вращения подвижного конуса

Последовательность выполнения задания

- Записать тему   занятия

- Записать цель занятия.

- Изучить краткие теоретические сведения.

- Записать условие задания (согласно своего варианта).

- Начертить расчётную схему.

- Выполнить  расчеты.

- Результаты расчетов занести в таблицу.

Результаты расчетов

| № варианта | ω, рад/сек | n, об/сек |
| --- | --- | --- |

Контрольные  вопросы

1. Из какого условия находится угловая скорость.

2. Как влияет угол наклона образующей подвижного конуса γ на угловую скорость подвижного конуса ω и частоту вращения подвижного конуса n.

3. Как влияет длина параллельной зоны l на угловую скорость подвижного конуса ω и частоту вращения подвижного конуса n.

Практическое   занятие № 4.  Тема: Расчет производительности конусных дробилок

Цель работы: изучение методики и приобретение навыков расчета производительности конусных дробилок, применяемых в промышленности строительных материалов аналитическим способом.

Краткие теоретические сведения

Производительность конусных дробилок (при сопоставимых параметрах) выше, чем у щековых. Это объясняется тем, что в щековых дробилках площадь выходного отверстия при перемещении щеки изменяется, а в конусных она постоянная и изменяется лишь положение подвижного конуса в камере дробления. Перекатывание дробящего конуса также способствует лучшему заполнению камеры дробления и захвату кусков.

За один оборот эксцентрика из дробилки с крутыми конусами выпадет материал, находящийся в объеме кольца трапецеидального сечения. Объем кольца (в м3) равен площади его поперечного сечения, умноженной на длину окружности, описываемой центром тяжести сечения.

1. Конусных дробилок крупного дробления:

где

Dн - наружный диаметр подвижного конуса, м;

r - радиус окружности, описываемой точкой оси подвижного конуса, лежащей в плоскости разгрузочной щели, м;

b1 - наименьшая ширина разгрузочной щели, м;

ω-  угловая скорость эксцентрика, рад/сек;

kp - коэффициент разрыхления   готового   продукта;

α1 - угол между вертикалью и образующей неподвижного конуса, º;

α2 - угол между вертикалью и образующей подвижного конуса, º.

2. Конусных дробилок среднего и мелкого дробления:

где

Dн - наружный диаметр подвижного конуса, м;

l - длина параллельной зоны, м;

b1 - наименьшая ширина разгрузочной щели, м;

ω-  угловая скорость эксцентрика, рад/сек;

kp - коэффициент разрыхления   готового   продукта.

Условие задания  (согласно своего варианта). Выполнить расчет производительности конусных дробилок крупного среднего и мелкого дробления, если известно, что наружный диаметр подвижного конуса Dн =__ м, радиус окружности, описываемой точкой оси подвижного конуса, лежащей в плоскости разгрузочной щели r =___ м, наименьшая ширина разгрузочной щели  b1 =__м, угловая скорость эксцентрика ω =__ рад/сек, коэффициент разрыхления   готового   продукта kp =___, угол между вертикалью и образующей неподвижного конуса α1 =__º, угол между вертикалью и образующей подвижного конуса α2 =___º, длина параллельной зоны  l =__м.

Таблица 1.

Варианты заданий

| № варианта | Dн , м | r , м | b1 , м | ω, рад/сек | kp | α1 ,º | α2 ,º | l , м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,1 | 0,022 | 0,008 | 13,1 | 0,35 | 8 | 6 | 0,08 |
| 2 | 0,75 | 0,024 | 0,0081 | 15,7 | 0,4 | 8 | 7 | 0,06 |
| 3 | 0,81 | 0,036 | 0,0084 | 18,9 | 0,45 | 9 | 8 | 0,065 |
| 4 | 0,88 | 0,042 | 0,0086 | 20,1 | 0,5 | 9 | 7 | 0,07 |
| 5 | 0,95 | 0,052 | 0,0088 | 24,7 | 0,55 | 7 | 6 | 0,076 |
| 6 | 1,2 | 0,056 | 0,0082 | 27,3 | 0,6 | 9 | 6 | 0,085 |

Схема  к определению производительности конусных дробилок

Последовательность выполнения задания

- Записать тему   занятия

- Записать цель занятия.

- Изучить краткие теоретические сведения.

- Записать условие задания (согласно своего варианта).

- Начертить расчётную схему.

- Выполнить  расчеты.

- Результаты расчетов занести в таблицу.

Результаты расчетов

| № варианта | Q, м3/ч | Q, м3/ч |
| --- | --- | --- |

Контрольные  вопросы

1. Отличается ли производительность конусных дробилок от производительности щековых дробилок, если да то почему.

2. Как влияет наружный диаметр подвижного конуса Dн на производительность Q конусных дробилок крупного дробления.

3. Как влияют угол между вертикалью и образующей неподвижного конуса α1 и угол между вертикалью и образующей подвижного конуса α2  на производительность Q конусных дробилок крупного дробления.

4. Как влияет длина параллельной зоны  l на производительность Q конусных дробилок среднего и мелкого дробления.

Практическое   занятие № 5.  Тема:   Изучение  тенденции  развития дробильных  установок

Цель работы:  Изучить  направления   развития  конструкции  дробильных  установок.

Краткие теоретические сведения

Отечественные и зарубежные разработки и исследования в области дробления и сортировки горных пород и материалов свидетельствуют о дальнейшем развитии и совершенствовании традиционных видов оборудования, использующих механический способ воздействия на материал. При этом происходят обновление отдельных конструктивных узлов и разработка новых типов машин.

Для дробильного оборудования следует выделить направление по созданию дробилок с вибрационным приводом рабочего органа. Машины с таким приводом не чувствительны к попаданию в камеру дробления недробимых тел, пускаются под завалом и обеспечивают высокую степень дробления. Отечественные заводы ведут работу по расширению типоразмеров серийно выпускаемых конусных инерционных дробилок типа КИД.

Основной поддержкой экономического развития государства многие аналитики считают создание и развитие инфраструктурной сети. А это, в первую очередь, автомобильные и железные дороги, основой для которых служит щебень. По статистике, примерно половина производимой в стране щебёнки идёт на строительство дорожной сети. Насыпи для прокладки рельс, основание автомобильной дороги, асфальтобетонная смесь и многие другие материалы состоят из щебня различной фракции. Иногда в строительстве используют гравий, но это не всегда возможно ввиду его округлой формы, которая имеет более низкие сцепные свойства. Прочность и долговечность бетонных и асфальтобетонных конструкций будет выше, если используются частицы, близкие к кубической форме. Ещё в доисторические времена человечество научилось видоизменять форму камня. Щебень и есть тот материал, который получается при искусственной обработке различных пород, в частности гранита и гравия. Для  повышения  плотности укладки дорожной подушки  развивается  направление  получения  кубовидного  гравия из  изверженных  пород с использованием  для  этого  щековых  дробилок с узкой  щелью и конусных  дробилок. При  этом  используется  вибрационный  привод. Дробление применяют послойное.

Гидромеханические системы находят применение в узлах регулирования размера выходной щели, предохранения от перегрузок и в приводах дробилок, что повышает эффективность использования оборудования и обеспечивает новые качественные показатели. Такие системы уже находят применение в щековых, конусных и роторных дробилках, а также в приводе специальных дробилок.

Для переработки горных пород, склонных к налипанию, перспективными являются дробилки с очистными устройствами, а также дробилки с обогревом рабочих органов или с одновременной сушкой материалов в камере дробления горячими газами.

Среди сортировочного оборудования наблюдается создание грохотов, оснащенных универсальными блоками вибровозбудителей, соединенных карданными валами, грохотов многоярусного типа с высокой удельной производительностью и эффективно работающих при сортировке мелких и загрязненных материалов. Для изготовления сит грохотов находят все большее применение резиновые и синтетические материалы, обладающие высокой износостойкостью, что увеличивает срок службы таких сит по сравнению с металлическими.

Наметилась устойчивая тенденция в использовании сборно-разборных дробильно-сортировочных установок, применение которых значительно сокращает капитальные затраты при строительстве и сроки ввода их в эксплуатацию. Сборно-разборные дробильно-сортировочные установки создаются по видам перерабатываемых материалов: для изверженных, осадочных пород и гравийно-песчаных материалов.

Для  повышения  производительности и снижения энергопотребления мельниц при предварительном дроблении используются измельчающие  валки  высокого  давления (ИВВД). После  дробления части породы приобретают мелкую трещиноватость.

На российском рынке дробильное оборудование представлено преимущественно иностранными компаниями. Хотя имеются попытки занять свою долю рынка и среди отечественных производителей. Для предприятий-пользователей данного оборудования большое значение имеет соотношение цена/качество. Они предъявляют к нему ряд требований, в числе которых – экономичность в эксплуатации, удобство использования и  сервис.

Наиболее востребованным является мелкофракционный щебень 5-20 мм.

Для получения щебня кубовидной формы с небольшим процентом лещадности лучше всего подходит дробильное оборудование ударного типа. Ударные дробилки, как ясно из названия, осуществляют измельчение материалов за счёт ударов и сдавливания. Различают молотковые и роторные дробилки ударного типа.

На российском рынке широко представлена продукция иностранных производителей дробильно-сортировочного оборудования. Среди них крупные машиностроительные корпорации и концерны, такие как Caterpillar, Komatsu, Hitachi, Liebherr, Terex, Doosan, Hyundai, XCMG, Sany и другие. А ещё есть компании, для которых дробильно-сортировочное оборудование является основным или одним из основных видов продукции. Финская компания Metso Minerals предлагает дробилки под брендами Nordberg, Barmac и Lokotrack. В её модельном ряду есть оборудование на любой вкус – щёковые дробилки для первичного дробления, ударные дробилки с горизонтальным валом серии NP, дробилки Barmac с вертикальным ротором VSI и многое другое. Кроме того, компания предлагает широкий выбор мобильных установок Lokotrack.

Для первичного дробления финский производитель предлагает щёковые дробилки Nordberg серии С. Они отличаются особой конструкцией рамы, при производстве которой используется модульная конструкция. Две боковые стальные плиты соединены с литыми стальными рамами при помощи болтовых соединений. Это позволяет избежать концентратов напряжения, которыми являются сварные швы, и повысить надёжность оборудования при ударных нагрузках. Оптимизированная кинематика, фигурный профиль дробящих плит, обеспечивающий большую пропускную способность, и ряд других конструктивных разработок, а также простое и быстрое техническое обслуживание усиливают привлекательность дробильного оборудования Nordberg серии С в глазах покупателей. Кроме того, регулировка разгрузочной щели осуществляется при помощи клиньев. Такое решение обеспечивает безопасность и быстроту регулировки. Чтобы помочь покупателям определиться, в компании Metso разработали специальное программное обеспечение – Bruno, оно поможет с выбором модели. Для этого нужно ввести тип породы, гранулометрический состав материала и выбранную модель дробилки, а Bruno смоделирует ожидаемую производительность установки и кривые крупности дробления.

Шведская компания Svedala, которой принадлежало производство дробилок с вертикальным валом Barmac, вошла в состав Metso Minerals. Однако производство этого дробильного оборудования до сих пор располагается в новозеландском городе Matamata (Матамата), где оно впервые было выпущено. В основу работы ударных дробилок Nordberg Barmac типа VSI положен принцип удара «камень-о-камень». Такой принцип дробления частиц позволяет снизить эксплуатационные расходы и износ даже при использовании абразивного материала. В отличие от молотковых дробилок, где разрушение происходит от удара об молотки, отражательные плиты и другие элементы оборудования, в дробилках Barmac серии B оно происходит посредством ударов частиц материала друг об друга. Такой способ позволяет получить щебень кубической формы с процентом лещадности в пределах 85-95%, а снижение затрат на обслуживание позволяет получить продукцию более низкой себестоимости.

Широкий спектр оборудования производителям щебня предлагает японская компания Nakayama. Её щёковое дробильное оборудование представлено как в сегменте тяжёлых карьерных дробилок, так и в спектре дробильного оборудования массой около 2 тонн. Японские инженеры попытались решить один из основных недостатков данного типа оборудования – высокое содержание пластинчатых и игловатых зёрен. Для этого была уменьшена длина дробящей плиты и увеличена скорость вращения приводного вала. Применение такого решения позволило повысить содержание кубовидного материала в щёковых дробилках Nakayama серии HS.

Тенденцией последнего времени становится повышенный интерес к мобильным дробильно-сортировочным комплексам. К тому же, изменения в сфере экологического законодательства в развитых странах вынуждают производителей вносить изменения в конструкцию оборудования. Так, компания Sandvik обновила линейку своего мобильного дробильного оборудования серии QJ, изменив компоновку моторного отсека. Теперь клиенты могут оснащать дробилки QJ341, QJ241, QJ331 и QH331 двигателями стандарта 3A/Tier 3 или 3B/Tier 4i в зависимости от экологических требований, действующих в стране эксплуатации. Входящая в корпорацию Astec Industries, Inc. компания Kolberg Pioneer, Inc в 2011 году представила дробильно-сортировочную установку на гусеничном шасси FT4250CC. Она укомплектована ударной дробилкой с горизонтальным валом и двухуровневым грохотом 1,8х3,6 м, а два поперечных конвейера позволяют проводить сортировку до трех видов материала. Установка укомплектована питателем длиной 5,5 м, материал на который можно загружать погрузчиком или экскаватором. Кроме того, установка оснащена двигателями с регулируемой частотой вращения, что повышает эффективность установки.

Много предложений на рынке дробильно-сортировочного оборудования и от китайских фирм-производителей. Хотя качество поставляемого оборудования уступает европейскому, японскому или американскому, зато цена… Да и развитие машиностроения в Китае достигло более высокого уровня. Предложить усовершенствованную технологию в области дробления они пока не в состоянии, но могут качественно скопировать технологию, а не просто продукт. Это позволяет предложить исправно работающее оборудование для измельчения материала, в том числе для получения кубовидного щебня. К тому же, цена на расходные материалы и наиболее изнашиваемые детали у них ниже, что помогает сократить эксплуатационные расходы.

Отечественные производители также не остались в стороне от развивающегося рынка дробильно-сортировочного оборудования. Созданное в начале 90-х годов прошлого века на базе машиностроительных подразделений научной части «Механобр» ОАО «Научно-производственная корпорация «Механобр-техника» выпускает щёковые, валковые и конусные инерционные дробилки, а также вибрационные и гидравлические грохоты. Конструкция конусных дробилок предприятия является его интеллектуальной собственностью и применяется на зарубежных производствах. Дело в том, что степень дробления выше аналогичного оборудования других производителей в 1,5-2 раза. А КИД-1500 – самая мощная действующая конусная вибрационная дробилка в мире.

Поменявшее в конце 2010 года собственника ОАО «Дробмаш» из г. Выкса Нижегородской области производит дробилки с далёкого 1933 года. Следуя за потребностью рынка, предприятие среди прочей продукции выделило дробильное оборудование для получения щебня кубовидной формы. Производимый роторный гранулятор имеет схожую с роторной дробилкой конструкцию. Однако за счёт оставления только одной отбойной плиты увеличен размер дробильной камеры и уменьшено количество соударений между кусками материала. Кроме того, снижена линейная скорость верхней точки бил, что позволило сбалансировать сочетание количества и силы дробящих ударов. Применения этих мер позволило достичь дробления более слабых, лещадных зёрен, тогда как кубовидные зерна остаются целыми.

Питерское предприятие ЗАО «Новые технологии» использовало старые советские разработки для создания своей центробежно-ударной дробилки Титан Д. Она применяется для дробления третьей и четвёртой стадии и позволяет достичь низкого процента лещадности при производстве щебня. Отличительной особенностью данных дробилок является применение воздушного подвеса для рабочих режимов дробилки. Вращающаяся система удерживается в относительно стабильном положении, несмотря на высокие радиальные и осевые нагрузки по принципу работы гироскопа.

Выбор дробильно-сортировочного оборудования, как говорится, на любой вкус и цвет. В нём представлены установки отечественных компаний, ведущих мировых производителей, а также продукция китайского машиностроения. В условиях роста объёмов строительства потребность в качественных материалах будет только возрастать.

Контрольные  вопросы

- Назовите  преимущества вибрационного привода рабочего органа дробилок.

- Для  чего  применяют кубовидный  гравий?

- Гидромеханические системы

- Как  повышают  износостойкость сит грохотов?

- сборно-разборных дробильно-сортировочных установок

- Дробильное оборудование какого типа лучше всего подходит  для получения щебня кубовидной формы с небольшим процентом лещадности?

- В чем  особенность  финских щёковых дробилок?

- Какие  дробильные  установки  разработала  шведская компания Svedala?

- Как  японская компания Nakayama  уменьшила  содержание пластинчатых и игловатых зёрен при  дроблении?

- В  чем  преимущество дробилок китайских фирм-производителей?

- Назовите разработки российских дробильных  установок. Какие усовершенствования  позволяют достичь низкого процента лещадности при производстве щебня?

Практическое   занятие № 6.  Тема: Расчет скоростных режимов работы шаровых мельниц

Цель работы: изучение методики и приобретение навыков расчета скоростных режимов работы шаровых мельниц, применяемых в промышленности строительных материалов аналитическим способом.

Краткие теоретические сведения

Эффективность процесса измельчения в трубных мельницах и дисперсные характеристики цемента определяются скоростным (энергетическим) режимом работы мелющих тел, зависящим от относительной скорости вращения барабана,  степени заполнения мелющими телами. В зависимости от значения этих параметров различают следующие основные режимы работы мелющей загрузки (рис. 25).

Каскадный режим -  осуществляется при пониженной скорости вращения. Шаровая загрузка повернута на некоторый угол  относительно вертикали и остается примерно в одном положении. Шары движутся по замкнутым траекториям, поднимаются по круговым траекториям и скатываются вниз. В центральной части шаровой загрузки образуется малоподвижное ядро. Измельчение происходит преимущественно раздавливанием или истиранием. Режим целесообразен для получения продукта повышенной дисперсности.

Водопадный (катарактный) режим -  шары поднимаются на некоторую высоту, затем отрываются от барабана, совершая далее полет по параболическим траекториям, после чего снова движутся по круговым. Измельчение осуществляется преимущественно ударом и отчасти истиранием. Режим целесообразен при измельчении крупного материала.

Каскадно-водопадный (смешанный) режим - шары движутся частично по параболическим траекториям, частично - по круговым. Режим целесообразен для получения продукта с умеренной дисперсностью.

Скоростные режимы работы мелющей загрузки:

а -  каскадный; б -  водопадный;  в -  смешанный

Расчет скоростных режимов работы шаровых мельниц

1. Критическая угловая скорость барабана:

где   g - ускорение силы тяжести, g=9,81 м/с2;

R - радиус внутренней поверхности барабана, м.

2. Оптимальная угловая скорость барабана:

где   R - радиус внутренней поверхности барабана, м.

3. Критическая частота вращения барабана:

где   ωк - критическая угловая скорость барабана, рад/сек.

4. Рабочая  частота вращения барабана:

где   nк - критическая частота вращения барабана, об/мин.

Условие задания  (согласно своего варианта). Выполнить расчет критической угловой скорости барабана, оптимальной угловой скорости барабана, критической частоты вращения барабана, рабочей  частоты вращения барабана, если известно, что  радиус внутренней поверхности барабана R =___м.

Варианты заданий

| № варианта | R, м | Схема расчета |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,6 |  |
| 2 | 0,9 |  |
| 3 | 1 |  |
| 4 | 1,1 |  |
| 5 | 1,2 |  |
| 6 | 1,6 |  |

Схема  к определению скоростных режимов работы мельниц

Последовательность выполнения задания

- Записать тему   занятия

- Записать цель занятия.

- Изучить краткие теоретические сведения.

- Записать условие задания (согласно своего варианта).

- Начертить расчётную схему.

- Выполнить  расчеты.

- Результаты расчетов занести в таблицу.

Результаты расчетов

| № варианта | ωк, рад/сек | ωопт, рад/сек | nк, об/мин | nр, об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Контрольные  вопросы

1. Назовите основные режимы работы мелющей загрузки.

2. Назовите особенности каскадного режима работы мелющей загрузки.

3. Назовите особенности водопадного режима работы мелющей загрузки.

4. Назовите особенности каскадно-водопадного режима работы мелющей загрузки.

5. Как влияет радиус внутренней поверхности барабана R на  критическую угловую скорость барабана ωк.

Практическое   занятие № 7.  Тема: Расчет производительности шаровых мельниц

Цель работы: изучение методики и приобретение навыков расчета производительности шаровых мельниц, применяемых в промышленности строительных материалов аналитическим способом.

Краткие теоретические сведения

Производительность шаровых барабанных мельниц зависит от многих факторов, основанными из которых являются: способ и схема помола, типоразмер барабанной мельницы, тип футеровки, количество и тип мелющих тел, размер кусков измельчаемого материала, его физико-механические свойства, тонкость помола готового продукта и другие.

Многие из этих факторов в ходе процесса измельчения изменяются и трудно поддаются учету и регулированию. В связи с этим не предоставляется возможным получить аналитические выражения для расчета производительности шаровой барабанной мельницы.

Большое значение для производительности мельницы имеет регулярность подачи размалываемого материала и количество его в мельнице. Контроль степени загрузки мельницы и автоматическое регулирование подачи материала.

В процессе работы в мельнице происходит выделение тепла, вследствие чего имеющийся в ней воздух нагревается и при этом увеличивается количество водяных паров, наличие которых отрицательно отражается на интенсивности помола материала.

Введение аспирации мельницы позволяет удалить нагретый воздух вместе с парами воды, вследствие чего, как показала практика, производительность мельницы повышается на 15-20%.

При работе мельницы в замкнутом цикле с сепараторами или гидроциклонами производительность мельницы или повышается при сухом помоле на 15-20% при неизменной тонкости помола в сравнении с той же мельницей, но работающей в открытом цикле, или остается неизменной, но при значительном повышении тонкости помола.

Мельница, работающая на помоле сырья при мокром способе измельчения, по сравнению с той же мельницей, но измельчающей клинкер (сухой помол), имеет производительность на 40 и более процентов выше.

Расчет производительности шаровых мельниц

1. Производительность шаровой мельницы в цементной промышленности:

где  V  -  внутренний полезный объем барабана мельницы, м3;

D - диаметр барабана мельницы в свету, м;

m - масса мелющих тел, т;

q - удельная производительность измельчителя, т/кВт⋅ч;

k - поправочный коэффициент, учитывающий тонину помола.

Условие задания  (согласно своего варианта). Выполнить расчет производительности шаровых мельниц, если известно, что  внутренний полезный объем барабана мельницы V  =__м3,   диаметр барабана мельницы в свет  D =__м,  масса мелющих тел m =__т, удельная производительность измельчителя, q =__т/кВт⋅ч, поправочный коэффициент, учитывающий тонину помола k =___ .

Варианты заданий

| № варианта | V , м3 | D, м | m , т | q, т/кВт⋅ч | k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32 | 1,4 | 39 | 0,038 | 0,6 |
| 2 | 41 | 2 | 76 | 0,04 | 0,7 |
| 3 | 53 | 2,4 | 95 | 0,05 | 0,8 |
| 4 | 39 | 2,2 | 84 | 0,06 | 0,9 |
| 5 | 68 | 2,6 | 103 | 0,07 | 1,0 |
| 6 | 75 | 3,2 | 128 | 0,08 | 1,1 |

Схема  к определению производительности шаровых мельниц:

а - малое количество мелющих тел; б - чрезмерное количество;                          в - оптимальная загрузка

Последовательность выполнения задания

- Записать тему   занятия

- Записать цель занятия.

- Изучить краткие теоретические сведения.

- Записать условие задания (согласно своего варианта).

- Начертить расчётную схему.

- Выполнить  расчеты.

- Результаты расчетов занести в таблицу.

Результаты расчетов

| № варианта | Q, т/ч |
| --- | --- |

Контрольные  вопросы

1. Назовите основные факторы, от которых зависит производительность шаровых мельниц.

2. Как влияет выделение тепла на производительность шаровых мельниц.

3. Как влияет внутренний полезный объем барабана мельницы V на  производительность шаровых мельниц Q.

4. Как влияет диаметр барабана мельницы в свету D на  производительность шаровых мельниц Q.

Практическое   занятие № 8.  Тема: Расчёт параметров  и  выбор  грохота

Цель:  Закрепить теоретические знания об  устройстве  грозотов

Приобрести  навыки  выбора  грохотов

Краткие  теоретические  сведения

В каждом отдельном случае используют приближенные формулы, которые учитывают лишь некоторые из основных факторов.

Производительность работающего грохота с поверхностью для просеивания прямоугольной формы определяется по формуле :

П = 3600 • h • b • v, м3/ч

де :   h - толщина слоя материала поверхности для просеивания начала;

b - ширина поверхности для просеивания, г;

v – скорость движения материала по поверхности для просеивания

Чтобы получить производительность т/ч необходимо полученный результат умножить на коэффициент рыхления (к = 0,6÷0,8) и плотность материала (т/м3)

Задания: Определить производительность грохота (т/ч.) (по условиям предварительно решённой задачи), если:

| Варианты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B, мм | 680 | 1150 | 790 | 1280 | 820 |
| t, с | 18 | 26 | 32 | 20 | 28 |
| Р, т/м3 | 1480 | 2030 | 1790 | 2610 | 1950 |
| S, мм | 1020 | 980 | 1460 | 1090 | 1310 |
| h, м | 33 | 27 | 31 | 22 | 22 |
| k | 0,69 | 0,77 | 0,62 | 0,71 | 0,71 |

Последовательность выполнения задания

- Записать тему   занятия

- Записать цель занятия.

- Изучить краткие теоретические сведения.

- Записать условие задания (согласно своего варианта).

- Начертить расчётную схему.

- Выполнить  расчеты.

- Результаты расчетов занести в таблицу.

Пример решения задачи

На плоский подвижный грохот прямоугольной формы непрерывно подают материал так, что сначала на поверхность для просеивания по всей ее ширине, которая равна 1200 мм, материал укладывают слоем, толщина которого составляет 26 мм. Благодаря колебаниям и наклона поверхности для просеивания, материал равномерно движется вдоль оси грохота и просеивается. Рассчитайте производительность грохота в м3/ч, если непосредственным замером установлено, что расстояние между опорами рамы грохота равна 1640 мм, куски не просеянного материала проходят в среднем за 24,6 сек.

Решения.

Производительность грохота определяется по формуле :

П = 3600 • h • b • v, м3/ч

V = S / t,  м/с

t=24,6 c; S=l,64 м; h=0,026 м; Ь=1,2 м –согласно условий задачи

V = 1,64 / 24,6 = 0,0667 м/с

П = 3600  • 0,026 • 1,2 • 0,0667 = 7,49 м3/ч

Плоский наклонный качающийся  грохот

Контрольные  вопросы

1. Назначение грохочения материалов.

2. Классификация грохотов.

3. Способы сортировки.

4. По каким параметрам подбирают грохоты?

Практическое   занятие № 9.  Тема: Расчет ёмкости бункера

Цель:  ознакомиться с методикой расчета емкости бункеров, получить практические навыки в решении задач

Краткие  теоретические  сведения

1. Емкость простого кругового бункера определяется по формуле:

V=  13 · πh · (R2 + r2 + R· r) = 112 · πh · (D2  + d2 + D · d), м3

где h – высота бункера, м

R – радиус верхнего основания, м

r – радиус нижнего основания, м

D – диаметр верхнего основания, м

d - диаметр нижнего основания, м

Боковая поверхность бункера определяется по формуле:

Fб = π · (R + r) · L = π2 · (D + d) · L, м2

L = √ h2 + (R – r)2, м

Задания:

1.Определите геометрическую емкость кругового бункера V (в м3) и его боковую поверхность Fб ( в м2), если:

| Варианты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D, мм | 2140 | 1950 | 2080 | 2560 | 2290 | 2430 | 2370 | 2000 |
| d, мм | 438 | 354 | 292 | 380 | 406 | 406 | 406 | 406 |
| h, мм | 1630 | 1940 | 2100 | 1790 | 1790 | 1700 | 1690 | 1690 |

2. В предоставленной схеме расставьте, где это необходимо, бункеры:

| Вариант |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Шлак Склад ↓ Козловой кран ↓ Ленточный конвейер ↓ Ленточный питатель ↓ Сушильный барабан ↓ Пластинчатый конвейер ↓ Склад | Клинкер Склад ↓ Мостовой кран ↓ Тарельчатый питатель ↓ Трубная мельница ↓ Пневмо винтовой насос ↓ Силос | Гипсовый камень Склад ↓ Мостовой кран ↓ Ленточный питатель ↓ Дезинтег рато рная мельница ↓ Винтовой конвейер ↓ Силос | Песок Склад ↓ Козловой кран ↓ Ленточный конвейер ↓ Весовой дозатор ↓ Растворо смеситель | Щебень Склад ↓ Мостовой кран ↓ Ленточный конвейер ↓ Весовой дозатор ↓ Бетоно смеситель | Известняк Склад ↓ Экскаватор ↓ Пластинчатый питатель ↓ Щековая дробилка ↓ Ленточный конвейер ↓ Склад ↓ Мостовой кран ↓ Ленточный питатель ↓ Валковая дробилка ↓ Ленточный конвейер ↓ Склад |

Контрольные  вопросы

1. Какие конструкции называют бункерами?

2. Классификация бункеров по назначению.

3. Классификация бункеров по типу установки.

4. Классификация бункеров по конструктивным признакам.

5. Основные формы бункеров.

6. Как бункеры разделяют по расположению относительно уровня земли?

7. Требования, предъявляемые к бункеров.

Практическое   занятие № 10.  Тема: Выбор  насосов

Цель:  Закрепить знание устройства и принципа работы насосного оборудования,

Краткие  теоретические  сведения

Выбор насосного оборудования – ответственный этап, от которого будут зависеть как технологические параметры, так и эксплуатационные качества проектируемой установки. При выборе типа насоса можно выделить три группы критериев:

1) Технологические и конструктивные требования

2) Характер перекачиваемой среды

3) Основные расчетные параметры

Технологические и конструктивные требования:

В некоторых случаях выбор насоса может диктоваться какими-либо строгими требованиями по ряду конструктивных или технологических параметров. Центробежные насосы, в отличие от поршневых, могут обеспечивать равномерную подачу перекачиваемой среды, в то время как для выполнения условий равномерности на поршневом насосе приходится значительно усложнять его конструкцию, располагая на коленчатом вале несколько поршней, совершающих возвратно-поступательные движения с определенным отставанием друг от друга. В то же время подача перекачиваемой среды дискретными порциями заданного объема также может являться технологическим требованием. Примером определяющих конструктивных требований может служить использование погружных насосов в тех случаях, когда необходимо или единственно возможно расположить насос ниже уровня перекачиваемой жидкости.

Технологические и конструктивные требования к насосу редко являются определяющими, а диапазоны подходящих типов насосов для различных специфических случаев применения известны исходя из накопленного человечеством опыта, поэтому в доскональном их перечислении нет необходимости.

Характер перекачиваемой среды:

Характеристики перекачиваемой среды часто становятся определяющим фактором в выборе насосного оборудования. Различные типы насосов подходят для перекачки самых разнообразных сред, отличающихся по вязкости, токсичности, абразивности и множеству других параметров. Так винтовые насосы способны перекачивать вязкие среды с различными включениями, не повреждая структуру среды, и могут с успехом применяться в пищевой промышленности для перекачивания джемов и паст с различными наполнителями. Коррозионные свойства перекачиваемой среды определяют материальное исполнение выбираемого насоса, а токсичность – уровень его герметизации.

Основные расчетные параметры:

Требованиям по эксплуатации, предъявляемы различными отраслями, могут удовлетворять несколько типов насосов. В такой ситуации предпочтение отдается тому типу насосов, который наиболее применим при конкретных значениях основных расчетных параметров (производительность, напор и потребляемая мощность). Ниже приведены таблицы, в общих чертах отражающие границы применения наиболее распространенных типов насосов.

можно выделить ряд основных параметров, характеризующих их работу: производительность, потребляемая мощность и напор.

Производительность (подача, расход) – объем среды, перекачиваемый насосом в единицу времени. Обозначается буквой Q и имеет размерность м3/час, л/сек, и т.д. В величину расхода входит только фактический объем перемещаемой жидкости без учета обратных утечек. Отношение теоретического и фактического расходов выражается величиной объемного коэффициента полезного действия:

Однако в современных насосах, благодаря надежной герметизации трубопроводов и соединений, фактическая производительность совпадает с теоретической. В большинстве случаев подбор насоса идет под конкретную систему трубопроводов, и величина расхода задается заранее.

Напор – энергия, сообщаемая насосом перекачиваемой среде, отнесенная к единице массы перекачиваемой среды. Обозначается буквой H и имеет размерность метры. Стоит уточнить, что напор не является геометрической характеристикой и не является высотой, на которую насос может поднять перекачиваемую среду.

Потребляемая мощность (мощность на валу) – мощность, потребляемая насосом при работе. Потребляемая мощность отличается от полезной мощности насоса, которая затрачивается непосредственно на сообщение энергии перекачиваемой среде. Часть потребляемой мощности может теряться из-за протечек, трения в подшипниках и т.д. Коэффициент полезного действия определяет соотношение между этими величинами.

Центробежные насосы являются одним из наиболее многочисленных представителей динамических насосов и широко распространены. Рабочим органом в центробежных насосах является насаженное на вал колесо, имеющее лопасти, заключенные между дисками, и расположенное внутри спиралевидного корпуса.

За счет вращения колеса создается центробежная сила, воздействующая на массу перекачиваемой среды, находящейся внутри колеса, и передает ей часть кинетической энергии, которая затем переходит в потенциальную энергию напора. Создаваемое при этом в колесе разрежение обеспечивает непрерывную подачу перекачиваемой среды их всасывающего патрубка. Важно отметить, что перед началом эксплуатации центробежный насос должен быть предварительно заполнен перекачиваемой средой, так как в противном случае всасывающей силы будет недостаточно для нормальной работы насоса.

Центробежный насос может иметь не один рабочий орган, а несколько. В таком случае насос называется многоступенчатым. Конструктивно он отличается тем, что на его валу расположено сразу несколько рабочих колес, и жидкость последовательно проходит через каждое из них. Многоступенчатый насос при той же производительности будет создавать больший напор в сравнении с аналогичным ему одноступенчатым насосом.

Производительность центробежного насоса может быть рассчитана следующим образом:

Q = b1·(π·D1-δ·Z)·c1 = b2·(π·D2-δ·Z)·c2

Q – производительность центробежного насоса, м3/с

b1,2 – ширины прохода колеса на диаметрах D1 и D2, м

D1,2 – внешний диаметр входного отверстия (1) и внешний диаметр колеса (2), м

δ – толщина лопаток, м

Z – число лопаток

C1,2 – радиальные составляющие абсолютных скоростей на входе в колесо (1) и выходе из него (2), м/с

Общая формула расчета напора (диаметры всасывающего и нагнетающего патрубком

приняты одинаковыми):

H = (p2-p1)/(ρ·g) + Hг + hп

H – напор, м

p1 – давление в заборной емкости, Па

p2 – давление в приемной емкости, Па

ρ – плотность перекачиваемой среды, кг/м3

g – ускорение свободного падения, м/с2

Hг – геометрическая высота подъема перекачиваемой среды, м

hп – суммарные потери напора, м

Первое из слагаемых формулы расчета напора представляет собой перепад давлений, который должен быть преодолен в процессе перекачивания жидкости. Возможны случаи, когда давления p1 и p2 совпадают, при этом создаваемый насосом напор будет уходить на поднятие жидкости на определенную высоту и преодоление сопротивления.

Второе слагаемое отражает геометрическую высоту, на которую необходимо поднять перекачиваемую жидкость. Важно отметить, что при определении этой величины не учитывается геометрия напорного трубопровода, который может иметь несколько подъемов и спусков.

Третье слагаемое характеризует снижение создаваемого напора, зависящее от характеристик трубопровода, по которому перекачивается среда. Реальные трубопроводы неизбежно будут оказывать сопротивление току жидкости, на преодоление которого необходимо иметь запас величины напора. Общее сопротивление складывается из потерь на трение в трубопроводе и потерь в местных сопротивлениях, таких как повороты и отводы трубы, вентили, расширения и сужения прохода и т.д. Суммарные потери напора в трубопроводе рассчитываются по формуле:

Hоб – суммарные потери напора, складывающиеся из потерь на трение в трубах Hт и потерь в местных сопротивлениях Нмс

Hоб = HТ + HМС = (λ·l)/dэ·[w2/(2·g)] + ∑ζМС·[w2/(2·g)] = ((λ·l)/dэ + ∑ζМС)·[w2/(2·g)]

λ – коэффициент трения

l – длинна трубопровода, м

dЭ – эквивалентный диаметр трубопровода, м

w – скорость потока, м/с

g – ускорение свободного падения, м/с2

w2/(2·g) – скоростной напор, м

∑ζМС – сумма всех коэффициентов местных сопротивлений

Мощность электродвигателя и мощность на валу связаны коэффициентами полезного действия передачи и двигателя.

NД = NВ/(ηП·ηД)

NД – потребляемая мощность двигателя, Вт

NВ – мощность на валу, Вт

ηП – коэффициент полезного действия передачи

ηН – коэффициент полезного действия двигателя

Окончательная установочная мощность двигателя высчитывается из мощности двигателя с

учетом возможной перегрузки в момент запуска.

NУ = β·NД

NУ – установочная мощность двигателя, Вт

NД – потребляемая мощность двигателя, Вт

β – коэффициент запаса мощности

Коэффициент запаса мощности может быть приближенно выбран из таблицы:

| N, кВт | Менее 1 | От 1до 5 | От 5 до 50 | Более 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| β | 2 – 1,5 | 1,5 – 1,2 | 1,2 – 1,15 | 1,1 |

Всасывание в центробежном наосе происходит за счет разности давлений в сосуде, откуда происходит забор перекачиваемой среды, и на лопатках рабочего колеса. Чрезмерное увеличение разности давлений может привести к появлению кавитации – процессу, при котором происходит понижение давления до значения, при котором температура кипения жидкости опускается ниже температуры перекачиваемой среды и начинается ее испарение в пространстве потока с образованием множества пузырьков. Пузырьки уносятся потоком дальше по ходу течения, где под действием возрастающего давления они конденсируются, и происходит их “схлопывание”, сопровождаемое многочисленными гидравлическими ударами, негативно сказывающимися на сроке службы насоса. В целях избегания негативного воздействия кавитации необходимо ограничивать высоту всасывания центробежного насоса.

Геометрическая высота всасывания может быть определена по формуле:

hг = (P0-P1)/(ρ·g) - hсв - w²/(2·g) - σ·H

hГ – геометрическая высота всасывания, м

P0 – давление в заборной емкости, Па

P1 – давление на лопатках рабочего колеса, Па

ρ – плотность перекачиваемой среды, кг/м3

g – ускорение свободного падения, м/с2

hсв – потери на преодоление гидравлических сопротивлений во всасывающем трубопроводе,

м
w²/(2·g) – скоростной напор во всасывающем трубопроводе, м

σ·H – потери на добавочное сопротивление, пропорциональное напору, м

где σ – коэффициент кавитации, H – создаваемый насосом напор

Коэффициент кавитации может быть рассчитан по эмпирической формуле:

σ = [(n·√Q) / (126H4/3)]4/3

σ – коэффициент кавитации

n – частота вращения рабочего колеса, сек-1

Q – производительность насоса, м3/с

Н – создаваемый напор, м

Также существует формула для центробежных насосов для расчета запаса напора,

обеспечивающего отсутствие кавитации:

Hкв = 0,3·(Q·n²)2/3

Hкв – запас напора, м

Q – производительность центробежного насоса, м3/с

n – частота вращения рабочего колеса, с-1

Задача 1

Необходимо рассчитать напор, расход и полезную мощность центробежного насоса, перекачивающего жидкость (маловязкая) с плотностью 1020 кг/м3 из резервуара с избыточным давлением 1,2 бара а резервуар с избыточным давлением 2,5 бара по заданному трубопроводу с диаметром трубы 20 см. Общая длинна трубопровода (суммарно с эквивалентной длинной местных сопротивлений) составляет 78 метров (принять коэффициент трения равным 0,032). Разность высот резервуаров составляет 8 метров.

Задача 2  Определить предельное повышение расхода насоса, перекачивающего воду (плотность принять равной 1000 кг/м3) из открытого резервуара в другой открытый резервуар с расходом 24 м3/час. Геометрическая высота подъема жидкости составляет 5 м. Вода перекачивается по трубам 40х5 мм. Мощность электродвигателя составляет 1 кВт. Общий КПД установки принять равным 0,83. Общие потери напора на трение в трубах и в местных сопротивлениях составляет 9,7 м.

Задача  3  Насос, имеющий КПД 0,78, перекачивает жидкость плотностью 1030 кг/м3 с расходом 132 м3/час. Создаваемый в трубопроводе напор равен 17,2 м. Насос приводится в действие электродвигателем с мощностью 9,5 кВт и КПД 0,95. Необходимо определить, удовлетворяет ли данный насос требованиям по пусковому моменту.

Задача 4  Центробежный насос перекачивает жидкость плотностью 1130 кг/м3 из открытого резервуара в реактор с рабочим давлением 1,5 бар с расходом 5,6 м3/час. Геометрическая разница высот составляет 12 м, причем реактор расположен ниже резервуара. Потери напора на трение в трубах и местные сопротивления составляет 32,6 м. Требуется определить полезную мощность насоса.

Задача 5  Целесообразна ли перекачка воды центробежным насосом с производительностью 50 м3/час по трубопроводу 150х4,5 мм?

Контрольные  вопросы

- Какие  насосы  называются  центробежными?

- Что такое высота всасывания?

- Как влияет вязкость жидкости на напор (давление), мощность и к.п.д. насоса?

- Что такое кавитация, каковы её внешние признаки?

- Какой режим работы насоса является оптимальным?

- Как изменится мощность на валу насоса, если частоту его вращения увеличить в два раза?

- Для каких гидросистем (трубопроводов) применяются насосы тихоходные, нормальные и быстроходные?

Практическое  занятие  №  11 Тема: Изучение мобильных механизированных комплексов и заводов

Цель:  Изучить работу и структуру  мобильных механизированных комплексов

Краткие     сведения

В настоящее время около 90% железной руды добывается открытым способом. Все более широкое распространение находит циклично-поточная технология (ЦПТ), позволяющая существенно сократить дальность транспортирования горной массы за счет применения крутонаклонных ленточных конвейеров с углами наклона до 86°, снизить себестоимость транспортирования горной массы на 30-40%, поднять производительность труда в 1,4-2 раза. Системы ЦПТ включают звенья поточной (ПТ) и цикличной (ЦТ) технологии. Суть циклично-поточной технологии заключается в применении для транспортирования разрабатываемых скальных пород конвейеров, при этом погрузка их ведется цикличным способом, а доставка - либо непосредственно поточным видом транспорта, либо комбинированным (сборочный транспорт - цикличный, основной технологический - поточный).

Наиболее перспективным для глубоких карьеров является широкое внедрение передвижных дробильно-перегрузочных комплексов (ПДПК) в блочном исполнении

Использование ПДПК позволяет расширить диапазон функционирования комбинированного автомобильно-конвейерного транспорта и создает предпосылки к переходу на адаптируемые горно-транспортные системы карьеров на базе гибких переналаживаемых технологий.

При традиционной ЦТ ОГР с экскаваторно-транспортными комплексами (ЭТК), где добыча,  вскрыша и транспортирование производятся обособленными технологическими  звеньями, нарушения электроснабжения приводят к простоям только некоторых машин звена, а само звено функционирует. В отличие от этого дробильно-конвейерный комплекс  представляет собой технологическую линию значительной протяженности, состоящую из последовательно соединенных звеньев с жесткой технологической связью между собой. Здесь нарушение электроснабжения хотя бы в одном звене приводит к остановке всего ДКК и системы ЦПТ в целом.

Наличие на карьерах двух разнородных и разнохарактерных групп электроприемников (ДКК и ЭТК) приводит к необходимости построения рациональных систем электроснабжения (СЭС) карьеров с ЦПТ. В связи с этим разработка эффективных систем внутреннего электроснабжения карьеров с ЦПТ является актуальной научной задачей.

При  планировании  развития карьера Лебединского  ГОКа  принято  решение использовать  циклично-поточную технологию транспортировки горной массы.  Это  будет способствовать снижению себестоимости транспортировки руды и даст доступ к рудному массиву, замороженному  под железнодорожными транспортными схемами.

1.1 Технологический  процесс  работы  участка  при  циклично-поточной  технологии

Технология отработки горизонтов с применением модульных конвейеров предусматривает разделение участка  карьера на две равные по площади части. В одной  части  размещается   мобильный  экскаваторно-дробильный комплекс и участковый конвейер. Передвижные конвейеры устанавливаются перпендикулярно магистральным, а шаг их передвижки численно равен длине модульного конвейера - 120 м.

План горных  работ  участка

Использование  способа разработки карьера  с применением технологической схемы на базе ЦПТ с использованием самоходных дробильных установок и участковых модульных участковых конвейеров длиной до 120 м. По данной схеме экскаватор загружает горную массу в приемный бункер самоходной дробильной установки. Далее  дробленая горная масса по системе передвижных конвейерных погрузчиков, модульного участкового и магистрального конвейеров транспортируется к месту складирования  или дальнейшей переработки.

Модульный конвейер представляет собой пространственную металлическую конструкцию, устанавливаемую на металлических опорах и имеющую два приемных бункера и разгрузочное устройство. Такой конвейер может быть установлен в любом месте технологической цепочки. Он дает возможность более гибко использовать комплекс «экскаватор-дробилка» и максимально сократить простои, связанные с передвижкой и переустановкой ленточных конвейеров.

Экскавация и доставка взорванной горной массы в пределах 120-метровой зоны (длина участкового модульного конвейера) производится мобильным экскаваторно-дробильным комплексом (МЭДК), включающим экскаватор, мобильную самоходную дробилку и два мобильных конвейерных перегружателя с эффективной длиной транспортировки материала до 50 м. Максимально возможная ширина зоны отработки МЭДК составляет 150 м - от конвейера до линии нижней бровки уступа.
Используется поочередной порядок отработки 120-метровых зон. В  одной части производится бурение  и  взрывание   120-метровой полосы,  а  тем  временем другая  часть  отрабатывается  30-метровыми экскаваторными заходками. Затем МЭДК переходит в первую часть и передвижной конвейер  перемещается на новое место, а во второй части производится массовое взрывное рыхление следующей 120-метровой полосы. Магистральный конвейер также может наращиваться модульными конвейерами. Продолжительность одного цикла отработки - около 1 месяца. Достоинством данного порядка отработки является то, что МЭДК практически не простаивает во время взрывов. Т.к. размер куска, поступающего на конвейер, не должен превышать 300мм, экскаватором ведётся погрузка взорванной  породы в мобильную дробильную установку. Часовая производительность установки должна  соответствовать  эксплуатационной  производительности  одного экскаватора.

Максимальный размер загружаемого камня не должен превышать 0,85*а, где а - размер загрузочного отверстия дробилки.

Расчетная производительность мобильной дробильной  установки с   электрическим приводом

Арасч=А* Кнер ,   м3/час

где П - заданная часовая производительность, м3/ч;

Кнер=1.1…1.3 – коэффициент неравномерности подачи материала.

Предел  прочности дробимого материала  σ = 110 МПа,

максимальный размер кусков исходного материала Dmax = 889,2мм

максимальный размер кусков готового продукта dmax = 300 мм

Техническая характеристика дробильной  установки SERIE ACUARIO G-1209.

| № п/п | Наименование основных параметров и размеров | Ед. изм. | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предел прочности дробимого материала σ | МПа | 250 |
| 2 | Максимальный размер кусков исходного материала Dmax | мм | 940 |
| 3 | Максимальный размер кусков готового продукта dmax | мм | 300 |
| 4 | Производительность | м3/час т/час | 600 до 1200 |
| 5 | Мощность | кВт | 300 |
| 6 | Напряжение | В | 380 |

Техническая характеристика конвейеров.

| № п/п | Наименование основных параметров | Ед. изм. | Конвейерные пререгружатели | Участковый конвейер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ширина ленты | мм | 1400 | 1400 |
| 2. | Максимальная производительность | т/час | 1800 | 3600 |
| 3. | Длина конвейера | м | 50 | 150 |
| 4. | Скорость движения ленты | м/сек | 3,15 | 3,15 |
| 7. | Крупность породы | мм | 0-300 | 0-300 |
| 8. | Электродвигатель: напряжение мощность | В кВт | 380 75 | 6000 250 |

Схема  отработки  уступа  мобильным экскаваторно-дробильным  комплексом

Конвейерные перегружатели  установлены горизонтально и предназначены для транспортировки дробленой вскрышной породы из-под дробилок на участковый конвейер.

Участковый конвейер смонтирован горизонтально и подает породу на магистральный  конвейер.

Конвейер магистральный смонтирован на наклонной насыпи и последовательно транспортирует дробленую вскрышу на горизонт отгрузки.

На всех конвейерах загрузочный желоб покрыт защищающим от износа материалом. Разгрузочные лотки конвейеров сконструированы таким образом, чтобы транспортируемый материал сначала ссыпался на «подушку» из этого же материала, а затем на ленту.

По обе стороны конвейеров расположены рабочие мостки, выложенные подвергнутыми горячему оцинкованию решётками.

Уровень новизны этого оборудования характеризует ряд отличительных признаков: наивысшая степень свободы дробильного комплекса в комбинации с одной единственной поворотной разгрузочной ленточной консолью; статически уравновешенная несущая конструкция, устойчивая при работе всего комплекса без дополнительной опоры и тем самым обеспечивающая полную мобильность дробильного комплекса.

Недавно разработанная новая концепция «Полностью мобильный дробильный комплекс на гусеничном ходу» уже сегодня успешно утверждается на угледобывающих карьерах всего мира.

Новизна концепции заключается в возможности нахождения этого комплекса в призабойном пространстве, на расстоянии не более радиуса разгрузки мехлопаты (или гидравлического экскаватора) и постоянного перемещения дробильного комплекса вслед за продвижением забоя экскаватора, что обеспечивает гибкость функционирования всей системы выемочно-погрузочных и транспортных работ в разрезе. В сочетании с конвейерным транспортом данный комплекс позволяет полностью отказаться от использования автомобильного транспорта, в том числе на плече доставки горной массы «забой-бункер дробилки».

Кроме сокращения затрат на добычу полезного ископаемого технология разработки на основе новой полностью мобильной дробильной системы, обеспечивает также существенное снижение выбросов CО2 в окружающую атмосферу.

Контрольные  вопросы

- Для  чего  применяют крутонаклонные  ленточные  конвейеры

- Опишите  работу передвижных дробильно-перегрузочных комплексов

- Как  выполняется отработка горизонтов с применением модульных конвейеров

- Назовите  основные элементы  МДЭК

- Что  является  достоинством данного порядка отработки ?

- Объясните  работу  схемы  отработки  уступа  мобильным экскаваторно-дробильным  комплексом

Список  использованных  источников

- Основы расчета машин и оборудования предприятий строительных материалов и изделий / В.С. Богданов, Р.Р. Шарапов, Ю.М. Фадин – Белгород: Изд-во БГТУ 2012 - 650 с.

- Касьянов В.М. Гидромашины и компрессоры. М,, Недра, 1982

- Константопуло Г.С."Примеры и задачи по механическому оборудованию заводов" - М.: Высшая школа, 1975.

- Константопуло Г.С. "Механическое оборудование заводов железобетонных изделий теплоизоляционных материалов" - М.: Высшая школа, 1988.

- Сборник задач по машиностроительной гидравлике. Под ред. И.И.Куколевского и Л.Г.Подвидза. М.: Машиностроение, 1974

- Черкасский В.В. Насосы, вентиляторы, компрессоры. М.:Энергия, 1977.

https://ence-pumps.ru/podbor_raschet_nasosov/

http://elib.bsu.by/bitstream/

http://window.edu.ru/resource/528/46528/files/tgngu11.pdf

http://stroy-technics.ru/article/tendentsii-razvitiya-drobilnogo-i-sortirovochnogo-oborudovaniya