Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области

ОГАПОУ

«Губкинский горно-политехнический колледж»

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора

_____________О.Н. Потапова

«______» _____________20___ г

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы

МДК 01.04 «Электроснабжение и автоматизация процесса обогащения»

Разработал преподаватель		        Е.А. Проскурина

Рассмотрено и одобрено ПЦК в сфере электроэнергетики и машиностроения

«____»_____________20_____г.   	Протокол  №

Председатель комиссии 		Марченко И.В.

2020

Пояснительная записка.

Основная задача среднего профессионального  образования заключается в формировании творческой личности специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной деятельности.

Самостоятельная работа обучающихся  является одной из важнейших составляющих образовательного процесса. Независимо от полученной профессии и характера работы любой начинающий специалист должен обладать фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности своего профиля, опытом творческой и исследовательской деятельности по решению новых проблем, опытом социально-оценочной деятельности.

Все эти составляющие образования формируются именно в процессе самостоятельной работы обучающихся, так как предполагает максимальную индивидуализацию деятельности  и может рассматриваться одновременно и как средство совершенствования творческой индивидуальности.

Основным принципом организации самостоятельной работы обучающихся является комплексный подход, направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой деятельности обучающегося в аудитории, при внеаудиторных контактах с преподавателем на консультациях и домашней подготовке.

Среди основных видов самостоятельной работы традиционно выделяют: подготовка к лекциям, семинарским и практическим занятиям, зачетам и экзаменам, презентациям и докладам; написание рефератов, выполнение лабораторных и контрольных работ.

Внеаудиторная самостоятельная работа проводится с целью:

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся;

- углубления и расширения теоретических знаний;

- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;

- развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности;

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации;

- формирования общих и профессиональных компетенций

- развитию исследовательских умений.

Руководство к изучению теоретического курса представляет собой не что иное, как план

изучения раздела по темам с рекомендуемым списком литературы.

На внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся по МДК 01.04 отводится 107 часов.

Содержание

Введение………………………………………………………………………………….

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной (внеаудиторной) работы……………………………………………………………………………………

Организация самостоятельной (внеаудиторной работы)…………………………..

Структура заданий по самостоятельной работе…………………………………….

Список литературы…………………………………………………………………….

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Вид работы: Подготовка конспекта

Инструкция по выполнению самостоятельной работы

Хорошо составленный конспект помогает усвоить материал. В конспекте кратко излагается основная сущность учебного материала, приводятся необходимые обоснования, табличные данные, схемы, эскизы, расчеты и т.п. Конспект целесообразно составлять целиком на тему. При этом имеется возможность всегда дополнять составленный конспект выписками из журналов, газет, статей, новых учебников, брошюр по обмену опытом, данных из Интернета и других источников. Таким образом, конспект становится сборником необходимых материалов, куда обучающийся вносит всё новое, что он изучил, узнал. Такие конспекты представляют, большую ценность при подготовке к урокам.

1. Первичное ознакомление с материалом изучаемой темы по тексту учебника, дополнительной литературе.

2. Выделение главного в изучаемом материале, составление обычных кратких записей.

3. Составление опорного конспекта.

Форма контроля и критерии оценки

«5» Полнота использования учебного материала. Объём конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел. Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, схем, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Самостоятельность при составлении.

«4» Использование учебного материала не полное. Объём конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел. Не достаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, схем, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Самостоятельность при составлении.

«3» Использование учебного материала не полное. Объём конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел. Не достаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Самостоятельность при составлении. Не разборчивый почерк.

«2» Использование учебного материала не полное. Объём конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел. Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки терминологические и орфографические. Не самостоятельность при составлении. Не разборчивый почерк.

Вид работы: Подготовка к практическому занятию

Инструкция по выполнению самостоятельной работы

Подготовка к практическим занятиям

Практическое занятие — это одна из форм учебной работы, которая ориентирована на закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных целях. Особое внимание на практических занятиях уделяется выработке учебных или профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения конкретных заданий — упражнений, задач и т. п. — под руководством и контролем преподавателя.

Этапы подготовки к практическому занятию:

- освежите в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе самостоятельной работы;

- подберите необходимую учебную и справочную литературу.

Вид работы: Написать реферат на определенную тему

Инструкция по выполнению самостоятельной работы

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада содержания научного труда или трудов, обзор литературы по теме. Изложение материала носит проблемно-тематический характер, показываются различные точки зрения, а также собственные взгляды на проблему. Содержание реферата должно быть логичным. Объём реферата, как правило, от 5 до 15 машинописных страниц. Темы реферата отражены в таблице «Виды самостоятельной работы и формы отчетности и контроля». Перед началом работы над рефератом следует наметить план и подобрать литературу. Прежде всего, следует пользоваться литературой, рекомендованной учебной программой, а затем расширить список источников, включая и использование специальных журналов, где имеется новейшая научная информация.

Структура реферата:

Титульный лист.

Оглавление.

Введение (дается постановка вопроса, объясняется выбор темы, её значимость и актуальность, указываются цель и задачи реферата, даётся характеристика используемой литературы).

Основная часть (состоит из глав и подглав, которые раскрывают отдельную проблему или одну из её сторон и логически являются продолжением друг друга).

Заключение (подводятся итоги и даются обобщённые основные выводы по теме реферата, делаются рекомендации).

Список литературы.

В списке литературы должно быть не менее 4–6 различных источников.

Допускается включение таблиц, графиков, схем, как в основном тексте, так и в качестве приложений.

Критерии оценки реферата: соответствие теме; глубина проработки материала; правильность и полнота использования источников; владение терминологией и культурой речи; оформление реферата.

Рефераты могут быть представлены на теоретических занятиях в виде выступлений.

Требования к оформлению реферата

Текст работы пишется разборчиво на одной стороне листа (формата А4) с широкими полями слева, страницы пронумеровываются. При изложении материала нужно четко выделять отдельные части (абзацы), главы и параграфы начинать с новой страницы, следует избегать сокращения слов.

Если работа набирается на компьютере, следует придерживаться следующих правил (в дополнение к вышеуказанным):

набор текста реферата необходимо осуществлять стандартным 12 шрифтом;

заголовки следует набирать 14 шрифтом ( выделять полужирным) ;

межстрочный интервал полуторный;

разрешается интервал между абзацами;

отступ в абзацах 1-2 см.;

поле левое 2,5 см., остальные 2 см.;

нумерация страницы снизу или сверху посередине

объем реферата 5-15 страниц.

Подготовка к защите и порядок защиты реферата

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект).

Порядок защиты реферата:

1. Краткое сообщение, характеризующее задачи работы, ее актуальность, полученные результаты, вывод и предложения.

2. Ответы обучающихся на вопросы преподавателя.

Советы при защите реферата:

На всю защиту реферата отводится чаще всего около 10 минут. При защите постарайтесь соблюсти приведенные ниже рекомендации.

- Вы должны вспомнить материал максимально подробно, и это должно найти отражение в схеме Вашего ответа. Но тут, же необходимо выделить главное, что наиболее важно для понимания материала в целом, иначе Вы сможете проговорить все 10 минут и не раскрыть существа вопроса. Особенно строго следует отбирать примеры и иллюстрации.

- Вступление должно быть очень кратким. Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления терминов.

- Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите.

- Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие.

- Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда переспросить, уточнить: правильно ли Вы поняли поставленный вопрос. И при ответе следует соблюдать тот же принцип экономности мышления, а не высказывать без разбора все, что Вы можете сказать.

Образец оформления содержания

Содержание

Введение ……..…………………………………………… 3

Глава 1.

1.1. …………………………………………………………..

1.2. …………………………………………………………..

1.3. …………………………………………………………..

Глава 2.

2.1. ….……………………………………………………….

2.2. ………………………………………………………….

Глава 3.

3.1. ………………………………………………………….

3.2. ………………………………………………………….

3.3. .………………………………………………………….

Заключение …………………………………………………

Приложение ………………………………………………..

Список используемой литературы ……………………… .15

Образец оформления титульного листа к реферату

Департамент внутренней и кадровой политики

Белгородской области

ОГАПОУ

«Губкинский горно-политехнический  колледж»

РЕФЕРАТ

на тему:

Выполнил: ФИО, группа

Проверил:

Губкин 20		 г.

Форма контроля и критерии оценки реферата.

Рефераты выполняются на листах формата А4 в соответствии с представленными в методических рекомендациях требованиями.

«Отлично» выставляется в случае, когда объем реферата составляет 10-12страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, полностью раскрыта тема реферата, отражена точка зрении автора на рассматриваемую проблему, реферат написан грамотно, без ошибок. При защите реферата обучающийся продемонстрировал отличное знание материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.

«Хорошо» выставляется в случае, когда объем реферата составляет 8- 10 страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки, полностью раскрыта тема реферата, отражена точка зрения автора на рассматриваемую проблему, реферат написан грамотно. При защите реферата обучающийся продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие аргументы.

«Удовлетворительно» - в случае, когда объем реферата составляет менее 8 страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема реферата раскрыта неполностью, не отражена точка зрения автора на рассматриваемую проблему, реферат написан с ошибками. При защите реферата обучающийся  продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог привести соответствующие доводы и аргументировать на свои ответы.

«Неудовлетворительно» - в случае, когда объем реферата составляет менее 5страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема реферата не раскрыта, не отражена точка зрения автора на рассматриваемую проблему, много ошибок в построении предложений. При защите реферата обучающийся продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.

Вид работы: Подготовить доклад.

Инструкция по выполнению самостоятельной работы

Доклад– это устное выступление на заданную тему. В учебных заведениях время доклада, как правило, составляет 5-7 минут.

Цели доклада:

- Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме.

- Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией.

План и содержание доклада

Ядромхорошего докладаявляется информация. Она должна быть новой и понятной. Важно в процессе доклада не только сообщить информацию, но и убедить слушателей в правильности своей точки зрения.

Формы контроля и критерии оценок

Доклады выполняются на листах формата А4 в соответствии с представленными в методических рекомендациях требованиями.

«Отлично» выставляется в случае, когда объем доклада составляет 5-6 страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, полностью раскрыта тема доклада, информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок.

При защите доклада обучающийся продемонстрировал отличное знание материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.

«Хорошо» выставляется в случае, когда объем доклада составляет 4-5 страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки, полностью раскрыта тема доклада, информация взята из нескольких источников, реферат написан грамотно.

При защите доклада обучающийся продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие аргументы.

«Удовлетворительно» - в случае, когда объем доклада составляет менее 4 страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема доклада раскрыта не полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками.

При защите доклада обучающийся продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог привести соответствующие доводы и аргументировать сои ответы.

«Неудовлетворительно» - в случае, когда объем доклада составляет менее 4 страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема доклада не раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений.

При защите доклада обучающийся продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.

Организация самостоятельной (внеаудиторной) работы

| Наименование разделов и тем | Кол-во часов на самостоятельную работу |  | Вид самостоятельной работы | Формы контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МДК 01.04. Электроснабжение и автоматизация процесса обогащения | 107 |  |  |  |
| Тема 4.1. Электрические машины и аппараты, применяемые на обогатительных фабриках | 20 |  | работа с конспектом и учебной литературой | фронтальный опрос |
|  |  |  | подготовка к практической работе и оформление отчета | Оформление и защита отчета по практической работе. |
|  |  |  | поиск информации | оценка по результатам конспектирования |
|  |  |  | разработка презентации, написание реферата, доклада | защита презентации, защита реферата, доклада |
| Тема 4.2. Электропривод механизмов, применяемых на обогатительных фабриках | 9 |  | работа с конспектом и учебной литературой | фронтальный опрос |
|  |  |  | подготовка к письменному опросу | оценка письменного опроса |
|  |  |  | подготовка к практической работе и оформление отчета | Оформление и защита отчета по практической работе. |
|  |  |  | поиск информации | оценка по результатам конспектирования |
|  |  |  | разработка презентации, написание реферата, доклада | защита презентации, защита реферата, доклада |
|  |  |  | Самостоятельная проработка учебного материала | Оценка за результат конспектирования и устного опроса. |
| Тема 4.3.Управление электроприводами механизмов обогатительных фабрик | 6 |  | работа с конспектом и учебной литературой | фронтальный опрос |
|  |  |  | подготовка к письменному опросу | оценка письменного опроса |
|  |  |  | подготовка к практической работе и оформление отчета | Оформление и защита отчета по практической и лабораторной работе. |
|  |  |  | поиск информации | оценка по результатам конспектирования |
|  |  |  | разработка презентации, написание реферата, доклада | защита презентации, защита реферата, доклада |
|  |  |  | Самостоятельная проработка учебного материала | Оценка за результат конспектирования и устного опроса. |
| Тема 4.4. Электроснабжение обогатительных фабрик | 15 |  | работа с конспектом и учебной литературой | фронтальный опрос тесты |
|  |  |  | разработка презентации, написание реферата, доклада | защита презентации, защита реферата, доклада |
|  |  |  | подготовка к практической работе и оформление отчета | Оформление и защита отчета по практической и лабораторной работе. |
|  |  |  | Самостоятельная проработка учебного материала | Оценка за результат конспектирования и устного опроса. |
| Тема 4.5. Освещение обогатительных фабрик | 12 |  | работа с конспектом и учебной литературой | фронтальный опрос |
|  |  |  | Самостоятельная проработка учебного материала | Оценка за результат конспектирования и устного опроса. |
|  |  |  | подготовка к практической работе и оформление отчета | Оформление и защита отчета по практической и лабораторной работе. |
|  |  |  | разработка презентации, написание реферата, доклада | защита презентации, защита реферата, доклада |
| Тема 4.6. Диспетчерское управление на обогатительных фабриках | 3 |  | работа с конспектом и учебной литературой | фронтальный опрос |
|  |  |  | поиск информации | оценка по результатам конспектирования |
| Тема 4.7.Эксплуатация электрохозяйства на обогатительных фабриках | 2 |  | работа с конспектом и учебной литературой | фронтальный опрос |
|  |  |  | поиск информации | оценка по результатам конспектирования |
| Тема 4.8.Техника безопасности при эксплуатации электроустановок | 11 | работа с конспектом и учебной литературой |  | фронтальный опрос |
|  |  | поиск информации |  | оценка по результатам конспектирования |
|  |  | подготовка к практической работе и оформление отчета |  | Оформление и защита отчета по практической и лабораторной работе. |
| Тема 4.9. Технические средства автоматизации | 25 | работа с конспектом и учебной литературой |  | фронтальный опрос |
|  |  | поиск информации |  | оценка по результатам конспектирования |
|  |  | подготовка к практическим работам и оформление отчета |  | Оформление и защита отчета по практическим работам. |
|  |  | разработка презентации, написание реферата, доклада |  | защита презентации, защита реферата, доклада |
| Тема 4.10. Автоматическое регулирование и управление. | 2 | работа с конспектом и учебной литературой |  | фронтальный опрос |
|  |  | поиск информации |  | оценка по результатам конспектирования |
| Тема 4.11.Интегрированные системы проектирования и управления: SCADA-системы. | 2 | работа с конспектом и учебной литературой |  | фронтальный опрос |
|  |  | поиск информации |  | оценка по результатам конспектирования |

СТРУКТУРА ЗАДАНИЙ

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Тема 4.1. Электрические машины и аппараты, применяемые на обогатительных фабриках

Задание № 1Работа с конспектом и учебной литературой, подготовка к письменному опросу по теме, оформление отчетов по практическим  и  работам и подготовка к защите, подготовка к тестированию по разделу.

Цель задания: Закрепление и систематизация знаний обучающихся по теме.Методические указания по выполнению задания для внеаудиторной самостоятельной работы:

1. Внимательно прочитайте учебный материал, изложенный в опорном конспекте и учебной литературе.

2. Подготовьтесь к выполнению практических работ ,для чего рекомендуется изучить алгоритм решения данной работы, которые вместе с преподавателем разбирались на аудиторном занятии.

3. Оформите отчет по практическим работам в соответствии с требованиями стандартов и сдайте преподавателю на проверку.

4. Подготовьтесь к выполнению письменного опроса, для чего рекомендуется повторить и проанализировать изученный учебный материал.

Вопросы для самоконтроля

- Какие категории помещений Вы знаете?

- Дайте определение ,что такое трансформатор?

- Какие машины называются синхронными?

- Какие конструкции ротора синхронной машины Вы знаете?

- Опишите конструкцию статора синхронной машины.

- Назовите материал, из которого отливают станину.

- Назовите материал, из которого изготовляют сердечник машины.

- Почему сердечник машины выполняют из отдельных изолированных листов?

- Опишите конструкцию ротора синхронной машины.

- Опишите устройство полюса.

- Как соединяются между собой обмотки полюсов?

- Что необходимо для возбуждения синхронной машины?

- Как классифицируются машины по способу возбуждения?

- Почему запуск синхронных машин нельзя произвести обычным способом (подключением обмотки статора к трехфазной сети?

- Какие способы пуска синхронных двигателей Вы знаете?

- Как называется часть машины, создающая магнитный поток? Из каких элементов она состоит?

- Как называется часть машины, в которой наводится ЭДС? Из каких элементов она состоит?

- Какие конструктивные части МПТ служат для нормальной работы?

- Для чего предназначен коллектор и щетки?

- Для чего предназначены главные и дополнительные полюсы?

- Для чего служит полюсной наконечник?

- Где устанавливаются дополнительные полюсы, чем крепятся и из чего изготавливаются?

- В каких машинах устанавливают добавочные полюса?

- Какие щеткодержатели применяют в МПТ?

- Для чего служат подшипниковые щиты? Каким методом их изготовляют?

- Какие типы щеток применяют в МПТ?

- Для чего предназначены рубильники, выключатели и кнопки?

- Как классифицируются рубильники по количеству полюсов и способу управления?

- Что называется кнопочной станцией? Какое количество кнопок могут иметь?

- Назовите основные элементы кнопок.

- Как классифицируются  кнопки?

- Какое количество включений выдерживают пакетные выключатели?

- Для чего предназначен магнитный пускатель?

- Для чего предназначено тепловое реле?

- Расшифруйте ПМ12-016150УХЛ4В

- Что такое контроллер?

- Его функции.

- Какие типы контроллеров знаете?

- Для чего предназначены контакторы?

- Что производится  при осмотре контакторов?

- При каком напряжении производится осмотр контакторов.

- Что необходимо для замены главных контактов?

- Как устанавливают контактор?

- Как должны соприкасаться контакты и какое должно быть их прилегание?

- Как выполнены контакты контакторов, работающих в продолжительном режиме?

- Что делают, если контакты обгорели или на их поверхности образовались корольки?

- Что следует делать, если во время эксплуатации провал контактов станет меньше 1,2 мм?

- Зачем дугогасительные  камеры деионного гашения имеют внутри решетку из стальных омедненных дугогасительных пластинок.

- Из чего состоит электромагнитная система?

Рекомендуемая литература:[1] стр. 22-56

Форма отчетности:Оформление отчётов по практическим работам, письменный опрос, тестовый контроль.

Задание №2. Ответить на вопросы: Какие аппараты или элементы ЭО изображены на рис.1, рис.2, рис.3 и 4?

Задание №2: Заполните таблицу: структура условного обозначения контактора

Цель: Закрепить знания по теме «Конструкция и условное контакторов.

Тема 4.2. Электропривод механизмов, применяемых на обогатительных фабриках

Задание № 1Работа с конспектом и учебной литературой, подготовка к письменному опросу по теме, оформление отчетов по практическим  и подготовка к защите, подготовка к тестированию по разделу.

Цель задания: Закрепление и систематизация знаний обучающихся по теме.

Методические указания по выполнению задания для внеаудиторной самостоятельной работы:

1. Внимательно прочитайте учебный материал, изложенный в опорном конспекте и учебной литературе.

2. Подготовьтесь к выполнению практических работ,для чего рекомендуется изучить алгоритм решения данной работы, которые вместе с преподавателем разбирались на аудиторном занятии.

3. Оформите отчет по практическим работам в соответствии с требованиями стандартов и сдайте преподавателю на проверку.

4. Подготовьтесь к выполнению письменного опроса, для чего рекомендуется повторить и проанализировать изученный учебный материал.

Задание №2. Ответить на вопросы:

1) Какие элементы электропривода изображается на рис.?

Методические указания:

1. Внимательно прочитайте учебный материал, изложенный в опорном конспекте и учебной литературе.

2.Зарисуйтепривод щековой дробилки.  Ответьте на вопросы.

Рекомендуемая литература::[1] стр.21-52

Форма отчетности:выполнение в рабочей тетради.

Тема 4.3. Управление электроприводами механизмов обогатительных фабрик

Задание № 1Работа с конспектом и учебной литературой, подготовка к письменному опросу по теме, оформление отчетов по практическим работам  и  подготовка к защите, подготовка к тестированию по разделу.

Цель задания: Закрепление и систематизация знаний обучающихся по теме.

Методические указания по выполнению задания для внеаудиторной самостоятельной работы:

1. Внимательно прочитайте учебный материал, изложенный в опорном конспекте и учебной литературе.

2. Подготовьтесь к выполнению практических работ, для чего рекомендуется изучить алгоритм решения данной работы, которые вместе с преподавателем разбирались на аудиторном занятии.

3. Оформите отчет по практическим работам в соответствии с требованиями стандартов и сдайте преподавателю на проверку.

4. Подготовьтесь к выполнению письменного опроса, для чего рекомендуется повторить и проанализировать изученный учебный материал.

Задание №2: Описать работу схемы

Методические указания:

1. Внимательно прочитайте учебный материал, изложенный в опорном конспекте и учебной литературе.

2.Опишите работу схемы:

Рекомендуемая литература::[1] стр.21-52

Форма отчетности: выполнение в рабочей тетради

Задание 3:.Подготовка к практическому занятию по теме: «Составление и чтение схем управления электродвигателями с помощью пускорегулирующей аппаратуры».

Цель:    Сформировать прочные  теоретические знания учебного материала по теме «Монтаж и ремонт электрических машин»  для проведения практических занятий.

Методические указания:

- Рассмотреть схемы управления электродвигателями.

- Оформить таблицу «Условных обозначений электрических устройств», (по аналогии).

Таблица «Электрические машины»  (ГОСТ 2.722-68)

| Наименование | Обозн. | Наименование | Обозн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статор. Обмотка статора. Общее обозначение |  | Ротор. Общее обозначение и короткозамкнутый |  |
| Ротор с обмоткой, коллектором и щетками |  | Машина электрическая. Общее обозначение |  |
| Машина асинхронная трехфазная с шестью выведенными концами фаз обмотки статора и с короткозамкнутым ротором |  | Примечание. Внутри окружности допускается указывать следующие данные: а) род машины (генератор - Г(G), двигатель - М(M), тахогенератор - ТГ(BR) и др.; б) род тока, число фаз или вид соединения обмоток, например генератор трехфазный |  |
| Машина асинхронная трехфазная с фазным ротором, обмотка которого соединена в звезду, обмотка статора - в треугольник |  | Машина синхронная трехфазная неявнополюсная с обмоткой возбуждения на роторе; обмотка статора соединена в треугольник |  |
| Машина постоянного тока с последовательным возбуждением |  | Машина постоянного тока с параллельным возбуждением |  |
| Машина постоянного тока с независимым возбуждением |  | Машина постоянного тока со смешанным возбуждением |  |
| Машина постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов |  | Двигатель коллекторный однофазный последовательного возбуждения |  |

### Таблица «Устройства коммутационные и контактные соединения»

### (ГОСТ 2.755-74)

| Наименование | Обозн. | Наименование | Обозн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Выключатель путевой: однополюсный |  | Контакт электротеплового реле при разнесенном способе изображения |  |
| Выключатель кнопочный нажимной: с замыкающим контактом |  | Выключатель трехполюсный с автоматическим возвратом |  |
| с размыкающим контактом |  | Контакт для коммутации сильноточной цепи (контактора, пускателя) замыкающий |  |

### Таблица «Коммутационные устройства и контактные соединения»

### (ГОСТ 2.755-87)

| Наименование | Обозн. | Наименование | Обозн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Контакт коммутационного устройства. Общее обозначение: а) замыкающий б) размыкающий в) переключающий |  | Контакт концевого выключателя: 1) замыкающий 2) размыкающий |  |
|  |  | Выключатель ручной |  |
| Контакт замыкающий с замедлением, действующим: 1) при срабатывании 2) при возврате 3) при срабатывании и возврате |  | Контакт контактного соединения: |  |
|  |  | 1) разъемного соединения: - штырь - гнездо |  |
| Контакт размыкающий с замедлением, действующим: 1) при срабатывании 2) при возврате 3) при срабатывании и возврате |  | 2) разборного соединения |  |
|  |  | 3) неразборного соединения |  |
|  |  | Соединение контактное разъемное |  |

Рекомендуемая литература:[2] стр. 124-165, И-Р 1

Форма отчетности:Оформление таблицы в тетради по самостоятельным работам.

Задание 4: Зарисовать и описать схемы включения асинхронных двигателей.

Цель:  Сформировать прочные  теоретические знания учебного материала по теме «Монтаж и ремонт электрических машин»

Методические указания:

- Подобрать литературу самостоятельно или воспользоваться предложенным материалом

- Изучить  теоретический материал по теме «Способы пуска асинхронных двигателей »

- Ответить на вопрос и выполнить схему в рабочей тетради (по аналогии)

Прямой пуск. Этот способ применяют для пуска асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором. Двигатели этого типа малой и средней мощности обычно проектируют так, чтобы при непосредственном подключении обмотки статора к сети возникающие пусковые токи не создавали чрезмерных электродинамических усилий и превышений температуры, опасных с точки зрения механической и термической прочности основных элементов машины.

Двигатели обычно пускают с помощью электромагнитного выключателяК - магнитного пускателя

|  | Схема прямого пуска асинхронного двигателя и графики изменения моментов и тока |
| --- | --- |

Недостатком данного способа пуска кроме сравнительно небольшого пускового момента является также большой бросок пускового тока, в пять — семь раз превышающий номинальное значение тока.

Рекомендуемая литература:[2] стр. 124-165, [4] стр. 252-260, [5] стр. 191-193, И-Р 1

Форма отчетности:Выполненная работа в рабочей тетради

Тема 4.4. Электроснабжение обогатительных фабрик

Задание № 1Работа с конспектом и учебной литературой, подготовка к письменному опросу по теме, оформление отчетов по практическим работам  и  подготовка к защите, подготовка к тестированию по разделу.

Цель задания: Закрепление и систематизация знаний обучающихся по теме.Методические указания по выполнению задания для внеаудиторной самостоятельной работы:

1. Внимательно прочитайте учебный материал, изложенный в опорном конспекте и учебной литературе.

2. Подготовьтесь к выполнению практических работ ,для чего рекомендуется изучить алгоритм решения данной работы, которые вместе с преподавателем разбирались на аудиторном занятии.

3. Оформите отчет по практическим работам в соответствии с требованиями стандартов и сдайте преподавателю на проверку.

4. Подготовьтесь к выполнению письменного опроса, для чего рекомендуется повторить и проанализировать изученный учебный материал.

Вопросы для самоконтроля

- Какие категории потребителей по надежности электроснабжения Вы знаете?

- Что такое кабель?

- Что называется электропроводкой?

- Перечислите способы прокладки кабеля.

- Из каких элементов состоит кабель?

- Для чего предназначены токопроводящие, нулевые  и заземляющие жилы кабеля?

- Расшифруйте ВВГнг (ож)-0,66 кВ 3х1,5.

- Какие марки провода прокладывают в цеховых электрических сетях непосредственно по несгораемым поверхностям?

- Какие марки провода прокладывают в цеховых электрических сетях на роликах и изоляторах?

- Какие марки провода прокладывают в цеховых электрических сетях в пластмассовых и стальных трубах и металлорукавах?

- Какие марки провода прокладывают в цеховых электрических сетях в коробах и на лотках.

- Из каких элементов состоят провода?

- Перечислите способы прокладки электропроводки.

- Расшифруйте АППВ 2*2,5.

- Чем отличается провод ПВ- 1 от ПВ-3?

- Дайте определение трансформатора?

- Что находится в баке трансформатора?

- Для чего предназначен переключатель?

- Для чего магнитопровод набирают из отдельных листов электротехнической стали?

- Сколько ступеней регулирования напряжения имеют трансформаторы мощностью до 1000 кВА и свыше 1600 кВА?

- Какие бывают магнитопроводы по способу сборки?

- От чего зависит форма поперечного сечения стержней магнитопровода?

- Стержни какого сечения применяют в трансформаторах?

- Чем отличаются друг от друга обмотки трансформаторов?

- Из какого материала выполняют обмотки?

- Где можно располагать СКТП для электроснабжения мощных экскаваторов?

- Сколько трансформаторов находятся на СКТП и какой мощности ?

- Что устанавливают на вводе трансформатора мощностью до 4000 кВА в СКТП?

- Что устанавливают на вводе трансформатора мощностью от 6300 до 10000 кВА в СКТП?

- Сколько фидеров может подключаться к шинам РУ-6кВ в СКТП?

- Для чего предназначены передвижные трансформаторные подстанции типа ПКТП?

- Из каких частей состоит ПКТП?

- Какое   высоковольтное  и низковольтное оборудование монтируют  в ПКТП?

- С какими выключателями выпускают приключательные пункты (ПП)?

Задание №2: Заполните таблицу: Условное обозначение силовых кабелей

Цель: Закрепить знания по теме «конструкция и условное обозначение кабелей.

Таблица  Условное обозначение силовых кабелей

| Конструкция кабеля | Место символа в обозначении марки кабеля |  |  | Значение символа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 буква | 2 буква | в конце |  |
| Токопроводящая жила | ? ? |  |  | Алюминий медь |
| Изоляция жил |  | ? |  | Резина |
|  |  | ? |  | Полихлорвинил |
|  |  | ? |  | Полиэтилен |
| Защитная герметичная оболочка |  |  | ? ? ? ? | Алюминий Свинец Полихлорвинил Найрит |
| Броня |  |  | ? | Стальная лента |
|  |  |  | ? | Проволока |
|  |  |  | ? | Без джутового покрова поверх брони (голый) |
|  |  |  | ? | Для прокладки в трубах |
| Отдельно освинцованные жилы | ? |  |  |  |

Заполните таблицу: Методы определения характера повреждения КЛ

| Метод определения характера повреждения КЛ | Характер повреждения | Сущность метода (на чем основывается или базируетс) | Описание метода |
| --- | --- | --- | --- |

Заполните таблицу: Способы соединения жил кабеля в муфтах

| Способы соединения жил кабеля в муфтах. | Достоинства | Недостатки |
| --- | --- | --- |

Методические указания:

1. Внимательно прочитайте учебный материал, изложенный в опорном конспекте и учебной литературе.

2.Заполните таблицу ( по образцу):

Рекомендуемая литература::[1] стр.21-52

Форма отчетности:заполнение таблицы

Задание №3. Ответить на вопросы:

1) Какие элементы кабеля изображается на рис.1,рис.2 и 3?

2)Расшифруйте УГО на схеме рис.3

Таблица №1

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ответа |  |  |  |  |  |  |  |  |

рис.3

Методические указания:

1. Внимательно прочитайте учебный материал, изложенный в опорном конспекте и учебной литературе.

2.Зарисуйте конструкцию кабелей. Ответьте на вопросы.

Рекомендуемая литература::[1] стр.21-52

Форма отчетности:выполнение в рабочей тетради.

Задание 4: Разработать презентацию

Цель: привитие  навыков библиографического поиска необходимой литературы (на бумажных    носителях, в электронном виде);

Темы для выполнения презентации:

- Альтернативные источники электрической энергии

- Распределительные устройства электрических сетей

- Основные элементы коммутационных аппаратов

- Типы опор ВЛ

Методические указания:

1.Выберите тему, по которой будет готовиться компьютерная презентация;    изучение теоретического материала по заданной теме.

2. Разработайте план презентации по выбранной теме

3. Подберите  информационные материалы, с использованием которых будет строиться презентация.

4. Подготовьте  отдельные информационные ресурсы на электронных носителях в виде слайдов с использованием специальных программ (PowerPoint)

5.  Выполните  презентацию с использованием разработанных презентационных ресурсов (слайдов)

Форма отчетности: защита презентации

Задание 5 Подготовка и написание докладов.

Цель: привитие  навыков библиографического поиска необходимой литературы (на бумажных    носителях,  в электронном виде);

Темы для выполнения доклада:

- Классификация электрических сетей

- Комплектные трансформаторные подстанции

- Устройство  и предназначение кабелей

- Релейная защита

Методические указания:

- Выберите тему.

- Подберите  и изучите литературу, сбор и обработка фактического и статистического материала

- Составьте  план  написания доклада.

- Напишите доклад.

Форма отчетности:защита доклада.

Задание №6: Оформить таблицу «Выбор сечения  кабеля с медными и алюминиевыми жилами по мощности подключаемой нагрузки», используя «Правила Устройств Электроустановок» (по аналогии)

Цель:  Сформировать прочные  теоретические знания учебного материала по теме.

Таблица «Выбор сечения кабеля с медными жилами по мощности подключаемой нагрузки»

| Допустимый ток для кабелей с МЕДНЫМИ жилами в полихлорвиниловой изоляции марок:ВБВ, ВВГ, ПВ-1, ПВ-3, ППВ, ПУГНП, ПБППГ и др. при прокладке по ВОЗДУХУ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сечение жилы, мм2 | Допустимый ток, А, по условиям нагрева для кабелей и проводов |  |  |  |  |
|  | 1-жильные | 2-жильные | 3-жильные | 4-жильные | 5-жильные |
| 1,5 | 23 | 19 | 19 | 17 | 16 |
| 2,5 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |

Методические указания:

- Ознакомиться  с видами сечения кабеля и его  расчетами по мощности подключаемой нагрузки.

- Оформить таблицу «Выбор сечения  кабеля с медными и алюминиевыми жилами по мощности подключаемой нагрузки», используя «Правила Устройств Электроустановок» (по аналогии)

- Записать основные формулы для расчета сечения кабеля с медными и алюминиевыми жилами по мощности подключаемой нагрузки.

Форма отчетности:заполнение таблицы

Задание 8. Опишите элементы ВЛ , обозначенные на рисунке 1, 2 и 3.

Цель задания: Закрепление и систематизация знаний обучающихся по теме.

Методические указания:

1. Внимательно прочитайте учебный материал, изложенный в опорном конспекте и учебной литературе.

2.Зарисуйте рисунок и ответьте на вопросы

Рекомендуемая литература::[2] стр. 20-25

Форма отчетности:выполнение в рабочей тетради.

Задание №9: Заполните таблицу:

Цель: Закрепить знания по теме Воздушные линии электропередачи

| Тип изолятора | Количество изоляторов, шт, при номинальном напряжении воздушной линии, кВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 110 | 220 | 500 |
| ПФ6-А |  |  |  |
| ПФ6-Б |  |  |  |
| ПФ6-В |  |  |  |
| ПС6-А |  |  |  |
| ПС6-Б |  |  |  |

Методические указания:

1. Внимательно прочитайте учебный материал, изложенный в опорном конспекте и учебной литературе.

2.Заполните таблицу ( по образцу):

Рекомендуемая литература:[2]

Форма отчетности:заполнение таблицы

Тема 4.5. Освещение обогатительных фабрик

Задание № 1Работа с конспектом и учебной литературой, подготовка к письменному опросу по теме, оформление отчетов по практической и лабораторным работам и подготовка к защите, подготовка к тестированию по разделу.

Цель задания: Закрепление и систематизация знаний обучающихся по теме.

Методические указания по выполнению задания для внеаудиторной самостоятельной работы:

1. Внимательно прочитайте учебный материал, изложенный в опорном конспекте и учебной литературе.

2. Подготовьтесь к выполнению практических работ  и лабораторных работ  для чего рекомендуется изучить алгоритм решения данной работы, которые вместе с преподавателем разбирались на аудиторном занятии.

3. Оформите отчет по практическим и лабораторным работам в соответствии с требованиями стандартов и сдайте преподавателю на проверку.

4. Подготовьтесь к выполнению письменного опроса, для чего рекомендуется повторить и проанализировать изученный учебный материал.

Вопросы для самоконтроля

- Какие виды освещения Вы знаете?

- Что такое осветительный прибор?

- Назовите основные светотехнические характеристики.

- Перечислите методы расчета освещения.

- Какие источники света Вы знаете?

- Достоинства и недостатки ламп накаливания.

- Достоинства и недостатки люминесцентных ламп.

- Достоинства и недостатки ламп ДРЛ.

- Опишите принцип работы люминесцентных ламп.

- Что такое КЕО и чему он равен?

- Что такое страбоскопический эффект?

Задание 2: Разработать презентацию

Цель: привитие  навыков библиографического поиска необходимой литературы (на бумажных    носителях, в электронном виде);

Темы для выполнения презентации:

- Устройство люминесцентной лампы

- Устройство светодиодной лампы

- Устройство ДРЛ

Методические указания:

1.Выберите тему, по которой будет готовиться компьютерная презентация;    изучение теоретического материала по заданной теме.

2. Разработайте план презентации по выбранной теме

3. Подберите  информационные материалы, с использованием которых будет строиться презентация.

4. Подготовьте  отдельные информационные ресурсы на электронных носителях в виде слайдов с использованием специальных программ (PowerPoint)

5.  Выполните  презентацию с использованием разработанных презентационных ресурсов (слайдов)

Форма отчетности: защита презентации

Задание 3: Выполнить электрическую схему освещения своей квартиры.

Цель:  Сформировать прочные  теоретические знания учебного материала по теме «Монтаж и ремонт осветительных установок»

Методические указания:

- Рассмотреть виды схем управления освещением и их применение.

- Оформить таблицу «Условных обозначений электрических устройств», (по аналогии).

Таблица «Источники света» (ГОСТ 2.732-68)

| Наименование | Обозн. | Наименование | Обозн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Лампа накаливания осветительная и сигнальная Примечание. Допускается при изображении сигнальных ламп секторы зачернять |  | Лампа газоразрядная осветительная и сигнальная. Общее обозначение: с четырьмя выводами |  |
|  |  | Лампа газоразрядная высокого давления с простыми электродами |  |
| Пускатель (для люминесцентных ламп) |  | Лампа газоразрядная сверхвысокого давления с простыми электродами |  |

- Зарисовать схему управления освещением своей квартиры.

Рекомендуемая литература:[2] стр. 35-49, И-Р 1

Форма отчетности: выполненная схема.

Тема 4.8.  Техника безопасности при эксплуатации электроустановок

Задание № 1Работа с конспектом и учебной литературой, подготовка к письменному опросу по теме, оформление отчетов по практическим  работам и подготовка к защите, подготовка к тестированию по разделу.

Цель задания: Закрепление и систематизация знаний обучающихся по теме.

Методические указания по выполнению задания для внеаудиторной самостоятельной работы:

1. Внимательно прочитайте учебный материал, изложенный в опорном конспекте и учебной литературе.

2. Подготовьтесь к выполнению практических работ, для чего рекомендуется изучить алгоритм решения данной работы, которые вместе с преподавателем разбирались на аудиторном занятии.

3. Оформите отчет по практическим работам в соответствии с требованиями стандартов и сдайте преподавателю на проверку.

4. Подготовьтесь к выполнению письменного опроса, для чего рекомендуется повторить и проанализировать изученный учебный материал.

Вопросы для самоконтроля

- Какое действие оказывает электрический ток на организм человека?

- Перечислите организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках.

- Перечислите технические  мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках.

- Перечислите основные защитные средства до 1000 В.

- Перечислите основные защитные средства свыше 1000 В.

- Какие дополнительные средства защиты до и свыше 1000 В Вы знаете?

Форма отчетности: Оформление отчётов по практическим и лабораторным работам, письменный опрос, тестовый контроль.

Задание 3: Составьте план ликвидации аварий на трансформаторных подстанциях.

Цель задания: Закрепление и систематизация знаний обучающихся по теме.

Методические указания:

  - Подобрать литературу самостоятельно или воспользоваться предложенным материалом

Форма отчетности: выполненный план в рабочей тетради

Тема 4.9. Технические средства автоматизации

Задание № 1Работа с конспектом и учебной литературой, подготовка к письменному опросу по теме, оформление отчетов по практическим  работам и подготовка к защите, подготовка к тестированию по разделу.

Цель задания: Закрепление и систематизация знаний обучающихся по теме.

Методические указания по выполнению задания для внеаудиторной самостоятельной работы:

1. Внимательно прочитайте учебный материал, изложенный в опорном конспекте и учебной литературе.

2. Подготовьтесь к выполнению практических работ, для чего рекомендуется изучить алгоритм решения данной работы, которые вместе с преподавателем разбирались на аудиторном занятии.

3. Оформите отчет по практическим работам в соответствии с требованиями стандартов и сдайте преподавателю на проверку.

4. Подготовьтесь к выполнению письменного опроса, для чего рекомендуется повторить и проанализировать изученный учебный материал.

Вопросы для самоконтроля

- Какие средства автоматизации технологического процесса Вы знаете?

- Что такое технологический процесс?

- Для чего предназначены датчики?

- Классификация датчиков.

- Что такое реле?

- Как классифицируются реле?

- Устройство электромагнитного реле.

- Устройство герконов.

- Бесконтактные реле.

- Функция теплового реле.

- Устройство электромагнитного реле.

Задание 2: Подготовка и написание доклада.

Цель: привитие  навыков библиографического поиска необходимой литературы (на бумажных    носителях,  в электронном виде);

Темы для выполнения доклада:

- Датчики  контроля  работы  оборудования

- Емкостные датчики

- Датчики скорости

- Классификация и характеристика датчиков

- Индуктивные датчики

- Максимально-токовое реле

Методические указания:

- Выберите тему.

- Подберите  и изучите литературу, сбор и обработка фактического и статистического материала

- Составьте  план  написания доклада.

- Напишите доклад.

Форма отчетности: защита доклада.

Задание 3: Разработать презентацию

Цель: привитие  навыков библиографического поиска необходимой литературы (на бумажных    носителях, в электронном виде);

Темы для выполнения презентации:

- Герконы

- Реле времени

- Преобразователи

- Магнитные  усилители.

- Электронные  усилители.

- Устройство и назначение пирометров

- Датчики давления

Методические указания:

1.Выберите тему, по которой будет готовиться компьютерная презентация;    изучение теоретического материала по заданной теме.

2. Разработайте план презентации по выбранной теме

3. Подберите  информационные материалы, с использованием которых будет строиться презентация.

4. Подготовьте  отдельные информационные ресурсы на электронных носителях в виде слайдов с использованием специальных программ (PowerPoint)

5.  Выполните  презентацию с использованием разработанных презентационных ресурсов (слайдов)

Форма отчетности: защита презентации

Тема 4.10. Автоматическое регулирование и управление.

Задание № 1Работа с конспектом и учебной литературой, подготовка к письменному опросу по теме, подготовка к тестированию по разделу.

Цель задания: Закрепление и систематизация знаний обучающихся по теме.

Методические указания по выполнению задания для внеаудиторной самостоятельной работы:

1. Внимательно прочитайте учебный материал, изложенный в опорном конспекте и учебной литературе.

2. Подготовьтесь к выполнению письменного опроса, для чего рекомендуется повторить и проанализировать изученный учебный материал.

Вопросы для самоконтроля

- Какие устройства автоматического регулирования Вы знаете?

- Функциональная схема САК.

- Функциональная схема САУ.

- Функциональная схема САР.

Тема 4.11. Интегрированные системы проектирования и управления: SCADA-системы.

Задание № 1Работа с конспектом и учебной литературой, подготовка к письменному опросу по теме, подготовка к тестированию по разделу.

Цель задания: Закрепление и систематизация знаний обучающихся по теме.

Методические указания по выполнению задания для внеаудиторной самостоятельной работы:

1. Внимательно прочитайте учебный материал, изложенный в опорном конспекте и учебной литературе.

2. Подготовьтесь к выполнению письменного опроса, для чего рекомендуется повторить и проанализировать изученный учебный материал.

Вопросы для самоконтроля

- Для чего предназначены SCADA-системы?

- Из каких основных структурных компонентов состоят SCADA-системы?

- Требования, предъявляемые к SCADA-системам.

- Состав SCADA-систем.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Александровская А.М. Автоматика: учебник для студ. сред. проф. образования, М., Академия, 2015 – 256 с.

- Ахлюстин В.К., Электрификация обогатительных фабрик, М., Академия, 2011-424с

Дополнительные источники:

- Гаврилов П.Д., Гемельшейн Л.Я., Медведев А.Е. «Автоматизация производственных процессов». Москва, «Недра», 1995г.

- КацманМ.М. Электрические машины. Учебник для СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2014г.

- Нурлыбаев М.А. «Автоматизированные системы управления технологическими процессами на карьерах» Москва, Недра 1985г.,

4.Пантелеев В.Н.,  Прошин В.М..  «Основы  автоматизации  производства».  М.,  «Академия»,  2008г.

5. Сибикин Ю.Д.Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций. Учебник для СПО. - М.: ИНФРА-М, 2018г.,

Интернет-ресурсы:

И-Р-1 Роботы и люди – Режим доступа: http://vnovgorode.ru/spetsproekty/1033-roboty-i-lyudi.html

И-Р 2 Школа для электрика – Режим доступа http://electricalschool.info/naladka/146-klassifikacija-jelektricheskikh.html

И-Р 3 САР – Режим доступа http://irina-web.3dn.ru