Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области

областное государственное автономное

профессиональное образовательное учреждение

«Губкинский горно-политехнический колледж»

Комплект контрольно-измерительных материалов
по учебной дисциплине

ОП. 03 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПИТАНИЯ»

по программе подготовки специалистов среднего звена для специальности естественнонаучного профиля 43.02.15 Поварское и кондитерское дело на базе основного общего образования с получением среднего общего образования

Губкин-2018

Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной дисциплине ОП.03 Техническое оснащение организаций питания разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта СПО по специальности 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» и программой учебной дисциплины из УМК ПООП (2016г), рекомендованной ФГАУ «ФИРО» для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования.

ОДОБРЕНО						            УТВЕРЖДАЮ

предметно-цикловой комиссией 		                      заместитель директора (по УПР)

в сфере кулинарии                                                             Н.Ю. Манукова _____________

председатель Е.А. Королева _______________             СОГЛАСОВАНО

Протокол №__ от «____»_____________ 20__г.             заместитель директора (по УМР)

Л.А.  Морозова_____________

Организация-разработчик: Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Губкинский горно-политехнический колледж»

Разработчик:

Смолич-Суркова О.С., преподаватель специальных дисциплин ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»

Рецензент:

Директор ООО «Природа»

Ресторан «Свадебный»                                       С.Э. Шарипова

Содержание

- Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов

1.1 Общие положения

## 2. Формы и методы оценивания

3. Задания для оценки освоения учебной дисциплины

4.  Пакет экзаменатора

5. Информационное обеспечение

- ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

  - Общие положения

Комплект контрольно-измерительных материалов (КИМ) предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.03 Техническое оснащение организаций питания. КИМ включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме ЭКЗАМЕНА.

В результате освоения учебной дисциплины ОП.03 Техническое оснащение организаций питания обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по профессии среднего профессионального образования 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, и общими компетенциями:

Целями изучения дисциплины являются:

- получение студентами знаний в области технического оснащения на предприятиях общественного питания

- подготовка студентов к применению знаний в последующей практической деятельности в качестве специалиста поварского и кондитерского дела.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- определять вид, обеспечивать рациональный подбор в соответствии с потребностью производства технологического оборудования, инвентаря, инструментов;

- организовывать рабочее место для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов, готовой продукции, ее отпуска в соответствии с правилами техники безопасности, санитарии и пожарной безопасности;

- подготавливать к работе, использовать технологическое оборудование по его назначению с учётом правил техники безопасности, санитарии и пожарной безопасности, правильно ориентироваться в экстренной ситуации

- выявлять риски в области безопасности работ на производстве и разрабатывать предложения по их минимизации и устранению;

- оценивать эффективность использования оборудования;

- планировать мероприятия по обеспечению безопасных и благоприятных условий труда на производстве, предупреждению травматизма;

- контролировать соблюдение графиков технического обслуживания оборудования и исправность приборов безопасности и измерительных приборов.

- оперативно взаимодействовать с работником, ответственным за безопасные и благоприятные условия работы на производстве;

- рассчитывать производственные мощности и эффективность работы технологического оборудования

- проводить инструктаж по безопасной эксплуатации технологического оборудования

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- классификацию, основные технические характеристики, назначение, принципы действия, особенности устройства, правила безопасной эксплуатации различных групп технологического оборудования;

- принципы организации обработки сырья, приготовления полуфабрикатов, готовой кулинарной и кондитерской продукции, подготовки ее к реализации;

- прогрессивные способы организации процессов приготовления пищи с использованием современных видов технологического оборудования;

- правила выбора технологического оборудования, инвентаря, инструментов, посуды для различных процессов приготовления и отпуска кулинарной и кондитерской продукции;

- методики расчета производительности технологического оборудования;

- способы организации рабочих мест повара, кондитера, пекаря в соответствии с видами изготавливаемой кулинарной, хлебобулочной и кондитерской продукции;

- правила электробезопасности, пожарной безопасности;

- правила охраны труда в организациях питания.

1. 2. Результаты освоения

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования профессиональных и общих компетенций.

| Общие и профессиональные компетенции | Дескрипторы сформированности (действия) | Уметь | Знать |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | Распознавание сложных проблемных ситуаций в различных контекстах. Проведение анализа сложных ситуаций при решении задач профессиональной деятельности. Определение этапов решения задачи. Определение потребности в информации. Осуществление эффективного поиска. Выделение всех возможных источников нужных ресурсов, в том числе неочевидных. Разработка детального плана действий. Оценка рисков на каждом шагу. Оценка плюсов и минусов полученного результата, своего плана и его реализации, определение критериев оценки и рекомендаций по улучшению плана. | Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте. Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части. Правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы. Составить план действия. Определять необходимые ресурсы. Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах. Реализовать составленный план. Оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). | Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить. Основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте. Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях. Методы работы в профессиональной и смежных сферах. Структура плана для решения задач. Порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | Планирование информационного поиска из широкого набора источников, необходимого для выполнения профессиональных задач. Проведение анализа полученной информации, выделение в ней главных аспектов. Структурирование отобранной информации в соответствии с параметрами поиска. Интерпретация полученной информации в контексте профессиональной деятельности | Определять задачи поиска информации. Определять необходимые источники информации. Планировать процесс поиска. Структурировать получаемую информацию. Выделять наиболее значимое в перечне информации. Оценивать практическую значимость результатов поиска. Оформлять результаты поиска. | Номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности. Приемы структурирования информации. Формат оформления результатов поиска информации. |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | Использование актуальной нормативно-правовой документации по специальности. Применение современной научной профессиональной терминологии. Определение траектории профессионального развития и самообразования | Определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности. Выстраивать траектории профессионального и личностного развития | Содержание актуальной нормативно-правовой документации. Современная научная и профессиональная терминология. Возможные траектории профессионального развития и самообразования |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Участие в деловом общении для эффективного решения деловых задач. Планирование профессиональной деятельности | Организовывать работу коллектива и команды. Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | Психология коллектива. Психология личности Основы проектной деятельности |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Грамотное в устной и письменной форме изложение своих мыслей по профессиональной тематике на государственном языке. Проявление толерантности в рабочем коллективе | Излагать свои мысли на государственном языке. Оформлять документы | Особенности социального и культурного контекста. Правила оформления документов. |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей | Понимание значимости своей специальности. Демонстрация поведения на основе общечеловеческих ценностей | Описывать значимость своей специальности. Презентовать структуру профессиональной деятельности по специальности | Сущность гражданско-патриотической позиции. Общечеловеческие ценности. Правила поведения в ходе выполнения профессиональной деятельности |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Соблюдение правил экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности. Обеспечение ресурсосбережение на рабочем месте | Соблюдать нормы экологической безопасности. Определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности | Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности. Основные ресурсы задействованные в профессиональной деятельности Пути обеспечения ресурсосбережения. |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | Применение средств информатизации и информационных технологий для реализации профессиональной деятельности | Применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач. Использовать современное программное обеспечение | Современные средства и устройства информатизации Порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. | Применение в профессиональной деятельности инструкций на государственном и иностранном языке. Ведение общения на профессиональные темы | Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), Понимать тексты на базовые профессиональные темы. Участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы. Строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности. Кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые). Писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | Правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы. Основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности. Особенности произношения правила чтения текстов профессиональной направленности |
| 6.4. Осуществлять организацию и контроль текущей деятельности подчиненного персонала | Планировать собственную деятельность в области организации и контроля работы производственного персонала (определять объекты контроля, периодичность и формы контроля) | Проверять уровень обеспечения безопасных и благоприятных условий работы на производстве. Выявлять риски в области безопасности работ на производстве и разрабатывать предложения по их минимизации и устранению. Планировать мероприятия по обеспечению безопасных и благоприятных условий труда на производстве. | Должностные инструкции Положения: по организации работы в области охраны труда; о порядке обучения и проверки знаний охраны труда персонала ресторана. Правила внутреннего трудового распорядка Инструкции по охране труда Инструкции по охране труда при обслуживании ресторанного оборудования Инструкции о мерах пожарной безопасности Типовые инструкции по охране труда для работников системы общественного питания |
|  | Проводить инструктаж работников по безопасным условиям труда на производстве Вести документацию по охране труда Принимать решения в чрезвычайных ситуациях | Проводить инструктаж работников по безопасным условиям труда на производстве Вести документацию по охране труда Принимать решения в чрезвычайных ситуациях |  |
| ПК 1.1-1.4 ПК 2.1-2.7 ПК 3.1-3.5 ПК 4.1-4.5 ПК 5.1-5.5 | Распределение заданий и проведение инструктажа на рабочем месте повара | - объяснять правила и демонстрировать приемы безопасной эксплуатации производственного инвентаря и технологического оборудования | Требования охраны труда, пожарной безопасности, техники безопасности при выполнении работ; |
|  | Контроль подготовки рабочих мест, оборудования, инвентаря, посуды в соответствии с заданиями | - контролировать выбор и рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, посуды, сырья, материалов в соответствии с видом работ требованиями инструкций - контролировать соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда на рабочем месте | Требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии в организации питания; Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними; Последовательность выполнения технологических операций, |
|  | Контроль безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов | Контролировать, выполнять безопасную, в соответствии с инструкциями и регламентами эксплуатацию технологического оборудования, инструментов, инвентаря в процессе обработки сырья |  |

2. Формы и методы оценивания

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине ОП.03 Техническое оснащение организаций питания, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.

Оценка осуществляется с использованием следующих форм и методов контроля:

- контроль знаний обучающихся проводится в форме текущей и промежуточной аттестации.

Текущая аттестация обучающихся – оценка знаний и умений проводится постоянно с помощью тестовых заданий, на практических занятиях, по результатам самостоятельной работы обучающихся.

Аттестация обучающихся по учебной дисциплине проводится в форме ЭКЗАМЕНА.

К экзамену допускаются студенты выполнившие в полном объёме практические работы и имеющие положительные оценки по результатам текущего контроля. ЭКЗАМЕН оценивается по 5-ти бальной системе. Итогом является получение оценки («2», «3», «4», «5»). Результаты оформляются в соответствующей ведомости, а также в зачётных книжках студентов. Оценка «2» в зачётной книжке не ставится. Студенты, получившие оценку «2», считаются имеющими академическую задолженность, и обязаны повторно сдать экзамен в сроки, определённые администрацией колледжа.

3. Задания для оценки освоения учебной дисциплины

Типовые задания

1 вариант

- Классифицируйте технологические операции машин по степени автоматизации.

- Перечислите виды машин для обработки овощей и картофеля.

- Расшифруйте маркировку машины: МРО- 200. М -; Р - ;0 - ;200 -.

- Какую поверхность имеет рабочая поверхность картофелечистительной машины?

а)	покрытую съемными абразивными сегментами;

б)	гладкую;

в)	покрытую несъемными сегментами.

- Назовите рабочие органы мясорубки.

а)	рабочий вал с лопастями;

б)	шнек;

в)	подрезная.

- Расшифруйте маркировку аппарата ШЖЭСМ - 2К.

- Определите производственную деятельность заготовочных предприятий

а) обрабатывающие сырье, приготавливающие п/ф, приготавливающие готовую продукцию и реализующие ее;

б) вырабатывающие п/ф, приготавливающие готовую продукцию и реализующие ее;

в) выполняющие полный производственный цикл по обработке сырья, приготовлению п/ф, выпускающие готовую продукцию и реализующие ее.

- Дать характеристику организации рабочих мест в рыбном цехе.

- Перечислите механическое оборудование в холодном отделении.

- Дать характеристику организации рабочих мест в суповом отделении.

2 вариант.

- Дать определение понятию «Рабочие органы машины».

- Перечислить виды варочно - жарочного оборудования.

- Правила эксплуатации электрических плит.

- Что является нагревательными элементами в пищеварочном котле.

а)тены; в)пароводяная рубашка; в) манометр.

- Рабочие органы в тестомесильной машине:

а) дежа; б) рычаг месильный; в) электродвигатель.

- Расшифруйте маркировку аппарата СЭСМ - 0,2.

7.Определите деятельность предприятий с полным производственным циклом:

а) работающие на сырье 2-3 наименований;

б) обрабатывающие сырье и производящие п/ф;

в) перерабатывающие сырье, вырабатывающие п/ф, производящие готовую продукцию и реализующие ее.

8. Организация работы овощного цеха.

9. Перечислить виды аппаратов для жарки и выпечки.

10. Организация рабочего места кондитера на участке замеса теста.

3 вариант

1 Перечислите машины для обработки мяса.

2.Опишите правила эксплуатации и безопасности при работе картофелеочистительной машины.

3 Дать характеристику производственной деятельности столовой.

4.Что является нагревательными элементами в пищеварочном котле:

а)	тены; б) пароводяная рубашка; в) манометр.

- Расшифруй те маркировку технологического оборудования МСЭСМ -3

- Расшифруйте маркировку машины МОК - 800.

- Ассортимент выпускаемой продукции специализируемых предприятий.

а)	разнообразные блюда, б) различные полуфабрикаты; в) продукция из определенного вида сырья

- Дать определение понятию «Технологическая линия».

- Перечислить оборудование устанавливаемое в соусном отделении горячего цеха.

- Дать определение различным видам меню используемых на предприятиях общественного питания.

4 вариант.

1 Перечислить виды холодильного оборудования.

- Дать характеристику производственной деятельности ресторана.

3.Опишите последовательность организации рабочего места в мясном цехе.

4.Что является рабочей камерой в взбивальной машине: а) бачок;

б)	сменные взбиватели; в) электродвигатель.

- Расшифруйте маркировку машины МКП - 60.

- Дать определение понятию «Общедоступные предприятия общественного питания: а) обслуживают непосредственно жителей данного населенного пункта; б) обслуживают определенный контингент; в) обслуживание небольших коллективов.

- Дайте объяснение калибровки картофеля для очистительной машины: а) для большей загрузки в рабочую камеру; б) для равномерной очистки; в) для быстрой загрузки.

- Правила эксплуатации холодильного оборудования.

- Принцип действия теплового аппарата КПЭ - 60.

- Дать объяснение бригадного графика работы на предприятиях общественного питания.

Ответы

1 вариант.

1 . Неавтоматические, полуавтоматические, автоматические.

2. Очистительные,сортировочные, моечные, резательные, протирочные.

- М - машина; Р - резательная ; О - овощей; 200 - кг в час.

- а).

- в)

- Ш - шкаф; Ж - жарочный; Э -электрический; С – секционный 4 М - модулированный; 2К - 2 камеры.

- а).

- Рабочие места для размораживания рыбы; для очистки чешуи; для удаления голов и плавников; для потрошения, для промывания; для охлаждения, для упаковки, маркировки.

- Универсальные приводы, хлеборезки, слайсер гастрономических изделий, ручной маслоделитель; холодильное оборудование.

- Организуются следующие рабочие места: для приготовления бульонов; для приготовления супов; для порционирования мяса, рыбы, птицы; для порционирования 1 блюд; порционирование и отпуск первых блюд; приготовления гарниров к супам

2 вариант.

- Рабочие органы машины - это узлы и детали, непосредственно воздействующие на продукты питания в процессе их переработки.

- Электрические сковороды, фритюрницы, жарочные и пекарные шкафы, жарочные шкафы, жаровня вращающаяся, кондитерская электрическая печь

- Проверка технического и санитарного состояния плиты.

- Включить плиту и установить переключатели в положение «3» (сильный нагрев), после нагрева переключают на нужную температуру.

- Систематически контролировать ведение тепловой обработки продукции.

- По окончанию работы выключить все комфорки и шкаф, отключить плиту.

- После остывания произвести санитарную обработку плиты.

- а)

5. б)

- С — сковорода; Э — электрическая; С — секционная; М - модулированная; 0,2 - площадь чаши.

- в).

8.Организуется линия обработки картофеля и корнеплодов; линия обработки луковых овощей, линия обработки капустных овощей, зелени и других овощей.

- Электрические сковороды, фритюрницы, жарочные и пекарные шкафы, жарочные шкафы, жаровня вращающаяся, кондитерская электрическая печь.

10 Рабочее место для замеса дрожжевого теста; рабочее место для приготовления бисквитного теста; рабочее место для приготовления слоеного теста; рабочее место для приготовления заварного теста

3 вариант.

- Мясорубки, фаршемешалки, мясорыхлители, котлетоформовочные машины, универсальные приводы.

- 1. проверка санитарного и технического состояния машины.

- открыть кран подачи воды в загрузочную камеру.

- проверка работы машины на « холостом ходу».

- загрузка машины картофелем.

- контролировать работу машины.

- по окончанию работы отключить машину, произвести санитарную обработку.

- Услуга по изготовлению кулинарной продукции, разнообразной по дням недели или специальных рационов питания различных групп обслуживаемого контингента.

- а)

- М- мармит; С- стационарный; Э- электрический; С- секционный;

М -модульный; 3- комфорки.

- М - машина; О - очистительная; К - картофеля; 800 - кг в час

- в).

- Участок производства, оснащенный необходимым оборудованием для определенного технологического процесса.

- Тепловое, холодильное, механическое, немеханическое: электричекие плиты, жарочные шкафы, пищеварочные котлы, электросковороды, электрофритюрницы, холодильные шкафы, производственные столы, стеллажи.

10 .Меню со свободным выбором блюд, меню дневного рациона, меню комплексных обедов, меню детского питания, меню диетического питания.

4 вариант.

1 Холодильные шкафы, холодильные прилавки и витрины, сборно - разборные камеры, средне - и низкотемпературные холодильные камеры, льдогенераторы.

- Предприятие общественного питания с широким ассортиментом блюд сложного приготовления, с заказом вино - водочных, табачных, кондитерских услуг, фирменных блюд, с повышенным уровнем обслуживания и организацией досуга.

М - машина; К - картофельного; П - пюре; 60 - кг в час.

- Рабочее место на участке дефростации мясных туш, в моечном отделении туш, в помещении обсушивания туш, рабочие места на участке деления отрубов, обвалки отрубов, рабочее место по жиловке мяса, рабочее место по приготовлению крупных п/ф, натуральных п/ф, мелкокусковых п/ф, изделий из рубленой и котлетной массы.

- а).

- М - машина; К - картофельного; П - пюре; 60 - кг в час.

- а).

7. б)

- Не допускать перегрузки холодильного оборудования.

- Не ставить горячую продукцию.

- Периодически производить санитарную обработку оборудования.

- Не очищать испаритель механически, только размораживание.

- Варка происходит при атмосферном давлении в двух режимах за счет нагревания содержимого котла электрическими тенами.

- работают по 11ч.30мин., сменяясь через день.

Тема 1: Пароварочное оборудование

1. Изделия, приготовленные на пару по сравнению с изделиями, сваренными в воде:

а) более ароматны;

б) менее вкусны;

в) менее сочны;

г) сохраняют больше минеральных веществ;

д) сохраняют меньше минеральных веществ;

2. Насыщенный пар получают в:

а) парогенераторе;

б) пароварочном шкафу;

в) питательном бачке;

3. Вода нагревается нагревательными элементами:

а) открытого пита;

б) закрытого типа;

в) тэнами;

4. Образующийся конденсат используют для:

а) отвода в канализацию;

б) подогрева блюд;

в) сбора в питательном бачке;

5. Где находится парогенератор:

а) под варочными камерами;

б) в варочных камерах;

в) возле пароварочного аппарата;

6. Уровень воды в питательной коробке поддерживается:

а) сосудом;

б) поплавковым клапаном;

в) пакетным переключателем;

7. В варочные камеры устанавливаются:

а) коробки с изделиями;

б) ящики с продуктами;

в) перфорированные емкости;

8. Для защиты нагревателей  от «сухого хода» имеется:

а) реле температуры;

б) реле давления;

в) реле уровня;

9. На панели управления имеется:

а) терморегулятор;

б) сигнальная лампа;

в) конденсатопровод;

10. Во время тепловой обработки продуктов:

а) необходимо открывать дверцы;

б) запрещается открывать дверцы;

в) рекомендуется открывать дверцы;

Тема 2: Аппараты непрерывного действия

1. Назначение ВЖШЭ-675:

а) для жарки оладий;

б) для выпечки блинчиковых заготовок;

в) для приготовления блинчиков с начинкой;

2. Для процеживания теста в бачке имеется:

а) корзинка;

б) решетка;

в) фильтр;

3. Обогрев жарочной поверхности производится:

а) спиралью;

б) газом;

в) тэнами;

4. Жарочная поверхность находится на:

а) столе;

б) чугунном барабане;

в) конфорке;

5. Для какой цели холодная вода циркулирует в межстенном пространстве лотка:

а) охлаждает барабан;

б) разбавляет тесто;

в) охлаждает кромки;

6. Привод жаровни размещен:

а) внутри стола;

б) сбоку рамы;

в) под столом;

7. Привод жаровни состоит из:

а) шлицевого соединения;

б) клиноременной передачи;

в)цепной передачи;

г) червячного редуктора;

д) 2х цепных передач;

е) зубчатой передачи;

8. Тесто на барабан подается:

а) с бачка;

б) с лотка;

в) с кастрюли;

9. Блинная лента отделяется от барабана:

а) отсекателем;

б) скребковым ножом;

в) холодной водой;

10. Отсекатель служит для:

а) соскребания теста;

б) переноса блинной ленты;

в) разрезания на порции;

11. Блины укладываются на:

а) направляющие;

б) стеллаж;

в) противень;

Тема 3: Жарочные, кондитерские и СВЧ-шкафы

- Жарочная камера шкафа обогревается тенами:

а) тремя;

б) двумя;

в) четыремя.

- Противни устанавливаются в камере на:

а) шкаф;

б) направляющие;

в) поддон;

г) дно.

- Тены находятся:

а) сверху → сбоку;

б) снизу → сверху;

в) снизу → сбоку;

г) со всех сторон.

- Между двойными стенками камер находится:

а) пирожки;

б) теплоизоляция;

в) бумага;

г) пустота.

- Пары удаляются через:

а) дымоход;

б) отверстия;

в) камеру.

- На передней панели находятся:

а) кнопочное устройство;

б) 2 пакетных переключателя;

в) лимбы терморегуляторов;

г) 4 пакетных переключателя;

д) воздухоотвод;

е) предохранительный клапан.

- В кондитерской печи КЭП-400 имеется:

а) 2 половины;

б) 1 печь;

в) 3 половины.

- В верхнем отсеке имеется:

а) ванна;

б) опрокидывающий механизм;

в) сетка-фильтр;

г) регулятор мощности;

д) вентилятор.

- В среднем отсеке имеется:

а) реле времени;

б) выключатели;

г) вентилятор.

- В нижнем отсеке имеется:

а) вентилятор;

б) кнопки управления подачи воды;

в) патрубок отвода конденсата.

- Хлеб выпекается на:

а) листах;

б) противнях;

в) сковородах;

г) формах.

- В пекарной камере печи находится:

а) электрогриль;

б) устройство электрическое;

в) стеллажная тележка.

- Для вращения тележки имеется:

а) карусель;

б) диск;

в) механизм.

- Где образуется пар:

а) питательном бачке;

б) парогенераторе;

в) терморегуляторе.

- Работа печи возможна при:

а) открытой двери;

б) закрытой двери;

в) приоткрытой.

- В пекарной камере имеются:

а) лампы освещения;

б) кварцевые излучатели;

в) тены.

- В СВЧ «Электроника» на панели находятся:

а) реле времени;

б) вращающийся диск;

в) патрубок.

- Блокировка заключается в:

а) открытая дверь → отключение подачи СВЧ;

б) открытая дверь → отключение лампы;

в) нет нажатия на кнопку «Нагрев».

Тема 4: Машины для обработки овощей.

1. Назначение улиткообразной формы загрузочного бункера МС-10-160?

а) для выполнения работы;

б) для нарезки овощей;

в)  для плотного прилегания продукта к режущим частям;

2. Ножевая колодка служит для:

а) установки ножа;

б) установки диска;

в) установки загрузочного бункера;

3. Зазор между диском и ножом является:

а) смотровым окном;

б) нерабочим положением овощерезки;

в) толщиной нарезаемого продукта;

4. Где находятся ножевые колодки в МС 10-160?

а) в машинном отделении;

б) в разгрузочном окне;

в) в диске;

5. Назначение поршня в СМ 28-100:

а) для продавливания овощей;

б) для движения в машинном отделении;

в) для открытия и закрытия загрузочного окна;

6. Пуансоны (пальцы) служат для:

а) проталкивания продукта;

б) исключает прилипание продукта;

в) нарезки овощей;

7. Поршень МС 28-100 приводится в действие с помощью:

а) двигателя;

б) червячной передачи;

в) коленчатого вала;

8. Назначение МС 18-160.

а) для нарезки овощей;

б) для рыхления сырых овощей;

в) для нарезки вареных овощей;

г) для нарезки сырых овощей;

9. МРОВ -160 нарезает продукт:

а) ломтиками;

б) брусочками;

в) кубиками;

10. Положение загрузочного бункера фиксируется с помощью:

а) защелки;

б) решетки;

в) ножа;

11. Как удаляются кромки из МРОВ – 160?

а) через разгрузочное окно;

б) через окно отходов;

в) остаются в машине;

12. ВМОК – 125 очищается картофель:

а) абразивным покрытием;

б) Н2О;

в) сбора мезги;

13. Штуцер предназначен для:

а) очистки картофеля;

б) подачи Н2О;

в) сбора мезги;

14. Назначение сегментов (для):

а) покрытия рабочей камеры;

б) очистки картофеля;

в) снятия кожуры;

15. Как загружают картофель:

а) при включенном двигателе;

б) при выключенной Н2О;

в) при выключенной музыке;

16. Выгрузка картофеля производится:

а) при включенном двигателе;

б) при выключенной Н2О;

в) при включенной музыке;

17. Для чего погружают картофель в 1% раствор биульдигта Nа:

а) быстрого разваривания;

б) хранения;

в) улучшения вкуса;

18. Машина МКП – 60 состоит из:

а) КПЭ - 60;

б) машинного отделения;

в) двигателя;

19. С помощью чего фиксируется положение  тележки:

а) педали;

б) ручки;

в) маховика;

20. Что подсоединяется к взбивателю:

а) веселка;

б) лопасть;

в) насадка;

21. Назначение маховика (для):

а) подсоединения взбивателя;

б) разгрузка картофеля;

в) поднятие привода;

22. Как открывают крышку котла:

а) к себе;

б) на себя;

в) от себя;

г) в сторону;

Тема 5: Машины для обработки мяса и рыбы.

1. Назначение шнека:

а) для подачи продукта к режущим органам;

б) для обработки продукта;

в) для измельчения продукта;

2. Канавки в рабочей камере служат для:

а) измельчают продукт;

б) прокручивают продукт;

в) способствуют продвижению продукта;

3. Канавки (бороздки) находятся в:

а) мясорыхлителе;

б) рыбоочистителе;

в) мясорубке;

4. Винтовая линия шнека выполнена с убывающим шагом (для):

а) продвижения продукта к режущим органам;

б) усиления проталкивания продукта;

в) измельчения продукта;

5. Последовательность сборки режущих частей мясорубки:

а) упорное кольцо, двусторонний нож, подрезная решетка, зажимная гайка;

б) односторонний нож, упорное кольцо, подрезная решетка, зажимная гайка, решетка с мелкими отверстиями;

в) подрезной нож, двусторонний нож, решетка с крупными отверстиями, упорное кольцо, зажимная гайка;

6. На что одеваются режущие органы мясорубки (на):

а) шнек;

б) палец шнека;

в) хвостовик шнека;

7. За счет чего фиксируется положение решеток в МИМ-82:

а) стержня;

б) шпонки;

в) паза;

8. Почему палец шнека имеет 4-х гранную форму?

а) для плотного прилегания;

б) для фиксации ножей;

в) для фиксации решеток;

9. Упорное кольцо в МИМ – 82 служит для:

а) для фиксации ножей;

б) для плотного прилегания режущих частей;

в) для частичного измельчения мяса;

10. В целях техники безопасности имеется:

а) обручальное кольцо;

б) предохранительное кольцо;

в) упорное кольцо;

11. Назначение фрез:

а) для нанесения насечек на мясе;

б) для нарезания мяса на порционный кусок;

в) для обработки мяса;

12. Назначение гребенок:

а) для наматывания мяса;

б) для предотвращения наматывания мяса;

в) для разрезания;

13. На вал МРМ – 15 одеваются:

а) ножи;

б) фрезы;

в) гребенки;

14. С помощью чего перемешивается фарш в МС8-150?

а) рабочим валом;

б) лопастями;

в) толкателем;

г) деревянным пестиком;

15. Как долго перемешивается фарш в МС8-150?

а) 1 час 30 минут;

б) 30 минут;

в) до однородной консистенции;

16. Назначение кожуха в РО-1М:

а) защищает руки от травмы;

б) защищает скребок;

в) улучшает очистку рыбы;

17. Как производится выгрузка фарша из фаршемешалки:

а) после остановки двигателя;

б) при работе двигателя;

в) перед работой двигателя;

18. Как производят санитарную обработку скребка?

а) при включенном двигателе опускают в Н2О;

б) при выключенном двигателе опускают в Н2О;

в) во время очистки рыбы;

19. С помощью чего регулируется масса полуфабриката в МФК-2240?

а) крана;

б) рукоятки;

в) винта;

20. Где происходит формирование полуфабриката в МФК-2240?

а) бункере;

б) ячейке;

в) поршне;

21. Назначение поршня в котлетоформовочной машине:

а) формует полуфабрикат;

б) выталкивает полуфабрикат;

в) сталкивает полуфабрикат;

22. В котлетоформовочной машине полуфабрикат панируется:

а) с 1-й стороны;

б) с обеих сторон;

в) перемешивание с котлетной массой;

Тема 6: Взбивальные машины.

1. Взбивальная машина устанавливается на пору:

а) МВ – 35М;

б) МВ-6;

в) МВ-60;

2. Бачок крепится с помощью:

а) кронштейна;

б) скобок;

в) муфты;

3. Имеется лоток для загрузки продуктов во время работы:

а) МВ-60;

б) МВ – 35М;

в) МВ - 6;

4. Назначение ограничителя:

а) предохраняет бак от раскачивания;

б) указывает объем продуктов;

в) определяет место взбивателя;

5. Регулировку скорости производят на ходу машины:

а) МВ-6;

б) МВ-60;

в) МВ-35;

6. Назначение подставки:

а) для установки бачка;

б) препятствует разбрызгиванию теста;

в) для подсоединения взбивателя;

7. Комплектуется тележкой:

а) МВ-6;

б) МВ-35;

в) МВ-60;

8. Снабжена электроблокировкой:

а) МВ-35М;

б) МВ-60;

в) МВ-6;

9. Зазор между дном бочка и взбивателя должен быть:

а) 10 мм;

б) 8 мм;

в) 5 мм;

10. Маховик подъема осуществляет:

а) подъем и опускание кронштейна;

б) подъем и опускание взбивателя;

в) подъем и опускание тележки;

11. ТММ - 1М имеет дежу на:

а) тележке;

б) кронштейне;

в) транспортере;

12. В тестомесильной машине блокировка состоит из:

а) месительный рычаг        микропереключатель            электрический двигатель ;

б) предохранительные щитки        микропереключатель            электрический двигатель;

в)дежа         микропереключатель           электрический двигатель ;

13. С помощью чего фиксируется положение дежи:

а) рычага;

б) щитка;

в) педали;

14. Назначение червячных редукторов:

а) для вращение дежи и рычага;

б) для вращения дежи и щитков;

в) для вращения дежи и колес;

15. Назначение предохранительных щитков:

а) для предотвращения выбрасывания теста;

б) для защиты машины;

в) для предотвращения попадания мусора;

16. Предназначена для крутого теста:

а) ТММ-1М;

б) МТМ - 15;

в) МТ-100-01;

17. Дежу загружают при замесе жидкого теста на … и крутого теста на …

а) 50%;

б) 90-100%;

в) 80%;

18. В МРТ – 60М толщину теста устанавливают:

а) маховиком;

б) пусковыми кнопками;

в) рычагом;

19. Раскатанное тесто принимает:

а) поддон;

б) ленточный транспортер;

в) лотки;

20. Для сбора оставшейся муки используют:

а) лотки;

б) поддон;

в) разнос;

21. Мукосей предназначен:

а) чтобы валики лучше работали;

б) предупреждает налипание теста на валики;

в) предупреждает от накручивания теста на валики;

22. Электро блокировка МРТ – 60 заключается в следующей схеме:

а) предохранительная решетка         валики            электрический двигатель ;

б) предохранительная решетка        мукосей            электрический двигатель;

в) предохранительная решетка         микропереключатель           электрический двигатель.

Тема 7: Машины для нарезки хлеба и гастрономических товаров. Посудомоечные машины.

1. Пределы регулирования толщины нареза хлеба (ММ):

а) 5-20;

б) 7-25;

в) 3-20;

2. В МРХ – 200 загрузочная камера закрывается:

а) крышкой;

б) предохранительной решеткой;

в) откидной щиток;

3. Разгрузочная камера закрывается:

а) крышкой;

б) предохранительной решеткой;

в) откидной щиток;

4. Хлеб для нарезания укладывается:

а) на каретке;

б) на решетке;

в) на качели;

5. Хлеб закрепляется:

а) захватом;

б) ремнем;

в) кронштейном;

6. Нож находится:

а) в кожухе;

б) в решетке;

в) в бункере;

7. Скребки предназначены для:

а) удаления прилипших крошек;

б) заточки ножа;

в) нарезки хлеба;

8. На поверхности кожуха имеется:

а) регулятор толщины;

б) каретка;

в) ходовой винт;

9. В машине предусмотрена электрическая блокировка:

а) машина отключится по окончании нарезки хлеба;

б) машина не включится в работу, если не опущены защитные ограждены лотком;

в) машина не включается в работу, если разгрузочный лоток не зафиксирован защелкой;

10. Как часто затачивают пусковой нож:

а) 1 раз в неделю;

б) 1 раз в месяц;

в) ежедневно;

11. Для уменьшения шума и вибрации МРГ-300А имеет:

а) шайбы металлические;

б) резиновые опоры;

в) подшипники качения;

12. Толщина нарезки продукта устанавливается с помощью:

а) лимба;

б) рукоятки;

в) ножа;

13. Куда укладывают продукт для нарезки в МРГ-300А:

а) каретку;

б) лоток;

в) стол;

14. Чем закрывается дисковый нож:

а) чехлом;

б) корпусом;

в) защитным кожухом;

15. Машина комплектуется сменными загрузочными лотками:

а) одним;

б) двумя;

в) тремя;

16. Чем фиксируется положение продукта:

а) лотками;

б) опорами;

в) столом;

17. Из каких секций состоит ММУ-2000:

а) загрузочной;

б) транспортной;

в) шнековой;

г) разгрузочной;

18. Что транспортирует посуду:

а) ленточный транспортер;

б) шнековый транспортер;

в) цепной конвейер;

19. На что устанавливается посуда:

а) бачки;

б) ячейки;

в) транспортер;

20. Для сбора остатков пищи имеется:

а) бачок;

б) ячейки;

в) кастрюли;

21. Для моющего средства имеется:

а) бачок;

б) ячейки;

в) кастрюли;

22. В чем заключается блокировка?

а) бачок – моющее средство - микровыключатель;

б)  ячейки – моющее средство - микровыключатель;

в) транспортер – моющее средство - микровыключатель;

23. На сколько зон разделена моющая секция:

а ) 2;

б) 3;

в) 4;

24. Чем закрываются входное и выходное отверстия:

а) занавесом;

б) фартуками;

в) колпаками;

25. Где находятся душевые коллекторы:

а) возле конвейером;

б) внутри конвейера;

в) над конвейером;

26. Для удаления паров влаги имеется:

а) вентиляционное отверстие;

б) смотровое отверстие;

в) сигнальное отверстие;

27. В зоне мытья посуды обрабатывается вода с температурой:

а) 45-55о с моющим средством;

б) 45-55о с гелем;

в) 45-55о без геля;

28. Первичное ополаскивание происходит в воде при температуре:

а) 45-55о;

б) 55-65о;

в) 65-75о;

29. Чем ошпаривают посуду во время стерилизации:

а) кипятком;

б) прохладной водой;

в) горячей водой;

30. Для чего имеется над транспортером блокировки:

а) для сохранности машины;

б) сообщает о выполненной работе;

в) не зевай - разгружай;

Тема 8: Электрические пищеварочные котлы

1. Виды нагревательных элементов:

а) закрытые;

б) открытые;

в) полузакрытые;

2. Электрические пищеварочные котлы бывают:

а) газовые;

б) на твердом топливе;

в) опрокидывающиеся;

3. Назначение теплоизоляции:

а) подогревать блюдо;

б) сохранять тепло пароводяной рубашки;

в) сохранять тепло в варочном сосуде;

4. Местонахождение теплоизоляции:

а) в котле;

б) между внутренним и наружным котлами;

в) между кожухом (наружным) котлом и пароводяной рубашкой;

5. Контрольно-измерительная аппаратура состоит из:

а) варочного сосуда;

б) ЭКМ;

в) откидной крышки;

г) сливного крана;

д) трубопровода;

е) основания.

6. Назначение электро-контактного манометра:

а) измерение температуры в котле;

б) измерение давления в котле;

в) измерение  давления в пароводяной рубашке;

г) измерение давления в парогенераторе;

7. Назначение клапана-турбинки для:

а) удаление пара из парогенератора;

б) удаление пара из котла;

в) удаление пара из пароводяной рубашки;

8. Предохранительный клапан служит для:

а) сброса давления пара из пароводяной рубашки;

б) снижения давления пара в котле;

в) подачи пара в пароводяную рубашку;

9. Электрические котлы обогреваются:

а) открытыми нагревательными элементами;

б) закрытыми нагревательными элементами;

в) герметически закрытыми нагревательными элементами;

10. Кран уровня показывает:

а) уровень воды в котле;

б) уровень воды в парогенераторе;

в) уровень воды в водопроводе;

11. Котел опрокидывается с помощью:

а) винтов - барашков;

б) механизма;

в) станины;

12. Крышку котла открывают:

а) за себя;

б) на себя;

в) от себя;

г) к себе;

д) через себя;

13. Контрольный кран находится:

а) под котлом;

б) сбоку (слева) от аппаратуры контроля;

в) на передней части котла;

14. Пароводяная рубашка заполняется:

а) водой;

б) бульоном;

в) дистиллированной водой;

15. Котел заполняется:

а) водой;

б) сиропом;

в) чаем;

Тема 9: Варочное оборудование

1. Виды нагревательных элементов:

а) полуоткрытые;

б) открытые;

в) открытые;

2. Местонахождение теплоизоляции:

а) в котле;

б) между внутренним и наружным котлами;

в) между кожухом (наружным) котлом и пароводяной  рубашкой;

3. Контрольно – измерительная аппаратура состоит из:

а) варочного сосуда;

б) откидной крышки;

в) кранауровня;

г) сливного крана;

д) трубопровода;

е) сетка-фильтр.

4. Назначение электро-контактного манометра:

а) измерение температуры в котле;

б) измерение давления в котле;

в) измерение давления в пароводяной рубашке;

г) измерение давления в парогенераторе;

5. Назначение клапана-турбинки (для):

а) удаление пара из парогенератора;

б) удаление пара из котла;

в) удаление пара из пароводяной рубашки;

6. Предохранительный клапан служит для:

а) сброса давления пара из пароводяной рубашки;

б) снижения давления пара в котле;

в) подачи пара в пароводяную рубашку;

7. Кран уровня показывает:

а) уровень воды в котле;

б) уровень воды в парогенераторе;

в) уровень воды в водопроводе;

8. Крышку котла открывают:

а) за себя;

б) на себя;

в) от себя;

г) к себе;

д) через себя;

9. Пароводяная рубашка заполняется:

а) водой;

б) бульоном;

в) дистиллированной водой;

10. Контрольный кран находится:

а) под котлом;

б) сбоку (слева) от аппаратуры контроля;

в) на передней части котла;

11. Насыщенный пар получают в:

а) парогенераторе;

б) пароварочном шкафу;

в) питательном бачке;

12. Где находится парогенератор:

а) под варочными камерами;

б) в варочных камерах;

в) возле пароварочного аппарата;

13. Уровень воды в питательной коробке поддерживается:

а) сосудом;

б) поплавковым клапаном;

в) пакетным переключателем;

14. В варочные камеры устанавливаются:

а) коробки с изделиями;

б) ящики с продуктами;

в) перфорированные емкости;

15. Для защиты нагревателей от «сухого холода» имеется:

а) реле температуры;

б) реле давления;

в) реле уровня;

Тема 10: Сосисковарки, кофеварки

1. Сосисковарки обогреваются:

а) сигнальной лампой;

б) спиралью;

в) тэнами;

2. Назначение перфорированного вкладыша:

а) для лучшего нагрева;

б) предохранения нагревательных элементов;

в) до крышки;

3. В емкость для подогрева наливают воду:

а) до «пояс»;

б) до вкладыша;

в) до крышки;

4. Назначение сигнальных ламп, сигнализируют, что:

а) тэны работают;

б) сосиски готовы;

в) вода закипела;

5. В кофеварке КВЭ-7 терморегулятором регулируют:

а) норму кофе;

б) температуру кофе;

в) работу тэнов;

6. Отражатель предназначен для:

а) закрывать кофеварку;

б) образования конденсата;

в) получения напитка;

7. Кофе насыпают на:

а) колпак;

б) фильтр;

в) воду;

8. Назначение циркулярной трубки:

а) для улучшения вкуса кофе;

б) для подъема пара;

в) для слива кофе;

9. КВЭ – 7 обогревается:

а) сигнальной лампой;

б) спирально;

в) тэнами;

10. Какое количество кофе Вы засыпите, если на 1 порцию норма 10 гр. кофе; если выход 1 порции – 100 гр:

а) 350 гр.;

б) 1000 гр.;

в) 700 гр.;

Тема 11: Жарочное оборудование (электрические сковороды, фритюрницы)

1. Вид нагревательного элемента в сковородах:

а) открытый;

б) закрытый;

в) тэны;

2. Электрические сковороды предназначены для:

а)запекания;

б) жарки;

в) варки;

3. Заданная температура устанавливается с помощью:

а) электронагревателя;

б) реле температуры;

в) реле давления;

4. Сигнальная лампа сигнализирует о:

а) работе тэнов;

б) готовности продуктов;

в) прекращение работы;

5. Назначение опрокидывающегося механизма:

а) регулирования температуры;

б) состояния тенов;

в) слива масла;

г) для проверки заземления.

6. Сковороды опираются цапфами на:

а) станину;

б) основание;

в) тумбы;

7. Назначение фритюрницы:

а) для пассерования;

б) тушения;

в) жарки;

8. Температура в ванне регулируется с помощью:

а) реле давления;

б) реле температуры;

в) реле уровня;

9. Масло нагревается:

а) тенами;

б) закрытыми элементами;

в) электрическим током;

10. Продукт укладывается в:

а) масло;

б) корзину;

в) ванну;

11. Назначение отстойника для:

а) установки стакана;

б) расположения элементов;

в) слива жира;

12. За счет чего образуется «холодная зона »:

а) из-за качественного фритюра;

б) расположения нагревательных элементов;

в) регулирования температуры;

Тема 12: Шашлычные печи и электрогрили (ПШСМ – 14, ГЭ - 3)

1. На колосниковой решетке:

а) располагается полуфабрикат;

б) разжигается древесный уголь;

в) жарится шашлык;

2. Зольник необходим для:

а) сбора золы;

б) сбора шашлыка;

в) расположения дров;

3. В инвентарных шкафах хранят:

а) полуфабрикат;

б) готовый продукт;

в) дрова;

4. Шпажки приводятся в действие:

а) руками;

б) приводным механизмом;

в) приточно-вытяжным устройством;

5. Привод шашлычной печи состоит из:

а) клиноременной передачи;

б) червячного редуктора;

в) зубчатой передачи;

г) цепной передачи;

д) ременной передачи;

6. Приточно-вытяжное устройство состоит из:

а) патрубок;

б) вытяжки;

в) поддувала;

7. Продукты в грилях жарят при помощи:

а) фритюра;

б) ИК-излучателя;

в) угля;

8. Вертел предназначен для:

а) вращения продукта;

б) нанизывания продукта;

в) хранения продукта;

9. Поддон служит для:

а) приема жареного мяса;

б) сбора готовой продукции;

в) сбора жира;

10. Назначение держателей:

а) для крепления продукта;

б) для расположения полуфабриката;

в) для лучшей жарки;

11. Решетка служит для:

а) пассерования;

б) жарки рыбы;

в) жарки во фритюре;

12. Метка на вертеле показывает:

а) размеры продукта;

б) размеры шашлыка;

в) размеры рыбы;

13. Готовность продукта определяется:

а) лабораторным методом;

б) органолептическим;

в) химическим;

Эталоны ответов к тесту по дисциплине «Оборудование предприятий общественного питания», специальность 260807 «Технология продукции общественного питания»,

3 курс

| Тема 1: Пароварочное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № вопр. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Вар-т отв. | г | а | в | а | а | б | в | б | б | б |  |  |  |  |  |
| Тема 2: Аппараты непрерывного действия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопр. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Вар-т отв. | б | в | в | в | в | а | г | б | б | в | в |  |  |  |  |
| Тема 3: Жарочные, кондитерские и СВЧ - шкафы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопр. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Вар-т отв. | в | б | б | б | б | в | а | д | а | в | а | в | в | б | б |
| № вопр. | 16 | 17 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вар-т отв. | а | а | а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тема 4: Машины для обработки овощей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопр. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Вар-т отв. | в | а | в | в | а | б | в | в | в | а | б | а | б | а | а |
| № вопр. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вар-т отв. | а | б | а | а | б | в | б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 5: Машины для обработки мяса и рыбы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопр. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Вар-т отв. | а | в | в | б | в | б | б | б | б | б | а | б | б | б | в |
| № вопр. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вар-т отв. | а | б | а | в | б | б | а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 6: Взбивальные машины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопр. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Вар-т отв. | а | а | б | а | а | б | в | б | в | а | а | б | в | а | а |
| № вопр. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вар-т отв. | б | в | а | б | б | б | б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 7: Машины для нарезки хлеба и гастрономических товаров. Посудомоечные машины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопр. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Вар-т отв. | а | а | в | а | а | а | а | а | б | в | б | а | б | в | б |
| № вопр. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Вар-т отв. | а | а | а | б | а | а | а | в | б | в | а | а | б | а | б |
| Тема 8: Электрические и пищеварочные котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопр. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Вар-т отв. | а | в | б | в | б | в | б | а | в | б | б | б | в | в | а |
| Тема 9: Варочное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопр. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Вар-т отв. | в | в | в | в | б | а | б | б | в | в | а | а | б | в | б |
| Тема 10: Сосисковарки, кофеварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопр. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Вар-т отв. | в | б | б | а | б | б | б | б | в | в |  |  |  |  |  |
| Тема 11: Жарочное оборудование (электрические сковороды, фритюрницы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопр. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Вар-т отв. | б | б | б | а | в | в | в | б | а | б | а | б |  |  |  |
| Тема 12: Шашлычные печи и электрогрили (ПШСМ – 14, ГЭ - 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопр. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Вар-т отв. | б | а | а | б | г | б | б | б | в | а | б | а | б |  |  |

4. Пакет экзаменатора

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

- Классификация механического оборудования. Его характеристика, виды. - Пищеварочные котлы. Котел пищеварочный электрический опрокидывающийся КПЭ-60. Назначение, устройство, принцип действия, правила безопасности и эксплуатации. - Производственная ситуация: Мясорубка не режет, а давит мясо. Укажите причины и способ устранения.

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

- Машины для обработки овощей. Овощерезательные машины МРО-200. Назначение, устройство, принцип действия, правила безопасности и эксплуатации. - Классификация теплового оборудования. Его характеристика, виды. - Производственная ситуация: Фарш выходит из мясорубки нагретым. Укажите причины и способ устранения.

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3

- Основные детали машин, рабочая камера, рабочий орган. - Сковороды. Сковорода электрическая секционная модулированная СЭСМ-0,5. Назначение, устройство, принцип действия, правила безопасности и эксплуатации. - Производственная ситуация: После включения привода мясорыхлитель не работает, слышно гудение мотора. Укажите причину и способ устранения.

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4

- Взбивальные машины. Взбивальная машина МВ-60. Назначение, устройство, принцип действия, правила безопасности и эксплуатации. Виды и назначение взбивателей. - Классификация холодильного оборудования. Его характеристика, виды. - Производственная ситуация: Очистка продукта в картофелечистки происходит медленно. Укажите причину и способ устранения.

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5

- Машины для обработки мяса. Мясорубка МС-2-70 и МИМ-82. Назначение, устройство, принцип действия, правила безопасности и эксплуатации. Отличие МИМ-82 от МИМ-105 - Автоклав электрический АЭ-1. Назначение, устройство, принцип действия, правила безопасности и эксплуатации. - Производственная ситуация: После загрузки мяса, мясорыхлитель остановился. Укажите причину и способ устранения.

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6

- Универсальный привод. Классификация, назначение, маркировка, сменные механизмы, правила эксплуатации и техники безопасности. - Холодильные шкафы. Шкаф холодильный ШХ-0,4. Назначение, устройство, принцип действия, правила безопасности и эксплуатации - Производственная ситуация: Работа мясорыхлителя сопровождается большими потерями сока. Укажите причину и способ устранения.

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7

- Машины для обработки мяса. Мясорыхлитель МС 19-1400 и МРМ-15. Назначение, устройство, принцип действия, правила безопасности и эксплуатации. - Устройство электрическое варочное УЭВ-40. Назначение, устройство, принцип действия, правила безопасности и эксплуатации. - Производственная ситуация: Через закрытую дверцу рабочей камеры картофелечистки просачивается вода. Укажите причину и способ устранения.

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8

- Машины для обработки мяса. Фаршемешалка МС 8-150. Назначение, устройство, принцип действия, правила безопасности и эксплуатации. - Фритюрницы. Фритюрница электрическая секционная модулированная ФЭСМ-20. Назначение, устройство, принцип действия, правила безопасности и эксплуатации - Производственная ситуация: После очистки в картофелечистке продукт получается битым. Укажите причину и способ устранения.

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9

- Машины для обработки мяса. Котлетоформовочная машина МФК-2240. Назначение, устройство, принцип действия, правила безопасности и эксплуатации. - Пищеварочные котлы. Котел пищеварочный электрический не опрокидывающийся КПЭ-100. Назначение, устройство, принцип действия, правила безопасности и эксплуатации. - Производственная ситуация: Мясорубка не режет, а мнет мясо. Укажите причину и способ устранения.

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10

- Машины для обработки овощей. Механизм для нарезания вареных овощей МС 18-160. Назначение, устройство, принцип действия, правила безопасности и эксплуатации. - Кофеварки. Кофеваврка электрическая КВЭ-7. Назначение, устройство, принцип действия, правила безопасности и эксплуатации. - Производственная ситуация: При работе на мясорубке слышен повышенный шум в редукторе или произошла остановка двигателя. Укажите причину и способ устранения.

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11

- Машины для обработки овощей. Картофелеочистительная машина МОК-250. Назначение, устройство, принцип действия, правила безопасности и эксплуатации. Отличие МОК-250 от МОК-400. - Пароварочные аппараты. Аппарат пароварочный электрический секционный модулированный АПЭСМ-4. Назначение, устройство, принцип действия, правила безопасности и эксплуатации. - Производственная ситуация: При работе на мясорубке продукт нагревается, а пленки и жилы наматываются на ножи. Укажите причину и способ устранения.

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12

- Машины для обработки овощей. Картофелеочистительная машина МОК-150. Назначение, устройство, принцип действия, правила безопасности и эксплуатации. Отличие МОК-150 от МОК-400. - Сосисковарка настольная электрическая СНЭ-15. Назначение, устройство, принцип действия, правила безопасности и эксплуатации. - Производственная ситуация: При нажатии кнопки «Пуск» на тестомесильной машине двигатель не включается. Укажите причину и способ устранения.

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13

- Протирорезательные машина МП-800. Назначение, устройство, принцип действия, правила безопасности и эксплуатации. - Жаровни. Жаровня вращающаяся электрическая ВЖШЭ-720. Назначение, устройство, принцип действия, правила безопасности и эксплуатации - Производственная ситуация: При нажатии кнопки «Пуск» на хлеборезательной машине электродвигатель не включается. Укажите причину и способ устранения.

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14

- Машины для кондитерского цеха. Машина для просеивания муки МПМ-800. Назначение, устройство, принцип действия, правила безопасности и эксплуатации. - Сковороды. Сковорода электрическая секционная модулированная СЭСМ-0,2. Назначение, устройство, принцип действия, правила безопасности и эксплуатации. - Производственная ситуация: При работе на хлеборезательной машине ухудшилось качество нарезаемого хлеба. Укажите причину и способ устранения.

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15

- Тестомесильная машина ТММ-1М. Назначение, устройство, принцип действия, правила безопасности и эксплуатации. - Холодильные шкафы. Шкаф холодильный ШХ-1,2. Назначение, устройство, принцип действия, правила безопасности и эксплуатации - Производственная ситуация: При работе на машине для нарезки гастрономических продуктов при нарезании чрезмерно крошится продукт. Укажите причину и способ устранения.

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16

- Тестораскаточная машина МРТ-60М. Назначение, устройство, принцип действия, правила безопасности и эксплуатации. - Жарочные шкафы. Шкаф жарочный электрический секционный модулированый ШЖЭСМ-2К. Назначение, устройство, принцип действия, правила безопасности и эксплуатации - Производственная ситуация: При работе на машине для нарезки гастрономических продуктов машина не нарезает продукт. Укажите причину и способ устранения.

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17

- Взбивальные машины. Взбивальная машина МВ-35М. Назначение, устройство, принцип действия, правила безопасности и эксплуатации. Виды и назначение взбивателей. - Торговое холодильное оборудование. Прилавок-витрина ПВ-Ш. Назначение, устройство, принцип действия, правила безопасности и эксплуатации. - Производственная ситуация: При работе на машине для нарезки гастрономических продуктов отключается двигатель во время работы. Укажите причину и способ устранения.

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18

- Машины для нарезки хлеба. Хлеборезательная машина МРХ-200. Назначение, устройство, принцип действия, правила безопасности и эксплуатации. - Пекарное оборудование. Шкаф пекарный электрический секционный модулированный ШПЭСМ-3. Назначение, устройство, принцип действия, правила безопасности и эксплуатации - Производственная ситуация: котел включен, но долго не нагревается. Укажите причину и способ устранения.

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19

- Машины для нарезки гастрономических товаров. Машина для нарезания гастрономических продуктов МРГ-300А. Назначение, устройство, принцип действия, правила безопасности и эксплуатации. - Плита электрическая секционная модулированная ПЭСМ-4ШБ. Назначение, устройство, принцип действия, правила безопасности и эксплуатации - Производственная ситуация: Котел не переключается на автоматическую работу. Укажите причину и способ устранения.

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20

- Кондитерская электрическая печь КПЭ-400. Назначение, устройство, принцип действия, правила безопасности и эксплуатации - Сборно-разборные холодильные камеры. Камера холодильная низкотемпературная КХН-2-6-М. Назначение, устройство, принцип действия, правила безопасности и эксплуатации - Производственная ситуация: При работе котла загорается красная лампа «сухой ход». Укажите причину и способ устранения.

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21

- Машины для обработки мяса. Мясорубка МС-2-70 и МИМ-82. Назначение, устройство, принцип действия, правила безопасности и эксплуатации. Отличие МИИ-82 от МИМ-105 - Оборудование для раздачи пищи. Мармит стационарный электрический секционный модулированный МСЭСМ-3. Назначение, устройство, принцип действия, правила безопасности и эксплуатации. - Производственная ситуация: Вам нужно посолить содержимое котла. Ваши действия.

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22

- Машины для обработки овощей. Картофелеочистительная машина МОК-250. Назначение, устройство, принцип действия, правила безопасности и эксплуатации. Отличие МОК-250 от МОК-400. - Оборудование для раздачи пищи. Мармит стационарный электрический секционный модулированный МСЭСМ-50. Назначение, устройство, принцип действия, правила безопасности и эксплуатации - Производственная ситуация: Чаша сковороды не нагревается при включении на любую ступень нагрева. Температура рубашки сковороды отличается от заданных пределов. Укажите причину и способ устранения.

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23

- Универсальный привод. Классификация, назначение, маркировка, сменные механизмы, правила эксплуатации и техники безопасности. - Основы холодильной техники. Способы охлаждения. Виды торгового холодильного оборудования. Классификация типов холодильного оборудования. - Производственная ситуация: Крышка сковороды не фиксируется в любом наклонном положении. Укажите причину и способ устранения.

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24

- Машины для обработки мяса. Мясорыхлитель МС 19-1400 и МРМ-15. Назначение, устройство, принцип действия, правила безопасности и эксплуатации. - Холодильные шкафы. Шкаф холодильный ШХ-0,6. Назначение, устройство, принцип действия, правила безопасности и эксплуатации - Производственная ситуация: Снижена производительность кипятильника. Укажите причину и способ устранения.

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25

- Классификация механического оборудования. Его характеристика, виды. - Торговое холодильное оборудование. Прилавок-витрина «Пингвин-В». Назначение, устройство, принцип действия, правила безопасности и эксплуатации - Производственная ситуация: На стенках холодильника образовался большой слой льда. Укажите причину и способ устранения.

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 26

- Машины для обработки мяса. Фаршемешалка МС 8-150. Назначение, устройство, принцип действия, правила безопасности и эксплуатации. - Торговое холодильное оборудование. Прилавок-витрина «Таир-106». Назначение, устройство, принцип действия, правила безопасности и эксплуатации. - Производственная ситуация: Вам нужно посолить содержимое котла.

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 27

- Машины для обработки мяса. Котлетоформовочная машина МФК-2240. Назначение, устройство, принцип действия, правила безопасности и эксплуатации. - Холодильные шкафы. Шкаф холодильный ШХ-0,6. Назначение, устройство, принцип действия, правила безопасности и эксплуатации - Производственная ситуация: При работе котла загорается красная лампа «сухой ход». Укажите причину и способ устранения.

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 28

- Машины для обработки овощей. Картофелеочистительная машина МОК-250. Назначение, устройство, принцип действия, правила безопасности и эксплуатации. - Сборно-разборные холодильные камеры. Камера холодильная среднетемпературная КХН-2-6. Назначение, устройство, принцип действия, правила безопасности и эксплуатации - Производственная ситуация: Как проверить наличие воды в парогенераторе котла.

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 29

- Фритюрницы. Фритюрница электрическая секционная модулированная ФЭСМ-20. Назначение, устройство, принцип действия, правила безопасности и эксплуатации - Торговое холодильное оборудование. Прилавок-витрина «Пингвин-В». Назначение, устройство, принцип действия, правила безопасности и эксплуатации - При работе на мясорубке продукт нагревается, а пленки и жилы наматываются на ножи. Укажите причину и способ устранения.

# 5. Информационное обеспечение

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники

- Елхина В.Д. Механическое оборудование предприятий общественного питания. Справочник. -4-е изд., доп. – М.: Академия, 2014. – 336 с.

- Золин В. П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания. Учебник для НПО. -М: Академия, 2016 г.- 320 с

- Калинина В.М.  Техническое оснащение и охрана труда в общественном питании: учеб. пособие для сред. проф. образования/ В.М. Калинина.- М.: «Академия», «Мастерство», 2012.- 432 с.

- Кащенко Р.В.  Оборудование предприятий общественного питания: учебник для сред. проф. образования/ В. Ф. Кащенко Р.В. Кащенко.- М.: «Альфа»; ИНФРА – М, 2012.- 416 с

- Лутошкина Г.Г, Анохина Ж.С. Техническое оснащение и организация рабочего места – М.: ИЦ «Академия», 2016. – 240с.

- Мрыхина Е.Б. Организация производства на предприятиях общественного питания: учеб. пособие для сред. проф. образования/ Е.Б. Мрыхина.- М.: ИД «Форум»; ИНФРА – М, 2012.- 176 с.

- Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания: учебник для нач. проф. образования/ В.В. Усов. – 3-е издание, стер.  - М.: Академия, 2014. - 416с.

Дополнительные источники:

- Гайворонский К.Я., Щеглов Н.Г. Технологическое оборудование предприятий общественного питания и торговли: Учебник для ссузов. (Профессиональное образование) М.: Форум; Инфра-М, 2011. - 480 с

- Елхина В.Д.  Оборудование предприятий общественного питания. В 3ч. Механическое оборудование: учебник для студ. Высш. Учеб. Заведений/ В.Д. Елхина, М.И. Ботов. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 416с.

- Крылов Е.С. Пароконвектомат: технологии эффективной работы/ Е.С. Крылов.- М.: «Ресторанные ведомости», 2012 – 128 с.

- Крылов Е.С. Электромеханическое оборудование/ Е.С. Крылов.- М.: «Ресторанные ведомости», 2012,160 с.

- Мрыхина Е.Б. Организация производства на предприятиях общественного питания – М: ИД «Форум», 2007. – 176 с

- Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях общественного питания: учебник для сред. проф. образования: учебник для сред. проф. образования/ Л.А. Радченко.- Ростов Н/Д «Феникс», 2012 - 373 с.

- Смирнова И.Р. Организация производства на предприятиях общественного питания: Учебник/ И.Р. Смирнова, А.Д. Ефимов, Л.А. Толстова, Л.В. Козловская. – СПб.: Троицкий мост, 2011. – 232 с.

- Хохлов Р.В. Тепловое оборудование/ Р.В. Хохлов.- М.: «Ресторанные ведомости», 2012 - 164 с.

- Хохлов Р.В. Холодильное оборудование/ Р.В. Хохлов.- М.: «Ресторанные ведомости», 2012 – 162 с.

Нормативно-правовые:

- Российская Федерация. Законы.  О качестве и безопасности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  1 дек.1999 г.: одобр. Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ].

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1

- Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276].- http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html

- ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ.

2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с.

- ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ.

2016-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с.

- ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с.

- ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с.

- СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим доступа:

http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/

- Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 39023).

- Профессиональный стандарт «Руководитель предприятия питания». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 07.05.2015 № 281н (зарегистрировано в Минюсте России 02.06.2015 № 37510).

- Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье».

Интернет-источники:

- http://www.horeca.ru/   Главный портал индустрии гостеприимства и питания

- http://www.food-service.ru/catalog Каталог пищевого оборудования

- www.restoracia.ru

- http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1

- http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/

- Вестник индустрии питания [Электронный ресурс].–Режим доступа: http://www.pitportal.ru/