Департамент внутренней и кадровой политики белгородской области

областное государственное  автономное ПРОФЕССиональное образовательное учреждение

«Губкинский горно-политехнический колледж»

КОМПЛЕКТ

контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю

ПМ.04 «Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов»

специальности

08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Губкин, 2020 г.

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений базовой подготовки программы профессионального модуля ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов

| РАССМОТРЕНО ПЦК в сфере строительства и горного дела Председатель___________ И. А. Крайнева Протокол №_____ от «____»________20___ | УТВЕРЖДАЮ заместитель директора ______________ О.Н. Потапова СОГЛАСОВАНО методист _____________ О.Н. Мелихова |
| --- | --- |

Организация-разработчик: Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Губкинский горно-политехнический колледж»

Разработчик:

Крайнева И. А., преподаватель.

Рецензент:

Эксперты от работодателя:

____________________ ___________________ _________________________

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия)

____________________ ___________________ _________________________

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия)

Содержание

- Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств	4

- Результаты освоения модуля, подлежащие проверке	4

- Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля	9

- Контроль приобретения практического опыта. Оценка по производственной практике.	13

- Комплект материалов для оценки сформированности общих и профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности	15

- Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы	44

- Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

1.1. Область применения

# Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения профессионального модуля (далее ПМ) основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по специальности (специальностям) СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений в части овладения видом профессиональной деятельности (ВПД): Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов.

1.2.Общие положения

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом.

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».

1.3 Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю

Таблица 1

| Элементы модуля, профессиональный модуль | Формы промежуточной аттестации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| МДК 04.01. Эксплуатация зданий | Экзамен |
| МДК 04.02. Реконструкция зданий | Дифференцированный зачет |
| ПП 04. | Дифференцированный зачет |
| ПМ. 04. | Экзамен (квалификационный) |

## 2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке

## 2.1. Профессиональные и общие компетенции

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций

## Таблица 2

| ## Код | ## Профессиональные и общие компетенции | ## Показатели оценки результата и критерии | ## Вес критерия, баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| ## ВД 4 | ## Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов |  |  |
| ## ПК.4.1 | ## Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений | ## - разработка системы планово-предупредительных ремонтов; ## - назначение зданий на капитальный ремонт; ## - подготовка и анализ технической документации для капитального ремонта; ## - планирование текущего ремонта; ## - составление графиков проведения ремонтных работ; ## - принятие в эксплуатацию капитально отремонтированных зданий. | ## До 25 |
| ## ПК.4.2 | ## Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий | ## - разработка мероприятий по технической эксплуатации зданий, их состав и содержание; ## - применение аппаратуры, приборов и методов контроля состояния и свойств материалов и конструкций при обследовании зданий. | ## до 25 |
| ## ПК.4.3 | ## Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий | ## -диагностика технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий и сооружений; ## - определение сроков службы элементов здания; ## - установление и устранение причин, вызывающих неисправности технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий; ## - выполнение обмерных работ; ## - проведение гидравлических испытаний систем инженерного оборудования; ## - чтение схемы инженерных сетей и оборудования зданий; | ## До 25 |
| ## ПК.4.4 | ## Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий | ## - оценка технического состояния конструкций зданий и конструктивных элементов; ## - оценка технического состояния инженерных и электрических сетей, инженерного и электросилового оборудования зданий; ## - ведение журнала наблюдений; ## - заполнение журналов технических осмотров и составление актов по результатам осмотра; ## - выполнение чертежей усиления различных элементов здания. | ## До 25 |
| ## ОК 1. | ## Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | ## - обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; ## - адекватная оценка и самооценка эффективности икачества выполнения профессиональных задач | ## Освоена/не освоена |
| ## ОК.2 | ## Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | ## - оперативность поиска и использования информации, необходимой для качественного выполнения профессиональ ## ных задач, ## -широта использования различных источников информации, включая электронные. | ## Освоена/не освоена |
| ## ОК.3 | ## Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | ## - демонстрация ответственности за принятые решения ## - обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы | ## Освоена/не освоена |
| ## ОК.4 | ## Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | - Конструктивность взаимодействия с обучающимися, преподавателями и руководителями практики в ходе обучения и при решении профессиональных задач. - Четкое выполнение обязанностей при работе в команде и / или выполнении задания в группе - Соблюдение норм профессиональной этики при работе в команде. - Построение профессионального общения с учетом социально-профессионального статуса, ситуации общения, особенностей группы и индивидуальных особенностей участников коммуникации | ## Освоена/не освоена |
| ## ОК.5 | ## Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | ## - грамотность устной и письменной речи, ## - ясность формулирования и изложения мыслей ## - проявление толерантности в рабочем коллективе | ## Освоена/не освоена |
| ## ОК.6 | ## Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей | ## -описывать значимость своей профессии (специальности) | ## Освоена/не освоена |
| ## ОК.7 | ## Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | ## -соблюдение нормы экологической безопасности; ## -применение направлений ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности | ## Освоена/не освоена |
| ## ОК.8 | ## Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | ## -использование физкультурно-оздоровительной деятельности для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; ## -применение рациональных приемов двигательных функций в профессиональной деятельности; ## -пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной специальности | ## Освоена/не освоена |
| ## ОК.9 | ## Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | ## - применение средств информационных технологий для решения профессиональных задач; ## -использование современного общего и специализированного программного обеспечения при решении профессиональных задач | ## Освоена/не освоена |
| ## ОК.10 | ## Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | ## -понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), ## -понимать тексты на базовые профессиональные темы; ## -участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; ## - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; ## -кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); ## -писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы ## -использование в профессиональной деятельности необходимой технической документации | ## Освоена/не освоена |
| ## ОК.11 | ## Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | ## - обоснованность применения знаний по финансовой грамотности, ## - использование законодательных и нормативно-правовых актов при планировании предпринимательской деятельности в строительной отрасли ## - эффективность планирования предпринимательской деятельности в профессиональной сфере | ## Освоена/не освоена |

  - Освоение умений и усвоение знаний

В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт в | Проведении технических осмотров общего имущества (конструкций и инженерного оборудования) и подготовки к сезонной эксплуатации; проведении работ по санитарному содержанию общего имущества и придомовой территории; контроле санитарного содержания общего имущества и придомовой территории; разработке перечня (описи) работ по текущему ремонту; оценке физического износа и контроле технического состояния конструктивных элементов и систем инженерного оборудования; проведении текущего ремонта; участии в проведении капитального ремонта; контроле качества ремонтных работ. |
| --- | --- |
| уметь | Проверять техническое состояние конструктивных элементов, элементов отделки внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования общего имущества жилого здания; пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления скрытых дефектов; оперативно реагировать на устранение аварийных ситуаций; проводить постоянный анализ технического состояния инженерных элементов и систем инженерного оборудования; владеть методологией визуального осмотра конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, выявления признаков повреждений и их количественной оценки; владеть методами инструментального обследования технического состояния жилых зданий; использовать инструментальный контроль технического состояния конструкций и инженерного оборудования для выявления неисправностей и причин их появления, а также для уточнения объемов работ по текущему ремонту и общей оценки технического состояния здания; организовывать внедрение передовых методов и приемов труда; определять необходимые виды и объемы работ для восстановления эксплуатационных свойств элементов внешнего благоустройства; подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по содержанию и благоустройству; составлять дефектную ведомость на ремонт объекта по отдельным наименованиям работ на основе выявленных неисправностей элементов здания; составлять планы-графики проведения различных видов работ текущего ремонта; организовывать взаимодействие между всеми субъектами капитального ремонта; проверять и оценивать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт, порядок ее согласования; составлять техническое задание для конкурсного отбора подрядчиков; планировать все виды капитального ремонта и другие ремонтно-реконструктивные мероприятия; осуществлять контроль качества проведения строительных работ на всех этапах; определять необходимые виды и объемы ремонтно-строительных работ для восстановления эксплуатационных свойств элементов объектов; оценивать и анализировать результаты проведения текущего ремонта; подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по ремонту. |
| знать | Методы визуального и инструментального обследования; правила и методы оценки физического износа конструктивных элементов, элементов отделки внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования жилых зданий; основные методы усиления конструкций; правила техники безопасности при проведении обследований технического состояния элементов зданий; пособие по оценке физического износа жилых и общественных зданий; положение по техническому обследованию жилых зданий; правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда; обязательные для соблюдения стандарты и нормативы предоставления жилищно-коммунальных услуг; основной порядок производственно-хозяйственной деятельности при осуществлении технической эксплуатации; организацию и планирование текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома; нормативы продолжительности текущего ремонта; перечень работ, относящихся к текущему ремонту; периодичность работ текущего ремонта; оценку качества ремонтно-строительных работ; методы и технологию проведения ремонтных работ; нормативные правовые акты, другие нормативные и методические документы, регламентирующие производственную деятельность в соответствии со спецификой выполняемых работ. |

Шкала оценки образовательных достижений

«5» -  90 – 100  баллов – отлично (освоен вид профессиональной деятельности)

«4» -  70 – 89  баллов – хорошо (освоен вид профессиональной деятельности)

«3» - 51 – 69  баллов – удовлетворительно (освоен вид профессиональной деятельности)

«2» -  менее 50 баллов – неудовлетворительно  (не освоен вид профессиональной деятельности

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля

3.1. Задания для оценки освоения МДК.04.01. «Эксплуатация зданий»

Проверяемые результаты обучения: ПК 1, ПК 2,  ПК 3, ОК 1 - 10,

У 1 - 15, З 1-18

Вопросы для проведения экзамена по МДК 04.01. «Эксплуатация зданий»

- Система ТЭЗ, основные задачи.

- Виды собственности жилого фонда.

- Новая жилищная политика.

- Новые сферы кредитования.

- Преобразования в системе управления и эксплуатации жилого фонда.

- Новые формы использования жилья.

- Какие виды деятельности и работы подлежат лицензированию?

- Функции жилищной государственной инспекции.

- Комплексное понятие качества жилых зданий.

- Тепловой комфорт жилья

- Факторы, определяющие экологию жилой среды

- Звуковой комфорт жилья.

- Зрительный комфорт жилья.

- Функциональная комфортность жилья.

- Условия безопасности жилья.

- Критерии надежности жилья.

- Отказы несущих и ограждающих конструкций.

- Сроки службы зданий, конструкций, материалов.

- Содержание и состав системы технической эксплуатации жилого фонда.

- Понятия реконструкции, модернизации, реставрации, аварийно-восстановительных работ.

- Основные работы по техническому обслуживанию зданий.

- Номенклатура технического обслуживания зданий (4 группы).

- Контроль за техническим состоянием зданий (осмотры).

- Система ремонтов.

- Состав ремонтных бригад.

- Приемка в эксплуатацию зданий после текущего капитального ремонта.

- Физический и моральный износ зданий.

- Содержание квартир.

- Содержание подвалов.

- Содержание чердаков.

- Содержание лестниц.

- Старение и износ материалов.

- Факторы, вызывающие износ конструкций.

- Дефекты зданий и сооружений.

- Методы оценки технического состояния конструкций.

- Коррозия каменных и железобетонных конструкций.

- Коррозия металлических конструкций.

- Коррозия полимерных конструкций.

- Коррозия деревянных конструкций.

- Оценка состояния фундамента.

- Оценка состояния наружных стен.

- Оценка состояния перекрытий.

- Оценка состояния лестниц.

- Техническое обслуживание систем отопления.

- Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения.

- Эксплуатация систем вентиляции.

- Эксплуатация систем электрооборудования.

- Техническое обслуживания систем газоснабжения.

- Техническое обслуживание систем пожаротушения.

- Правила эксплуатации лифтового оборудования.

- Ремонт и устройство бетонных дощатых рулонных полов.

- Ремонт и усиление кирпичных стен.

- Ремонт оконных заполнений.

- Ремонт дверных заполнений.

- Подготовка зданий к сезонной эксплуатации.

- Функции государственной приемочной комиссии.

- Способы промывки систем отопления.

- Аппаратура, применяемая для оценки состояния конструкций.

- В чем сущность планово- предупредительных ремонтов.

- Техническое обслуживание систем канализации и водостока.

Аттестация проводится в форме экзамена по билетам.

Билет содержит два теоретических вопроса и одно практическое задание по определению процента износа заданных конструкций по имеющимся признакам.

Перечень материалов, допустимых к использованию на экзамене:

      - Ведомственные строительные нормы. ВСН 53-86 (р) Правила оценки физического износа жилых зданий

      - Ведомственные строительные нормы. ВСН 57-88 (р) Положение по техническому обследованию зданий

      - Плакаты по МДК.04.01. Эксплуатация зданий.

Условия выполнения задания

- Задания выполняются в условиях колледжа, в специально подготовленной аудитории, оснащенной

  - Ведомственные строительные нормами ВСН 53-86 (р) Правила оценки физического износа жилых зданий

  - Ведомственные строительные нормы. ВСН 57-88 (р) Положение по техническому обследованию зданий

  - Типовыми технологическими картами на выполнение СМР при реконструкции зданий.

- нормативно-справочной литературой (СНиП «Водоснабжение», СНиП «Теплотехника»,  ЕНиРы № 1- 22) ;

- стендами «Элементы внутреннего водопровода»,  «Общеобменная приточно-вытяжная система вентиляции здания»;

- плакатами по инженерному оборудованию;

- плакатами «Каменные работы», «Облицовочные работы», «Изоляционные работы», «Бетонирование фундаментов», «Бетонирование стен в скользящей опалубке».

2. Максимальное время выполнения задания: 30 минут.

3. Вы можете воспользоваться

индивидуальными отчетами по выполнению практических работ

плакатами

нормативно-справочной литературой

3.2. Задания для оценки освоения МДК.04.02. «Реконструкция зданий».

Проверяемые результаты обучения: ПК 4, ОК 1-5, У 1, 4, 6, 16, З 18-20

Вопросы для проведения зачета по МДК 04.02. «Реконструкция зданий»

- Основные понятия реконструкции.

- Цели и задачи реконструкции жилой застройки.

- Задачи обследования зданий.

- Предварительная оценка целесообразности реконструкции.

- Что понимают под сроком службы зданий и от чего он зависит?

- Предварительное обследование зданий и конструкций.

- Детальное обследование зданий.

- Общие деформации зданий и сооружений (причины и методы определения).

- Местные деформации зданий и сооружений (причины и методы определения).

- Определение свойств материалов неразрушающим методом «Пластических деформаций».

- Цели инженерных изысканий площадки реконструкции и состав работ.

- Материалы, полученные в результате инженерных изысканий.

- Оценка стойкости бетона к воздействию окружающей среды

- Нагрузки и воздействия при реконструкции здания

- Классификация дефектов в зданиях

- Особенности технологии и организации работ при реконструкции действующих предприятий

- Методы демонтажа в стесненных условиях.

- Состав комплексного процесса демонтажа.

- Способы выполнения демонтажных работ.

- Схема и последовательность демонтажа стеновых панелей.

- Грузоподъемные механизмы, применяемые при демонтаже.

- Схема и последовательность замены покрытий с помощью кабель-крана.

- Виды многоэтажных промышленных зданий, подвергающихся реконструкции.

- Задачи переустройства многоэтажных промышленных зданий.

- Задачи переустройства одноэтажных промышленных зданий.

- Типичные схемы реконструкции одноэтажных промышленных зданий.

- Эффективные мероприятия при переустройстве промышленных зданий.

- Техника безопасности при реконструкции действующих предприятий

- Мероприятия по усилению оснований

- Дефекты гидроизоляции их последствия

- Борьба с сыростью в подземных частях здания.

- Дефекты наружных стен кирпичных зданий и их причины.

- Устранение дефектов в кирпичных фасадах.

- Устранение дефектов оштукатуренных фасадов.

- Дефекты облицованных фасадов и их устранение.

- Виды крыш и элементы для их замены.

- Конструкции для замены перегородок.

- Конструкции для замены перекрытий.

- Облегчённые конструкции покрытий.

- Положительные качества монолитного ж.б при реконструкции объектов.

- Дефекты монолитного бетона и ж.б. и их последствия.

- Устранение дефектов монолитных конструкций.

- Классификация несъемной опалубки.

- Преимущества несъемной опалубки.

- Усиление конструкций фундаментов с использованием различных конструкций свай.

- Усиление конструкций фундаментов увеличением величины опирания.

- Усиление колонн ж.б. обоймами.

- Усиление колонн металлическими обоймами.

- Усиление колонн спиральной арматурой.

- Усиление балок и прогонов.

- Усиление стропильных конструкций.

- Усиление плит перекрытий и покрытий.

- Замена закладных деталей.

- Принципы усиления конструкций.

4. Контроль приобретения практического опыта. Оценка по производственной практике

4.1. Общие положения

Целью оценки по производственной практике является оценка:

1) профессиональных и общих компетенций;

2) практического опыта и умений.

Оценка по производственной практике выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика.

4.2. Формы аттестационных листов

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

по производственной практике ПП. 04.01

1. ФИО обучающегося, № группы, специальность (профессия) _____________________________________________________________________________

- Место проведения практики (организация), наименование _____________________
____________________________________________________________________________

- Период проведения практик _________________________________________________

- Уровень освоения/сформированности общих и профессиональных компетенций обучающимся во время практики:

| № п/п | Виды работ | Объем час | Качество выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | контроль санитарного содержания общего имущества и придомовой территории; | 6 часов |  |
| 2 | определение сроков службы элементов здания; разработка перечня работ по текущему и капитальному ремонту; | 6 часов |  |
| 3 | проведение технических осмотров общего имущества и подготовка к сезонной эксплуатации | 6 часов |  |

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика

Дата

| Руководитель практики от ПОО _______________ ______________________ | Руководитель практики от предприятия _______________ ______________________ |
| --- | --- |

М.П.                                                                                 М.П.

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

по производственной практике ПП.04.02

1.ФИО обучающегося, № группы, специальность (профессия) _____________________________________________________________________________

- Место проведения практики (организация), наименование ________________________
____________________________________________________________________________

- Период проведения практик _________________________________________________

- Уровень освоения/сформированности профессиональных компетенций обучающимся во время практики:

| № п/п | Виды работ | Объем час | Качество выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | выявление дефектов, возникающих в конструктивных элементах зданий; | 6 часов |  |
| 2 | установление маяков и наблюдение за деформациями; ведение журнала наблюдений; | 6 часов |  |
| 3 | установление и устранение причин, вызывающих неисправности технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий; | 6 часов |  |

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика

Дата

| Руководитель практики от ПОО _______________ ______________________ | Руководитель практики от предприятия _______________ ______________________ |
| --- | --- |

М.П.                                                                                         М.П.

- Комплект материалов для оценки сформированности общих и профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности

5.1. Комплект материалов для оценки сформированности общих и профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов с использованием практических заданий

В состав комплекта входят задания для экзаменующихся и пакет экзаменатора (эксперта).

5.2. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного)

Назначение: КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов

по специальности СПО: 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

Профессиональные компетенции:

ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений.

ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий

ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий.

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий.

Контрольно-оценочные материалы для проведения экзамена (квалификационного) по ПМ.04. 04 «Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов»

Задание №1

Инструкция:

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться контрольно-измерительными инструментами, калькулятором, территориальным каталогом, нормативной литературой. Время выполнения задания – 90 минут

Практическое задание.

- Определить  физический  износ  здания,  если  при  обследовании  крупнопанельного  6-

этажного жилого дома получены данные физического износа отдельных элементов:

1 Фундаменты - 10 %

2а Стены - 30 %

2б Перегородки -15 %

3 Перекрытия - 30 %

4а Крыша - 15 %

4б Кровля - 40 %

5 Полы - 70 %

6а Окна - 5 %

6б Двери - 20 %

7 Отделочные покрытия - 80 %

8 Инженерное оборудование, в т.ч.:

- центральное отопление - 60%

- горячее водоснабжение - 90 %

- холодное водоснабжение - 20 %

- канализация и водостоки - 80 %

- газоснабжение - 50 %

- электроснабжение - 20 %

9 Прочие, в т.ч.:

- лестницы - 30 %

-остальное -	50 %

Назначение – жилое (общежитие), II- ой категории капитальности. Возраст здания – 15 лет.

- соответствии со сборником № 28 "Укрупненные показатели восстановительной стоимости жилых, общественных зданий и зданий и сооружений коммунально-бытового назначения для переоценки фондов" удельные веса конструктивных элементов и инженерного оборудования для обследуемого здания следующие:

- фундаменты – 11 %; 2) стены и перегородки – 26 %; 3) перекрытия – 13 %; 4) крыша и кровля – 3 %; 5) полы – 6 %; 6) окна и двери – 11 %; 7) отделочные покрытия - 9 %; 8) инженерное оборудование – 15 %, в том числе отопление – 2,8 %, холодное водоснабжение

– 0,5 %, горячее водоснабжение – 4,5 %, канализация – 3,2 %, электрооборудование – 3,5 %;

- прочее – 6 %.

- Определить физический износ и техническое состояние ленточных крупноблочных фундаментов, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа:

1 участок - 10 % Отставание штукатурного слоя, следы увлажнения кладки цоколя и блоков

подвала , трещины в швах между блоками до 2 мм

2 участок - 35 %Отставание и отпадение штукатурки цоколя на отдельных участках,

трещины в цоколе шириной до 1,5 мм

3 участок - 55 % Следы увлажнения цоколя и стен подвала, трещины в кладке цоколя и блоках

подвала свыше 2 мм, сколы бетона с поверхности блоков с обнажением арматуры; разрушение швов на глубину более 10 мм.

- Определить физический износ и техническое состояние полов, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа:

Тип 1 – 5 % Стирание поверхности в ходовых местах; выбоины до 0,5 кв.м на площади до 25%

Тип 2 – 20 % Полное разрушение покрытия и основания, массовые протечки в санузлах через междуэтажное перекрытие Тип 3 – 75 %, из них

1 - 40 % Единичные мелкие сколы, щели между досками и провисание досок

2 - 20 % Прогибы и просадки, местами изломы (в четвертях) отдельных досок 3 - 40 % Повреждений не обнаружено

Задание №2

Инструкция:

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться контрольно-измерительными инструментами, калькулятором, территориальным каталогом, нормативной литературой. Время выполнения задания – 90 минут

Практическое задание

1.Определить физический износ здания, если при обследовании крупнопанельного 5-этажного жилого дома получены данные физического износоотдельных элементов:

1 Фундаменты -15%

2а Стены - 90 %

2б Перегородки - 20 %

3 Перекрытия -30 %

4а Крыша - 20 %

4б Кровля - 15 %

5 Полы - 30 %

6а Окна - 80 %

6б Двери - 25 %

7 Отделочные покрытия - 70 %

8 Инженерное оборудование, в т.ч.:

- центральное отопление - 80%

- горячее водоснабжение - 80 %

- холодное водоснабжение - 15 %

- канализация и водостоки - 70 %

- газоснабжение - 30 %

- электроснабжение - 15 %

9 Прочие, в т.ч.:

- лестницы - 20 %

- остальное - 40 %

Назначение – жилое (общежитие), II- ой категории капитальности. Возраст здания – 25 лет. В соответствии со сборником № 28 "Укрупненные показатели восстановительной стоимости жилых, общественных зданий и зданий и сооружений коммунально-бытового назначения для переоценки фондов" удельные веса конструктивных элементов и инженерного оборудования для обследуемого здания следующие:

- фундаменты – 11 %; 2) стены и перегородки – 26 %; 3) перекрытия – 13 %; 4) крыша и кровля – 3 %; 5) полы – 6 %; 6) окна и двери – 11 %; 7) отделочные покрытия - 9 %; 8) инженерное оборудование – 15 %, в том числе отопление – 2,8 %, холодное водоснабжение – 0,5 %, горячее водоснабжение – 4,5 %, канализация – 3,2 %, электрооборудование – 3,5 %; 9) прочее – 6 %.

2.Определить физический износ и техническое состояние ленточных крупноблочных фундаментов, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа:

1 участок - 15 % Отставание штукатурного слоя, следы увлажнения кладки цоколя и блоков

подвала , трещины в швах между блоками до 2 мм

2 участок - 35 %Отставание и отпадение штукатурки цоколя на отдельных участках,

трещины в цоколе шириной до 1,5 мм

3 участок - 50 % Следы увлажнения цоколя и стен подвала, трещины в кладке цоколя и блоках

подвала свыше 2 мм, сколы бетона с поверхности блоков с обнажением арматуры; разрушение швов на глубину более 10 мм

- Определить физический износ и техническое состояние полов, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа:

Тип 1 – 5 % Стирание поверхности в ходовых местах; выбоины до 0,5 кв.м на площади до 25%

Тип 2 – 20 % Полное разрушение покрытия и основания, массовые протечки в санузлах через междуэтажное перекрытие Тип 3 – 75 %, из них

1 - 60 % Единичные мелкие сколы, щели между досками и провисание досок

2 - 40 % Прогибы и просадки, местами изломы (в четвертях) отдельных досок 3 - 0 % Повреждений не обнаружено

Задание №3

Инструкция:

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться контрольно-измерительными инструментами, калькулятором, территориальным каталогом, нормативной литературой. Время выполнения задания – 90 минут

Практическое задание

1.Определить физический износ здания, если при обследовании крупнопанельного 5-этажного жилого дома получены данные физического износа отдельных элементов:

1 Фундаменты - 30 %

2а Стены - 40 %

2б Перегородки - 15 %

3 Перекрытия - 45 %

4а Крыша - 40 %

4б Кровля -15 %

5 Полы - 55 %

6а Окна - 35 %

6б Двери -15 %

7 Отделочные покрытия - 85 %

8 Инженерное оборудование, в т.ч.:

- центральное отопление - 90%

- горячее водоснабжение - 65 %

- холодное водоснабжение - 40 %

- канализация и водостоки - 50 %

- газоснабжение - 70 %

- электроснабжение - 55 %

9 Прочие, в т.ч.:

- лестницы - 30 %

- остальное - 50 %

Назначение – жилое (общежитие), II- ой категории капитальности. Возраст здания – 30 лет. В соответствии со сборником № 28 "Укрупненные показатели восстановительной стоимости жилых, общественных зданий и зданий и сооружений коммунально-бытового назначения для переоценки фондов" удельные веса конструктивных элементов и инженерного оборудования для обследуемого здания следующие:

- фундаменты – 11 %; 2) стены и перегородки – 26 %; 3) перекрытия – 13 %; 4) крыша и кровля – 3 %; 5) полы – 6 %; 6) окна и двери – 11 %; 7) отделочные покрытия - 9 %; 8) инженерное оборудование – 15 %, в том числе отопление – 2,8 %, холодное водоснабжение

– 0,5 %, горячее водоснабжение – 4,5 %, канализация – 3,2 %, электрооборудование – 3,5 %; прочее – 6 %.

2.Определить физический износ и техническое состояние ленточных крупноблочных фундаментов, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа:

1 участок -20 % Отставание штукатурного слоя, следы увлажнения кладки цоколя и

блоков

подвала , трещины в швах между блоками до 2 мм

2 участок - 30 %Отставание и отпадение штукатурки цоколя на отдельных участках, трещины в цоколе шириной до 1,5 мм

3 участок - 50 % Следы увлажнения цоколя и стен подвала, трещины в кладке цоколя и блоках

подвала свыше 2 мм, сколы бетона с поверхности блоков с обнажением арматуры; разрушение швов на глубину более 10 мм.

- Определить физический износ и техническое состояние полов, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа:

Тип 1 – 5 % Стирание поверхности в ходовых местах; выбоины до 0,5 кв.м на площади до 25%

Тип 2 – 20 % Полное разрушение покрытия и основания, массовые протечки в санузлах через междуэтажное перекрытие Тип 3 – 75 %, из них

1 - 50 % Единичные мелкие сколы, щели между досками и провисание досок

2 - 40 % Прогибы и просадки, местами изломы (в четвертях) отдельных досок 3 - 10 % Повреждений не обнаружено

Задание №4

Инструкция:

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться контрольно-измерительными инструментами, калькулятором, территориальным каталогом, нормативной литературой.

Время выполнения задания – 90 минут

Практическое задание

1.Определить физический износ здания, если при обследовании крупнопанельного 5-этажного жилого дома получены данные физического износа отдельных элементов:

1 Фундаменты - 40 %

2а Стены - 65 %

2б Перегородки - 40 %

3 Перекрытия - 45 %

4а Крыша - 55 %

4б Кровля - 10 %

5 Полы - 45 %

6а Окна - 85 %

6б Двери - 40%

7 Отделочные покрытия - 75 %

8 Инженерное оборудование, в т.ч.:

- центральное отопление - 75%

- горячее водоснабжение - 85 %

- холодное водоснабжение - 10 %

- канализация и водостоки - 80 %

- газоснабжение - 80 %

- электроснабжение -15 %

9 Прочие, в т.ч.:

- лестницы - 25 %

- остальное - 45 %

Назначение – жилое (общежитие), II- ой категории капитальности. Возраст здания – 20 лет. В

соответствии со сборником № 28 "Укрупненные показатели восстановительной стоимости жилых, общественных зданий и зданий и сооружений коммунально-бытового назначения для переоценки фондов" удельные веса конструктивных элементов и инженерного оборудования для обследуемого здания следующие:

- фундаменты – 11 %; 2) стены и перегородки – 26 %; 3) перекрытия – 13 %; 4) крыша и кровля – 3 %; 5) полы – 6 %; 6) окна и двери – 11 %; 7) отделочные покрытия - 9 %; 8) инженерное оборудование – 15 %, в том числе отопление – 2,8 %, холодное водоснабжение

– 0,5 %, горячее водоснабжение – 4,5 %, канализация – 3,2 %, электрооборудование – 3,5 %;

- прочее – 6 %.

2.Определить физический износ и техническое состояние ленточных крупноблочных фундаментов, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа:

1 участок - 20 % Отставание штукатурного слоя, следы увлажнения кладки цоколя и

блоков

подвала , трещины в швах между блоками до 2 мм

2 участок -20 %Отставание и отпадение штукатурки цоколя на отдельных

участках, трещины в цоколе шириной до 1,5 мм

3 участок – 60 % Следы увлажнения цоколя и стен подвала, трещины в кладке цоколя

и блоках

подвала свыше 2 мм, сколы бетона с поверхности блоков с обнажением арматуры;

разрушение швов на глубину более 10 мм.

- Определить физический износ и техническое состояние полов, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа:

Тип 1 – 5 % Стирание поверхности в ходовых местах; выбоины до 0,5 кв.м на площади до 25%

Тип 2 – 20 % Полное разрушение покрытия и основания, массовые протечки в санузлах через междуэтажное перекрытие Тип 3 – 75 %, из них

1 - 60 % Единичные мелкие сколы, щели между досками и провисание досок

2 - 30 % Прогибы и просадки, местами изломы (в четвертях) отдельных досок 3 - 10 % Повреждений не обнаружено

Задание № 5

Инструкция:

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться контрольно-измерительными инструментами, калькулятором, территориальным каталогом, нормативной литературой. Время выполнения задания – 90 минут

Практическое задание

- Определить  физический  износ  здания,  если  при  обследовании  крупнопанельного  6-этажного жилого дома получены данные физического износа отдельных элементов:

1 Фундаменты - 10 %

2а Стены - 30 %

2б Перегородки -15 %

3 Перекрытия - 30 %

4а Крыша - 15 %

4б Кровля - 40 %

5 Полы - 70 %

6а Окна - 5 %

6б Двери - 20 %

7 Отделочные покрытия - 80 %

8 Инженерное оборудование, в т.ч.:

- центральное отопление - 60%

- горячее водоснабжение - 90 %

- холодное водоснабжение - 20 %

- канализация и водостоки - 80 %

- газоснабжение - 50 %

- электроснабжение - 20 %

9 Прочие, в т.ч.:

- лестницы - 30 %

-остальное -	50 %

Назначение – жилое (общежитие), II- ой категории капитальности. Возраст здания – 20 лет. В соответствии со сборником № 28 "Укрупненные показатели восстановительной стоимости жилых, общественных зданий и зданий и сооружений коммунально-бытового назначения для переоценки фондов" удельные веса конструктивных элементов и инженерного оборудования для обследуемого здания следующие:

- фундаменты – 11 %; 2) стены и перегородки – 26 %; 3) перекрытия – 13 %; 4) крыша и кровля – 3 %; 5) полы – 6 %; 6) окна и двери – 11 %; 7) отделочные покрытия - 9 %; 8) инженерное оборудование – 15 %, в том числе отопление – 2,8 %, холодное водоснабжение

– 0,5 %, горячее водоснабжение – 4,5 %, канализация – 3,2 %, электрооборудование – 3,5 %;

- прочее – 6 %.

2.Определить физический износ и техническое состояние ленточных крупноблочных фундаментов, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа:

1 участок -15 % Отставание штукатурного слоя, следы увлажнения кладки цоколя и блоков

подвала , трещины в швах между блоками до 2 мм

2 участок - 40 %Отставание и отпадение штукатурки цоколя на отдельных участках,

трещины в цоколе шириной до 1,5 мм

3 участок -45 % Следы увлажнения цоколя и стен подвала, трещины в кладке цоколя и блоках

подвала свыше 2 мм, сколы бетона с поверхности блоков с обнажением арматуры; разрушение швов на глубину более 10 мм.

- Определить физический износ и техническое состояние полов, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа:

Тип 1 – 5 % Стирание поверхности в ходовых местах; выбоины до 0,5 кв.м на площади до 25%

Тип 2 – 20 % Полное разрушение покрытия и основания, массовые протечки в санузлах через междуэтажное перекрытие Тип 3 – 75 %, из них

1 - 40% Единичные мелкие сколы, щели между досками и провисание досок

2 - 50 % Прогибы и просадки, местами изломы (в четвертях) отдельных досок 3 - 10 % Повреждений не обнаружено

Задание №6

Инструкция:

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться контрольно-измерительными инструментами, калькулятором, территориальным каталогом, нормативной литературой.

Время выполнения задания – 90 минут

Практическое задание

- Определить физический износ здания, если при обследовании крупнопанельного 5-этажного жилого дома получены данные физического износа отдельных элементов:

1 Фундаменты -15%

2а Стены - 90 %

2б Перегородки - 20 %

3 Перекрытия -30 %

4а Крыша - 20 %

4б Кровля - 15 %

5 Полы - 30 %

6а Окна - 80 %

6б Двери - 25 %

7 Отделочные покрытия - 70 %

- Инженерное оборудование, в т.ч.:

  - центральное отопление - 80%

  - горячее водоснабжение - 80 %

  - холодное водоснабжение - 15 %

  - канализация и водостоки - 70 %

  - газоснабжение - 30 %

  - электроснабжение - 15 %

9 Прочие, в т.ч.:

- лестницы - 20 %

- остальное - 40 %

Назначение – жилое (общежитие), II- ой категории капитальности. Возраст здания – 15 лет. В соответствии со сборником № 28 "Укрупненные показатели восстановительной стоимости жилых, общественных зданий и зданий и сооружений коммунально-бытового назначения для переоценки фондов" удельные веса конструктивных элементов и инженерного оборудования для обследуемого здания следующие:

- фундаменты – 11 %; 2) стены и перегородки – 26 %; 3) перекрытия – 13 %; 4) крыша и кровля – 3 %; 5) полы – 6 %; 6) окна и двери – 11 %; 7) отделочные покрытия - 9 %; 8) инженерное оборудование – 15 %, в том числе отопление – 2,8 %, холодное водоснабжение

– 0,5 %, горячее водоснабжение – 4,5 %, канализация – 3,2 %, электрооборудование – 3,5 %;

- прочее – 6 %.

    - Определить физический износ и техническое состояние деревянных оштукатуренных перегородок, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа:

1 участок - 10 % Трещины в местах сопряжения со смежными конструкциями;

2 участок - 45 %-Диагональные трещины в штукатурном слое, выпучивание в вертикальной плоскости до 1/100 длины деформированного участка;

3 участок 45 % Выпучивание, коробление и выпирание досок, следы увлажнения.

  - Определить физический износ и техническое состояние полов, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа:

Тип 1 (мозаичные полы) – 5% Стирание поверхности в ходовых местах; массовые глубокие выбоины и

отставание покрытия от основания местами до 5 кв.м на площади до 50% Тип 2 (паркетные полы) – 20%

Полное нарушение сплошности паркетного покрытия, значительные просадки и повреждения основания, массовое отсутствие клепок.

Тип 3 (полы из рулонных материалов) – 75%, из них

1 - 50 % Отставание материала у дверей в стыках и вздутие местами

2 - 35 %Истертость материала у дверей и в ходовых местах

3 - 15 %Основание пола просело и разрушено на площади более 10%

Задание №7

Инструкция:

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться контрольно-измерительными инструментами, калькулятором, территориальным каталогом, нормативной литературой. Время выполнения задания – 90 минут

Практическое задание

- Определить  физический  износ  здания,  если  при  обследовании  крупнопанельного  5-

этажного жилого дома получены данные физического износа отдельных элементов:

1 Фундаменты - 30 %

2а Стены - 40 %

2б Перегородки - 15 %

3 Перекрытия - 45 %

4а Крыша - 40 %

4б Кровля -15 %

5 Полы - 55 %

6а Окна - 35 %

6б Двери -15 %

7 Отделочные покрытия - 85 %

8 Инженерное оборудование, в т.ч.:

  - центральное отопление - 90%

  - горячее водоснабжение - 65 %

  - холодное водоснабжение - 40 %

  - канализация и водостоки - 50 %

  - газоснабжение - 70 %

  - электроснабжение - 55 %

9 Прочие, в т.ч.:

- лестницы - 30 %

- остальное - 50 %

Назначение – жилое (общежитие), II- ой категории капитальности. Возраст здания – 27 лет. В соответствии со сборником № 28 "Укрупненные показатели восстановительной стоимости жилых, общественных зданий и зданий и сооружений коммунально-бытового назначения для переоценки фондов" удельные веса конструктивных элементов и инженерного оборудования для обследуемого здания следующие:

- фундаменты – 11 %; 2) стены и перегородки – 26 %; 3) перекрытия – 13 %; 4) крыша и кровля – 3 %; 5) полы – 6 %; 6) окна и двери – 11 %; 7) отделочные покрытия - 9 %; 8) инженерное оборудование – 15 %, в том числе отопление – 2,8 %, холодное водоснабжение

– 0,5 %, горячее водоснабжение – 4,5 %, канализация – 3,2 %, электрооборудование – 3,5 %;

- прочее – 6 %.

  - Определить физический износ и техническое состояние деревянных оштукатуренных перегородок, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа:

  - участок - 20 % Трещины в местах сопряжения со смежными конструкциями;

  - участок - 25 %-Диагональные трещины в штукатурном слое, выпучивание в вертикальной плоскости до 1/100 длины деформированного участка;

  - участок 55 % Выпучивание, коробление и выпирание досок, следы увлажнения.

    - Определить физический износ и техническое состояние полов, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа:

Тип 1 (мозаичные полы) – 5% Стирание поверхности в ходовых местах; массовые глубокие выбоины и

отставание покрытия от основания местами до 5 кв.м на площади до 50%

Тип 2 (паркетные полы) – 20%

Полное нарушение сплошности паркетного покрытия, значительные просадки и повреждения основания, массовое отсутствие клепок.

Тип 3 (полы из рулонных материалов) – 75%, из них

1 - 70 % Отставание материала у дверей в стыках и вздутие местами

2 - 25 %Истертость материала у дверей и в ходовых местах

3 - 5 %Основание пола просело и разрушено на площади более 10%

Задание №8

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться контрольно-измерительными инструментами, калькулятором, территориальным каталогом, нормативной литературой. Время выполнения задания – 90 минут

Практическое задание

1.Определить физический износ здания, если при обследовании крупнопанельного 5-этажного жилого дома получены данные физического износа отдельных элементов:

1 Фундаменты - 40 %

2а Стены - 65 %

2б Перегородки - 40 %

3 Перекрытия - 45 %

4а Крыша - 55 %

4б Кровля - 10 %

5 Полы - 45 %

6а Окна - 85 %

6б Двери - 40%

7 Отделочные покрытия - 75 %

- Инженерное оборудование, в т.ч.:

  - центральное отопление – 75%

  - горячее водоснабжение – 85 %

  - холодное водоснабжение – 10 %

  - канализация и водостоки – 80 %

  - газоснабжение – 80 %

  - электроснабжение -15 %

9 Прочие, в т.ч.:

- лестницы – 25 %

- остальное – 45 %

Назначение – жилое (общежитие), II- ой категории капитальности. Возраст здания – 10 лет. В соответствии со сборником № 28 «Укрупненные показатели восстановительной стоимости жилых, общественных зданий и зданий и сооружений коммунально-бытового назначения для переоценки фондов» удельные веса конструктивных элементов и инженерного оборудования для обследуемого здания следующие:

- фундаменты – 11 %; 2) стены и перегородки – 26 %; 3) перекрытия – 13 %; 4) крыша и кровля – 3 %; 5) полы – 6 %; 6) окна и двери – 11 %; 7) отделочные покрытия – 9 %; 8) инженерное оборудование – 15 %, в том числе отопление – 2,8 %, холодное водоснабжение

– 0,5 %, горячее водоснабжение – 4,5 %, канализация – 3,2 %, электрооборудование – 3,5 %;

- прочее – 6 %.

  - Определить физический износ и техническое состояние деревянных оштукатуренных перегородок, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа:

  - участок -15 % Трещины в местах сопряжения со смежными конструкциями;

2 участок – 30 %-Диагональные трещины в штукатурном слое, выпучивание в вертикальной плоскости до 1/100 длины деформированного участка;

3 участок 55 % Выпучивание, коробление и выпирание досок, следы увлажнения.

3.	Определить физический износ и техническое состояние полов, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа:

Тип 1 (мозаичные полы) – 5% Стирание поверхности в ходовых местах; массовые глубокие выбоины и

отставание покрытия от основания местами до 5 кв.м на площади до 50%

Тип 2 (паркетные полы) – 20%

Полное нарушение сплошности паркетного покрытия, значительные просадки и повреждения основания, массовое отсутствие клепок.

Тип 3 (полы из рулонных материалов) – 75%, из них

1 – 40 % Отставание материала у дверей в стыках и вздутие местами

2 – 50 %Истертость материала у дверей и в ходовых местах

3 – 10 %Основание пола просело и разрушено на площади более 10%

Задание №9

Инструкция:

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться контрольно-измерительными инструментами, калькулятором, территориальным каталогом, нормативной литературой. Время выполнения задания – 90 минут

Практическое задание

1. Определить физический износ здания, если при обследовании крупнопанельного 5-этажного жилого дома получены данные физического износа отдельных элементов:

1 Фундаменты – 30 %

2а Стены – 40 %

2б Перегородки – 15 %

3 Перекрытия – 45 %

4а Крыша – 40 %

4б Кровля -15 %

5 Полы – 55 %

6а Окна – 35 %

6б Двери -15 %

7 Отделочные покрытия – 85 %

8 Инженерное оборудование, в т.ч.:

- центральное отопление – 90%

- горячее водоснабжение – 65 %

- холодное водоснабжение – 40 %

  - канализация и водостоки – 50 %

  - газоснабжение – 70 %

  - электроснабжение – 55 %

9 Прочие, в т.ч.:

- лестницы - 30 %

- остальное - 50 %

Назначение – жилое (общежитие), II- ой категории капитальности. Возраст здания – 35 лет. В соответствии со сборником № 28 "Укрупненные показатели восстановительной стоимости жилых, общественных зданий и зданий и сооружений коммунально-бытового назначения для переоценки фондов" удельные веса конструктивных элементов и инженерного оборудования для обследуемого здания следующие

- фундаменты – 11 %; 2) стены и перегородки – 26 %; 3) перекрытия – 13 %; 4) крыша и кровля – 3 %; 5) полы – 6 %; 6) окна и двери – 11 %; 7) отделочные покрытия - 9 %; 8) инженерное оборудование – 15 %, в том числе отопление – 2,8 %, холодное водоснабжение

– 0,5 %, горячее водоснабжение – 4,5 %, канализация – 3,2 %, электрооборудование – 3,5 %;

- прочее – 6 %.

  - Определить физический износ и техническое состояние деревянных оштукатуренных перегородок, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа:

  - участок - 25 % Трещины в местах сопряжения со смежными конструкциями;

  - участок - 25 %-Диагональные трещины в штукатурном слое, выпучивание в вертикальной плоскости до 1/100 длины деформированного участка;

  - участок 50 % Выпучивание, коробление и выпирание досок, следы увлажнения.

    - Определить физический износ и техническое состояние полов, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа:

Тип 1 (мозаичные полы) – 5% Стирание поверхности в ходовых местах; массовые глубокие выбоины и

отставание покрытия от основания местами до 5 кв.м на площади до 50% Тип 2 (паркетные полы) – 20%

Полное нарушение сплошности паркетного покрытия, значительные просадки и повреждения основания, массовое отсутствие клепок.

Тип 3 (полы из рулонных материалов) – 75%, из них

1 - 60 % Отставание материала у дверей в стыках и вздутие местами

2 - 35 %Истертость материала у дверей и в ходовых местах

3 - 5 %Основание пола просело и разрушено на площади более 10%

Задание №10

Инструкция:

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться контрольно-измерительными инструментами, калькулятором, территориальным каталогом, нормативной литературой.

Время выполнения задания – 90 минут Практическое задание

- Определить физический износ здания, если при обследовании крупнопанельного 6-этажного жилого дома получены данные физического износа отдельных элементов:

1 Фундаменты - 10 %

2а Стены - 30 %

2б Перегородки -15 %

3 Перекрытия - 30 %

4а Крыша - 15 %

4б Кровля - 40 %

5 Полы - 70 %

6а Окна - 5 %

6б Двери - 20 %

7 Отделочные покрытия - 80 %

8 Инженерное оборудование, в т.ч.:

- центральное отопление - 60%

- горячее водоснабжение - 90 %

- холодное водоснабжение - 20 %

- канализация и водостоки - 80 %

- газоснабжение - 50 %

- электроснабжение - 20 %

9 Прочие, в т.ч.:

лестницы - 30 % -остальное -	50 %

Назначение – жилое (общежитие), II- ой категории капитальности. Возраст здания – 25 лет. В соответствии со сборником № 28 "Укрупненные показатели восстановительной стоимости жилых, общественных зданий и зданий и сооружений коммунально-бытового назначения для переоценки фондов" удельные веса конструктивных элементов и инженерного оборудования для обследуемого здания следующие:

- фундаменты – 11 %; 2) стены и перегородки – 26 %; 3) перекрытия – 13 %; 4) крыша и кровля – 3 %; 5) полы – 6 %; 6) окна и двери – 11 %; 7) отделочные покрытия - 9 %; 8) инженерное оборудование – 15 %, в том числе отопление – 2,8 %, холодное водоснабжение

– 0,5 %, горячее водоснабжение – 4,5 %, канализация – 3,2 %, электрооборудование – 3,5 %;

- прочее – 6 %.

  - Определить физический износ и техническое состояние деревянных оштукатуренных перегородок, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа:

  - участок - 20% Трещины в местах сопряжения со смежными конструкциями;

  - участок - 20 %-Диагональные трещины в штукатурном слое, выпучивание в вертикальной плоскости до 1/100 длины деформированного участка;

  - участок 60 % Выпучивание, коробление и выпирание досок, следы увлажнения.

    - Определить физический износ и техническое состояние полов, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа:

Тип 1 (мозаичные полы) – 5% Стирание поверхности в ходовых местах; массовые глубокие выбоины и

отставание покрытия от основания местами до 5 кв.м на площади до 50% Тип 2 (паркетные полы) – 20%

Полное нарушение сплошности паркетного покрытия, значительные просадки и повреждения основания, массовое отсутствие клепок.

Тип 3 (полы из рулонных материалов) – 75%, из них

1 - 75 % Отставание материала у дверей в стыках и вздутие местами

2 - 25 %Истертость материала у дверей и в ходовых местах

3 - 0 %Основание пола просело и разрушено на площади более 10%

Задание №11

Инструкция:

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться контрольно-измерительными инструментами, калькулятором, территориальным каталогом, нормативной литературой. Время выполнения задания – 90 минут

Практическое задание

- Определить  физический  износ  здания,  если  при  обследовании  крупнопанельного  5-

этажного жилого дома получены данные физического износа отдельных элементов:

1 Фундаменты -15%

2а Стены - 90 %

2б Перегородки - 20 %

3 Перекрытия -30 %

4а Крыша - 20 %

4б Кровля - 15 %

5 Полы - 30 %

6а Окна - 80 %

6б Двери - 25 %

7 Отделочные покрытия - 70 %

8 Инженерное оборудование, в т.ч.:

- центральное отопление – 80%

- горячее водоснабжение – 80 %

- холодное водоснабжение - 15 %

- канализация и водостоки - 70 %

- газоснабжение - 30 %

- электроснабжение - 15 %

9Прочие, в т.ч.:

- лестницы - 20 %

- остальное - 40 %

Назначение – жилое (общежитие), II- ой категории капитальности. Возраст здания – 13 лет. В соответствии со сборником № 28 "Укрупненные показатели восстановительной стоимости жилых, общественных зданий и зданий и сооружений коммунально-бытового назначения для переоценки фондов" удельные веса конструктивных элементов и инженерного оборудования для обследуемого здания следующие:

- фундаменты – 11 %; 2) стены и перегородки – 26 %; 3) перекрытия – 13 %; 4) крыша и кровля – 3 %; 5) полы – 6 %; 6) окна и двери – 11 %; 7) отделочные покрытия - 9 %; 8) инженерное оборудование – 15 %, в том числе отопление – 2,8 %, холодное водоснабжение

– 0,5 %, горячее водоснабжение – 4,5 %, канализация – 3,2 %, электрооборудование – 3,5 %;

- прочее – 6 %.

2. Определить физический износ и техническое состояние системы центрального отопления, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа: Значительные нарушения теплоизоляции магистралей, следы ремонта калориферов.

Восемь лет назад была произведена замена 80% калориферов и запорной арматуры. Возраст здания – 25 лет. Количество этажей – 5.

- Определить физический износ и техническое состояние крыши из 3-х-слойных железобетонных панелей с утеплителем из минераловатных плит, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа:

- - 30% Множественные трещины в панелях до 2 мм, протечки и промерзания на площади до 25%;

- - 40 % Деструкция утеплителя, протечки и промерзания.

Возраст здания – 15 лет

Задание №12

Инструкция:

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться контрольно-измерительными инструментами, калькулятором, территориальным каталогом, нормативной литературой. Время выполнения задания – 90 минут

Практическое задание

- Определить  физический  износ  здания,  если  при  обследовании  крупнопанельного  5-этажного жилого дома получены данные физического износа отдельных элементов:

1 Фундаменты - 30 %

2а Стены - 40 %

2б Перегородки - 15 %

3 Перекрытия - 45 %

4а Крыша - 40 %

4б Кровля -15 %

5 Полы - 55 %

6а Окна - 35 %

6б Двери -15 %

7 Отделочные покрытия - 85 %

- Инженерное оборудование, в т.ч.:

  - центральное отопление - 90%

  - горячее водоснабжение - 65 %

  - холодное водоснабжение - 40 %

  - канализация и водостоки - 50 %

  - газоснабжение - 70 %

  - электроснабжение - 55 %

9 Прочие, в т.ч.:

- лестницы - 30 %

- остальное - 50 %

Назначение – жилое (общежитие), II- ой категории капитальности. Возраст здания – 10 лет. В соответствии со сборником № 28 "Укрупненные показатели восстановительной стоимости жилых, общественных зданий и зданий и сооружений коммунально-бытового назначения для переоценки фондов" удельные веса конструктивных элементов и инженерного оборудования для обследуемого здания следующие:

- фундаменты – 11 %; 2) стены и перегородки – 26 %; 3) перекрытия – 13 %; 4) крыша и кровля – 3 %; 5) полы – 6 %; 6) окна и двери – 11 %; 7) отделочные покрытия - 9 %; 8) инженерное оборудование – 15 %, в том числе отопление – 2,8 %, холодное водоснабжение

– 0,5 %, горячее водоснабжение – 4,5 %, канализация – 3,2 %, электрооборудование – 3,5 %;

- прочее – 6 %.

2. Определить физический износ и техническое состояние системы центрального отопления, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа:

Значительные нарушения теплоизоляции магистралей, следы ремонта калориферов.

Восемь лет назад была произведена замена 75 % калориферов и запорной арматуры.

Возраст здания – 15 лет. Количество этажей – 5.

- Определить физический износ и техническое состояние крыши из 3-х-слойных железобетонных панелей с утеплителем из минераловатных плит, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа:

- - 45 % Множественные трещины в панелях до 2 мм, протечки и промерзания на площади до 25%;

- - 55 % Деструкция утеплителя, протечки и промерзания.

Возраст здания – 20 лет

Задание №13

Инструкция:

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться контрольно-измерительными инструментами, калькулятором, территориальным каталогом, нормативной литературой. Время выполнения задания – 90 минут

Практическое задание

- Определить  физический  износ  здания,  если  при  обследовании  крупнопанельного  5-

этажного жилого дома получены данные физического износа отдельных элементов:

1 Фундаменты - 40 %

2а Стены - 65 %

2б Перегородки - 40 %

- Перекрытия - 45 %

4б Кровля - 10 %

5 Полы - 45 %

6а Окна - 85 %

6б Двери - 40%

7 Отделочные покрытия - 75 %

- Инженерное оборудование, в т.ч.:

  - центральное отопление - 75%

  - горячее водоснабжение - 85 %

  - холодное водоснабжение - 10 %

  - канализация и водостоки - 80 %

  - газоснабжение - 80 %

  - электроснабжение -15 %

9 Прочие, в т.ч.:

- лестницы - 25 %

- остальное - 45 %

Назначение – жилое (общежитие), II- ой категории капитальности. Возраст здания – 12 лет. В соответствии со сборником № 28 "Укрупненные показатели восстановительной стоимости жилых, общественных зданий и зданий и сооружений коммунально-бытового назначения для переоценки фондов" удельные веса конструктивных элементов и инженерного оборудования для обследуемого здания следующие:

- фундаменты – 11 %; 2) стены и перегородки – 26 %; 3) перекрытия – 13 %; 4) крыша и кровля – 3 %; 5) полы – 6 %; 6) окна и двери – 11 %; 7) отделочные покрытия - 9 %; 8) инженерное оборудование – 15 %, в том числе отопление – 2,8 %, холодное водоснабжение

– 0,5 %, горячее водоснабжение – 4,5 %, канализация – 3,2 %, электрооборудование – 3,5 %;

- прочее – 6 %.

2. Определить физический износ и техническое состояние системы центрального отопления, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа: Значительные нарушения теплоизоляции магистралей, следы ремонта калориферов.

Восемь лет назад была произведена замена 85% калориферов и запорной арматуры. Возраст здания – 30 лет. Количество этажей – 4.

- Определить физический износ и техническое состояние крыши из 3-х-слойных железобетонных панелей с утеплителем из минераловатных плит, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа:

- - 10 % Множественные трещины в панелях до 2 мм, протечки и промерзания на площади до 25%;

- - 90 % Деструкция утеплителя, протечки и промерзания.

Возраст здания – 25 лет

Задание №14

Инструкция:

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться контрольно-измерительными инструментами, калькулятором, территориальным каталогом, нормативной литературой. Время выполнения задания – 90 минут

Практическое задание

- Определить физический износ здания, если при обследовании крупнопанельного 6-этажного жилого дома получены данные физического износа отдельных элементов:

1 Фундаменты - 10 %

2а Стены - 30 %

2б Перегородки -15 %

3 Перекрытия - 30 %

4а Крыша - 15 %

4б Кровля - 40 %

5 Полы - 70 %

6а Окна - 5 %

6б Двери - 20 %

7 Отделочные покрытия - 80 %

- Инженерное оборудование, в т.ч.:

  - центральное отопление - 60%

  - горячее водоснабжение - 90 %

  - холодное водоснабжение - 20 %

  - канализация и водостоки - 80 %

  - газоснабжение - 50 %

  - электроснабжение - 20 %

9 Прочие, в т.ч.:

- лестницы - 30 %

-остальное -	50 %

Назначение – жилое (общежитие), II- ой категории капитальности. Возраст здания – 30 лет. В соответствии со сборником № 28 "Укрупненные показатели восстановительной стоимости жилых, общественных зданий и зданий и сооружений коммунально-бытового назначения для переоценки фондов" удельные веса конструктивных элементов и инженерного оборудования для обследуемого здания следующие:

- фундаменты – 11 %; 2) стены и перегородки – 26 %; 3) перекрытия – 13 %; 4) крыша и кровля – 3 %; 5) полы – 6 %; 6) окна и двери – 11 %; 7) отделочные покрытия - 9 %; 8) инженерное оборудование – 15 %, в том числе отопление – 2,8 %, холодное водоснабжение

– 0,5 %, горячее водоснабжение – 4,5 %, канализация – 3,2 %, электрооборудование – 3,5 %;

- прочее – 6 %.

2. Определить физический износ и техническое состояние системы центрального отопления, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа: Значительные нарушения теплоизоляции магистралей, следы ремонта калориферов.

Восемь лет назад была произведена замена 75% калориферов и запорной арматуры. Возраст здания – 28 лет. Количество этажей – 5.

- Определить физический износ и техническое состояние крыши из 3-х-слойных железобетонных панелей с утеплителем из минераловатных плит, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа:

- - 15% Множественные трещины в панелях до 2 мм, протечки и промерзания на площади до 25%;

- - 85 % Деструкция утеплителя, протечки и промерзания.

Возраст здания –18 лет

Задание №15

Инструкция:

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться контрольно-измерительными инструментами, калькулятором, территориальным каталогом, нормативной литературой. Время выполнения задания – 90 минут

Практическое задание

1.Определить физический износ здания, если при обследовании крупнопанельного 5-этажного жилого дома получены данные физического износа отдельных элементов:

1 Фундаменты -15%

2а Стены - 90 %

2б Перегородки - 20 %

3 Перекрытия -30 %

4а Крыша - 20 %

4б Кровля - 15 %

5 Полы - 30 %

6а Окна - 80 %

6б Двери - 25 %

7 Отделочные покрытия - 70 %

8 Инженерное оборудование, в т.ч.:

- центральное отопление - 80%

- горячее водоснабжение - 80 %

- холодное водоснабжение - 15 %

- канализация и водостоки - 70 %

- газоснабжение - 30 %

- электроснабжение - 15 %

9 Прочие, в т.ч.:

- лестницы - 20 %

- остальное - 40 %

Назначение – жилое (общежитие), II- ой категории капитальности. Возраст здания – 10 лет. В соответствии со сборником № 28 "Укрупненные показатели восстановительной стоимости жилых, общественных зданий и зданий и сооружений коммунально-бытового назначения для переоценки фондов" удельные веса конструктивных элементов и инженерного оборудования для обследуемого здания следующие:

- фундаменты – 11 %; 2) стены и перегородки – 26 %; 3) перекрытия – 13 %; 4) крыша и кровля – 3 %; 5) полы – 6 %; 6) окна и двери – 11 %; 7) отделочные покрытия - 9 %; 8) инженерное оборудование – 15 %, в том числе отопление – 2,8 %, холодное водоснабжение

– 0,5 %, горячее водоснабжение – 4,5 %, канализация – 3,2 %, электрооборудование – 3,5 %;

- прочее – 6 %.

2. Определить физический износ и техническое состояние системы центрального отопления, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа: Значительные нарушения теплоизоляции магистралей, следы ремонта калориферов.

Восемь лет назад была произведена замена 90 % калориферов и запорной арматуры. Возраст здания – 30 лет. Количество этажей – 4.

- Определить физический износ и техническое состояние крыши из 3-х-слойных железобетонных панелей с утеплителем из минераловатных плит, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа:

- - 50 % Множественные трещины в панелях до 2 мм, протечки и промерзания на площади до 25%;

- - 50 % Деструкция утеплителя, протечки и промерзания.

Возраст здания – 25 лет

Задание №16

Инструкция:

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться контрольно-измерительными инструментами, калькулятором, территориальным каталогом, нормативной литературой. Время выполнения задания – 90 минут

Практическое задание

- Определить  физический  износ  здания,  если  при  обследовании  крупнопанельного  5-

этажного жилого дома получены данные физического износа отдельных элементов:

1 Фундаменты - 30 %

2а Стены - 40 %

2б Перегородки - 15 %

3 Перекрытия - 45 %

4а Крыша - 40 %

4б Кровля -15 %

5 Полы - 55 %

6а Окна - 35 %

6б Двери -15 %

7 Отделочные покрытия - 85 %

- Инженерное оборудование, в т.ч.:

  - центральное отопление - 90%

  - горячее водоснабжение - 65 %

  - холодное водоснабжение - 40 %

  - канализация и водостоки - 50 %

  - газоснабжение - 70 %

  - электроснабжение - 55 %

9 Прочие, в т.ч.:

- лестницы - 30 %

- остальное - 50 %

Назначение – жилое (общежитие), II- ой категории капитальности. Возраст здания – 18 лет. В соответствии со сборником № 28 "Укрупненные показатели восстановительной стоимости жилых, общественных зданий и зданий и сооружений коммунально-бытового назначения для переоценки фондов" удельные веса конструктивных элементов и инженерного оборудования для обследуемого здания следующие:

- фундаменты – 11 %; 2) стены и перегородки – 26 %; 3) перекрытия – 13 %; 4) крыша и кровля – 3 %; 5) полы – 6 %; 6) окна и двери – 11 %; 7) отделочные покрытия - 9 %; 8) инженерное оборудование – 15 %, в том числе отопление – 2,8 %, холодное водоснабжение

– 0,5 %, горячее водоснабжение – 4,5 %, канализация – 3,2 %, электрооборудование – 3,5 %;

- прочее – 6 %.

- Определить физический износ и техническое состояние системы горячего водоснабжения, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа: Выход из строя запорной арматуры, смесителей, полотенцесушителей, следы больших ремонтов системы в виде хомутов, частичных замен, заварок; коррозия элементов системы.

Семь лет назад была произведена замена 60 % запорной арматуры. Возраст здания – 15 лет. Количество этажей – 6.

Задание №17

Инструкция:

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться контрольно-измерительными инструментами, калькулятором, территориальным каталогом, нормативной литературой. Время выполнения задания – 90 минут

Практическое задание

- Определить физический износ здания, если при обследовании крупнопанельного 5-этажного жилого дома получены данные физического износа

отдельных элементов:

1 Фундаменты - 40 %

2а Стены - 65 %

2б Перегородки - 40 %

3 Перекрытия - 45 %

4а Крыша - 55 %

4б Кровля - 10 %

5 Полы - 45 %

6а Окна - 85 %

6б Двери - 40%

7 Отделочные покрытия - 75 %

8 Инженерное оборудование, в т.ч.:

- центральное отопление - 75%

- горячее водоснабжение - 85 %

- холодное водоснабжение - 10 %

- канализация и водостоки - 80 %

- газоснабжение - 80 %

- электроснабжение -15 %

9 Прочие, в т.ч.:

- лестницы - 25 %

- остальное - 45 %

Назначение – жилое (общежитие), II- ой категории капитальности. Возраст здания – 19 лет. В соответствии со сборником № 28 "Укрупненные показатели восстановительной стоимости жилых, общественных зданий и зданий и сооружений коммунально-бытового назначения для переоценки фондов" удельные веса конструктивных элементов и инженерного оборудования для обследуемого здания следующие:

- фундаменты – 11 %; 2) стены и перегородки – 26 %; 3) перекрытия – 13 %; 4) крыша и кровля – 3 %; 5) полы – 6 %; 6) окна и двери – 11 %; 7) отделочные покрытия - 9 %; 8) инженерное оборудование – 15 %, в том числе отопление – 2,8 %, холодное водоснабжение

– 0,5 %, горячее водоснабжение – 4,5 %, канализация – 3,2 %, электрооборудование – 3,5 %;

- прочее – 6 %.

2. Определить физический износ и техническое состояние системы горячего водоснабжения, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа: Выход из строя запорной арматуры, смесителей, полотенцесушителей, следы больших ремонтов системы в виде хомутов, частичных замен, заварок; коррозия элементов системы.

Семь лет назад была произведена замена 50 % запорной арматуры. Возраст здания – 12 лет. Количество этажей – 5.

3. Определить физический износ и техническое состояние наружных стен из 3-х-слойных железобетонных панелей с утеплителем из минераловатных плит, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа:

1 - 20 %

Множественные горизонтальные трещины в простенках и вертикальные в перемычках шириной до 3 мм , выпучивание бетонных слоев до 1/200 расстояния между опорными участками панели.

2 - 80 %

Разрушение и оседание утеплителя, протечки и промерзание панелей.

Возраст здания – 25 лет.

Задание №18

Инструкция:

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться контрольно-измерительными инструментами, калькулятором, территориальным каталогом, нормативной литературой. Время выполнения задания – 90 минут

Практическое задание

- Определить  физический  износ  здания,  если  при  обследовании  крупнопанельного  5-

этажного жилого дома получены данные физического износа отдельных элементов:

1 Фундаменты - 40 %

2а Стены - 65 %

2б Перегородки - 40 %

3 Перекрытия - 45 %

4а Крыша - 55 %

4б Кровля - 10 %

5 Полы - 45 %

6а Окна - 85 %

6б Двери - 40%

7 Отделочные покрытия - 75 %

8 Инженерное оборудование, в т.ч.:

- центральное отопление – 75%

- горячее водоснабжение – 85 %

- холодное водоснабжение – 10 %

- канализация и водостоки – 80 %

- газоснабжение – 80 %

- электроснабжение -15 %

9 Прочие, в т.ч.:

- лестницы – 25 %

- остальное – 45 %

Назначение – жилое (общежитие), II- ой категории капитальности. Возраст здания – 16 лет. В соответствии со сборником № 28 «Укрупненные показатели восстановительной стоимости жилых, общественных зданий и зданий и сооружений коммунально-бытового назначения для переоценки фондов» удельные веса конструктивных элементов и инженерного оборудования для обследуемого здания следующие:

- фундаменты – 11 %; 2) стены и перегородки – 26 %; 3) перекрытия – 13 %; 4) крыша и кровля – 3 %; 5) полы – 6 %; 6) окна и двери – 11 %; 7) отделочные покрытия – 9 %; 8) инженерное оборудование – 15 %, в том числе отопление – 2,8 %, холодное водоснабжение

– 0,5 %, горячее водоснабжение – 4,5 %, канализация – 3,2 %, электрооборудование – 3,5 %;

- прочее – 6 %.

2. Определить физический износ и техническое состояние системы горячего водоснабжения, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа: Выход из строя запорной арматуры, смесителей, полотенцесушителей, следы больших ремонтов системы в виде хомутов, частичных замен, заварок; коррозия элементов системы.

Семь лет назад была произведена замена 55 % запорной арматуры. Возраст здания – 25 лет. Количество этажей – 4.

3. Определить физический износ и техническое состояние наружных стен из 3-х-слойных железобетонных панелей с утеплителем из минераловатных плит, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа:

1 – 15 %

Множественные горизонтальные трещины в простенках и вертикальные в перемычках шириной до 3 мм , выпучивание бетонных слоев до 1/200 расстояния между опорными участками панели.

2 – 85 %

Разрушение и оседание утеплителя, протечки и промерзание панелей.

Возраст здания – 27 лет.

Задание №19

Инструкция:

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться контрольно-измерительными инструментами, калькулятором, территориальным каталогом, нормативной литературой

Время выполнения задания – 90 минут

Практическое задание

- Определить  физический  износ  здания,  если  при  обследовании  крупнопанельного  5-

этажного жилого дома получены данные физического износа отдельных элементов:

1 Фундаменты – 40 %

2а Стены – 65 %

2б Перегородки – 40 %

3 Перекрытия – 45 %

4а Крыша – 55 %

4б Кровля – 10 %

5 Полы – 45 %

6а Окна – 85 %

6б Двери – 40%

7 Отделочные покрытия – 75 %

8 Инженерное оборудование, в т.ч.:

  - центральное отопление - 75%

  - горячее водоснабжение - 85 %

  - холодное водоснабжение - 10 %

  - канализация и водостоки - 80 %

  - газоснабжение - 80 %

  - электроснабжение -15 %

9 Прочие, в т.ч.:

- лестницы - 25 %

- остальное - 45 %

Назначение – жилое (общежитие), II- ой категории капитальности. Возраст здания – 32 года. В соответствии со сборником № 28 "Укрупненные показатели восстановительной стоимости жилых, общественных зданий и зданий и сооружений коммунально-бытового назначения для переоценки фондов" удельные веса конструктивных элементов и инженерного оборудования для обследуемого здания следующие:

- фундаменты – 11 %; 2) стены и перегородки – 26 %; 3) перекрытия – 13 %; 4) крыша и кровля – 3 %; 5) полы – 6 %; 6) окна и двери – 11 %; 7) отделочные покрытия - 9 %; 8) инженерное оборудование – 15 %, в том числе отопление – 2,8 %, холодное водоснабжение

– 0,5 %, горячее водоснабжение – 4,5 %, канализация – 3,2 %, электрооборудование – 3,5 %;

- прочее – 6 %.

- Определить физический износ и техническое состояние системы горячего водоснабжения, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа: Выход из строя запорной арматуры, смесителей, полотенцесушителей, следы больших ремонтов системы в виде хомутов, частичных замен, заварок; коррозия элементов системы.

Семь лет назад была произведена замена 50 % запорной арматуры. Возраст здания – 13 лет. Количество этажей – 5.

- Определить физический износ и техническое состояние наружных стен из 3-х-слойных железобетонных панелей с утеплителем из минераловатных плит, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа:

1 - 10%

Множественные горизонтальные трещины в простенках и вертикальные в перемычках шириной до 3 мм , выпучивание бетонных слоев до 1/200 расстояния между опорными участками панели.

2 - 90 %

Разрушение и оседание утеплителя, протечки и промерзание панелей

Возраст здания – 30 лет.

Задание №20

Инструкция:

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться контрольно-измерительными инструментами, калькулятором, территориальным каталогом, нормативной литературой. Время выполнения задания – 90 минут

Практическое задание

- Определить  физический  износ  здания,  если  при  обследовании  крупнопанельного  5-

этажного жилого дома получены данные физического износа отдельных элементов:

1 Фундаменты - 40 %

2а Стены - 65 %

2б Перегородки - 40 %

3 Перекрытия - 45 %

4а Крыша - 55 %

4б Кровля - 10 %

5 Полы - 45 %

6а Окна - 85 %

6б Двери - 40%

7 Отделочные покрытия - 75 %

8 Инженерное оборудование, в т.ч.:

  - центральное отопление – 75%

  - горячее водоснабжение – 85 %

  - холодное водоснабжение - 10 %

  - канализация и водостоки - 80 %

  - газоснабжение - 80 %

  - электроснабжение -15 %

9 Прочие, в т.ч.:

- лестницы - 25 %

- остальное - 45 %

Назначение – жилое (общежитие), II- ой категории капитальности. Возраст здания – 19 лет. В соответствии со сборником № 28 "Укрупненные показатели восстановительной стоимости жилых, общественных зданий и зданий и сооружений коммунально-бытового назначения для переоценки фондов" удельные веса конструктивных элементов и инженерного оборудования для обследуемого здания следующие:

- фундаменты – 11 %; 2) стены и перегородки – 26 %; 3) перекрытия – 13 %; 4) крыша и кровля – 3 %; 5) полы – 6 %; 6) окна и двери – 11 %; 7) отделочные покрытия - 9 %; 8) инженерное оборудование – 15 %, в том числе отопление – 2,8 %, холодное водоснабжение

– 0,5 %, горячее водоснабжение – 4,5 %, канализация – 3,2 %, электрооборудование – 3,5 %;

- прочее – 6 %.

- Определить физический износ и техническое состояние системы горячего водоснабжения, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа: Выход из строя запорной арматуры, смесителей, полотенцесушителей, следы больших ремонтов системы в виде хомутов, частичных замен, заварок; коррозия элементов системы.

Семь лет назад была произведена замена 55 % запорной арматуры. Возраст здания – 14 лет. Количество этажей – 5.

- Определить физический износ и техническое состояние наружных стен из 3-х-слойных железобетонных панелей с утеплителем из минераловатных плит, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа:

1 - 25 %

Множественные горизонтальные трещины в простенках и вертикальные в перемычках шириной до 3 мм , выпучивание бетонных слоев до 1/200 расстояния между опорными участками панели.

2 - 75 %

Разрушение и оседание утеплителя, протечки и промерзание панелей.

Возраст здания – 25 лет.

Задание №21

Инструкция:

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться контрольно-измерительными инструментами, калькулятором, территориальным каталогом, нормативной литературой. Время выполнения задания – 90 минут

Практическое задание

- Определить  физический  износ  здания,  если  при  обследовании  крупнопанельного  5-

этажного жилого дома получены данные физического износа отдельных элементов:

1 Фундаменты - 40 %

2а Стены - 65 %

2б Перегородки - 40 %

3 Перекрытия - 45 %

4а Крыша - 55 %

4б Кровля - 10 %

5 Полы - 45 %

6а Окна - 85 %

6б Двери - 40%

7 Отделочные покрытия - 75 %

8 Инженерное оборудование, в т.ч.:

  - центральное отопление – 75%

  - горячее водоснабжение – 85 %

  - холодное водоснабжение - 10 %

  - канализация и водостоки - 80 %

  - газоснабжение - 80 %

  - электроснабжение -15 %

9Прочие, в т.ч.:

- лестницы - 25 %

- остальное - 45 %

Назначение – жилое (общежитие), II- ой категории капитальности. Возраст здания – 26 лет. В соответствии со сборником № 28 "Укрупненные показатели восстановительной стоимости жилых, общественных зданий и зданий и сооружений коммунально-бытового назначения для переоценки фондов" удельные веса конструктивных элементов и инженерного оборудования для обследуемого здания следующие:

- фундаменты – 11 %; 2) стены и перегородки – 26 %; 3) перекрытия – 13 %; 4) крыша и кровля – 3 %; 5) полы – 6 %; 6) окна и двери – 11 %; 7) отделочные покрытия - 9 %; 8) инженерное оборудование – 15 %, в том числе отопление – 2,8 %, холодное водоснабжение

– 0,5 %, горячее водоснабжение – 4,5 %, канализация – 3,2 %, электрооборудование – 3,5 %; прочее – 6 %

- Определить физический износ и техническое состояние системы горячего водоснабжения, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа: выход из строя запорной арматуры, смесителей, полотенцесушителей, следы больших ремонтов системы в виде хомутов, частичных замен, заварок; коррозия элементов системы.

Двенадцать лет назад была произведена замена 50 % магистралей, стояков и запорной арматуры (чугунной).

Возраст здания – 20 лет. Количество этажей – 5.

- Определить физический износ и техническое состояние наружных стен из 3-х-слойных железобетонных панелей с утеплителем из минераловатных плит, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа:

1 - 25 %

Множественные горизонтальные трещины в простенках и вертикальные в перемычках шириной до 3 мм , выпучивание бетонных слоев до 1/200 расстояния между опорными участками панели.

2 - 75 %

Разрушение и оседание утеплителя, протечки и промерзание панелей.

Возраст здания – 20 лет.

Задание №22

Инструкция:

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться контрольно-измерительными инструментами, калькулятором, территориальным каталогом, нормативной литературой. Время выполнения задания – 90 минут

Практическое задание

- Определить  физический  износ  здания,  если  при  обследовании  крупнопанельного  5-

этажного жилого дома получены данные физического износа отдельных элементов:

1 Фундаменты - 40 %

2а Стены - 65 %

2б Перегородки - 40 %

3 Перекрытия - 45 %

4а Крыша - 55 %

4б Кровля - 10 %

5 Полы - 45 %

6а Окна - 85 %

6б Двери - 40%

7 Отделочные покрытия - 75 %

8 Инженерное оборудование, в т.ч.:

  - центральное отопление - 75%

  - горячее водоснабжение - 85 %

  - холодное водоснабжение - 10 %

  - канализация и водостоки - 80 %

  - газоснабжение - 80 %

  - электроснабжение -15 %

9Прочие, в т.ч.:

- лестницы – 25 %

- остальное – 45 %

Назначение – жилое (общежитие), II- ой категории капитальности. Возраст здания – 21 год. В соответствии со сборником № 28 «Укрупненные показатели восстановительной стоимости жилых, общественных зданий и зданий и сооружений коммунально-бытового назначения для переоценки фондов» удельные веса конструктивных элементов и инженерного оборудования для обследуемого здания следующие:

- фундаменты – 11 %; 2) стены и перегородки – 26 %; 3) перекрытия – 13 %; 4) крыша и кровля – 3 %; 5) полы – 6 %; 6) окна и двери – 11 %; 7) отделочные покрытия – 9 %; 8) инженерное оборудование – 15 %, в том числе отопление – 2,8 %, холодное водоснабжение

– 0,5 %, горячее водоснабжение – 4,5 %, канализация – 3,2 %, электрооборудование – 3,5 %;

- прочее – 6 %.

- Определить физический износ и техническое состояние системы горячего водоснабжения, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа: выход из строя запорной арматуры, смесителей, полотенцесушителей, следы больших ремонтов системы в виде хомутов, частичных замен, заварок; коррозия элементов системы.

Двенадцать лет назад была произведена замена 55 % магистралей, стояков и запорной арматуры (чугунной).

Возраст здания – 25 лет. Количество этажей – 6.

- Определить физический износ и техническое состояние наружных стен из 3-х-слойных железобетонных панелей с утеплителем из минераловатных плит, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа:

1 – 15 %

Множественные горизонтальные трещины в простенках и вертикальные в перемычках шириной до 3 мм , выпучивание бетонных слоев до 1/200 расстояния между опорными участками панели.

2 – 85 %

Разрушение и оседание утеплителя, протечки и промерзание панелей.

Возраст здания – 30 лет.

Задание №23

Инструкция:

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться контрольно-измерительными инструментами, калькулятором, территориальным каталогом, нормативной литературой. Время выполнения задания – 90 минут

Практическое задание.

1. Определить физический износ здания, если при обследовании крупнопанельного 6-этажного жилого дома получены данные физического износа отдельных элементов: 1 Фундаменты – 10 %

2а Стены – 30 %

2б Перегородки -15 %

3 Перекрытия – 30 %

4а Крыша – 15 %

4б Кровля – 40 %

5 Полы – 70 %

6а Окна – 5 %

6б Двери – 20 %

7 Отделочные покрытия – 80 %

Инженерное оборудование, в т.ч.:

- центральное отопление – 60%

- горячее водоснабжение – 90 %

- холодное водоснабжение – 20 %

- канализация и водостоки – 80 %

- газоснабжение – 50 %

- электроснабжение – 20 %

9 Прочие, в т.ч.:

- лестницы – 30 %

-остальное -	50 %

Назначение – жилое (общежитие), II- ой категории капитальности. Возраст здания – 8 лет. В соответствии со сборником № 28 «Укрупненные показатели восстановительной стоимости жилых, общественных зданий и зданий и сооружений коммунально-бытового назначения для переоценки фондов» удельные веса конструктивных элементов и инженерного оборудования для обследуемого здания следующие:

- фундаменты – 11 %; 2) стены и перегородки – 26 %; 3) перекрытия – 13 %; 4) крыша и кровля – 3 %; 5) полы – 6 %; 6) окна и двери – 11 %; 7) отделочные покрытия – 9 %; 8) инженерное оборудование – 15 %, в том числе отопление – 2,8 %, холодное водоснабжение

– 0,5 %, горячее водоснабжение – 4,5 %, канализация – 3,2 %, электрооборудование – 3,5 %;

- прочее – 6 %.

- Определить физический износ и техническое состояние системы горячего водоснабжения, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа: выход из строя запорной арматуры, смесителей, полотенцесушителей, следы больших ремонтов системы в виде хомутов, частичных замен, заварок; коррозия элементов системы.

Двенадцать лет назад была произведена замена 60 % магистралей, стояков и запорной арматуры (чугунной).

Возраст здания – 35 лет. Количество этажей – 4.

- Определить физический износ и техническое состояние полов, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа:

Тип 1 – 5 % Стирание поверхности в ходовых местах; выбоины до 0,5 кв.м на площади до 25%

Тип 2 – 20 % Полное разрушение покрытия и основания, массовые протечки в санузлах через междуэтажное перекрытие Тип 3 – 75 %, из них

1 – 40 % Единичные мелкие сколы, щели между досками и провисание досок

2 – 50 % Прогибы и просадки, местами изломы (в четвертях) отдельных досок 3 – 10 % Повреждений не обнаружено

Задание №24

Инструкция:

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться	контрольно-измерительными	инструментами, калькулятором,

территориальным	каталогом, нормативной литературой.

Время выполнения задания – 90 минут

Практическое задание.

- Определить физический износ здания, если при обследовании крупнопанельного 6-этажного жилого дома получены данные физического износа

отдельных элементов: 1 Фундаменты – 10 %

2а Стены – 30 %

2б Перегородки -20%

3 Перекрытия – 30 %

4а Крыша – 15 %

4б Кровля – 40 %

5 Полы – 70 %

6а Окна – 5 %

6б Двери – 20 %

7 Отделочные покрытия – 60 %

8 Инженерное оборудование, в т.ч.:

- центральное отопление - 55%

- горячее водоснабжение - 90 %

- холодное водоснабжение - 20 %

- канализация и водостоки - 80 %

- газоснабжение - 40 %

- электроснабжение - 20 %

9 Прочие, в т.ч.:

- лестницы - 30 %

-остальное -	50 %

Назначение – жилое (общежитие), II- ой категории капитальности. Возраст здания – 9 лет. В соответствии со сборником № 28 "Укрупненные показатели восстановительной стоимости жилых, общественных зданий и зданий и сооружений коммунально-бытового назначения для переоценки фондов" удельные веса конструктивных элементов и инженерного оборудования для обследуемого здания следующие:

- фундаменты – 11 %; 2) стены и перегородки – 26 %; 3) перекрытия – 13 %; 4) крыша и кровля – 3 %; 5) полы – 6 %; 6) окна и двери – 11 %; 7) отделочные покрытия - 9 %; 8) инженерное оборудование – 15 %, в том числе отопление – 2,8 %, холодное водоснабжение

– 0,5 %, горячее водоснабжение – 4,5 %, канализация – 3,2 %, электрооборудование – 3,5 %;

- прочее – 6 %.

- Определить физический износ и техническое состояние системы горячего водоснабжения, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа: выход из строя запорной арматуры, смесителей, полотенцесушителей, следы больших ремонтов системы в виде хомутов, частичных замен, заварок; коррозия элементов системы.

Двенадцать лет назад была произведена замена 65 % магистралей, стояков и запорной арматуры (чугунной).

Возраст здания – 30 лет. Количество этажей – 5.

- Определить физический износ и техническое состояние полов, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа:

Тип 1 – 5 % Стирание поверхности в ходовых местах; выбоины до 0,5 кв.м на площади до 25%

Тип 2 – 20 % Полное разрушение покрытия и основания, массовые протечки в санузлах через междуэтажное перекрытие Тип 3 – 75 %, из них

1 - 70 % Единичные мелкие сколы, щели между досками и провисание досок

2 - 25 % Прогибы и просадки, местами изломы (в четвертях) отдельных досок 3 - 5 % Повреждений не обнаружено

Задание №25

Инструкция:

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться контрольно-измерительными инструментами, калькулятором, территориальным каталогом, нормативной литературой. Время выполнения задания – 90 минут

Практическое задание.

- Определить  физический  износ  здания,  если  при  обследовании  крупнопанельного  6-

этажного жилого дома получены данные физического износа отдельных элементов: 1 Фундаменты - 60 %

2а Стены - 80 %

2б Перегородки - 25%

3 Перекрытия - 20%

4а Крыша - 25 %

4б Кровля - 55 %

5 Полы - 75 %

6а Окна - 45 %

6б Двери - 20 %

7 Отделочные покрытия - 70 %

8 Инженерное оборудование, в т.ч.:

  - центральное отопление - 60%

  - горячее водоснабжение - 40%

  - холодное водоснабжение - 35 %

  - канализация и водостоки - 80 %

  - газоснабжение - 50 %

  - электроснабжение - 35 %

9 Прочие, в т.ч.:

- лестницы - 30 %

-остальное -	50 %

Назначение – жилое (общежитие), II- ой категории капитальности. Возраст здания – 12 лет. В соответствии со сборником № 28 "Укрупненные показатели восстановительной стоимости жилых, общественных зданий и зданий и сооружений коммунально-бытового назначения для переоценки фондов" удельные веса конструктивных элементов и инженерного оборудования для обследуемого здания следующие:

- фундаменты – 11 %; 2) стены и перегородки – 26 %; 3) перекрытия – 13 %; 4) крыша и кровля – 3 %; 5) полы – 6 %; 6) окна и двери – 11 %; 7) отделочные покрытия - 9 %; 8) инженерное оборудование – 15 %, в том числе отопление – 2,8 %, холодное водоснабжение

– 0,5 %, горячее водоснабжение – 4,5 %, канализация – 3,2 %, электрооборудование – 3,5 %;

- прочее – 6 %.

- Определить физический износ и техническое состояние деревянных оштукатуренных перегородок, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа:

1 участок - 30 % Трещины в местах сопряжения со смежными конструкциями;

2 участок - 30 %-Диагональные трещины в штукатурном слое, выпучивание в вертикальной плоскости до 1/100 длины деформированного участка;

3 участок 40 % Выпучивание, коробление и выпирание досок, следы увлажнения.

- Определить физический износ и техническое состояние крыши из 3-х-слойных железобетонных панелей с утеплителем из минераловатных плит, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа:

- - 15% Множественные трещины в панелях до 2 мм, протечки и промерзания на площади до 25%;

- - 85 % Деструкция утеплителя, протечки и промерзания.

Возраст здания – 15 лет

6. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

6.1. Печатные издания

- Комков В.АТехническая эксплуатация зданий и сооружений : учебник / В.А. Комков, С.И.Рощина, Н.С. Тимахова. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 288 с.

- Обследование и испытание конструкций зданий и сооружений : учебник / В.М.Калинин, С.Д. Сокова, А.Н. Топилин. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 336 с.

- Оценка технического состояния зданий : учебник / В.М. Калинин, С.Д. Сокова. —М. : ИНФРА-М, 2018. — 268 с.

- Реконструкция и реставрация зданий: Учебник / Федоров В.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М,2018. - 208 с.

- Технология реконструкции и модернизации зданий : учеб. пособие / Г.В.Девятаева. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 250 с.

6.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

- Алексеев, С.И. Конструктивное усиление оснований при реконструкции зданий : методическое пособие / С.И.  Алексеев [Электронный ресурс] :М.: Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2013. — 500c.-[Электронный ресурс]- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30231.html

- Волков, А.А. Основы проектирования, строительства, эксплуатации зданий и сооружений [Электронный ресурс]: учебное пособие.— М.: Московский государственный строительный университет,  2015 . — 492c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30437.html

- Кочерженко, В.В. Технология производства работ при реконструкции [Электронный ресурс]: учебное пособие. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 2015. — 311c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70258.html.

- Лебедев, В.М. Технология ремонтных работ зданий и их инженерных систем [Электронный ресурс]: учебное пособие. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 2014. — 183c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28413.html

- .Надршина, Л.Н. Архитектурно-ландшафтная организация территории жилого микрорайона [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие.— Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет,  2014. — 41c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30795.html

- Техническая эксплуатация зданий и сооружений : учебник / В.А. Комков, В.Б.Акимов, Н.С. Тимахова. — 2-е изд., перераб. и доп. —[Электронный ресурс] :М. : ИНФРА-М, 2018. — 338с. — (Cреднее профессиональное образование). — Режим доступа :www.dx.doi.org/10.12737/22806

- Хлистун, Ю.В. Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений (зданий, инженерных и транспортных сооружений и коммуникаций) [Электронный ресурс].— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 472c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30273.html.

- Хлистун, Ю.В. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства. Нормативные документы по строительству зданий и сооружений. Жилые, общественные и производственные здания и сооружения [Электронный ресурс]: сборник нормативных актов и документов.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 500c.  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30231.html.

6.3. Дополнительные источники (при необходимости)

- Мельникова,  И.А. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов. / И.А. Мельников- М.: Академия, 2012.

- Методические рекомендации для практических работ.

- Методические рекомендации для самостоятельных работ.